# НАТЕКС

## FlexGain A155 - система передачи STM1/STM4

Особенности

- Надежность (средний срок наработки на отказ более 20 лет).

- Безопасность (защита от несанкционированного доступа).

- Гибкость и масштабируемость.

- Управляемость, включая контроль качества передачи.

- Конвергенция TDM и Ethernet-трафика.

- Открытость.

- Экономичность.

FlexGain A155 - полнофункциональный SDH-мультиплексор выделения/добавления для смешанного трафика TDM+Ethernet. FlexGain A155 предназначен для построения транспортных сетей SDH, уровней STM-1/4, кольцевых и линейных структур. Может применяться в качестве кросс-коннектора, поддерживающего четыре направления STM-1.

Оптимизирован для строительства волоконно-оптических сетей связи с передачей совместного трафика TDM и Ethernet. Интерфейсы: E1, E3/DS3, STM-1о/е, STM-4 и Ethernet 10/100BaseT. Поддерживает два направления STM-4 или до четырех направлений STM-1. Производительность матрицы кросс-коннекта 5*STM-1.

Схема применения:

Технические характеристики

| Линейные интерфейсы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип интерфейса | рек. ITU-T G.703 |  |  | Ethernet 10/100BaseT* | STM-1o рек. ITU-T G.957/G.958 | STM-1e рек. ITU-T G.703 | STM-4 рек. ITU-T G.957/G.958 |
|  | E1 | E3 | DS3 |  |  |  |  |
| Количество интерфейсов | 21 ... 63 | 1 ... 3 | 1 ... 3 | 1 ... 8 | 1 ... 4 | 1 ... 4 | 1 ... 2 |
| Скорость передачи, Мбит/с | 2,048 | 34,368 | 44,736 | n*VC12/VC3 | 155,520 | 155,520 | 622,080 |
| Линейный код | HDB3 | HDB3 | B3ZS | - | NRZ | CMI | NRZ |
| Импеданс, Ом | 120/75 | 75 | 75 | - | - | 75 | - |
| Интерфейсы управления |  |  |  |  |  |  |  |
| Порт локального терминала | VT100, RS232 |  |  |  |  |  |  |
| Порт сетевого управления | TCP/IP, 10BaseT |  |  |  |  |  |  |
| Интерфейс обслуживания станционного помещения |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 входа для внешних аварийных сигналов | оптопара внешний источник питания 48/60 В ток потребления 100 мА |  |  |  |  |  |  |
| 2 выхода к сигнализации станции | релейный контакт напряжение на разомкнутых контактах < 72 В ток через замкнутые контакты < 100 мА |  |  |  |  |  |  |
| Цифровые интерфейсы служебной связи (EOW) и доступа к заголовкам SDH (AUX) |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип интерфейса | V.11 синхронный (RJ-45) |  |  |  |  |  |  |
| Скорость передачи | 64 кбит/с |  |  |  |  |  |  |
| Интерфейс внешней синхронизации |  |  |  |  |  |  |  |
| Вход | 2*2048 МГц, рек. ITU-T G.703.10 (120 Ом сбалансированный) |  |  |  |  |  |  |
| Выход | 2*2048 МГц, рек. ITU-T G.703.10 (120 Ом сбалансированный) |  |  |  |  |  |  |
| Требования к электропитанию |  |  |  |  |  |  |  |
| Напряжение электропитания | -48/-60 В (диапазон -36 ... 72 В) постоянного тока 110 ... 240 В переменного тока (с дополнительным адаптером) |  |  |  |  |  |  |
| Потребляемая мощность | до 45 Вт |  |  |  |  |  |  |
| Габариты |  |  |  |  |  |  |  |
| Шасси для 19" стойки (ВхШхГ) | 90х440х300 мм |  |  |  |  |  |  |
| Условия эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |
| Температурный диапазон работы | +5 ... +45°С |  |  |  |  |  |  |
| Относительная влажность | < 85% при t = +25°С |  |  |  |  |  |  |
| * - протокол GFP (Generic Format Protocol), поддержка QoS и VLAN (IEEE 802.1 D/Q) |  |  |  |  |  |  |  |

Характеристики оптических интерфейсов STM-1/4
в соответствии с рек. ITU-T G.957 и G.958

| Тип оптического интерфейса | MM1 | S-1.12G | IC-1.1*2G | IC-1.2 ** | IC-1.2+ | S-4.1 | L-4.1 | L-4.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оптический передатчик |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диапазон рабочих длин волн, нм | 1310 | 1310 | 1310 | 1550 | 1550 | 1310 | 1310 | 1550 |
| Средняя мощность передачи, включая запас на старение: максимум, дБм минимум, дБм | -14 –20 | -8 -15 | 0 -5 | 0 -5 | 0 -5 | -8 -15 | +2 -3 | +2 -3 |
| Оптический приемник |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Чувствительность приемника при коэффициентe ошибок 10-10, дБм | -31 | -31 | -34 | -34 | -34 | -28 | -28 | -28 |
| Максимальный уровень, допустимый на входе, дБм | -14 | -8 | 0 | 0 | 0 | -8 | -8 | -8 |
| Диапазон допустимого затухания между S и R, дБ | - | 0 ... 12 | 0 ... 28 | 0 ... 28 | 0 ... 34 | 0 ... 12 | 10 ... 24 | 10 ... 24 |
| Длина ВО линии, включая 2 дБ на соединения и запас на восстановление ВОК, км | 0 ... 2 | 0 ... 20 | 0 ... 70 | 0 ... 100 | 0 ... 130 | 0 ... 20 | 10 ... 60 | 10 ... 90 |
| * - соответствует S1.1 + L1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ** - соответствует S1.2 + L1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Документация:

- Презентация (PPT, 1.54 Мб)

- FG FOM16 L2 - краткое техническое описание (PDF, 0.3 Мб)

- FG A155 (STM-1/STM-4) - краткое описание (PDF, 1.5 Мб)

- FG A155 - модуль Ethernet IMA (PDF, 0.98 Мб)

- FG A2500 (STM-16) - краткое описание (PDF, 1.74 Мб)

- Сертификат FG A155 и FG T155 (GIF, 0.32 Мб)

Проекты и решения:

- Транспортная сеть SDH для ЗАО "ССС-900"

### Другие материалы по этому оборудованию:

Примеры использования оборудования

- Транспортная сеть SDH для ЗАО "ССС-900"

- Организация МСС и абонентского выноса для РФ "Электросвязь" Кемеровской области

- Модернизация транспортной сети РТРС в г. Хабаровске

Тематический форум

- IP - MUX MC04-SDH-TM-1-16E1/2Eth100

- FG-FOM16/8

- FG A155

# НАТЕКС

## FlexGain FOM4 - оптический мультиплексор

Особенности

- Простая установка и эксплуатация (Plag-and-play).

- Монтаж в кассету FlexGain (версия FG-FOM4-RM).

- Минимальные требования к обслуживанию.

Оптический мультиплексор FlexGain FOM4 представляет собой оборудование линейного тракта для одновременной дуплексной передачи четырех синхронных цифровых потоков Е1 G.703 со скоростью 2048 кбит/с каждый по двум ненагруженным волокнам оптического кабеля (одномодового или многомодового).

Мультиплексор FlexGain FOM4 входит в состав универсальной платформы FlexGain, которая объединяет в едином конструктиве лучшие технологии передачи по медным и волоконно-оптическим линиям. FlexGain FOM4 обеспечивает высококачественную передачу 4-х каналов Е1 G.703 по волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) на большие расстояния.

Низкая стоимость и высокая надежность мультиплексора FlexGain FOM4 делает его привлекательным как при построении новых сетей, так и при расширении уже существующих.

Мультиплексор FlexGain FOM4 производится в двух конструктивах:

- FG-FOM4-RM - стоечный мультиплексор, в конструктиве SubRack, для установки в конструктивы платформы FlexGain (FG-R-W, FG-R-PCM/W, FG-R-COMPACT, FG-LIT-U);

- FG-FOM4-MR-AC/DC, V3 - мультиплексор в конструктиве MiniRack, для установки в любую 19" стойку.

FG-FOM4-MR-AC/DC, V3 имеет универсальный интерфейс Е1 120 Ом и 75 Ом. Питание данного модуля может осуществляться как от батарей постоянного тока -48/-72 В, так и от сети переменного тока напряжением 220 В.

Для организации оптического тракта возможно соединение модулей FlexGain FOM4 в различном конструктивном исполнении между собой.

FG-FOM4-RM и FG-FOM4-MR-AC/DC, V3 поддерживают функции управления и контроля состояния. Информация индицируется при помощи светодиодов на передней панели устройств. Кроме того, она может быть просмотрена с терминала VT100. Централизованное сетевое управление возможно с использованием дополнительных модулей платформы FlexGain и системы управления FlexGain View.

Типовые варианты использования

- Подключение платформы абонентского доступа FlexGain к опорной сети.

- Подключение по ВОЛС гибкого мультиплексора FlexGain Plex.

- В качестве оборудования линейного тракта для организации абонентского выноса.

- Организация межстанционной связи.

- Организация доступа в оптические сети SDH/SONET.

- Организация связи между центральным контроллером и базовыми станциями в сотовых сетях.

- Построение транспортной среды передачи (организация цифровых потоков ведомственных и технологических сетей).

Схема применения:

Технические характеристики

| Интерфейс Е1 |  |
| --- | --- |
| Тип разъема | RJ-45, для 120 Ом; BNC, для 75 Ом |
| Сопротивление | 120 Ом; 75 Ом (только в FG-FOM4-MR-AС/DC, V3) |
| Скорость сигнала | 2048 кбит/с ±50 ppm |
| Линейный код | HDB3 |
| Стандарт | G.703 |
| Фазовые дрожания | в соответствии с рекомендациями G.742, G.823 |
| Оптический интерфейс |  |
| Тип лазерного диода | MLM – 1310 нм |
| Тип разъема | FC/PC |
| Рабочая длина волны | 1310 ± 30 нм |
| Линейное кодирование | Скремблированный NRZ |
| Выходная мощность (пиковая) | -7 ... -15 дБм |
| Чувствительность по приему | -34 с коэфф. ошибок 10-10 |
| Перекрываемое затухание | >20 дБ |
| Резервирование | 1+0 |
| Защита от электромагнитных помех | в соответствии с рек. CISPR22 класс А |
| Дополнительные функции |  |
| Возможность подключения внешней аварийной сигнализации |  |
| Возможность установки различных видов тестовых шлейфов |  |
| Питание |  |
| Напряжение питания кассеты модулей FG-FOM4-RM | -40,5…-72 В |
| Напряжение питания модуля FG-FOM4-MR-AC/DC,V3 | -42…72 В/~90…~260 В пост/переменное |
| Потребляемая мощность |  |
| Макс. потребляемая мощность | не более 12 Вт |
| Условия эксплуатации |  |
| Температурный режим | 0…+60°С |
| Относительная влажность | 5…95 % |
| Надежность |  |
| Длительность наработки на отказ (MTBF) | 57000 часов (около 7 лет) |
| Габариты (ВхШхГ) |  |
| Кассета FG-R-W (FG-R-PCM/W) | 490х266х240 мм |
| Модуль FG-FOM4-RM | 30х233х220 мм |
| Модуль FG-FOM4-MR-AC/DC, V3 | 436х45х200 мм |
| Вес |  |
| Кассета | 3,0 кг |
| Модуль FG–FOM4-RM | 0,5 кг |
| Модуль FG-FOM4-MR-AC/DC,V3 | 3,0 кг |

### Другие материалы по этому оборудованию:

Новости по данному оборудованию

- НАТЕКС: модернизированные оптические мультиплексоры FlexGain FOM4E

Примеры использования оборудования

- Диспетчерско-технологическая сеть связи ОАО "Западно-Сибирский металлургический комбинат" (ЗСМК)

- Модернизация сети телефонной связи РФ "Электросвязь" Иркутской области

- Организация ведомственной телекоммуникационной сети в республике Казахстан

Тематический форум

- IP - MUX MC04-SDH-TM-1-16E1/2Eth100

- FG-FOM16/8

- FG A155