При проектировании крупных сетей SDH могут быть использованы и кольцевые структуры, и структуры типа линейная цепь. На рисунке 1.11 показана схема такой сети, на которой приведена часть сети  SDH Европейской части РФ. На определённых радиальных направлениях такой сети используется структуры типа линейная цепь с мультиплексорами ввода/вывода и аппаратурой оперативного переключения (кросс-коннекторами) на промежуточных пунктах (рисунок 1.12).

Ниже для наглядности приведён пример организации связи конкретного города А с аппаратурой фирмы Alcatel.

В городе А выполнена организация межстанционных соединений на новых технологиях сети SDH между основными узлами телефонной сети. В связи с этим была разработана схема развития телефонной сети города А (рисунок 1.13).

Сеть SDH, охватывающая все районы города, позволяет соединить основные узлы телефонной сети качественными высокоскоростными каналами связи. Сеть SDH используется и как транспортная среда для передачи данных, предоставления услуг широкополосной связи с интеграцией служб (B-ISDN) и распределения каналов телевидения.

На основании структурных матриц телефонного трафика любого населенного пункта или региона можно сделать вывод, что 80% нагрузки сети  SDH занимает телефонный трафик.

Сеть SDH города А представляет собой двухуровневую модель. Первый уровень сети образует центральное кольцо, в которое входят шесть основных узлов: АТС-65/66, АТС-45/64, АТС-25/63, АТС-33/34, АТС-32 и АМТС. Скорость передачи в кольце составляет 2,5 Гбит/с.

Узлы АТС-45/64 и АТС-32 соединены между собой оптической линией на скорости передачи 155 Мбит/с.

Второй уровень сети образуют узлы коммутации отдельных районов. Он представлен двумя полукольцами (петлями). Первое полукольцо соединяет станции АТС-72 и АТС-74, а второе полукольцо – станцию АТС-55 и подстанцию ПСЭ-13. Скорость передачи в ветвях полуколец составляет 622 Мбит/с.

Таким образом, центральное кольцо является связующим звено между всеми узловыми АТС города и АМТС. В качестве среды передачи в центральном кольце и в петлях используется одномодовый волоконно-оптических кабель типа ОКК-10 на длине волны 1,3 мкм.

Между АТС-74 и АМТС, а также между АТС-55 и АТС-25/63 используется цифровая радиорелейная линия на скорости 2  155 Мбит/с с защитой линейного тракта по схеме 2 + 1.

Синхронизация сети SDH осуществляется от источника эталонной частоты типа SYSTEM-2000 с рубидиевым генератором. Эталонный генератор обеспечивает относительную нестабильность частоты

Δffзг≤5⋅10−12,

где 	f – отклонение частоты задающего генератора от номинала;

fзг – номинальное значение частоты задающего генератора.

Корреляция частоты задающего генератора осуществляется через искусственный спутник Земли от центра Всемирного координирования времени. После подключения городской сети  SDH к Транссибирской линии (ТСЛ) синхронизация задающего генератора будет осуществляться выделенной из этой линии тактовой частотой.

Географически эталон частоты (ЗГ) размещается на АМТС.

В заключении следует заметить, что на рисунке 1.13 приведена схема организации связи города А с использованием условных обозначений, принятых фирмой Alcatel. В проекте необходимо использовать условные обозначения в соответствии с приложением Е.