а1 = -10 lg (1 – 0,5 δa) , дБ,

где	 - величина максимального радиального смещения двух ОВ,  = 1,138 мкм,

а - радиус ОВ,  а = 25 мкм.

В многомодовых ОВ с градиентным профилем показателя преломления потери вследствие радиального смещения рассчитываются по формуле

а1 = -10 lg (1 – 0,75 δa), дБ,

где 	 - величина максимального радиального смещения двух ОВ,  = 0,758 мкм.

По результатам расчетов можно заметить, что для ОВ с градиентным профилем показателя преломления оптические потери вследствие радиального смещения выше. Это связано с тем, что их числовая апертура, максимальная по оси, убывает до нуля к периферии сердцевины.

Угловое рассогласование ОВ также приводит к существенным оптическим потерям. В формулы для расчетов указанных потерь, кроме угла рассогласования , входят еще и показатели преломления ОВ и воздуха. Из-за того, что в паспортных данных ОВ не приводятся величины показателей преломления, расчет потерь из – за углового рассогласования вызывает определенные трудности. Поэтому как для одномодовых, так и для многомодовых ОВ можно принять а2 =  0,35 дБ. Следует заметить, что одномодовые ОВ более чувствительны к угловому рассогласованию и при одинаковом угле потери в них примерно в два раза выше, чем в многомодовых ОВ.

Оптические потери в разъемных соединителях увеличиваются также в результате осевого рассогласования.

Для расчета потерь из–за осевого рассогласования в многомодовых и одномодовых ОВ можно воспользоваться следующей формулой /1/:

а3 = -10 lg (1 – Z tg θa2d) , дБ,

где	Z - максимальное расстояние между торцами ОВ,

d - диаметр ОВ,

 a - апертурный угол.

Для достижения малых величин потерь для одномодовых ОВ можно принять максимальные значения Z =  2,95 мкм,  a = 3,96 , а для многомодовых -  Z = 1,47 мкм,

 a = 39,55.

Неучтенные потери в разъемном соединители можно принять равными а4 = 0,01 дБ.

При существующих технологиях потери в разъемном соединителе не превышают величины

Ар = а1 + а2 + а3 + а4    0,5 дБ,

а в неразъемных соединениях – не более Ар  0,1 дБ.

2.5. Расчёт распределения энергетического потенциала

Уровень оптической  мощности сигнала, поступающего на вход ПРОМ, зависит от энергетического потенциала ВОСП, потерь мощности в ОВ, потерь мощности в разъемных соединителях, потерь мощности в неразъемных соединениях.

Перед выполнением расчетов рекомендуется составить таблицу (например, таблица 2.3) с исходными данными для расчета распределения энергетического потенциала по длине ВОЛП. В случае проектирования кольцевой линии расчет ведется по всему кольцу, начиная от выхода одной станции и заканчивая входом той же станции с противоположной стороны.

В ВОСП  РDH в технических данных приводятся уровень передачи Рпер и энергетический потенциал Э. Тогда минимальный уровень приема можно рассчитать по формуле

Рпр.min =   Рпер. – Э .

Для транспортных системах  SDH в технических данных приводятся обычно два уровня передачи: Рпер.mах  и Рпер.min. При малых длинах РУ, при проектировании городских сетей рекомендуется выбирать уровень Рпер.min. и работу на длине волны 1,3  мкм, что исключает перегрузку приемных усилителей.

При больших длинах РУ, при проектировании междугородных линий рекомендуется выбирать уровень Рпер.mах и работу на длине волны 1,55мкм.

В случае, когда нет необходимости использовать промежуточные регенерационные пункты, рекомендуется выбирать режим работы ПОМ с оптическим усилителем и ПРОМ – с оптическим предусилителем.

Таблица 2.3 – Исходные данные для расчета распределения Э.

| Параметры | Обозначе-ния | Единицы измерений | Значение параметра |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Уровень мощности передачи оптического сигнала | Рпер. | дБм | - 4 |
| 2. Минимальный уровень мощности приема | Рпр.min | дБм | -34 |
| 3. Энергетический потенциал ВОСП | Э | дБ | 25 |
| 4. Длина РУ | lру | км | 2, 68 |
| 5. Строительная длина ОК | lc | км | 2 |
| 6. Количество строительных длин ОК на РУ | nc | - | 2 |
| 7. Количество разъемных соединителей на РУ | nр | - | 2 |
| 8. Затухание оптического сигнала на разъемном соединителе | Ар | дБ | 0,5 |
| 9. Количество неразъемных соединений ОВ на РУ | nн | - | 3 |
| 10. Затухание оптического сигнала на неразъемном соединении | Ан | дБ | 0,1 |
| 11. Коэффициент затухания ОВ |  | дБ | 0,7 |

Колонку «Значение параметра» при числе РУ nру рекомендуется разделить на n колонок.

Для лучшего усвоения методики расчета распределения энергетического потенциала в учебном пособии ниже проводится пример расчета с конкретными цифрами, приведенными в таблице 2.3.

Кольцевая сеть города в приведенном  примере охватывает АМТС – АТС-65/66 – АТС-45 /64 – АТС-25/63 – АТС-33/34 – АТС-32 – АМТС. Расчет приводится для участка АМТС – АТС-65/66.

Рассчитывается уровень приема на АТС – 65/66, общее затухание на оптической соединительной линии АМТС – АТС-65/66 (рисунок 2.4.), а также уровни оптического сигнала после каждого соединения. Уровень передачи оптического сигнала Рпер. = - 4 дБм.

Уровень сигнала после первого разъемного соединителя (РС):

Рр1 = 	Рпер  - Ар = - 4,5 – 0,5 = - 4,5 дБм.

Уровень сигнала после первого неразъемного соединителя (НС) станционного оптического кабеля и линейного ОК:

Рр1 = 	Рр1  - Ан = - 4,5 – 0,1 = - 4,6 дБм.

Уровень сигнала НС на позиции 1,5 км :

Рн2 = 	Рн1  - lc   - Ан = - 4,6 – 1,5  0,7 – 0,1 = - 5,75  дБм.

Уровень сигнала после второго НС линейного и станционного ОК

Рн3  = 	Рн2  - lc   - Ан =  - 5,75  - 1,18  0,7 – 0,1 = - 6,676 дБм.

Уровень сигнала после второго  РС  на АТС – 65 /66:

Рр2 = 	Рн3  - Ар = - 6,676 – 0,5 = -7,176 дБм.

Уровень сигнала после второго  РС  является уровнем приема на АТС – 65/66:

Рпр = Рр2 = -7,176 дБм.

Общее затухание на оптической СЛ АМТС – АТС – 65/66 составляет :

Ару = Рпер – Рпр = - 4 – (- 7,176) = 3,176 дБм.

По результатам расчетов можно сделать вывод, что затухание на оптической СЛ значительно меньше энергетического потенциала ВОСП, равного Э= 25 дБм. Эксплутационный запас системы можно принять аз = 6 дБм.

Приемные усилители ВОСП РDH обычно имеют устройства автоматического регулирования уровня (АРУ) которые при малых длинах РУ уменьшают усиление усилителя, что равноценно дополнительному затуханию сигнала на величину:

Аару = Э – аз – Ару = 25 – 6 – 3,176 = 15, 824 дБм.

Для транспортных систем SDH в технических данных приводятся максимальный уровень приема. Рассчитанный уровень приема не должен быть больше максимально возможного уровня приема, но он не должен быть ниже минимально возможного уровня приема:

Рпр.min    Рпр     Рпр.maх .

Аналогичные расчеты выполняются для всех других СЛ. Результаты расчетов сведены в таблицу 2.4.

Таблица 2.4 – Результаты расчетов распределения энергетического потенциала.

| Параметр | Ед. изм. | АМТС-АТС-65/66 | АТС-65/66 АТС-45/64 | АТС-45/64 АТС-25/63 | АТС-25/63 АТС-33/34 | АТС-33/34 АТС-32 | АТС-32 -АМТС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ару | дБм | 3,176 | 7,3 | 5,9 | 4,5 | 2,7 | 3 |
| Рпр | дБм | -7,176 | -11,3 | -9,9 | -8,5 | -6,7 | -7 |
| lру | км | 2,68 | 8,14 | 6,38 | 4,42 | 2,06 | 2,51 |

Диаграмма распределения энергетического потенциала для приведенного примера приведена на рисунке 2.4.

Таким образом, уровни оптического сигнала в точках приема больше минимально возможного и меньше максимально возможного уровней, приводимых в технических данных ВОСП.