Сеть передачи данных предназначена для организации связи между сетевыми элементами, операционными системами и другими компонентами TMN.

Система управления сетью строится иерархически и имеет 5 уровней (рисунок 3.2):

- сетевых элементов;

- управления сетевыми элементами;

- управления сетью;

- управления обслуживанием;

- административного управления.

Уровень управления элементами включает в себя

- контроль и отображение параметров работы,

- техническое обслуживание,

- тестирование,

- конфигурирование применительно к отдельным элементам или некоторым их подмножествам.

Уровень сетевого управления охватывает всю сеть, контролируя подмножества сетевых элементов в их взаимосвязи между собой и управляя всеми сетевыми ресурсами. Уровень управления обслуживанием, в отличие от всех нижележащих уровней, которые непосредственно связаны с сетью, т.е. с техническими средствами, направлен к пользователю. Здесь принимаются решения по предоставлению и прекращению услуг, ведётся соответствующее планирование и учёт и т.п. Ключевым фактором на этом уровне является обеспечение качества обслуживания.

Уровень административного управления обеспечивает функционирование компании оператора сети связи. Здесь решаются организационные и финансовые вопросы, осуществляется взаимодействие с операторами других сетей связи.

3.3. Функции управления

3.3.1. Общие функции управления

В аппаратуре управления встроенные каналы управления ЕСС используются для связи с сетевыми элементами NE и имеют следующие функции /14/:

- запрос и приём сообщений о сетевых параметрах, таких, как размер пакета,

временные промежутки, качество сервиса и.д.;

- формирование маршрутизации сообщения между узлами в каналах передачи данных DCC (байты D1 – D12 секционного заголовка SOH);

- менеджмент сетевых адресов (возможное преобразование форматов адресов);

- запрос и приём сообщений о сетевом статусе DCC для данного узла;

- возможность разрешать или запрещать доступ к DCC.

На все события, требующие фиксации во времени, ставится временная метка с разрешением в 1 секунду. Время фиксируется по показанию локального таймера сетевого элемента NE.

Другие общие функции, например, защита на различных уровнях или обеспечение безопасности, дистанционный вход в сеть, загрузка и модификация программного обеспечения, в настоящее время гарантируются производителем SDH оборудования.

3.3.2. Управление сообщениями об аварийных ситуациях

Наблюдение за сообщениями об аварийных ситуациях включает в себя обнаружение сообщений об авариях и сохранение сообщений о тех событиях и условиях, которые сопутствовали их появлению. Управление сообщениями об аварийных ситуациях поддерживает следующие функции:

- автономное сообщение о всех сигналах возникновения аварийной ситуации;

- разрешение или запрет на автономное сообщение о всех сигналах возникновения аварийной ситуации;

- запись моментов возникновения таких сигналов в регистровом файле. Регистры могут быть считаны по запросу или периодически.

3.3.3. Управление рабочими характеристиками

Осуществляется сбор данных о таких рабочих характеристиках системы, как:

- коэффициентов ошибок по секундам с ошибками ESR;

- коэффициентов ошибок по секундам с ошибками, пораженным ошибками SESR;

- коэффициентов ошибок по блокам с фоновыми ошибками BBER.

3.3.4. Управление конфигурацией

## Основное назначение защитного (резервного) переключения – подключить резервное устройство вместо основного устройства. Функциями управления конфигурацией являются:

- включение/выключение ручного режима защитного переключения;

- включение/выключение принудительного режима защитного переключения;

- включение/выключение блокировки;

- запрос/установка параметров автоматического защитного переключения – APS (Automatic Protection Switch).

3.4. Управление оборудованием и сетью связи фирмы Siemens

3.4.1. Локальный рабочий терминал T-LCT

Локальный рабочий терминал T-LCT представляет собой служебный компьютер, предназначенный для управления сетевыми элементами, расположенными непосредственно в пункте управления и удаленными элементами сети, соединенными информационными каналами.

Переносной рабочий терминал T-LCT обеспечивает быстрый и простой доступ к информации по рабочим параметрам и конфигурации любого элемента сети. Терминал имеет следующие функции:

- адресацию;

- конфигурирование;

- текущий контроль аварийных сигналов;

- отображение данных по рабочим характеристикам,

- сервисной поддержки.

Таким образом, терминал T-LCT выполняет следующие функции управления сетью в соответствии с рек. М.3010:

- управление неисправностью,

- управление конфигурацией,

- управление рабочими параметрами,

- управление по защите.

Терминал T-LCT представляет собой стандартный переносной персональный компьютер с пакетом программного обеспечения. Пакет программного обеспечения состоит из центрального пакета программного обеспечения (kernel) и отдельных компонентов, специфических для каждого сетевого элемента, например, для мультиплексора SMA-16   (рисунок 3.3). В настоящее время все сетевые элементы второго поколения TransХpress SDH имеют свои компоненты программного обеспечения.

Основными свойствами T-LCT являются:

- локальная адресация, создание конфигураций и запрос информации по любому отдельному сетевому элементу;

- доступ к любому удаленному элементу сети передачи;

- выборочное отображение данных по рабочим характеристикам любого элемента сети;

- возможность загрузки и расширения программного обеспечения любого элемента сети;

- доступ к 50 сетевым элементам при использовании списка адресов.

Для присвоения адреса устройства терминал T-LCT подключается через F – интерфейс к сетевому элементу (рисунок 3.4). В процессе работы в локальном режиме соединение