установлены новые маршруты передачи, то система SMN-OS автоматически предлагает несколько альтернативных маршрутов между начальной и оконечной точками. Пользователь затем может, например, выбрать самый короткий из предложенных маршрутов в качестве рабочего тракта передачи. Другой независимый тракт передачи может быть назначен в качестве резервного.

- уровень элементов сети. Функции на этом уровне управляют установлением кросс-соединений и процессами мультиплексирования в рамках элементов сети. Система SMN-OS управляет соединениями в сети и генерирует необходимые команды ля элементов сети. Система SMN-OS обрабатывает аварийные сигналы, порождаемые и передаваемые элементами сети, и затем графически отображает их. Это даёт возможность оператору классифицировать отдельные категории аварийный сигналов.

Системой SMN-OS также могут быть собраны и обработаны данные по рабочим характеристикам от отдельных элементов сети.

На рисунке 3.9 приведён пример меню с отображением линий и аппаратного оснащения регенератора.

3.5. Управление оборудованием и сетью связи фирмы Alcatel

3.5.1. Система управления Alcatel

В системе управления фирмы Alcatel выделяют:

- элемент сети,

- посредник,

- операционную систему,

- рабочую станцию.

При наличии трактов передачи SDH между различными элементами сети функцию посредника выполняет контроллер узла связи с дистанционным интерфейсом управления.

Функциями системы управления с дистанционным интерфейсом являются:

- проверка состояния оборудования на аварийность;

- проверка соединений в конфигурациях;

- административная функция безопасности (имя и пароль оператора);

- сервисная память о всех событиях в оборудовании;

- контроль за характеристиками;

- установка программного обеспечения оборудования в энергозависимую память без прерывания передачи.

Кроме собственных адресов отдельные элементы сети передают данные об информационных сигналах, маршрутизацию которых они выполняют, о конфигурации сети,