4.2.2. Аппаратура фирмы Siemens

Аппаратура представлена следующим рядом изделий:

SMA-1  - базовый блочный синхронный мультиплексор уровня STM-1, который может быть сконфигурирован как терминальный (оконечный) мультиплексор, локальный кросс-коммутатор (коннектор) или мультиплексор ввода/вывода;

SMA-1К - компактный синхронный мультиплексор уровня STM-1, который может быть сконфигурирован как терминальный  мультиплексор, локальный кросс-коммутатор или мультиплексор ввода/вывода;

SMТ-1D – синхронный сдвоенный оконечный мультиплексор уровня STM-1;

SMA-4 - блочный синхронный мультиплексор уровня STM-4, который может быть сконфигурирован как терминальный мультиплексор, локальный кросс-коммутатор  или мультиплексор ввода/вывода;

SMA-4с - компактный синхронный мультиплексор уровня STM-4, который может быть сконфигурирован как терминальный  мультиплексор, локальный кросс-коммутатор или мультиплексор ввода/вывода;

SMA-16 - блочный синхронный мультиплексор уровня STM-16, который может быть сконфигурирован как терминальный  мультиплексор, локальный кросс-коммутатор или мультиплексор ввода/вывода;

SMA-16с - компактный синхронный мультиплексор уровня STM-16, который может быть сконфигурирован как терминальный  мультиплексор, локальный кросс-коннектор или мультиплексор ввода/вывода;

SMA-64 - блочный синхронный мультиплексор уровня STM-64, который может быть сконфигурирован как терминальный  мультиплексор, локальный кросс-коннектор или мультиплексор ввода/вывода;

SL-1 - синхронное линейное оборудование (оконечное линейное оборудование SLТ-1,     линейный регенератор SLR-1 и линейный мультиплексор ввода/вывода SLА-1) ;

SL-4 – синхронный линейный мультиплексор уровня STM-4 , который может быть сконфигурирован как линейный терминальный  мультиплексор SLТ-4, регенератор SLR-4 и линейный мультиплексор ввода/вывода SLА-4;

SL-16 – синхронный линейный мультиплексор уровня STM-16 , который может быть сконфигурирован как линейный терминальный  мультиплексор SLТ-16, регенератор SLR-16 и линейный мультиплексор ввода/вывода SL-16;

SL-64 – синхронный линейный мультиплексор уровня STM-64 , который может быть сконфигурирован как линейный терминальный  мультиплексор SLТ-64, регенератор SLR-64 и линейный мультиплексор ввода/вывода SL-64;

SХС-4/1 – синхронный модульный кросс-коннектор, принимающий виртуальные контейнеры VC-4, цифровые потоки 140/155 Мбт/с и производящий коммутацию на уровне VC-1;

SХС-4/4 - синхронный модульный кросс-коннектор, принимающий и обрабатывающий виртуальные контейнеры VC-4 или цифровые потоки 140/155 Мбт/с ;

SSU-2001 – источник  синхронизации, который может быть сконфигурирован как первичный опорный генератор синхроимпульсов (PRC) или как  генератор синхроимпульсов транзитного узла (TNC);

WL-8 -  оптическая система спектрального уплотнения, позволяющая передавать по одному оптическому волокну с использованием различных длин волн до восьми сигналов уровня STM-16 или STM-64;

Т-LCT – локальный рабочий терминал, представляющий собой служебный компьютер, предназначенный для управления сетевыми элементами;

Т-NCT – сетевой рабочий терминал, представляющий собой служебный компьютер, предназначенный для управления  малыми и средними сетями передачи;

EM-OS -  операционная система управления оборудованием, ориентированная на объект;

SMN-OS - операционная система управления синхронными сетями;

W-SMSW – операционное программное обеспечение на базе WINDOWS для волоконно-оптических систем  SL-4, SL-16, SL-64;

EDFА – оптический усилитель для оптических волокон, легированных эрбием, мультиплексирующий до 16 электрических сигналов уровня STM-4, STM-16 или STM-64 и преобразующий агрегатный электрический сигнал в оптический.

Синхронные мультиплексоры SMА  формируют два линейных сигнала (“Восток” и “Запад”), которые могут соединяться любым способом как друг с другом, так и компонентными сигналами; компонентные сигналы также могут соединяться друг с другом.

Мультиплексоры могут выполнять функции кросс-коннекции в качестве небольших сетевых узлов с соединениями “компонентный сигнал - компонентный сигнал” или для соединения нескольких колец SDH.

Аппаратура SMА предназначена для размещения на стойках ETSI. Мультиплексоры представляют собой укомплектованные модулями секции. Имеется два типа секций, в которых вертикально устанавливаются один или два ряда модулей, расположенных друг над другом:

- однорядные с размерами 500450280мм с потребляемой мощностью в зависимости от комплектации 70… 160 Вт;

- двухрядные с размерами 875х450х280мм с потребляемой мощностью 125…330 Вт.

Электропитание осуществляется от источников постоянного тока с номинальным напряжением минус 48 В или 60 В (от 40,5 до 75 В).

Стойка ETSI может укомплектовываться в различных вариантах:

- тремя однорядными секциями;

- двумя двухрядными секциями;

- одной однорядной и одной двухрядной секциями.

Синхронный сдвоенный оконечный мультиплексор имеет потребляемую мощность 80Вт.

Компактные синхронные мультиплексоры SMA-1К, SMA-4с и SMA-16с, имеющие габаритные размеры 449108279мм, потребляют мощность в зависимости от комплектации 12…27 Вт.

Линейное оборудование SL  рассчитано на питание от первичных источников постоянного тока с заземленным плюсом и номинальным напряжением 60 В (от 36 до 75 В).

Потребляемые мощности составляют не более:

- SL- 1 (одна система)			-15 Вт;

- SL-1 (две системы)				-20 Вт;

- SLТ-4(полный комплект)			-50 Вт;

- SLR-4(полный комплект)			-40 Вт;

- SLТ-16, SLТ-64 (полный комплект)	- 220 Вт;

- SLR-16, SLR-64(полный комплект)	-70 Вт.

Аппаратура SL-1 выполнена в виде субблока оконечного оборудования линейного тракта (SLТ-1) и блока промежуточного оборудования линейного тракта – регенератора

(SLR-1) и размещается на узкой стойке типа 7R, соответствующей стандарту ETSI.

Габаритные размеры SL-1: 480х110х197мм.

Аппаратура SL-4, SLТ-16, SLТ-64 выполнена в виде блока оборудования линейного тракта (SLТ-4, SLТ-16 и SLТ-64) и блока промежуточного оборудования линейного тракта – регенератора (SLR-4, SLR-16 и SLR-64) и размещается на унифицированной стойке в соответствии со стандартом ETSI.

Габаритные размеры блоков:

- SLТ-4			435635250мм;

- SLТ-16, SLТ-64		727535250мм;

- SLR-4, SLR-16, SLR-64	436535250мм.

В одном блоке находится оборудование двух систем. На стойке ETSI может быть размещено до 4 блоков SLТ-4, SLR-4, SLR-16, SLR-64 или до 2 блоков SLТ-16, SLT-64.

4.2.3. Аппаратура фирмы Alcatel

Аппаратура представлена следующим рядом изделий:

- 1641SM 	- синхронный мультиплексор ввода/вывода уровня STM-1;

- 1641 SMS	- компактный синхронный мультиплексор ввода/вывода уровня STM-1 для узлов с малым числом потоков 2 Мбит/с;

- 1651SM 	- синхронный мультиплексор ввода/вывода уровня STM-4;

- 1641 SMS	- компактный синхронный мультиплексор ввода/вывода уровня STM-4 для узлов с малым числом потоков 2 Мбит/с;

- 1664SM 	- синхронный мультиплексор ввода/вывода уровня STM-16;

- 1664 SMS	- компактный синхронный мультиплексор ввода/вывода уровня STM-16;

- 1674SM 	- синхронный мультиплексор ввода/вывода уровня STM-64;

- 1686WM 	- синхронный мультиплексор ввода/вывода уровня STM-256 (STM-1616), работающий на двух длинах волн в третьем окне прозрачности ОВ с возможностью ввода/вывода на оптическом уровне;

- 1641 SХ 	– синхронный кросс – коннектор класса DXC-4/3/1 с максимальной производительностью эквивалентной коммутации 192 потоков STM-1;

- 1644 SХ 	- синхронный кросс – коннектор класса DXC-4/4  с максимальной

производительностью эквивалентной коммутации 512 потоков 140/155 Мбит/с;

- 1654 SL 	– линейный мультиплексор уровней STM-1 и STM-4;

- 1664 SL 	- линейный мультиплексор уровней STM-16 и STM-64;

- 1655/66 SR	 – синхронные линейные  регенераторы уровня STM-1, STM-4/STM-16;

STM-64;

- 1664 ОА	 – оптический усилитель уровня STM-64;

- 1611 SU 	– источник сигналов синхронизации;

- 1353 ЕМ 	– рабочая станция, являющаяся системой управления элементами сети;

- 1320 NX	- периферийное оборудование управления;

- 1353 SH 	– система управления элементами местных сетей;

- 1353 WХ	- система управления кросс – коннекторами DXC-4/1 местных сетей;

- 1353 ВХ	 - система управления кросс – коннекторами DXC-4/4 местных сетей;

- 1354 RM 	- система управления линиями и кросс – коннекторами DXC-4/1 внутризоновых сетей;

- 1354 NP	- система управления линиями и кросс – коннекторами DXC-4/4 внутризоновых сетей;

- 1354NN 	- система управления магистральными сетями;

- 1355LL 	-система управления крупными сетями;

- 1353SU 	-система управления источниками сигналов синхронизации местных сетей;

- 1354SY 	-система управления источниками сигналов синхронизации крупных сетей.

Любая из указанных систем управления представляет собой ряд ПЭВМ с соответствующими программным обеспечением и сеть передачи данных.

Мультиплексоры SМ фирмы Alcatel оснащены либо четырьмя оптическими модулями STM для обеспечения резерва  1 + 1 с восточной и западной стороны, либо двумя модулями STM для обеспечения резерва 1 + 1 для линейного терминала.

Общий объем компонентных потоков. Защита компонентных потоков 2 Мбит/с осуществляется по формуле 1:N (N  3), для всех других компонентных потоков – по формуле 1 + 1.

Питание аппаратуры осуществляется от источников постоянного тока номинальным напряжением минус 48 В или 60 В.

Потребляемые мощности оборудованием фирмы Alcatel:

- 1641SM 		(однорядная секция)		- 110 Вт;

- 1651 SM 		(двухрядная секция)		-130… 350 Вт;

- 1664 SM

- 1674 SM

- 1686WM 		(однорядная секция)		- 125 Вт;

- 1641 SMS		(однорядная секция)		-20… 25 Вт

- 1651 SMS

- 1661 SMS

- 1644 SХ 		(однорядная секция)		-220…350 Вт;

- 1641 SХ

- 1654 SL 		(однорядная секция)		-160 Вт;

- 1664 SL

- 1655 SR		(однорядная секция)		-75 Вт;

- 1666 SR

- 1611 SU 		(однорядная секция)		-110 Вт.

Габаритные размеры субблоков аппаратуры фирмы Alcatel:

- 1641SM 		- 475450285 мм, 2 комплекта, до 4 субблоков на стойке ETSI;

- 1651 SM 		- 850450285 мм, 2 комплекта, до 2 субблоков на стойке ETSI;

- 1664 SM

- 1674 SM

- 1686WM 		- 475450285 мм, 2 комплекта, до 2 субблоков на стойке ETSI;

- 1641 SMS		- 449108279 мм, 2 комплекта, до 8 субблоков на стойке 7R;

- 1651 SMS

- 1661 SMS

- 1644 SХ 		- 475450285 мм,  1 субблок на стойке ETSI;

- 1641 SХ

- 1654 SL 		- 727535250 мм, 2 комплекта, до 3 субблоков на стойке ETSI;	- 1664 SL

- 1655 SR		- 436535250 мм, 2 комплекта, до 4 субблоков на стойке ETSI;

- 1666 SR

- 1611 SU 		- 475450285 мм.

4.2.4. Аппаратура блоков  ОАО ЭЗНП РАН (фирма NEC)

Аппаратура представлена следующим рядом изделий:

SMS-150T 	– терминальный мультиплексор с защитой 1+1 уровня STM-1;

SMS-150А 	– мультиплексор ввода/вывода с защитой 1+1 уровня STM-1;

SMS-150L 	– линейный мультиплексор уровня STM-1;

SMS-150R 	– регенератор уровня STM-1 с защитой 1+1;

SMS-600T 	– терминальный мультиплексор с защитой 1+1 уровня STM-4;

SMS-600W(V) – универсальный мультиплексор ввода/вывода с защитой 1+1 уровня STM-4;

SMS-600R 	– регенератор уровня STM-4 с защитой 1+1;

SMS-2500T 	– терминальный мультиплексор с защитой 1+1 уровня STM-16;

SMS-2500А 	– мультиплексор ввода/вывода с защитой 1+1 уровня STM-16;

SMS-2500R 	– регенератор уровня STM-16 с защитой 1+1;

INS-100 	– система управления элементами и сетью (в названии NEC – NMS).

Аппаратура SMS питается от источника постоянного тока с заземлённым плюсом и номинальным напряжением 60 В (48…72 В). Имеется 2 ввода первичного электропитания. В аппаратуре  SMS-150 имеется 2 блока питания. При повреждении одного блока оставшийся блок может питать всё оборудование. В аппаратуре SMS-600 и SMS-2500 имеется четыре блока питания с резервированием 3+1.

Мощности, потребляемые аппаратурой:

- SMS-150T (однорядная секция) 			– 60 Вт;

- SMS-150А (однорядная секция) 			– 82 Вт;

- SMS-150L (однорядная секция) 			– 82 Вт;

- SMS-150R 	(однорядная секция) 		– 75 Вт;

- SMS-600T (однорядная секция) 			– 110 Вт;

- SMS-600W(V) (двухрядная секция) 		– 100 Вт;

- SMS-600R (однорядная секция) 			– 110 Вт;

- SMS-2500T 	(кассета НС - двухрядная секция,

кассета MS - однорядная секция) 	– 270 Вт;

- SMS-2500А 	(кассета НС - двухрядная секция,

кассета MS - однорядная секция) 	– 270 Вт;

- SMS-2500R 	(однорядная секция) 		– 120 Вт;

Оборудование SMS размещается в комплектах со следующими размерами:

- SMS-150T 	– 473450280 мм, 2 комплекта, до 4 субблоков на стойке ETSI;

- SMS-150А 	– 473450300 мм, 2 комплекта, до 4 субблоков на стойке ETSI;

- SMS-150L 	– 473450300 мм, 2 комплекта, до 4 субблоков на стойке ETSI;

- SMS-150R 	– 473450268 мм, 2 комплекта, до 4 субблоков на стойке ETSI;

- SMS-600T 	– 473450280 мм, 2 комплекта, до 2 субблоков на стойке ETSI;

- SMS-600W(V) – 850450268 мм, 2 комплекта, до 2 субблоков на стойке ETSI;

- SMS-600R 	– 473450268 мм, 2 комплекта, до 2 субблоков на стойке ETSI;

- SMS-2500T 	- 625498280 мм, (кассета НS) 2 комплекта, до 2 субблоков на стойке ETSI (вместе с кассетами MS);

- SMS-2500А 	- 475498280 мм, (кассета MS) 2 комплекта, до 2 субблоков на стойке ETSI (вместе с кассетами HS);

- SMS-2500R 	– 473450268 мм, 2 комплекта, до 4 субблоков на стойке ETSI.

4.2.5. Аппаратура фирма Ericsson

Аппаратура фирмы Ericsson представлена следующим рядом изделий:

AХD 155-2 – универсальный синхронный мультиплексор уровня STM-1;

AХD 600-2 – универсальный синхронный мультиплексор уровня STM-4;

AХD 2500 – универсальный синхронный мультиплексор уровня STM-16;

AХD 4/1-2 – модульный цифровой сетевой узел кросс-коммутации с емкостью до 128 цифровых потоков 2 Мбит/с;

Универсальные синхронные мультиплексоры могут быть сконфигурированы как:

- терминальные мультиплексоры (ТМ);

- мультиплексоры ввода/вывода (АDМ);

- синхронные кросс-коннекторы (SDXC);

- промежуточные регенераторы(IR);

Напряжение электропитания может иметь номинальные значения –36В, -48В, -60В (-36 …-72 В).

Мощности, потребляемые аппаратурой (мультиплексоры содержат два комплекта):

- AХD 150-2		- 115 … 135 Вт;

- AХD 600-2		-130…   160 Вт;

- AХD 2500			-180…    250 Вт;

- AХD 4/1-2			-220 …   250 Вт;

Конструктивно аппаратура выполнена в виде однорядных секций с размерами 500450280 мм (высота 500 мм, включая панель внешних подключений) в соответствии с требованиями ETSI 300-119-4. На одной стойке ETSI 300-119-3 может быть размещено до трех секций AХD 155-2 или AХD 600-2 или до двух секций AХD 2500.

4.2.6. Аппаратура фирма ECI Telecom

Аппаратура фирмы ECI Telecom представлена следующим рядом изделий:

SDM-1		- базовый универсальный мультиплексор уровня STM-1;

SDM-1m 	-компактный базовый мультиплексор уровня STM-1;

SDM-4	-базовый мультиплексор уровня STM-4, который может быть сконфигурирован как ТМ или ADM;

SDM-4/16 	-базовый мультиплексор уровня STM-16(совмещенный на уровне съемных блоков с уровнем SТМ-4;

SDM-16	- базовый универсальный мультиплексор уровня STM-16;

SLR-4 	- синхронный линейный регенератор уровня SТМ-4;

SLR-16 	- синхронный линейный регенератор уровня SТМ-16;

SLХ –4  	- синхронный линейный ADM уровня SТМ-4 с портами Е4 и STM-1;

SLХ –16  	- синхронный линейный ADM уровня SТМ-16 с портами Е4 и STM-1;

TDAX		- кросс-коннектор класса DXС-4/3/1, допускающий максимально 64 интерфейса, эквивалентных STM-1;

ЕЕМ	- система управления элементами;

ЕNM		- система управления сетью SDH;

ERMS	- система контроля и дистанционного мониторинга для подключения к центральным управляющим рабочим станциям сети SDH;

В этом подразделе приводятся материалы только по синхронным мультиплексорам SDМ-1 и SDМ-4, материалами, которыми располагал автор.

Аппаратура SDМ-1 и SDМ-4 контролируется и управляется с помощью встроенных микропроцессорных устройств, внешних компьютеров и специального программного обеспечения. Она имеет интерфейсы к местному терминалу ЕМ и управляющему устройству (рабочей станции) системы сетевого контроля и управления ENM.

Электропитание осуществляется от источника постоянного тока с заземленным плюсом номинальным напряжением 60 В (40…75 В).

Мощности, потребляемые аппаратурой (мультиплексоры содержат два комплекта):

- SDM-1 не более 125 Вт;

- SDM-4 не более 380 Вт.

Аппаратура SDM-1 выполнена в виде комплекта 425х450х250 мм. Верхняя часть комплекта (225 мм высоты) отводится для центральной панели подсоединений CCP, ниже размещается блок аппаратуры (600 мм высоты) и вентиляторы FCU (150 мм высоты).

На стойке ETSI  можно разместить 4 комплекта аппаратуры SDM-4 и панель сигнализации RAP.

4.2.7. Аппаратура фирмы Lucent Technologies (AT&T)

Аппаратура фирмы Lucent Technologies (AT&T) представлена следующим рядом изделий:

ISM-R1 (ISM-2000-1) – интеллектуальный синхронный универсальный мультиплексор уровня  SТM-1;

ISM-R2 (ISM-2000-4) – интеллектуальный синхронный универсальный мультиплексор уровня  SТM-4;

ISM-R3 (ISM-2000-16) – интеллектуальный синхронный универсальный мультиплексор уровня  SТM-16;

SLM-2000-4	– синхронный линейный мультиплексор уровня  SТM-4, универсальный;

SLM-2000-16	– синхронный линейный мультиплексор уровня  SТM-16, универсальный;

DACS-VI-2000 – кросс-коннектор класса DXC-4/1, допускающий максимально 32 интерфейса, эквивалентных SТM-1;

I-2000	- централизованная система управления элементами и сетью контроллером DACSсаn –2000.

Аппаратура ISM-2000 может конфигурироваться для работы в следующих режимах:

- оконечный мультиплексор (ТМ);

- мультиплексор ввода/вывода (ADM);

- регенератор (R).

Аппаратура ISM-2000 контролируется и управляется с помощью встроенных микропроцессорных устройств и специализированного программного обеспечения, имеет интерфейс к системе обслуживания (контроля и управления), местному терминалу, а также к станционной сигнализации.

Электропитание осуществляется от источника постоянного тока с заземленным плюсом и номинальным напряжением –48/60 В (41,8…72 В). Потребляемая мощность комплектом на две системы не превышает 165 Вт.

Аппаратура ISM-2000 содержит основное оборудование и набор сменных блоков и принадлежностей, перечень которых зависит от режима работы и требований резервирования.

Конструктивно аппаратура  ISM-2000 выполнена в виде отдельных секций – полок с размерами:

ISM-2000-1 		конструктив Low Shelf – 622450260 мм;

SLM-2000-4 		на стойке ETSI может быть установлено до трех секций;

SLM-2000-16

DACS-VI-2000

ISM-2000-4		конструктив High Shelf – 750450260 мм,

ISM-2000-16		на стойке ETSI может быть установлено до двух секций

4.2.8. Аппаратура фирмы Fujitsu Limited

Аппаратура FLX-150/600 является комплектом оборудования уровня STM-1 и STM-4 и может конфигурироваться в качестве ТМ, ADM.

Каждый комплект аппаратуры FLX – 150/600 выполняет роль узла (станции) сети, которая может иметь линейную (цепочечную), кольцевую и разветвленную структуру.

Аппаратура FLX-150/600 контролируется и управляется с помощью встроенных микропроцессорных устройств специального программного обеспечения и имеет следующие интерфейсы контроля, управления и сигнализации:

- к системе NMS сетевого контроля и управления (с программным обеспечением FLTXR Plus);

- к местному терминалу LT (компьютер с программным  обеспечением FLЕXR);

- к цепям станционной сигнализации.

Электропитание аппаратуры осуществляется от источника постоянного тока с заземленным плюсом и номинальным напряжением минус 60 В (40,8…75 В).

В комплект аппаратуры входит два блока питания, в нормальных условиях делящих нагрузку поровну. При аварии один блок способен обеспечить полное питание комплекта.

Потребляемая мощность комплектом  аппаратуры составляет 100 … 190 Вт в зависимости от конфигурации.

Конструктивные размеры  комплекта – 600450280 мм. Ниже комплекта аппаратуры расположен вентиляторный комплект SFL-1  с размерами 50450280 мм.

Комплекты устанавливаются на стативе RACK-ET48 (2200600300 мм). На одном стативе может быть установлено 3 пары комплектов аппаратуры и вентиляторов.

4.2.9. Аппаратура фирмы Nortel (Northern Telecom)

Аппаратура фирмы Nortel (Northern Telecom) представлена следующим рядом изделий:

TN-1Х/S	- синхронный универсальный мультиплексор уровня STM-1;

TN-4Х	- синхронный универсальный мультиплексор уровня STM-4;

TN-16Х	- синхронный универсальный мультиплексор уровня STM-16;

TN-4 L		- синхронный линейный мультиплексор уровня STM-4;

TN-16 L	- синхронный линейный мультиплексор уровня STM-16;

TN-40 Х	- синхронный кросс-коннектор класса DXС-4/3/2/1 с максимальной производительностью 192 STM-1;

TN-МS	- система управления элементами и сетью SDH.

Электропитание аппаратуры осуществляется от источника постоянного тока с заземленным плюсом и номинальным напряжением  48/60 В (40,5…72 В).

Мощность, потребляемая комплектами:

- TN-1Х/S	- 110… 120 Вт в конфигурациях  TM и АDМ и 75Вт в конфигурации R;

- TN-4Х	- 115… 145 Вт в конфигурациях  TM и АDМ и 80Вт в конфигурации R;

- TN-16Х	- 130… 165 Вт в конфигурациях  TM и АDМ и 90Вт в конфигурации R;

- TN-4 L	- 125 Вт;

- TN-16 L	- 200 Вт;

- TN-40 Х	- 220… 280 Вт;

Мультиплексоры TN-1Х/S, TN-4Х, TN-16Х	- в конфигурации ТМ и АDМ комплектуются в двухрядные секции с размерами 710581314 мм, а в конфигурациях R – в однорядные секции с размерами 531581314 мм.

Линейные мультиплексоры TN-4L, TN-16L и кросс – коннектор TN-40Х комплектуются в однорядные секции с размерами 531581314 мм.

На одной стойке ETSI может быть размещено:

- до 3 комплектов TN-1Х/S, TN-4Х, TN-4 L;

- до 2 комплектов TN-16Х, TN-16 L.