Первым приоритетом для аппаратуры синхронизации узла или станции обычно устанавливается сигнал синхронизации, поступающий от ПЭГ по самому короткому и качественному маршруту, где по пути следования синхросигнала установлено как можно меньше промежуточных ВЗГ. Для коммутационных станций и кросс-коннекторов первым приоритетом служит сигнал синхронизации, поступающий от оборудования синхронизации, установленного на данном узле или станции. Для генераторов сетевых элементов (ГСЭ) SDH первым приоритетом является сигнал, поступающий со стороны ПЭГ.

Вторым приоритетом для основного оборудования узла или станции может служить сигнал синхронизации, поступающий от ПЭГ по другому маршруту по отношению к сигналу первого приоритета. Для цифровой коммутационной станции – это один из информационных сигналов, несущих синхроинформацию ПЭГ.

Последним приоритетом в любом оборудовании синхронизации является собственный задающий генератор,  работающий в режиме запоминания частоты синхросигнала. Режим

последнего приоритета может функционировать в переходных режимах к следующему приоритету.

На рисунке 6.2 приведена функциональная схема источника синхронизации SSU2001 с выбором синхросигнала из трех входных синхросигналов.

В дипломном проекте следует разработать структурную схему ТСС проектируемой оптической линии передачи (сети) совместно с синхронизацией общей сети города, региона, руководствуясь рисунком 6.1.

Для этого необходимо выбрать пути получения синхросигнала первого и второго приоритетов от ПЭГ, выбрать основные и резервные пути синхронизации по СП SDH и PDH, разместить, если это необходимо, на проектируемой сети ВЗГ и ГСЭ. При этом следует иметь в виду, что на кольцевых сетях основной и резервной пути синхронизации не “закольцовываются”, то есть кольца синхронизации не замыкаются.