Приложение А

Технические параметры аппаратуры ВОСП PDH

- Число каналов ТЧ или ОЦК

- Максимальная длина ЛТ/ Расстояние ОРП – ОРП, км

- Максимальное число промежуточных РП

- Длина РУ		мин., 		 км

номин.,	км

максим.,	км

5. Допустимый Кош на 1 участке регенерации

6. Скорость передачи цифрового сигнала в ЛТ, Мбит/с

7. Линейный код

8. Длина волны излучения, мкм

9. Уровень передачи, дБм

10. Энергетический потенциал, дБ

11. Тип источника излучения

12. Чувствительность приемника, дБм

13. Тип оптического кабеля

14. Пределы регулировки АРУ, дБ

15. Коэффициент широкополосности, МГц/км

16. Электропитание НРП

17. Ток ДП, А

18. Максимальное напряжение ДП, В

19. Длина секции ДП, км

20. Тип приемника излучения

21. Тип ОВ

22. Мощность, потребляемая НРП, Вт

23. Падение напряжения на НРП, В

#### Приложение А.	 Продолжение

| № п/п | СОНАТА-2 | ИКМ-120-4/5 | СОПКА – Г (ИКМ-480-5) | СОПКА-2 | СОПКА-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 120 | 120 | 480 | 120 | 480 |
| 2 | 80 …120 | 90 | 90 | 600/200 | 600/200 |
| 3 | 9 | 9 | 9 | 2НРП | 2НРП |
| 4 | 6 | 6 | - | 15 | 20 |
|  | 11 | 11 | - | 25 | 25 |
|  | 12 | 12 | 35 | 30 | 30 |
| 5 | 10-9 | 10-9 | 10-9 | 10-10 | 10-10 |
| 6 | 16,896 | 16,896 | 41,242 | 10,138 | 41,242 |
| 7 | CMI | MCMI (1B2B) | MCMI (1B2B) | 5B6B | 5B6B |
| 8 | 0,85 | 0,85 ; 1,3 | 1,3 ; 1,55 | 1,3 | 1,3 |
| 9 | 0 | 0..-16; -3…-16 | -3 | -4 | -4 |
| 10 | 50 | 50ЛД; 37ЛД 34СИД; 24СИД | 38 | 43 | 41 |
| 11 | ЛД | ЛД и СИД | ЛД | ЛД | ЛД |
| 12 | -50 | -50 ; -40 | -41 | -47 | -45 |
| 13 | ОК50 | ОКК-50; ОК-50 | ОКК-10 ОКК-50 ОКС-10 ОКС-50 | ОЗКГ (ОКЗ) | ОЗКГ (ОКЗ) |
| 14 | 30 | 30 | + 13 | 20 | 20 |
| 15 | 500…800 | 500…800 | 500…800 | 500…800 | 500…800 |
| 16 | Без ДП | Без ДП | Без ДП | Автоном., или ДП | Автоном., или ДП |
| 17 | - | - | - | 0,2 | 0,2 |
| 18 | - | - | - | 700 | 700 |
| 19 | - | - | - | 90 | 90 |
| 20 | ЛФД | ЛФД | ЛФД | ЛФД | ЛФД |
| 21 | МОВ | МОВ | МОВ | МОВ | МОВ |
| 22 | - | - | - | 37 | 37 |
| 23 | - | - | - | 185 | 185 |

Приложение А.	 Окончание

| № п/п | СОПКА-3М (ВОСП-480М) | СОПКА-4 | СОПКА – 4М | СОПКА-5 | СТВОЛ-2 (СОПКА-5 ТСЛ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 480 | 1920+30 | 1920+30 | 7680+4х30 | 2кан. ТВ +2 кан. ЗС |
| 2 | 600 /200 | 2500/830 | 2500/830 | 2500/830 | Не огранич. |
| 3 | 2 | 28НРП | 12 НРП | 2НРП | Не огранич. |
| 4 | 40 | 12 | 70 | 70 | 30 |
|  | 70 | 30 | 100 | 100 | 35 |
|  | 70 | 30 | 100 | 100 | 35 |
| 5 | 10-10 | 10-10 | 10-10 | 10-9 | 10-9 |
| 6 | 68,736 | 167,1168 | 167,1168 | 668,4672 | 280 |
| 7 | 1B2B | 10B1P1R | 10B1P1R | 10B1P1Rх4 | ИКМ, RZ |
| 8 | 1,55 | 1,3 | 1,55 | 1,55 | 1,3 |
| 9 | -7 | +1,25; -1,25НРП | +1,25 | -1,5 | -3 |
| 10 | 35 | 38 | 38 | 38 | 30 |
| 11 | ЛД | ЛД | ЛД | ЛД | ЛД |
| 12 | -42 | -45 | -45 | -42 | -40 |
| 13 | ОМЗКГ ОКЛ ОКГ ОКВ | ОМЗКГ | ОКЛ | ОКЛ | ОКЛ |
| 14 | - | - | - | 15 | - |
| 15 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| 16 | Автоном., или ДП | Автоном., или ДП | Автоном., или ДП | Автоном., или ДП | 220В |
| 17 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | - |
| 18 | 850 | 850 | 850 | 850 | - |
| 19 | 210 | 210 | 210 | 210…300 | - |
| 20 | PIN-FET | ЛФД | ЛФД | PIN-FD | ЛФД |
| 21 | ООВ | ООВ | ООВ | ООВ | ООВ |
| 22 | 22,5 | 45 на 1 сист. | 22,5 на 1 сист. | 45 на 1 сист. | 180 |
| 23 | 112,5 | 225 | 112,5 | 225 | - |