Приложение В.  Технические параметры аппаратуры SDH уровня STM-1

| № п/п | Параметры | Обознач. по G.957 | SMS-150 NEC | SMA-1 Siemens | SL-1 Siemens | 1641 SM Alcatel | AХD 155-2 Ericsson | TN-1Х/S Nortel | SDM-1 ECI Telecom | FLХ-150 Fujitsu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уровень передачи, дБМ | S-1.1 |  | -8…-15 | -8…-15 | -8…-15 | -8…-15 | -8…-15 | -8…-15 | -8…-15 |
|  |  | L-1.1 | 0…-5 | 0…-4 | 0…-3 | 0…-4 | 0…-5 | 0…-5 | 0…-4 | -8…-15 |
|  |  | L-1.2 | 0…-5 | 0…-4 | +5…+2 | 0…-4 | 0…-5 |  | 0…-4 | 0…-4 |
|  |  | L-1.3 |  |  | +5…+2 |  | +3 |  |  |  |
| 2. | Длина волны, мкм | S-1.1 |  | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
|  |  | L-1.1 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
|  |  | L-1.2 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 |  | 1,55 | 1,55 |
|  |  | L-1.3 |  |  | 1,55 |  | 1,55 |  |  |  |
| 3 | Чувствительность приемника при Кош. = 10–10, дБм | S-1.1 |  | -28 | -34 | -28 | -34 |  | -33,5 | -28 |
|  |  | L-1.1 | -34 | -34 | -34 | -34 | -34 | -34 | -33 | -28 |
|  |  | L-1.2 | -34 | -34 | -34 | -38 | -34 |  | -36 | -34 |
|  |  | L-1.3 |  |  | -34 |  | -34 |  |  |  |
| 4 | Затухание рег. участка, дБ | S-1.1 |  | 0…12 | 0…18 | 0…12 | 0…18 | 0…18 | 0…18 | 0…12 |
|  |  | L-1.1 | 0…28 | 0…28 | 2…30 | 10…30 | 0…28 | 0…28 | 0…28 | 0…12 |
|  |  | L-1.2 | 10…28 | 0…28 | 2…30 | 10…33 | 0…28 |  | 0…32 | 0…30 |
|  |  | L-1.3 |  |  | 7…35 |  | 0…35 |  |  |  |
| 5 | Уровень перегрузки приемника, дБм | S-1.1 |  | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 |
|  |  | L-1.1 | 0 | 0 | 0 | -10 | -10 | 0 | 0 | -8 |
|  |  | L-1.2 | -10 | 0 | 0 | -10 | -10 |  | 0 | 0 |
|  |  | L-1.3 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 6 | Дисперсия S-R на уровне 1 дБ, nкс/нм | S-1.1 |  | 350 | 250 | 96 | 100 | 250 | 250 | 250 |
|  |  | L-1.1 | 350 | 350 | 400 | 300 | 350 | 350 | 350 | 300 |
|  |  | L-1.2 | 2500 | 2500 | 5000 | 2500 | 2500 |  | 2500 | 2500 |
|  |  | L-1.3 |  |  | 5000 |  | 5000 |  |  |  |
| 7 | Тип источника излучения | S-1.1 |  | FP | FP | MLM, LD | FP |  | FP | FP |
|  |  | L-1.1 | MLM-LD | FP | FP | MLM, LD | FP | FP | MLM | MLM |
|  |  | L-1.2 | SLM-LD | DFB | DFB | SLM | DFB |  | MLM, LD | DFB |
|  |  | L-1.3 |  |  | DFB |  | DFB |  |  |  |
| 8 | Тип оптического детектора | S-1.1 |  | Ge-APD | PIN | Ge-APD | Ge-APD |  | Ge-APD | Ge-APD |
|  |  | L-1.1 | Ge-APD | Ge-APD | PIN | Ge-APD | Ge-APD | Ge-APD | Ge-APD | Ge-APD |
|  |  | L-1.2 | Ge-APD | III/IV-APD | PIN | Ge-APD | Ge-APD |  | Ge-APD | Ge-APD |
|  |  | L-1.3 |  |  | PIN |  | Ge-APD |  |  |  |