Таблица  1.11 - Технические параметры аппаратуры SDH уровня STM-1

| Параметры | Тип оптического интерфейса, обозначение по G.957 | SMS-150 NEC |
| --- | --- | --- |
| 1. Уровень передачи, дБм | S-1.1 |  |
|  | L-1.1 | 0…-5 |
|  | L-1.2 | 0…-5 |
|  | L-1.3 |  |
| 2. Длина волны, мкм | S-1.1 |  |
|  | L-1.1 | 1,3 |
|  | L-1.2 | 1,55 |
|  | L-1.3 |  |
| 3. Чувствительность приемника при Кош. = 10–10, дБм | S-1.1 |  |
|  | L-1.1 | -34 |
|  | L-1.2 | -34 |
|  | L-1.3 |  |
| 4. Затухание регенерационного участка, дБ | S-1.1 |  |
|  | L-1.1 | 0…28 |
|  | L-1.2 | 10…28 |
|  | L-1.3 |  |
| 5. Уровень перегрузки приемника, дБм | S-1.1 |  |
|  | L-1.1 | 0 |
|  | L-1.2 | -10 |
|  | L-1.3 |  |
| 6. Дисперсия S-R на уровне 1 дБ, nкс/нм | S-1.1 |  |
|  | L-1.1 | 350 |
|  | L-1.2 | 2500 |
|  | L-1.3 |  |
| 7. Тип источника излучения | S-1.1 |  |
|  | L-1.1 | SLM-LD |
|  | L-1.2 | SLM-LD |
|  | L-1.3 |  |
| 8. Тип оптического детектора | S-1.1 |  |
|  | L-1.1 | Ge-APD |
|  | L-1.2 | Ge-APD |
|  | L-1.3 |  |