2. Расчет параметров ВОЛП

2.1. Расчет быстродействия ВОЛП

Выбор типа ОК может быть оценен расчетом быстродействия системы и сравнением его с допустимым значением.

Быстродействие системы определяется инертностью ее элементов и дисперсионными свойствами ОВ.

Полное допустимое быстродействие системы  определяется скоростью передачи В`, Мбит/с, способом модуляции оптического излучения, типом линейного кода и определяется по формуле:

tдоп. = βB ,  нс ,

где 	 – коэффициент, учитывающий характер линейного сигнала (вид линейного кода) и равный 0,7 для кода  NRZ и 0,35 для всех других кодов.

tдоп. = 0,7622,08 = 1,125 нс ,

В соответствии с рекомендациями МСЭ-Т линейным кодом транспортных систем SDH является код NRZ. Линейные коды СП РDH указаны в таблице приложения А.

Общее ожидаемое быстродействие ВОСП определяется по формуле

tож.   = 1,111 tпер.2+tпр.2+tов2, нс,

где  	tпер - быстродействие передающего оптического модуля (ПОМ), зависящее от скорости передачи информации и типа  источника излучения,

tпр - быстродействие приемного оптического модуля (ПРОМ), определяемого скоростью передачи информации и типом фотодетектора (ФД),

tов - уширение импульса на длине РУ

tов =    lру ,

где 	  - дисперсия, определяемая по формуле (3).

tов =  0,0036 75 = 0,27 нс

tож.   = 1,111 0,1.2+0,082+0,272 = 0,332 нс,

Быстродействие ПОМ и ПРОМ СП плезиохронной и синхронной иерархий приведено в таблице 2.1.

Таблица 2.1 - Быстродействие ПОМ и ПРОМ

| Скорость передачи | Мбит/с | 8 | 34 | 140 | 565 | 155 | 622 | 2500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| tпер | нс | 5 | 3 | 0,5 | 0,15 | 1 | 0,1 | 0,05 |
| tпр | нс | 4 | 2,5 | 0,4 | 0,1 | 0,8 | 0,08 | 0,04 |

Если 	tож.   	 tдоп.  , то выбор типа кабеля и длины РУ сделан верно. Величина

t = tдоп.  - tож. 

называется запасом по быстродействию. При достаточно большом его значении можно ослабить требования к компонентам ВОСП.

0,332  1,125

t = 1,125 - 0,332 = 0,793 пс.

При tож.    tдоп.  станционное и линейное оборудование проектируемой ВОСП будут обеспечивать безыскаженную передачу линейного сигнала. Если это условие не выполняется, то следует выбрать ПОМ, ПРОМ и ОК с другими дисперсионными свойствами.

2.2. Расчет вероятности ошибок ПРОМ

Вероятность ошибок зависит от отношения сигнал/шум на входе решающего устройства регенератора. Вероятность ошибок, приходящихся на один регенерационный участок, зависит от типа сети (местная, внутризоновая, магистральная) и определяется по формуле:

Р ош.1 = Рош.км × lру ,

где	Рош.км - вероятность ошибок, приходящихся на 1 километр  линейного тракта,

lру - длина регенерационного участка, км.

Вероятность ошибок, приходящуюся на 1 км линейного тракта, можно принять равной

- для магистральной сети 10-11,

Определим вероятность ошибок, приходящихся на 1 километр  линейного тракта,

Р ош.1 = 10-11 × 75 = 7,5  10-9.

Если длина проектируемой ВОЛП составит L км, а длина регенерационного участка lру, то общее число РУ можно рассчитать по формуле

nру = Llру,

nру = 12075 =1,6  2;

Тогда суммарная вероятность ошибок на проектируемой линии передачи будет равно

Рош. S = nру × Рош. 1

Рош. S = 2 × 7,5  10-10 =  1,5  10-9.

Допустимая вероятность ошибок в канале ВОСП обычно задается равной /11/ :

Рош.доп. S  £  10-11  × L  на магистральной линии,

где 	L -  длина проектируемой линии, км.

Рош.доп. S  £  10-11 × 120 = 1,2  10-8  .

При правильном выборе проектных решений должно соблюдаться условие

Рош. S  £  Рош.доп. S,

1,5  10-9£  1,2  10-8

Условие соблюдается, следовательно, на проектируемой ВОЛП обеспечивается достаточно высокое качество каналов.

Для рассчитанного значения Рош. S  по таблице 2.2 находится защищенность Аз сигнала от помех на выходе канала ВОСП.

Таблица 2.2 – Зависимость Рош. от Аз

| Рош |  | 10-2 | 10-3 | 10-4 | 10-5 | 10-6 | 10-7 | 10-8 | 10-9 | 10-10 | 10-11 | 10-12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Аз | дБ | 13 | 15,5 | 17 | 18 | 18,9 | 20 | 20,7 | 21,1 | 21,5 | 22,2 | 23,1 |

По найденной защищённости  можно найти отношение сигнал/шум

(Рош. S ) = 100,05Аз .

(Рош. S ) = 100,0521,1 = 11,35.

2.3. Расчет порога чувствительности ПРОМ

Одной из основных характеристик приемника оптического излучения является его чувствительность, т.е. минимальное значение обнаруживаемой (детектируемой) мощности оптического сигнала, при которой обеспечиваются заданные значения отношения сигнал/шум или вероятности ошибок.

Из теории /7/ следует, что в условиях идеального приема, то есть при отсутствии шума и искажений для обеспечения вероятности ошибок не хуже 10-9 требуется генерация 21 фотона на каждый принятый импульс. Это является фундаментальным пределом, который присущ любому физически реализуемому фотоприемнику и называется квантовым пределом детектирования. Соответствующая указанному пределу минимальная средняя мощность оптического сигнала длительностью

 =  1B

называется минимальной детектируемой мощностью (МДМ).

Минимальная средняя мощность оптического сигнала на входе ПРОМ, при которой обеспечиваются заданные отношения сигнал/шум или вероятность ошибок, называется порогом чувствительности.

МДМ можно рассчитать по формуле (5.84) /7/, однако существуют приближенные формулы расчета абсолютного уровня МДМ при вероятности ошибок не хуже 10-8 в зависимости от скорости передачи В` в линейном тракте:

-55 + 11 lg B`		при B`  50 Мбит/с,

P min =

-55 + 10 lg B`		при B`  50 Мбит/с,

для pin ФД  и 													   	         -70 + 10,5 lg B`		при B`  50 Мбит/с,

P min =

-70 + 10 lg B`		при B`  50 Мбит/с,

для  ЛФД.

Точность расчетов по приведенным формулам достаточная для оценки порога чувствительности ПРОМ.

для pin ФД,  	P min = -55 + 10 lg 622,08 = - 27,06 дБ;

для  ЛФД,	P min = -70 + 10 lg 622,08 = - 42,06 дБ.

Зная абсолютный уровень МДМ и максимальный уровень передачи ПОМ, можно получить приближенную оценку энергетического потенциала ВОСП:

Э = Рпер. – Рпр., дБ,

где	Рпр.     Рmin – уровень приема ПРОМ.

Рпер = +2 дБ,  (таблица 1.10) .

Э = (+2) – (-42,06) = 44,06   дБ,  для ЛФД.

2.4. Расчет затухания соединителей ОВ

Уровень оптической мощности, поступающей на вход ПРОМ, зависит от энергетического потенциала системы, потерь мощности в ОВ, потерь мощности в разъемных и неразъемных соединителях.

Потери мощности в ОВ нормируются и составляют, например, во втором окне прозрачности 0,7 дБ, а в третьем окне прозрачности 0,1 дБ/км (берутся из паспортных данных ОК).

Потери мощности в неразъемном соединителе нормируются и составляют 0,1 дБм.

Потери разъемном соединителе нормируются и составляют 0,5 дБм.

Потери в разъемном соединителе нормируются  и определяются суммой /10/.

Ар = i=1Nai,	 i = 1, 2, 3, 4,

где 	а1 – потери вследствие радиального смещения на стыке ОВ (рисунок 2.1.);

а2 – потери на угловое рассогласование ОВ (рисунок 2.2);

а3 – потери на осевое рассогласование ОВ (рисунок 2.3);

а4 – неучтенные потери.

Потери вследствие радиального смещения в одномодовых ОВ рассчитываются по формуле

а1 = 10 lg [exp(-2 / 2)] , дБ,

где  	 - величина максимального радиального смещения двух ОВ на стыке ,  = 1,52 мкм

 - параметр, определяющий диаметр луча,  = 10 мкм

а1 = 10 lg [exp(-2,3 /100)]= 0,098 , дБ,



Рисунок 2.1 – Радиальное смещение ОВ



Рисунок 2.2 -  Угловое рассогласование ОВ





Рисунок 2.3 - Осевое рассогласование ОВ

Z

В многомодовых ОВ со ступенчатым профилем показателя преломления потери вследствие радиального смещения могут быть определены по формуле /3/.

а1 = -10 lg (1 – 0,5 δa) , дБ,

где	 - величина максимального радиального смещения двух ОВ,  = 1,138 мкм,

а - радиус ОВ,  а = 25 мкм.

а1 = -10 lg (1 – 0,5 1,13825) =0,099 , дБ.

В многомодовых ОВ с градиентным профилем показателя преломления потери вследствие радиального смещения рассчитываются по формуле

а1 = -10 lg (1 – 0,75 δa) , дБ,

где 	 - величина максимального радиального смещения двух ОВ,  = 0,758 мкм.

а1 = -10 lg (1 – 0,75 δa) , = 0,099 дБ.

По результатам расчетов можно заметить, что для ОВ с градиентным профилем показателя преломления оптические потери вследствие радиального смещения выше. Это связано с тем, что их числовая апертура, максимальная по оси, убывает до нуля к периферии сердцевины.

Угловое рассогласование ОВ также приводит к существенным оптическим потерям. В формулы для расчетов указанных потерь, кроме угла рассогласования , входят еще и показатели преломления ОВ и воздуха. Из – за того, что в паспортных данных ОВ не приводятся величины показателей преломления, расчет потерь из – за углового рассогласования вызывает определенные трудности. Поэтому как для одномодовых, так и для многомодовых ОВ можно принять а2 =  0,35 дБ. Следует заметить, что одномодовые ОВ более чувствительны к угловому рассогласованию и при одинаковом   угле потери в них примерно в два раза выше, чем в многомодовых ОВ.

Оптические потери в разъемных соединителях увеличиваются также в результате осевого рассогласования.

Для расчета потерь из–за осевого рассогласования в многомодовых и одномодовых ОВ можно воспользоваться следующей формулой /1/:

а3 = -10 lg (1 – Z  tg θa2d ) , дБ,

где	Z - максимальное расстояние между торцами ОВ,

d - диаметр ОВ,

 a - апертурный угол.

Для достижения малых величин потерь для одномодовых ОВ можно принять

максимальные значения Z =  2,95 мкм,  a = 3,96 , а для многомодовых -  Z = 1,47 мкм,

 a = 39,55.

а3 = -10 lg (1 – 2.95 tg 3,962⋅8,5)=  0,042  , дБ,

Неучтенные потери в разъемном соединители можно принять равными а4 = 0,01 дБ.

При существующих технологиях потери в разъемном соединителе не превышают величины

Ар = а1 + а2 + а3 + а4    0,5 дБ,

а в неразъемных соединениях – не более Ар  0,1 дБ.

И так потери в разъемном соединителе составят:

Ар = 0,098 + 0,35 + 0,042 + 0,01  =  0,5 дБ,

2.5. Расчёт распределения энергетического потенциала

Уровень оптической  мощности сигнала, поступающего на вход ПРОМ, зависит от энергетического потенциала ВОСП, потерь мощности в ОВ, потерь мощности в разъемных соединителях, потерь мощности в неразъемных соединениях.

Составим таблицу 2.3 с исходными данными для расчета распределения энергетического потенциала по длине ВОЛП.

В технических данных для транспортных системах  SDH приводятся обычно два уровня передачи: Рпер.mах  и Рпер.min. При малых длинах РУ, при проектировании городских сетей рекомендуется выбирать уровень Рпер.min. и работу на длине волны 1,3  мкм, что исключает перегрузку приемных усилителей.

При больших длинах РУ, при проектировании междугородных линий рекомендуется выбирать уровень Рпер.mах и работу на длине волны 1,55мкм.

Таблица 2.3 – Исходные данные для расчёта распределения Э

| Параметры | Обозначе-ния | Единицы измерений | Значение параметра |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | РУ 1 | РУ 2 |
| 1) Уровень мощности передачи оптического сигнала | Рпер. | дБм | +2 | -3 |
| 2) Минимальный уровень мощности приема | Рпр.min | дБм | -32,5 | -32,5 |
| 3) Энергетический потенциал ВОСП | Э | дБ | -34,5 | -34,5 |
| 4) Длина РУ | lру | км | 75 | 45 |
| 5) Строительная длина ОК | lc | км | 4 | 4 |
| 6) Количество строительных длин ОК на РУ | nc | - | 19 | 12 |
| 7) Количество разъемных соединителей на РУ | nр | - | 2 | 2 |
| 8) Затухание оптического сигнала на разъемном соединителе | Ар | дБ | 0,5 | 0,5 |
| 9) Количество неразъемных соединений ОВ на РУ | nн | - | 20 | 13 |
| 10) Затухание оптического сигнала на неразъемном соединении | Ан | дБ | 0,1 | 0,1 |
| 11) Коэффициент затухания ОВ |  | дБ | 0,22 | 0,22 |

Рассчитывается уровень приема на НРП-1, общее затухание на оптической линии ОП-1 – НРП-1 - первого регенерационного участка, а также уровни оптического сигнала после каждого соединения. Уровень передачи оптического сигнала  с выхода станции ОП-1 Рпер1  = + 2 дБм.

Уровень сигнала после первого разъемного соединителя (РС):

Рр1 = 	Рпер1  - Ар = +2 – 0,5 = + 1,5 дБм.

Уровень сигнала после первого неразъемного соединителя (НС) станционного оптического кабеля и линейного ОК:

Рн1 = 	Рр1  - Ан = + 1,5 – 0,1 = + 1,4 дБм.

Уровень сигнала НС на позиции 4 км :

Рн2 = 	Рн1  - lc   - Ан = - 4,6 – 4  0,22 – 0,1 = 0,42  дБм.

Аналогично рассчитываем уровни сигналов после неразъемного соединения каждой строительной длины, результаты расчета сведем  в таблицу 2.4.

Таблица 2.4 – Распределение энергетического потенциала на РУ

| Ед. изм. | Значение параметров на 1 РУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Рпер1 | Рр1 | Рн1 | Рн2 | Рн3 | Рн4 | Рн5 | Рн6 | Рн7 | Рн8 | Рн9 | Рн10 |
| дБм | +2 | +1,5 | +1,4 | +0,42 | -0,56 | -1,54 | -2,52 | -3,5 | -4,48 | -5,46 | 6,44 | -7,42 |

Продолжение таблицы 2.4

| Ед. изм. | Значение параметров на 1 РУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Рн11 | Рн12 | Рн13 | Рн14 | Рн15 | Рн16 | Рн17 | Рн18 | Рн19 | Рн20 | Рр2 | Рпр1 |
| дБм | -8,40 | -9,38 | -10,36 | -11,34 | -12,32 | -13,30 | -14,28 | -15,26 | -16,24 | -17,12 | -17,62 | -17,62 |

Продолжение таблицы 2.4

| Ед. изм. | Значение параметров на 2 РУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Рпер2 | Рр3 | Рн21 | Рн22 | Рн23 | Рн24 | Рн25 | Рн26 | Рн27 | Рн28 | Рн29 | Рн30 |
| дБм | -3 | -3,50 | -3,6 | 3,82 | -4,7 | -5,58 | -6,46 | -7,34 | -8,22 | -9,10 | -9,98 | -10,86 |

Продолжение таблицы 2.4

| Ед. изм. | Значение параметров на 1 РУ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Рн31 | Рн32 | Рн33 | Рр4 | Рпр2 |
| дБм | 11,74 | -12,62 | -13,50 | -14,38 | -15,26 |

Уровень сигнала после второго  РС оптического кабеля и станционного на НРП-1:

Рр2 = 	Рн20  - Ар = - 17,12 – 0,5 = -17,62 дБм.

Он же  является уровнем приема  НРП-1:

Рпр1 = Рр2 = -16,74 дБм.

Общее затухание оптической линии  на участке ОП-1 – НРП-1 составляет:

Ару1 = Рпер1 – Рпр1 = + 2 – (- 17,62) = 15,62 дБм.

Уровнем передачи на НРП-1 выбран уровень –3 дБм, т.к. участок короче максимального примерно в два раза.

Общее затухание оптической линии  на участке НРП-1  –  ОП-2 составляет:

Ару2 = Рпер2 – Рпр2 = - 3 – (- 15,26) = 12,26 дБм.

По результатам расчетов  для всей линии можно сделать вывод, что затухание на оптической линии  меньше энергетического потенциала ВОСП, равного Э = 34,5 дБм. Эксплуатационный запас системы принимается -  аз = 6 дБм.

Для транспортных систем SDH в технических данных приводятся максимальный уровень приема. Рассчитанный уровень приема не должен быть больше максимально возможного уровня приема, но он не должен быть ниже минимально возможного уровня приема:

Рпр.min    Рпр     Рпр.maх .

Н первом РУ:	-32,5 дБм   -17,62 дБм    -8 дБм.

Н втором РУ: 	-32,5 дБм   -15,26 дБм    -8 дБм.

Результаты расчетов сведем в таблицу 2.5

Таблица 2.5 – Результаты расчетов распределения энергетического потенциала

| Параметр | Ед. измерения | ОП-1 – НРП-1 | НРП-1 – ОП-2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ару | дБм | 15,62 | 12,26 |
| Рпр | дБм | -17,62 | -15,26 |
| lру | км | 75 | 45 |

Диаграмма распределения энергетического потенциала для приведенного примера приведена в Приложении Г.

Таким образом, уровни оптического сигнала в точках приема больше минимально возможного и меньше максимально возможного уровней, приводимых в технических данных ВОСП.