Описание

Новый портативный рефлектометр AQ7260 удовлетворяет всем современным требованиям к рефлектометрам и представляет собой наилучший выбор исходя из отношения цена/качество. Улучшенные характеристики прибора дают возможность точнее и с большим разрешением измерять параметры линий, начиная с трехметрового оптического шнура и заканчивая магистральными линиями длиной более двухсот километров. Модульная конструкция позволяет не только заменять оптические блоки, но и включать в состав прибора принтер, дисковод, дополнительные устройства памяти и т.д. Наличие современного интерфейса USB позволяет подключать стандартные устройства: клавиатуру, внешнюю память, принтер и т.д. Легкий и компактный рефлектометр AQ7260 значительно превосходит своих предшественников в удобстве эксплуатации. AQ7260 русифицирован и поставляется с руководством пользователя на русском языке. - ОСОБЕННОСТИ: - Большой и удобный для просмотра под любым углом экран с диагональю 8,4" - Увеличенная точность измерения расстояний и высокое разрешение считывания (до 1 см) - Динамический диапазон до 45 дБ, диапазон измеряемых длин трасс до 640 км - Режим стабилизированного источника излучения - Увеличенный объем внутренней памяти и возможность подключения дополнительных сменных PCMCIA и USB устройств памяти - Универсальный интерфейс USB для подключения клавиатуры, принтера и т.д. - Дополнительный встраиваемый принтер позволяет быстро распечатать рефлектограмму - Увеличенная скорость проведения измерений - Возможность сохранения результатов измерения в формате, соответствующему стандарту Telcordia GR-196 (Bellcore) - Li-Ion батарея, рассчитанная на непрерывную работу прибора в течение 6 ч, с временем подзарядки менее 5 ч - Портативный дизайн: габариты 299х225х62мм, масса всего 3 кг - Возможность работы при температурах от -10 до +50°С и относительной влажности до 95%

Yokogawa AQ7260 рефлектометр малогабаритный универсальный

Описание:

Новый портативный рефлектометр Yokogawa  AQ7260 удовлетворяет всем современным требованиям к рефлектометрам и представляет собой наилучший выбор исходя из отношения цена/качество. Улучшенные характеристики прибора дают возможность точнее и с большим разрешением измерять параметры линий, начиная с трехметрового оптического шнура и заканчивая магистральными линиями длиной более двухсот километров. Модульная конструкция Yokogawa  AQ7260 позволяет не только заменять оптические блоки, но и включать в состав прибора принтер, дисковод, дополнительные устройства памяти и т.д. Наличие современного интерфейса USB позволяет подключать стандартные устройства: клавиатуру, внешнюю память, принтер и т.д.

Легкий и компактный рефлектометр Yokogawa  AQ7260 значительно превосходит своих предшественников в удобстве эксплуатации.

Yokogawa  AQ7260 русифицирован и поставляется с руководством пользователя на русском языке.

Особенности Yokogawa  AQ7260:

- Большой и удобный для просмотра под любым углом экран с диагональю 8,4";

- Увеличенная точность измерения расстояний и высокое разрешение считывания (до 1 см);

- Динамический диапазон до 45 дБ, диапазон измеряемых длин трасс до 640 км;

- Режим стабилизированного источника излучения;

- Увеличенный объем внутренней памяти и возможность подключения дополнительных сменных PCMCIA и USB устройств памяти;

- Универсальный интерфейс USB для подключения клавиатуры, принтера и т.д.;

- Дополнительный встраиваемый принтер позволяет быстро распечатать рефлектограмму;

- Увеличенная скорость проведения измерений;

- Возможность сохранения результатов измерения  в формате, соответствующему
стандарту Telcordia GR-196 (Bellcore);

- Li-Ion батарея, рассчитанная на непрерывную работу прибора в течение 6ч, с временем подзарядки менее 5ч;

- Портативный дизайн: габариты 299х225х62мм, масса всего 3 кг;

- Возможность работы при температурах от -10 до +50°С и относительной влажности до 95%.

Технические характеристики:

| Дисплей | 8,4-дюймовый ЖК цветной дисплей, разрешение 640x480 точек |  |
| --- | --- | --- |
| Горизонтальная ось дисплея | Диапазон просмотра | 100м, 250м, 500м, 1 км, 2.5км, 5км,< STRONG>10км, 20км, 40км, 25м, 50м, 80 км, 160 км, 240 км, 320/640км (в зависимости от длины волны) |
|  | Сдвиг шкалы | От 0 до диапазона расстояний |
|  | Разрешение считывания, см | 1 (минимальное) |
|  | Число точек в рефлектограмме | до 60 000 |
|  | Диапазон группового показателя преломления | 1,00000 - 1,99999 с шагом 0,00001 |
|  | Измерение расстояний | Расстояние между любыми двумя точками на рефлектограмме отображается в виде восьмизначного числа |
| Вертикальная ось дисплея | Масштаб по затуханию дБ/дел | 0,2; 0,5; 1; 2; 5; 7.5 |
|  | Сдвиг шкалы, дБ | От 0 до 68 |
|  | Разрешение считывания, дБ | 0,001 (минимальное) |
|  | Измерение потерь | Уровень сигнала отображается в виде пятизначного числа Функции измерения потерь на участке волокна, погонного затухания, потерь на локальной неоднородности |
|  | Измерение обратного отражения | Функции измерения коэффициента отражения от локальной неоднородности, полного коэффициента отражения на участке линии |
| Память | Внутренняя память | 20 Мбайт |
|  | PCMCIA | Результаты измерения и настройки могут быть сохранены на дополнительном устройстве памяти, подключаемом через интерфейс PCMCIA |
| Интерфейсы | USB | 2 порта USB 1.0, предназначены для внешней памяти, клавиатуры и принтера |
|  | FDD | Дополнительный встраиваемый дисковод 3,5" |
| Электропитание | Сетевой адаптер | 100-240 В, 50/60 Гц, до 60 Вт (при использовании принтера во время заряда батареи) |
|  | Батарея | Тип: Li Ion. Продолжительность работы без подзарядки: около 6 часов (30 сек измерения каждые 3 минуты, оптический блок AQ7261 без доп. комплектации в режиме энергосбережения) Продолжительность зарядки: менее 5 часов |
| Условия хранения и эксплуатации | Температура эксплуатации | от -10 до +50°С (во время зарядки батареи: от +5°С до +35°С) |
|  | Температура хранения | от -20°С до +60°С Относительная влажность Не более 95% (без конденсации) |
| Размеры,мм | 299x225x62 |  |
| Вес, кг | Около 3 |  |
| Принадлежности | Батарея, ремень, сетевой адаптер, руководство по эксплуатации, кейс, Программное обеспечение для составления отчетов |  |

Таблица по SM/MM блокам для Yokogawa AQ7260 :

| Модель |  | AQ7261 | AQ7264 | AQ7265 | AQ7269 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип волокна |  | SM 10/125 (ITUT G.652) | SM 10/125 (ITUT G.652) | SM 10/125 (ITUT G.652) | SM 10/125 (ITUT G.652) | MM 50/125 MM 62,5/125 |
| Длина волны, м |  | 1310±25 550±25 | 1310±20 1550±20 | 1310±20 1550±20 | 1310±25 1550±25 | 850±30 1300±30 |
| Диапазон расстояний, км |  | 2, 5, 10, 20, 40, 80, 160, 240, 320, 640 (1) |  |  | 2, 5, 10, 40, 80, 160, 240 | 1, 2, 5, 10, 20, 40, 80 |
| Длительность импульса, нс |  | 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 4000, 10000, 20000, 50000 (2) |  |  | 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 4000, 10000, 20000 | 10, 20, 50, 100, 500, 1000 |
| Разрешение выборки, м |  | Мин 0,05 |  |  |  |  |
| Число точек в выборке |  | До 60 тысяч |  |  |  |  |
| Погрешность измерения длины трассы, м |  | 2х10 5х (длина трассы) |  |  |  |  |
| Погрешность измерения потерь (нелинейность), дБ/дБ |  | ±0,05 |  |  |  |  |
| Мертвая зона | По событию (по отражению)(3) | 2 |  |  |  |  |
|  | По потерям(4) | 15 для 1310 нм 20 для 1550 нм | 7 для 1310 нм 8 для 1550 нм | 7 для 1310 нм 8 для 1550 нм | 7 для 1310 нм 8 для 1550 нм | 7 для 850 нм 10 для 1300 нм |
| Динамический диапазон (С/Ш=1) (5), дБ |  | 35 для 1310 нм 33 для 1550 нм | 42 для 1310 нм 40 для 1550 нм | 45 для 1310 нм 43 для 1550 нм | 34 для 1310 нм 32 для 1550 нм | 22,5 для 850 нм 24 для 1300 нм |
| Режим стабилизированного излучения | Длина волны, нм |  | 1310/1550 |  |  |  |
|  | Максим. выходная мощность, дБм |  | 3±2 |  |  |  |
|  | Стабильность (6), дБ |  | ±0,1 |  |  |  |
| Оптический разъем |  | Оптический адаптер AQ9441 FC |  |  |  |  |
| Условия хранения и эксплуатации | Рабочие температуры, °С | 10 ... + 50 |  |  |  |  |
|  | Температура хранения, °С | 20 ... + 60 |  |  |  |  |
|  | Относительная влажность, % | 95 и меньше, без конденсации |  |  |  |  |

- 320 км для длины волны 1310 нм, 640 км для длины волны 1550 нм;

- Длительность импульса 50 мкс доступна только для AQ7264;

- Длительность импульса 10 нс, уровень обратного отражжения 40 дБ;

- Длительность импульса 10 нс, уровень обратного отражения 45±0,5 дБ;

- С/Ш=1, 3 мин, длительность импульса 20 мкс;

- В течении 5 минут при постоянной температуре окружающей среды.

Стандартная комплектация Yokogawa  AQ7260:

Базовый блок AQ7260

Рефлектометрический модуль AQ7261/64/65/65S1/69

Li-ON аккумуляторная батарея Сменный адаптер оптического разъема*

Сетевой адаптер

Сетевой шнур

Ремень на базовый блок для переноски

USB flash карта памяти

Кейс мягкий для переноски

Программное обеспечение для обработки рефлектограмм и подготовки отчетов AQ7932

Руководство пользователя по AQ7932

Руководство по эксплуатации AQ7260 на английском и русском языках

Дополнительно:

Дополнительная комплектация Yokogawa AQ7260:

Блок принтера/дисковода гибких дисков 3.5" для AQ7260

USB клавиатура USB принтер USB накопитель гибких дисков

3.5" PCMCIA карта памяти