РУКОВОДСТВО К ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОГО ПРОЕКТА

ПО ДИСЦИПЛИНЕ ОПТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ПЕРЕДАЧИ

Часть I. Проектирование и расчет сегмента оптической системы передачи (ОСП) по заданным параметрам. Подбор сетевых устройств и оборудования линейного тракта.

Часть II. Выбор, расчет и(или) проектирование волоконно-оптического устройства (устройств) – компонента/ов ОСП.

Примечание: номер задания к курсовому проекту соответствует порядковому номеру студента в списке группы (может быть получен студентом в деканате).

ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ

- Ч.1: разработать (т.е. спроектировать и рассчитать) волоконно-оптическую линию передачи (ВОЛП), обеспечивающую связь между городами А и Б на расстоянии 120 км с общей (суммарной) скоростью передачи не менее 10 Гбит/с. Ч.2: обеспечить усиление оптического сигнала без преобразования его в электронную форму на расстоянии 30 км от города Б не менее, чем на 30 дБ с обеспечением полного резервирования (т.е. двумя независимыми способами).

- Ч.1: разработать ВОЛП, обеспечивающую связь между городами А и Б на расстоянии 160 км с общей (суммарной) скоростью передачи не менее 600 Мбит/с. Ч.2: обеспечить управляемое гибкое перераспределение трафика полностью оптическим способом на пути следования к городу С считая, что между городами А и Б существует волоконно-оптическое ответвление к городу С.

- Ч.1: разработать ВОЛП, обеспечивающую связь между городами А, Б, С и Д по кольцевой системе с общей длиной кольца 160 км и суммарной скоростью передачи не менее 600 Мбит/с. Ч.2: обеспечить управляемую гибкую передачу одного цифрового канала (Е1) полностью оптическим способом, не допускающего уплотнение в общий групповой поток.

- Ч.1: разработать ВОЛП, обеспечивающую связь между городами А, Б, С и Д по квадратной ячеистой системе с длиной стороны квадрата 70 км и суммарной скоростью передачи не менее 600 Мбит/с. Ч.2: обеспечить возможность динамической маршрутизации трёх цифровых каналов (Е1) полностью оптическим способом, не допускающих уплотнение методами TDM в общий групповой поток.

- Ч.1: разработать ВОЛП, обеспечивающую связь между городами А и Б на расстоянии 580 км с общей (суммарной) скоростью передачи не менее 1 Гбит/с. Ч.2: обеспечить управляемое гибкое выведение/введение пяти цифровых потоков (Е3) полностью оптическим способом на промежуточных станциях сети.

- Ч.1: разработать ВОЛП, обеспечивающую связь между городами А, Б, С и Д, соединённых по линии с общей длиной линии 180 км и суммарной скоростью передачи не менее 600 Мбит/с. Ч.2: считая, что город Б отстоит от города А на расстоянии 2 км (остальные города примерно равномерно расположены на линии), обеспечить управляемую дуплексную передачу (обратный канал) одного цифрового канала (Е1) полностью оптическим способом между городами АБ, считая, что обратная передача ведётся на той же длине волны, что и прямая передача.

- Ч.1: разработать ВОЛП, обеспечивающую связь между городами А и Б на расстоянии 100 км с общей (суммарной) скоростью передачи не менее 10 Гбит/с. Ч.2: обеспечить оптимальное усиление оптического сигнала без преобразования его в электронную форму на расстоянии 3 км от города Б, учитывая, что место подключения усилителя расположено в недоступном для обслуживания месте (например, на дне океана).

- Ч.1: разработать ВОЛП, обеспечивающую связь между городами А, Б, С, Д, Е и Ф, соединённых по звездообразной системе с центром А со средней длиной соединения 80 км и суммарной скоростью передачи в каждом соединении не менее 600 Мбит/с. Ч.2: обеспечить возможность подключения/отключения четырёх цифровых каналов (Е1) полностью оптическим способом, идущих от/к города А к городам Б, С, Д, Е и Ф, считая, что управление производится в городе А.

- Ч.1: разработать ВОЛП, обеспечивающую связь между городами А, Б и С, соединённых по линии с общей длиной линии 130 км и суммарной скоростью передачи не менее 600 Мбит/с. Ч.2: считая, что город Б отстоит от города А на расстоянии 20 км, обеспечить управляемую дуплексную передачу (обратный канал) одного цифрового канала (Е3) во всей сети полностью оптическим способом, считая, что обратная передача ведётся на той же длине волны, что и прямая передача.

- Ч.1: разработать ВОЛП, обеспечивающую связь между городами А, Б, С и Д по кольцевой системе с общей длиной кольца 430 км и суммарной скоростью передачи не менее 10 Гбит/с. Ч.2: обеспечить управляемую гибкую передачу двух каналов (Ethernet, 1 Гбит/с) полностью оптическим способом на оборудовании каждого города для служебных целей.

- Ч.1: разработать ВОЛП, обеспечивающую связь между городами А, Б, С и Д по квадратной ячеистой системе с длиной стороны квадрата 60 км и суммарной скоростью передачи не менее 1 Гбит/с. Ч.2: обеспечить возможность трёхкратного резервирования (резервного переключения трафика) полностью оптическим способом для каждого из городов.

- Ч.1: разработать ВОЛП, обеспечивающую связь между пунктами (например, рабочими местами внутри одного предприятия) А, Б, С и Д по квадратной ячеистой системе с длиной стороны квадрата 2 км и скоростью передачи 10 Гбит/с (Ethernet). Ч.2: обеспечить передачу пяти дополнительных каналов (Е1) между всеми пунктами с возможностью их независимого включения/выключения.

- Ч.1: разработать ВОЛП, обеспечивающую связь между городами А, Б, С и Д по кольцевой системе с общей длиной кольца 270 км и суммарной скоростью передачи не менее 600 Мбит/с. Ч.2: обеспечить резервирование в системе (для каждого из городов) с максимально быстрым переключением на резерв, применяя полностью оптические устройства.

- Ч.1: разработать ВОЛП, обеспечивающую связь между городами А и Б на расстоянии 170 км с одновременной независимой передачей 80 каналов системы Ethernet 10 Гбит/c. Ч.2: обеспечить управляемое гибкое подключение/выключение каждого из каналов сети полностью оптическим способом.

Пояснительная записка должна содержать:

- титульный лист стандартного образца с текущим графиком выполнения работ (процент выполнения на каждой неделе),

- условие задания, а также техническое задание, сформулированное студентом из выданного задания в словесной форме и представленное на стандартном кафедральном бланке,

- графический эскиз сети, указанной в задании, а также краткий алгоритм инженерно-технического решения поставленной задачи (техническое предложение);

- результаты решения задачи (расчёты),

- краткую техническую документацию (схема структурная, функциональная, оптическая принципиальная сети и/или компонента/ов сети);

- список литературы, либо других использованных информационных источников (например, адреса страниц в Интернете).

Текущий график выполнения работ:

| Наименование этапа работ | Примерный процент общей трудоемкости выполнения | Срок предъявления консультанту |
| --- | --- | --- |
| Получение и согласование задания | 2 | 1 неделя |
| Разработка технического задания | 10 | 2 неделя |
| Разработка технического предложения | 8 | 3 неделя |
| Проведение расчетов | 20 | 5 неделя |
| Разработка технической документации | 30 | 8 неделя |
| Оформление графических материалов | 15 | 9 неделя |
| Составление и оформление пояснительной записки, подготовка к защите | 8 | 10 неделя |
| Защита | 7 | 11 неделя |
| Итого | 100 | – |