Л а б о р а т о р н а я р а б о т а № 4

Исследование волоконно-оптического устройства

со спектральной модуляцией.

1. Приборы и принадлежности :  программное обеспечение, позволяющее исследовать нелинейное волоконно-оптическое устройство (интерферометр Фабри - Перо со спектральной модуляцией), ЭВМ, принтер.

2. Цель работы. Целью работы  является ознакомление с интерференционными явлениями в аналоговом  нелинейном волоконно-оптическом  устройстве,  примером которого  является  интерферометр Фабри - Перо (ИФП).  В работе проводится изучение характеристик волоконно-оптического  интерферометра при наличии модуляции длины волны и интенсивности излучения.  Перед студентами ставится цель получения практических навыков  работы  ПЭВМ.

3. Теоретическая часть. В настоящее время все более широкое распространение получают волоконно-оптические устройства,  предназначенные для  построения измерительных преобразователей (ВОИП) и компонентов волоконно-оптических линий связи (ВОЛС).  Преимущество ВОИП  по  сравнению  с традиционными датчиками физических величин связано не только с их потенциально более высокими метрологическими и  эксплуатационными характеристиками,  но и с возможностью их интеграции с ВОЛС.  Это особенно актуально,  так как последнее время идет их  интенсивное развитие. Использование ИФП  в  качестве конструктивного элемента ВОИП позволяет повысить  точность,  чувствительность  преобразователя. Информация об исследуемом процессе или измеряемом параметре получается посредством  регистрации  отклонений  в  интерференционной картине,  обусловленных  изменением  разности фаз интерферирующих лучей.  Чем меньшее значение разности фаз  удается  зарегистрировать, тем более тонкие исследования и более точные измерения можно провести. Кроме того, ИФП может появляться в линиях связи как конструктивный элемент.

В данной лабораторной работе рассматривается модель нелинейного волоконно-оптического  устройства, примером которого является интерферометр Фабри - Перо (рис.  1).  ИФП представляетсобой многолучевой интерферометр.  Принцип действия ИФП основан на интерферометрическом  сложении n световых волн, имеющих фазовый сдвиг относительно друг друга, где n - так называемое количество интерферирующих лучей.  При этом суммарная интенсивность  света  на выходе ИФП зависит от разности фаз интерферирующих лучей, а именно от расстояния между зеркалами интерферометра h (базы интерферометра).  Если d=4p⋅lλ    -  разность хода лучей в ИФП, где lопт - расстояние между зеркалами ИФП h с учетом показателя преломления среды и угла падения лучей, - длина волны излучения, то мощность сигнала на выходе ИФП, согласно [1], имеет вид :

| PÑÔï=P01+4ρ⋅sin2d/21−ρ2 | (1) |
| --- | --- |

где Р0  - оптическая мощность излучения на входе ИФП, - коэффициент отражения зеркал интерферометра.

Рис. 1.

На рис. 1 представлен возможный ход лучей в интерферометре Фабри - Перо. Лучи а0  и b0 - входные, могут попадать в интерферометр под разными углами. Лучи а11, а12 и а13 на рисунке обозначают прошедшие интерферометр лучи, которые складываясь образуют величину РИФП. Лучи а21, а22 и а23 обозначают отраженные от зеркала интерферометра лучи. Отраженные и прошедшие лучи серии b на рисунке не показаны.

Известно [1],  что для передачи сигналов в современных волоконно-оптических  системах используются различные виды модуляции :

- амплитудная модуляция (АМ),

- частотная модуляция (ЧМ),

- фазовая модуляция (ФМ),

- фазово-импульсная модуляция (ФИМ),

- широтно-импульсная модуляция (ШИМ),

- спектральная модуляция.

Корпоративные вычислительные сети, работающие на короткие расстояния (несколько десятков метров) в основном используют амплитудную или спектральную виды модуляции. Спектральная модуляция - это одновременная модуляция длины волны  и мощности Р излучения. Последняя является разновидностью АМ, если в линии связи используется полупроводниковый лазер. В данной  работе  проводится  исследование спектрально модулированного сигнала, прошедшего нелинейный элемент - ИФП, рассматривается, какое влияние оказывает интерферометр на спектр сигнала (появление высших гармоник).

Итак, пусть величины и Р изменяются по гармоническому закону :

| Р0 = a + b1 . cos(t) и  = 0 + k . b2 . cos(t) | (2) |
| --- | --- |

В выражении (2) величины а, b1, b2 и k - константы. Модуляцию мощности излучения можно проводить, например, при помощи изменения тока накачки полупроводникового лазера [2], что в свою очередь приведет к изменению длины волны излучения. В (2) 0 - длина волны света в отсутствие модуляции. С учетом модуляции длины волны и мощности излучения ток фотоприемника на выходе  интерферометра  пропорционален  интенсивности  интерференционной картины и определяется выражением :

| PÑÔï=a+b1⋅cos(wt)1+4ρ1−ρ2⋅sin22p⋅lλ0+k⋅b1⋅cos(wt) | (3) |
| --- | --- |

Видно, что выражение (3) содержит существенную нелинейность из-за гармонически изменяющейся величины под знаком синуса в знаменателе. Зависимость (3) представляет собой передаточную характеристику исследуемого ИФП как функцию времени t, частоты модуляции тока накачки иполучено в предположении идеальной параллельности зеркал ИФП, отсутствии потерь и полной когерентности излучения. График этой функции в координатах мощность (РИФП) и время (t) представляет собой кривую, содержащую ряд экстремумов (рис. 2). Количество пиков на периоде и их форма зависят от величины модуляции тока накачки лазера, констант а, b1, b2, k,  и главное - от базы ИФП h (расстояния между зеркалами). По мере изменения h (все остальные параметры фиксированы) форма передаточной характеристики меняется : два импульса приближаются, далее сливаются в один, который уменьшается при зарождении двух следующих импульсов с краев, и далее процесс повторяется.

Зависимость (3) периодическая и четная, разложение по гармоникам в ряд Фурье следует проводить по cos(mt) :

| PÑÔï=c02+i−1¥cn⋅cos(iwt), | (4) |
| --- | --- |

где ci=2T0TPÑÔï(t)⋅cos(iwt)⋅dt - выражение для i-ой гармоники разложения, Т - период. В данном случае можно записать :

Рис. 2.

| ci=2P0FT⋅0Tcos(Miwt)dt+Mi⋅0Tcos(wt)⋅cos(iwt)dt+2⋅j=1¥(G)j⋅[cos(j⋅F)⋅ | (5) |
| --- | --- |

В выражении (5) F=(1−ρ)41−ρ4,  Mi - индекс модуляции тока накачки лазера, или отношение переменной составляющей тока к его постоянной составляющей, G = 2,  - степень когерентности излучения, F=2plλ0, L=2pl⋅kλ0.

Проведем интегрирование выражения (5) c использованием функций Бесселя 1-го рода. Первые два интеграла в (5) отличны от нуля только для i = 0 и i = 1, соответственно используются для вычисления нулевой и первой гармоник сигнала. Выражения для первой и второй гармоник с учетом значений F, G, L и Ф представятся в виде :

| c1=P0F⋅Mi+4⋅j=1¥Gj⋅J1jL⋅sin(jF)+ | (6) (7) |
| --- | --- |

Таким образом,  амплитуды гармоник частоты  изменяются  как функции Бесселя первого рода соответствующего порядка.

4. Практическая часть.  Перед выполнением работы должен быть изучен принцип действия волоконно-оптического интерферометра Фабри - Перо,  его  конструктивные особенности и основные характеристики. Перед включением ЭВМ необходимо изучить описание программного обеспечения. При  выполнении лабораторной работы необходимо помнить :

а).  Не производить действия, приводящие к нарушению работы программы,

б). Бережно обращаться  с оборудованием.

Включение аппаратуры производится только с разрешения преподавателя.  В процессе выполнения лабораторной работы производится :

- изучение принципа действия и конструкции волоконно - оптического интерферометра Фабри-Перо с модуляцией интенсивности и спектра излучения;

- изучение программного обеспечения;

- экспериментальное исследование передаточных характеристик волоконно-оптического ИФП со спектральной модуляцией;

- определение периодов изменения зависимых величин.

4.1. Описание программного обеспечения.  Данное программное обеспечениепредназначено  для экспериментальных исследований характеристик аналогового волоконно-оптического устройства,  примером которого является волоконно-оптический ИФП. Схема диалогового окна программы приведена на рис. 3.

Рис. 3.

Программа позволяет выполнять  следующие операции :

- просмотреть теоретический материал о работе интерферометра Фабри - Перо со спектральной модуляцией. Для этого необходимо выбрать в главном меню окно ТЕОРИЯ.

- выполнить расчеты первой и второй гармоник сигнала, производной их отношения в зависимости от малого изменения базы ИФП, а так же получить передаточную характеристику интерферометра с учетом влияния влияния угла непараллельности его зеркал  и неидеальности их коэффициента отражения . Для этого необходимо выбрать в главном меню окно ЗАДАНИЕ, и далее в подменю выбрать один из пяти видов расчета. Расчеты производятся при фиксированной длине волны света, установить которую можно выбрав в пункте ЗАДАНИЕ  подпункт ДЛИНА ВОЛНЫ СВЕТА. Кроме того пользователю предоставляется помощь при работе с программой (организована в окне ПОМОЩЬ).

- окно ФАЙЛ предназначено для работы с файлом данных - считать файл (команда ОТКРЫТЬ), сохранить, распечатать полученный результат (СОХРАНИТЬ, ПЕЧАТЬ) и выход. Выполнять вышеописанные действия можно при помощи манипулятора МЫШЬ или с клавиатуры клавишами СТРЕЛКИ, Enter, Esc.

4.2. Задание на лабораторную работу.  Ознакомиться с теоретическим описанием работы интерферометра и с описанием программного обеспечения для его исследования (рис. 3).

На рис. 2 представлены передаточные характеристики устройства (ИФП с модуляцией излучения, выражение (3)) в зависимости от базы интерферометра h. Выражения (6) и (7) являются первой и второй гармоникой передаточной характеристики (3) и также зависят от h: lопт = h.n.cos, где n - показатель преломления среды,  - угол падения лучей на зеркала интерферометра (в данной работе предполагается  = 90 о). В программе изменение h происходит с малым параметром : h = h0 - sd . 0/10. Вводится малый параметр sd.

а). Установить длину волны света  (в пределах от 0.6 до 1 мкм).

б) Первый пункт ЗАДАНИЯ предполагает построение графика производной отношения гармоник с1 и с2  по абсолютной величине от h (реально от sd). Функция C=c2c1¢h=C(h)=C(sd) представляет собой крутизну отношения второй к первой гармоники. График функции С(sd) выводится в логарифмическом масштабе. Здесь и далее значения постоянных величин выбраны в приближении к реальным условиям:

h0 = 0.001 м (начальная база интерферометра), 0 = 0.63 мкм (излучение красного лазера),  = 0.5. Малые изменения базы ИФП моделируются при помощи параметра sd:

h = h0 + sd . 0/10

Студенту предлагается исследовать период изменения С(sd). Для этого необходимо задавая диапазон изменения sd получить график функции С(sd), который позволит определить ее период. Функция отношения гармоник может быть использована в технических целях для построения преобразователя физических величин.

в) Второй и третий пункты ЗАДАНИЯ предлагают студенту исследовать аналогичным образом периоды изменения функций первой с1 и второй с2 гармоник от sd. Далее требуется объяснить полученную величину, как она соотностися с длиной волны излучения ?

г) Четвертый пункт ЗАДАНИЯ  предлагает исследование влияния угла непараллельности зеркал интерферометра  (не путать с углом падения лучей ) на величину РИФП. Как известно, реальное устройство нельзя выполнить идеальным. Предположим, что излучение падает нормально на зеркала интерферометра, образующие между собой двугранный угол (рис.  В общем случае из-за взаимного наклона пластин луч, прошедший многократно через интерферометр, будет иметь дополнительную разность хода по сравнению с лучем, претерпевшим то же число отражений, но при параллельном расположении пластин. Выходная мощность интерферометра без учета модуляции излучения будет определяться выражением :

| PÑÔï=P0t2j=0NρN⋅cosdN2+j=0NρN⋅sindN2 dN=4pNhλ⋅1−13⋅(N+1)(2N+1)α2 | (8) (9) |
| --- | --- |

где  - коэффициент пропускания лучей,  = 1 -   без учета потерь излучения на зеркалах, N - число интерферирующих лучей, N представляет собой разность хода между лучем с номером N, образовавшимся в результате многократных отражений между зеркальными поверхностями, и лучем, непосредственно прошедшим через интерферометр. Если же отставание луча по фазе, вызванное появлением дополнительной разности хода за счет наклона пластин, мало, то им можно пренебречь. Например, для h = 100 мм,  = 500 нм и  = 0.97 значение h составляет примерно ~  /100, т. е. h находится в пределах точности изготовления пластин интерферомента. Однако углы порядка сотой градуса  уже заметно влияют на выходную интерференционную картину. Студенту предлагается исследовать функцию РИФП() и определить период ее изменения для разных углов без учета влияния модуляции.

Рис. 4.

Расчет влияния угла наклона зеркал проводится в интервале от  = 0.001 рад  до

 = 0.01 рад.

д) Последний пункт ЗАДАНИЯ предлагает студенту исследовать зависимость  выходного сигнала интерферометра  от коэффициента отражения зеркалбез учета влияния модуляции. Для этого в выражении (3) производится изменение  в диапазоне от 0.1 до 0.95. Необходимо оценить относительное изменение амплитуды выходной мощности.

5. Содержание отчета.  Отчет по лабораторной работе должен содержать :

- схему программного обеспечения,

- графики экспериментальных зависимостей,

- результаты проведенных расчетов (с учетом выбранной длины волны света),

- анализ полученных результатов и выводы по работе.

К О Н Т Р О Л Ь Н Ы Е            В О П Р О С Ы

1. Объяснить принцип работы интерферометра Фабри - Перо.

2. Как можно осуществить модуляцию интенсивности и длины волны света ?

3. Какие  требования предъявляются к элементам волоконно-оптического устройства :  источнику излучения, волокнам, направленным ответвителям ?

4. Каким образом получены выражения для первой и второй гармоник сигнала с1 и с2 ?

5. Что  такое  период изменения базы интерферомента ?

6. Что  происходит с передаточной характеристикой ИФП при изменении h на одном его периоде ?

Л И Т Е Р А Т У Р А

1. Гауэр Дж.  Оптические системы связи:  Пер.  с англ. - М.: Радио и связь, 1989. - 504 с.

2. Корн Г.  Корн Т.  Справочник по математике.  - М.: Наука, 1974. - 831 с.

3. Cкоков И. В. Многолучевые интерферометры в измерительной технике. - М.: Машиностроение, 1989. - 256 с.