Операторный метод расчёта переходных процессов.

Суть метода заключается в том, что действительные функции времени, называемые оригиналами, заменяется их операторными изображениями. Соответствие между оригиналом и изображение устанавливается с помощью функционального преобразования. Это преобразование выбирается так, чтобы операции дифференцирования и интегрирования оригиналов заменялись алгебраическими операциями над их изображениями. При этом дифференциальные уравнения для оригиналов переходят в алгебраические уравнения для их изображений. Переход от оригинала f(t) к изображению F(p), так называемое прямое преобразование, осуществляется с помощью интеграла Лапласа:

F(p)=0∞f(t)e−ptdt,  где p=δ±jη- комплексное число.

Для того, чтобы интеграл был определён, функция оригинала f(t) должна удовлетворять условиям Дирехле:

- иметь за конечный промежуток времени конечное число разрывов первого рода и конечное число максимумов и минимумов;

- модуль f(t) должен возрастать медленнее чем Aeαtпри t>0 иft<Aeαt, где A и  некоторые положительные числа.

Все реальные токи удовлетворяют этим условиям. Переход от оригинала к изображению может быть записан: F(p)=Zf(t), или F(p)≃f(t).

Переход  от изображения F(p) к оригиналу f(t) осуществляется с помощью обратного преобразования Лапласа:

f(t)=12πjδ−jηδ+jηF(p)eptdp,

f(t)=Ζ−1F(p),

f(t)≃F(p).

Изображение производной.

ddtf(t)=f't,f't≃0∞f'te−ptdt=0∞dftdte−ptdt=e−ptft|0∞+p0∞e−ptftdt=pF(p)−f(0).

При нулевых начальных условиях, когда f(0)=0 имеем:

f't≃pFp.

Изображение напряжения на индуктивности:

uL=Ldidt,

didt≃pI(p)−i(0),

Ldidt≃pLI(p)−Li(0),

где i(0) – значение тока при t=0. Если i(0), то последнее выражение упрощается:

Ldidt≃pLI(p).

Изображение интеграла.

Найти изображение функции 0tftdt.

Используем преобразование Лапласа:

0∞0tftdte−ptdt=−1p0∞0tftdtde−pt.

Примем 0tftdt=u, de−pt=dv и возьмём интеграл по частям:

−1p0∞0tftdtde−pt=−1p0tftdte−pt|0∞+1p0∞fte−ptdt,

Первое слагаемое для указанных пределов равно нулю, тогда остаётся только второе слагаемое:

1p0∞fte−ptdt=Fpp,

следовательно, если ft≃Fp, то:

0∞ftdt≃Fpp.

Изображение напряжения на конденсаторе:

uct=1C0tidt+uc0,

uct≃I(p)Cp+uc0p,

где изображение постоянной uc0 есть постоянная, делённая на p.

Изображение постоянной.

F(p)=0∞Ae−ptdt=A−1p0∞de−pt=−Ape−pt=Ap,

A≃Ap.

Изображение показательной функции.Fp=0∞eαte−ptdt=0∞e−tp−αdt=−1p−α0∞e−tp−αd−tp−α=−1p−αe−tp−α|0∞=−1p−α0−1=1p−α,

eαt≃1p−α.

Описание соответствия некоторых функций (оригиналов) и их изображений дано, например, на стр. 369 в учебнике Л.Р.Нейман, В.А.Демирчян “Теоретические основы электротехники” ч.1. - 3-е изд.,перераб. и доп. – Л.: Энергоиздат 1981 г. Или в специальных справочниках, например, В.А.Диткин, П.И.Кузнецов “Справочник по операционному исчислению”.

Законы Кирхгофа и Ома в операторной форме.

| Для действительных функций (токов, напряжений) | Для изображений |
| --- | --- |
| ik=0 ek=uk | Ikp=0 Ekp=ukp |

Ep=RIp+pLIp−Li+0+1pCIp+uc+0p,

Ep+Li+0−uc+0p=R+pL+1pCIp,

R+pL+1pC=Zp - обобщённое сопротивление цепи (операторное сопротивление цепи).

Ikp=0,

Ekp=IkpZkp−Lkik+0+uc+0p,

Ikp=Ekp+Lkik+0−uck+0pZkp - обобщённый закон Ома.

В случае переходного процесса с нулевыми начальными условиями, то есть iLk+0=0  и  имеем:

Ikp=ukpZkp=ukpRk+pLk+1pCk.

При нулевых начальных условиях способы расчёта сложных цепей при переходном процессе операторным методом аналогичны способам расчёта установившихся режимов комплексным методом.

Алгоритм расчета переходных процессов операторным методом.

- По законам коммутаций определяют независимые начальные условия (iL+0) и uc+0).

- Составляют операционную схему замещения (схему для изображений); ненулевые начальные условия учитываем введением дополнительных ЭДС (источников тока). В ветвях, содержащих индуктивные элементы, дополнительные ЭДС равны Lkik+0, при ik+0≠0, и совпадают по направлению с положительным направлением тока. В ветвях с ёмкостными элементами дополнительные ЭДС равны uc+0/p, если uc+0≠0, и противоположны положительным направлениям uc+0. Сопротивления ветвей вычисляют в операторной форме: R, pL и 1/pc. Изображения заданных ЭДС находят по таблицам.

- Изображение искомого тока (напряжения) рассчитывают по операторной схеме любым методом, основанном на уравнениях Кирхгофа.

- В зависимости от вида изображения, ток (напряжение) находят путём использования таблиц, либо непосредственным применением вычетов, либо по теореме разложения.

Эквивалентные операторные схемы для элементов цепи с ненулевыми начальными условиями.

| Исходная схема | Операторная схема |
| --- | --- |

Нахождение оригинала по изображению.

Для нахождения оригинала изображение следует представить в виде рациональной дроби:Xp=GmpHnp, где G(p) и H(p) – полиномы функции от p. Для того, чтобы воспользоваться теоремой разложения необходимо выполнение следующих условий:

- степень m полинома числителя меньше степени n полинома знаменателя;

- уравнение H(p)=0 не имеет кратных корней, а также корней, равных корням уравнения G(p)=0.

Теорема разложения имеет следующий вид: x(t)=k=1nG(pk)H'pkepkt.

Если один из корней H(p) равен нулю, то теорема разложения может быть записана следующим образом: Xt=G(0)H'(0)+k=2nG(pk)H'(pk)epkt.

G(0)H'(0) - представляет собой установившийся ток или напряжение.

Если H(p) имеет пару сопряженных чисто мнимых корней p1,2=±jω, то

X(p)≃x(t)=G(jω)H'(jω)ejωt+G−jωH'−jωe−jωt+k=3nGpkH'pkepkt.

Это случай переходного процесса при наличии в цепи источников синусоидальных ЭДС или источников синусоидальных токов. Два первых члена определяют синусоидальный ток (напряжение) установившегося режима. Если H(p) имеет пару сопряженных корней с действительной  отрицательной частью,то:

x(t)=2ReG(Pk)H'(pr)ept=2ReG(pk)H'pkep∗t

Операторный метод расчёта переходных процессов (продолжение).

Дано:

R1=R2=10 OмL=10 мГнC=100 мкФE=30 Be=102sin1000t+135∘

Определить: i2=f(t)

Решение.

1. Определим начальные условия:

uc(−0)=uc+0=uc0=E=30 B,

iL−0=iL+0=i(0),

I=EZ=102ej13510+j1000⋅10⋅10−3=102ej135102ej45=ej90=j,

it=sin1000t+90∘,        iL0=i0=1 A.

2. Составим операционную схему замещения для послекоммутационного периода времени:

I11pZ11p+I22pZ12p=E11p,

Z11p=R+pL=10+10−2p=p+100100,

Z22p=R+1pC=10+1100⋅10−6p=10p+104p,

Z12p=Z21p=−R,

sin(ωt+ψ)≃psinψ+ωcosψp2+ω2,

E11p=Ep+Li0=102psinψ+ωcosψp2+ω2=102pp2+106,

E22p=uc0p=30p.

Таким образом решение системы будет затруднено из-за её громоздкости, поэтому в данном случае лучше составить отдельную схему для свободной состовляющей.

Общая запись системы уравнений остаётся неизменной, изменяется только конкретные значения Ekkp, а именно здесь отсутствует изображение Ep, то есть: E11p=Li0=10−2.

I11p=E11pZ22p−E22(p)Z12(p)Z11(p)Z22(p)−Z122(p),

I22(p)=E22(p)Z11(p)−E11(p)Z21(p)Z11(p)Z22(p)−Z122(p),

I2(p)=I11(p)−I22(p)=E11(p)Z22(p)−E22(p)Z12(p)−E22(p)Z11(p)+E11(p)Z21(p)Z11(p)Z22(p)−Z122(p)=E11(p)Z22(p)+Z21(p)−E11(p)Z11(p)+Z12(p)Z11(p)Z22(p)−Z122(p)=10−210p+104p−10−30pp+1000100−10p+100010p+104100p−100=10p+104−10p−30pp+1000−1000p+1000102⋅10−104p=104−30p10p2+104p+107⋅Этот же результат можно получить и методом двух узлов при начальных условиях uc(0)=30 B и iL(0)=1 A:

I2(p)=1R⋅Li(0)1pL−uc(0)ppC1pL+R+pC=1R⋅Li(0)−uc(0)pLCpLR+pL+p2LCRpLR=Li(0)−uc(0)pLCR+pL+p2LCR=10−2−30⋅10−2⋅10−4p10+10−2p+10⋅10−4⋅10−2=10−2−30p⋅10−610−5p2+10−2p+10=104−30p10p2+104p+107⋅

I2(p)=10−4−30p10p2+104p+107=G(p)H(p)=−3p+103p2+103+106.

H(p)=p2+103+106,

p1,2=−500±250000−106=−500±−750000=−500±j5003=−500±j867,

i2(t)=2ReG(pk)H'(pk)epkt,

возьмём p=−500+j867:

G−500+j867=−3⋅−500+j867+1000=−1500−j2600+1000=2500−j2600,

H'(−500+j867)=2⋅−500+j867+1000=−1000+j1734+1000=j1734,i2(t)=2Re2500−j2600j1734e−500+j867t=2e−500tRe2500−j2600j1734ej867t=2e−500tRe25002e−j451734ej90ej867t=2e−500tRe36071734e−j135ej867t=2e−500tRe2,08e−j135ej867t=2e−500tRe2,08ej867t−135=4,16e−500tcos867t−135∘=4,16e−500tsin867t−45∘.i2(t)=4,16e−500tsin867t−45∘.