Электрические цепи с распределенными параметрами при установившемся режиме

Строго говоря, мы всегда имеем цепи, параметры которых в той или иной мере распределены вдоль участков цепи, и только абстрагируясь от действительности, можно предполагать, что параметры цепи – R, C, L, G - сосредоточены в определенных участках цепи. Во многих случаях, рассматривая цепь как цепь с сосредоточенными параметрами, мы не вносим сколь-нибудь заметных погрешностей в результат проводимого анализа. Однако в некоторых случаях, когда такое допущение становится неприемлемым необходимо учитывать распределенность параметров вдоль цепи. 	Критерием необходимости рассматривать цепь в качестве цепи с распределенными параметрами является соотношение между интервалом времени распространения электромагнитных волн вдоль всей длины цепи с интервалом времени, по истечении которого токи и напряжения изменяются на величину, составляющую заметную долю от полного их изменения в рассматриваемом процессе. Когда эти интервалы времени сравнимы, то цепь необходимо рассматривать как цепь с распределенными параметрами. Токи и напряжения являются функциями двух независимых переменных: времени t и координаты x, отсчитываемой вдоль указанного направления.

Например, линии электропередачи, линии связи, высокочастотные коаксиальные линии радиотехнических и телевизионных устройств, обмотки трансформаторов, электрических машин и аппаратов рассматриваются как цепи с распределенными параметрами при воздействии на них импульсных токов и напряжений.

Параметры цепи могут быть распределены неравномерно вдоль цепи. Однако во многих случаях можно полагать, что параметры распределены вдоль цепи равномерно, как, например, в линии электропередач (сечение, взаимное расположение не изменяются по длине) – такие линии называются однородными. Для однородной линии сопротивление R, индуктивность L, проводимость G, и емкость C в любой ее части имеют постоянное значение, тогда как R, L, G, C неоднородной линии имеют неодинаковые значения в различных точках длинной линии.

В цепях с распределенными параметрами под L, C, R, G, H понимают L, C, R G, H приходящиеся на единицу длины линии, то есть рассматривают так называемые погонные параметры. Предполагают, что эти параметры не зависят от частоты.

# Уравнение линии с распределенными параметрами

Рассмотрим однородную двухпроводную линию. L, R – индуктивность на единицу длины линии, G, C – проводимость, емкость между проводами на единицу длины.

du1+du2=Rdxi+Ldx∂i∂t

Согласно принципу непрерывности тока

(−i)+i+∂i∂xdx+Gdxu+Cdx∂u∂t=0

или

−∂i∂x=Gu+C∂u∂t                                              (1)

du1+du2=Rdxi+Ldx∂i∂t; du1+du2+u+∂u∂xdx−u=0

−∂u∂x=Ri+L∂i∂t                                              (2)

−∂i∂x=Gu+C∂u∂t

Установившийся режим работы однородной длинной линии

Пусть в установившихся режимах токи и напряжения изменяются по периодическому закону с частотой .

−dUdx=RI+ jωLI                                       (1)

−dIdx=GU+jωCU                                     (2)

Комплексные токи и напряжения являются функциями только расстояния х и уравнения в частных производных для мгновенных токов и напряжений переходят в обыкновенные дифференциальные уравнения по U и I. Дифференцируя уравнение (1) по х и используя второе получим

d2Udx2=(R+jωL)(G+jωC)U=γ2U; γ=(R+jωL)(G+jωC)=α+jβ.

Решение для напряжения найдем в виде

U=A1e−γx+A2eγx.

Из уравнения (1) находим комплексный ток

I=−1R+jωLdUdx=γR+jωLA1e−γx−A2eγx=

=G+jωCR+jωLA1e−γx−A2eγx=1ZA1e−γx−A2eγx,

где                                   Z=R+jωLG+jωC, γ=α+jβ.

 - коэффициент распространения, Z – волновое (характеристическое) сопротивление,  - коэффициент затухания,  - коэффициент фазы.

U=A1e−γx+A2eγx, х = 0

U1=A1+A2;                        «1» – начало, «2» – конец

A1=12(U+I1Z); A2=12(U1−I1Z).

U=12(U1+I1Z)e−γx+12(U1−I1Z)eγx;

Если воспользоваться формулами Эйлера

eγx+e−γx2=chγx; eγx−e−γx2=shγx

получим

U=U1chγx−I1Zshγx; I=I1chγx−U1Zshγx,

если х = l

U2=U1chγl−I1Zshγl; I2=I1chγl−U1Zshγl

или U1, I1 через U2, I2

U1=U2chγl+I2Zshγl - уравнения четырехполюсника в А-параметрах

A = D = chl; B = Zchl; С=shγlZ.

AD – BC = ch2l – sh2l = 1.

То есть, линия может быть заменена Т- и П-образной симметричной и параметры могут быть вычислены из Т-четырехполюсника.

и т.д.

# Характеристики однородной линии

Волновое сопротвление Z и коэффициент распространения  зависят от частоты, потому прохождение волн тока и напряжения для различных частот различно. Для линии важно создание условий передачи сигнала без искажения. Для этого необходимо чтобы волновое сопротивление Z, коэффициент распространения  и фазовая скорость V=ωβ не зависели от частоты, то есть   f . Это возможно при RL=GC. При этом Z=R+jωLG+jωC=LC, а γ=RG+jωLC. В этом случае коэффициент затухания  и коэффициент фазы  имеют минимальные значения:

αmin=RG; βmin=ωLC,

а фазовая скорость V максимальное значение равное скорости распространения электромагнитной волны в диэлектрике

Vmax=ωβ=1LC.

Так для воздушной линии электропередач волновое сопротивление      Z   300  400 Ом, а фазовая скорость V = 3.108 м/с. Для кабельной линии     Z  50 Ом, а V  3.108 м/с.

На практике обычно наблюдается RL>GC, поэтому для достижения равенства, когда проводимость увеличивать нецелесообразно, а уменьшение сопротивления и емкости невозможно из-за существующих традиционных конструкций и материалов, увеличивают индуктивность линии, включая через некоторые промежутки реактивные катушки.

Осуществив указанное соотношение между параметрами получаем условие передачи сигнала без искажений, и кроме того линия должна быть согласована Zн = Zв, что достигается включением согласующих трансформаторов.