Четырехполюсник.

Определение четырехполюсника.

Четырехполюсником называют электрическую схему, имеющую два входных и два выходных зажима. Трансформатор, линию передачи энергии, мостовую схему и т. п. можно рассматривать как четырехполюсники.

Принято изображать четырехполюсник в виде прямоугольника с выходящими из него концами (полюсами) mn и pq (рис.1).

Если четырехполюсник содержит источники электрической энергии, то в прямоугольнике ставят букву А (активный); если буква A отсутствует, то это значит, что четырехполюсник пассивный.

Входной ток обозначают I1, входное напряжение U1;ток и напряжение на выходе I2 и U2

Четырехполюсник является передаточным звеном между источником  питания и нагрузкой. К входным зажимам mn, как правило, присоединяют источник питания, к выходным зажимам pq – нагрузку.

Предполагается, что нагрузка четырехполюсника и напряжение на входе при работе четырехполюсника в качестве связующего звена могут изменяться, но схема внутренних соединении четырехполюсника и значения сопротивлений в ней остаются неизменными.

Формы записи уравнений четырехполюсника.

Четырехполюсник характеризуется двумя напряжениями   U1 и U2 и двумя токами I1 и I2.Любые две величины из четырех можно определить через остальные. Так как число сочетаний из 4 по 2 равно 6, то возможны следующие 6 форм записи уравнений пассивного четырехполюсника.

q

p

n

m

Рис.1

А-форма:U1=A⋅U2+B⋅I2I1=C⋅U2+D⋅I2 (1)

Y-форма: I1=Y11⋅U1+Y12⋅U2 (2)

I2=Y21⋅U1+Y22⋅U2

Z-форма: U1=Z11⋅I1+Z12⋅I2  (3)

U2=Z21⋅I1+Z22⋅I2

H-форма: U1=H11⋅I1+H12⋅U2 (4)

I2=H21⋅I1+H22⋅U2

G-форма: I1=G11⋅U1+G12⋅I2   (5)

I2=G21⋅U1+G22⋅I2

B-форма:  I2=B11⋅U1+B12⋅I1   (6)

I2=B21⋅U1+B22⋅I1

Вывод уравнений в А-форме.

Комплексные коэффициенты A, B, C, D в уравнении (1) зависят от схемы внутренних соединении четырехполюсника, значении сопротивлении схемы и частоты. Для каждого четырехполюсника их можно определить расчетным или опытным путем. Для четырехполюсников, удовлетворяющих условию

взаимности, коэффициенты связаны соотношением.

AD−BC=1  (7)

Выведем уравнение (1). С этой целью к зажимам mn подключим источник э. д. с. E=Umn=U1, а к зажимам pq - нагрузку  (рис.2, а).

Рис. 2

Напряжение на нагрузке U2=I2Z2=Upq. Согласно теореме компенсации, заменим нагрузку Z2источником э. д. с. с э. д. с.E2=U2 и направленной встречно току I2 (рис. 2,б). Запишем выражения для токов I1 и I2 и  выразив их через э. д. с. E1,E2 и входные и взаимные проводимости ветвей y11,y12,y21,y22:

I1=y11⋅E1−y12⋅E2   (а)

I2=y21⋅E1−y22⋅E2  (б)

Если токи I1 и I2 рассматривать как контурные токи, то э. д. с. контуров, совпадающие с направлением контурных токов, войдут в уравнения со знаком плюс. а э. д. с., не совпадающие с направлением соответствующих контурных токов,- со знаком минус.

Э. д. с. E1 направлена согласно с I1, поэтому она вошла в уравнения (а) и (б) со знаком плюс; э. д. с. E2 направлена встречно I2, поэтому она вошла в эти уравнения со знаком минус.

Для линейных четырехполюсников, не содержащих нелинейных элементов , согласно принципу взаимности y12=y21. Из (б) найдем

E1=E2y22y21+I21y21 (в)

Подставив (в) в (а), получим

I1=E2y11y22−y12y21y21+I2y11y21 (г)

Обозначим:A=y22y21,B=1y21,C=(y11y22−y21y12)y21,D=y11y21. (8)

В уравнениях (в) и (г) заменим E1 на U1 и E2 на U2 и воспользовавшись обозначениям (8) , получим уравнения в А-форме:

U1=AU2+BI2I1=CU2+DI2

Проверим выполнение соотношения (7) для взаимного четырехполюсника:

AD−BC=y11y22y212−y11y22−y12y21y212=1

Четырехполюсник называют симметричным, если при перемене местами источника питания и нагрузки токи в источнике питания и нагрузке не изменяются. В симметричном четырехполюснике A=D.

Уравнение (1) иногда записывают так:

U1=А11⋅U2+А12⋅I2I1=А21⋅U2+А22⋅I2 (9),

где A=A11;B=A12;C=A21;D=A22.

Определение коэффициентов А-формы записи уравнений четырехполюсника.

Комплексные коэффициенты A, B, C, D входящие в уравнение (1) , можно определить по формулам (8), если схема внутренних соединений четырехполюсника и ее параметры известны, либо используя входные сопротивления четырехполюсника , полученные опытным путем.

Комплексные входные сопротивления находят опытным путем с помощью ваттметра, амперметра и вольтметра.

Определим комплексное входное сопротивление четырехполюсника

при трех различных режимах его работы.

- При питании со стороны зажимов mn и разомкнутой ветви pq (х.х. ветви pq I2=0, индекс нуль)

Z10=U10I10=AC

2. При питании со стороны зажимов тп и коротком замыкании ветви pq (к.з., U2=0, индекс k)

Z1K=U1KI1K=BD

3. При питании со стороны зажимов pq и коротком замыкании зажимов mn (U1=0)

Z2K=BA

Таким образом, для определения четырех неизвестных коэффициентов  A, B, C, D располагаем четырьмя уравнениями:

AD−BC=1,Z10=AC,Z1K=BD,Z2K=BA

Составим разность:

1−Z1kZ10=Z10−Z1kZ10=1−BCAD=1AD

Имеем:

Z2kZ1k=DA⇒(Z10−Z1k)Z2kZ10Z1k=1A2⇒A=Z10Z1kZ2k(Z10−Z1k)  (10)

Коэффициенты A и D имеют нулевую размерность, коэффициент B имеет размерность Ом, коэффициент С—См.

Схемы замещения пассивного четырехполюсника.

Функции пассивного взаимного четырехполюсника как передаточного звена между источником питания и нагрузкой могут выполнять Т-схема (рис.4, а) или эквивалентная ей П-схема (рис.4, б).

Рис.4

Задача эта однозначна, так как схема замещения содержит три элемента и четырехполюсник характеризуется тоже тремя параметрами (одна связь между A, B, C, D задана уравнением AD−BC=1).

Выразим напряжение U1 и ток I1 Т-схемы (рис.4,а)  через напряжение U2 и ток I2 :

I1=I2+U2+I2Z2Z3=U21Z3+I2(1+Z2Z3);(11)U1=U2+I2Z2+I1Z1=U2(1+Z1Z3)+I2(Z1+Z2+Z1Z2Z3);(12)

Сопоставив (11) и (12) с (1) найдем:

21

11

Z

Z

А=

21

22

11

21

12

Z

Z

Z

Z

Z



В=

21

1

Z

С=

21

22

Z

Z



D=

(13)

Следовательно,Z3=1CZ1=(A−1)CZ2=(D−1)C(14)

Формулы (13) и (14) позволяют найти сопротивления Z1,Z2иZ3 (рис. 4а)  по коэффициентам четырехполюсника A,C,D.Аналогичные выкладки для П-схемы (рис. 4б) дают:

A=1+Z4Z6;B=Z4;C=Z4+Z5+Z6Z5Z6;D=Z4Z5+1;Z4=B;Z5=B(D−1);Z6=B(A−1).

Если четырехполюсник симметричный , то A=D и в Т-схеме замещения Z1=Z2, а в П-схеме Z5=Z6.

Условия регулярности.

При соединениях четырехполюсников необходимо соблюдать условие регулярности соединения четырехполюсников — через оба первичных зажима каждого четырехполюсника должны течь равные по величине и противоположные по направлению токи; то же и по отношению к вторичным зажимам каждого четырехполюсника.

Рис.6

При регулярном, соединении матрица каждого четырехполюсника должна оставаться такой же, какой она была до соединения четырехполюсников.

Пример нарушения условия регулярности при последовательном соединении показан на рис. 6а. Так соединять четырехполюсники 1 и 2 нельзя, поскольку сопротивления Z1 и Z2  второго четырехполюсника оказываются соединенными параллельно, что приводит к изменению Z-матрицы второго четырехполюсника по сравнению с Z-матрнцей уединённого второго четырехполюсника.

Регулярное соединение тех же четырехполюсников показано на  рис.6б-перекрещены обе пары концов второго четырехполюсника (при перекрещивании обеих пар концов все элементы любой матрицы остаются неизменными).

Характеристические сопротивления четырехполюсников.

В случае несимметричного четырехполюсника говорят о двух характеристических сопротивлениях ZС1 и ZC2, где ZС1— входное сопротивление со стороны зажимов тп, когда нагрузка подключена к зажимам pq и равна ZС2 (рис.7а)

Рис.7

ZC1=U1I1=AU2+BI2CU2+DI2=AZC2+BCZC2+D;(15)

ZС2-входное сопротивление со стороны зажимов pq , когда нагрузка ZС1 подключена к зажимам mn (рис. 7б); при этом коэффициенты AиD меняются местами:

ZC1=DU2+BI2CU2+AI2=DZC2+BCZC2+A;(16)

Совместно решая (15) и (16) найдем:

Z2C=BDAC;Z1C=BACD;(17)

Учитывая, что Z10=AC,Z1K=BD,Z2K=BA,Z20=DCполучим

Z1C=ABCD=Z1OZ1KZ2C=DBAC=Z20Z2K

Если четырехполюсник симметричен (A=D), то Z1C=Z2C=ZC=BC, где ZC равно входному сопротивлению четырехполюсника, когда он нагружен на ZC  (рис.7в).

Постоянная передачи и единицы измерения затухания.

Для симметричного четырехполюсника, нагруженного на ZC,

U1=AU2+BI2=U2(A+BC);I1=I2(A+BC).

Комплексное число (A+BC) полагают равным eg, где g=a+jb=ln(A+BC)- постоянная передачи.

Из формулы U1=U2eaejb и I1=I2eaejb

следует, что модуль U1 в ea раз больше модуля U2, а модуль I1 в ea раз больше модуля I2. По фазе U1 опережает U2 на угол b, ток I1 опережает I2  также на угол b.

Величина а характеризует затухание четырехполюсника. Единицами измерения затухания являются неперы (Нп) и белы (Б). Неперы определены на основе натуральных логарифмов, а белы—на основе десятичных.

Затухание в неперах

aНп=12lnS1S2=12ln(U1U2)2.

Если U1/U2=e, то затухание равно 1 Нп. Затухание в бслах

aНп=lgS1S2=lg(U1U2)2=2lgU1U2,

а в децибелах

aНп= 20lgU1U2

Если U1 больше U2 в 10 раз, то затухание равно 20 дБ, если U1/U2=100. то а =40 дБ.

Выразим неперы через белы. Если S1S2= 10, то U1U2=10. При этом aНп=1/2ln10=1,15; aБ=lg10=1. Таким образом, 1Б=1,15 Нп, а 1 Нп = 0,868 Б = 8,68 дБ.

Уравнения четырехполюсника, записанные через гиперболические функции.

Для симметричного четырехполюсника А-форму уравнение (1) записывают иногда через гиперболические функции от аргумента g, полагая A=D=chg, B=ZCshg, C=shg/ZC. При этом AD-BC=ch2g-sh2g=1 и

U1=chgU2+ZCshgI2I1=shgZCU2+chgI2(18)

Убедимся в справедливости замены А на chg:

eg=(A+BC), e-g=1/(A+BC);chg=1/2(eg + e-g)=A.

Форма записи через гиперболические функции используется, например, в теории фильтров.