6 РАСЧЕТ ЧАСТОТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ФИЛЬТРА

После выполнения синтеза электрического фильтра необходимо убедиться в его соответствии исходным данным. Для этого обязательно производится расчет частотных характеристик рабочего ослабления А(f) и рабочей фазы В(f) полученного фильтра:

1) рабочее ослабление в ПП не должно превышать заданной величины ΔA:

A(f)|f∈ПП≤ΔA;	(6.1)

2) рабочее ослабление в ПЗ не должно быть ниже заданного значения Amin:

A(f)|f∈ПЗ≥Amin  ;                                         (6.2)

3) рабочая фаза В(f) позволяет судить о выполнении требований к ее линейности в пределах полосы пропускания.

Эта задача может быть решена:

– во-первых, расчетом указанных характеристик А(f) и В(f) по полученной на этапе аппроксимации функции Т(p). Этим расчетом проверяется соответствие аппроксимированной рабочей передаточной функции Т(p) и, следовательно, функции рабочего ослабления А(f), исходным данным, то есть правильность выполнения этапа аппроксимации;

– во-вторых, расчетом частотных характеристик А(f) и В(f) по операторной передаточной функции Т(p), полученной для разработанной на этапе реализации схемы фильтра. Этим расчетом проверяется правильность выполнения синтеза фильтра в целом (как этапа аппроксимации, так и этапа реализации) на ЭВМ с помощью пакета Work Bench 4.0 [6].

При расчете любого типа фильтра вычисляют нормированные частотные характеристики  ФНЧ-прототипа,   а затем,  используя преобразование частоты, рассчитывают соответствующие частотные характеристики заданного ФВЧ или ПФ. Таким образом, расчет характеристик А(f) и В(f) состоит из расчета нормированных А(Ω) и В(Ω),  A(Ωp) и B(Ωp) ФНЧ-прототипа и преобразование нормированных характеристик в соответствующие частотные характеристики А(f) и В(f) ФНЧ, ФВЧ или ПФ.

6.1. Расчет нормированных частотных характеристик ФНЧ

Расчет нормированных характеристик рабочего ослабления А(Ω) (A(Ωp)) и рабочей фазы В(Ω) (B(Ωp))  ФНЧ (ФНЧ-прототипа) производим, пользуясь соотношениями (1.1) и (1.6):

Г=ln1T=A+jB,                                                (6.3)

где T=T(jΩ)=T(p)|p=jΩ(jΩp);

A(Ω)=Г=20lg1T(jΩ)                                       (6.4)

Зададимся частотами Ω(Ωp) для расчета характеристик. Выберем несколько частот для ПП в пределах Ω=0÷1 Ωp=0÷1 и одну Ω=Ω3 (Ωp=Ωp3) для ПЗ.

а) Расчет А(Ω) в ПП

Для фильтров Баттерворта, имеющих монотонно нарастающий характер (рис. 3.1, 3.4) зависимостей А(Ω) и В(Ω), производим выбор пяти частот произвольно, включая Ω1=0 и Ω2=1.

Для фильтров же Чебышева с равноволновой характеристикой рабочего ослабления в ПП необходимо выбрать в качестве расчетных частоты экстремумов А(Ω). Число экстремальных точек А(Ω) равно (n+1) (n – порядок фильтра). Обратим внимание на то обстоятельство, что при n-четном, имеем при Ω=0 максимум рабочего ослабления А(Ω) равный ΔA, а при n-нечетном – минимум А(Ω) равный нулю (рис. 3.3 а). Значения А(Ω) в точках Ωmax m должны быть равны ΔA, а в точках  Ωminν – нулю, то есть:

A(Ω)|Ω=Ωmax m=ΔA	    и	A(Ω)|Ω=Ωminν=0  .                            (6.5)

Для определения частот Ωmax m(Ωp  max m) и Ωminν (Ωp  minν) воспользуемся формулами:

Ωmax m=cos(m−1)πn,   m=1,2,…,n+1                        (6.6)

из которых выбираются только положительные значения, или табл. 6.1, где приведены значения этих частот для ФНЧ до седьмого порядка.

Таблица 6.1

| n | Ωminν | Ωmax m |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 1 |
| 2 | 0,707 | 0; 1 |
| 3 | 0; 0,866 | 0,5; 1 |
| 4 | 0,383; 0,924 | 0; 0,707; 1 |
| 5 | 0; 0,588; 0,951 | 0,309; 0,809; 1 |
| 6 | 0.259; 0,707; 0,966 | 0; 0,5; 0,866; 1 |
| 7 | 0; 0,434; 0,782; 0,975 | 0,222; 0,623; 0,901; 1 |

б) Расчет А(Ω) в ПН

Так как в ПН зависимости А(Ω) как фильтров Баттерворта, так и фильтров Чебышева имеют монотонно нарастающий характер (см. рис. 3.1 и 3.3 а), достаточно убедиться в выполнении условия (6.2) лишь на граничной частоте ПН. Поэтому в качестве расчетной выбираем в ПН одну частоту Ω=Ω3.

Примечание - Следует отметить, что на этапе аппроксимации уже выполнялся расчет значений аппроксимированной функции А(Ω) на частотах: Ω1=0, Ω2=1, Ω3. Эти значения можно использовать в данном разделе курсовой работы.

в) Расчет В(Ω) производится по (6.4) на тех же частотах Ω(Ωp) что и расчет А(Ω).

6.2.  Преобразование частотных характеристик фильтра

Для преобразования нормированных характеристик А(Ω) и В(Ω)  (A(Ωp)и B(Ωp)) в соответствующие частотные характеристики А(f) и B(f) ФНЧ, ФВЧ или ПФ необходимо рассчитать значения денормированных и преобразованных (в случае ФВЧ и ПФ) частот, соответствующих нормированным частотам  Ω(Ωp) ФНЧ (ФНЧ-прототипа).

Для ФВЧ осуществляем лишь денормирование частот характеристик согласно (2.2) f=Ω⋅f2.

Для ФВЧ и ПФ используем преобразование частоты и её денормирование по (2.3), (2.4÷2.7). Тогда для ФВЧ

Ω=1ΩР,                 	f=f2Ωp=f2⋅Ω                                  (6.7)

в результате чего частотам  f  будут соответствовать рассчитанные ранее значения A(Ωp) и −B(Ωp).

Для ПФ:

Ω=12Ωpα+α2Ωp2+4,     Ω>1,                                  (6.8)

где Ω' – нормированные частоты, соответствующие частотам f', расположенным слева от f0 (рис. 2.3 а) и геометрически симметричным частотам f. В результате данного преобразования каждой паре частот f и f', связанных соотношением f⋅f'=f02, будут соответствовать рассчитанные ранее значения A(Ωp) и значения ±B(Ωp).

После преобразования и денормирования частот Ω→f получаем искомые частотные характеристики А(f), В(f) фильтра. По результатам расчета строим зависимости рабочего ослабления и рабочей фазы.

Пример 6.1. Выполнить аналитический расчет частотных характеристик А(f), В(f) ФВЧ по аппроксимированной в примере 3.2 функции

T(p)=10,99763p+1,00048p2+0,61834p+1,00094p2+1,6188p+1,00095

c ΔA=3 дБ,    f2=40 кГц,      f3=25 кГц,         Amin=20 дБ.

1. Выберем расчетные частоты Ωp:

в ПП – произвольно 5 частот (так как фильтр Баттерворта), включая Ωp1=0 и Ωp2=1: Ωp– 0; 0,5; 0,8; 0,9; 1,0;

и в ПН – Ωp=Ωp3=1,6.

2. Найдем функцию 1T, с помощью которой согласно (6.3), (6.4) определим искомые A(Ωp), B(Ωp).

1T=1T(jΩp)=1T(p)|p=jΩp=0,99771,00094−Ωp2+j0,61834⋅Ωp

1,00095−Ωp2+j1,6188⋅Ωp⋅1,00048−Ωp.

Проведём подробный расчет на двух частотах Ωp=0 и Ωp=1:

Ωp=0;                  1T=0,9977⋅1,00094⋅1,00095⋅1,00048=1,0000663⋅ej0o

откуда по (6.4)

A=20lg1T=20lg1,000066≃0        и           B=arg1T=0;

Ωp=1;  1T=0,99790,00094+j0,618341,00095+j1,61881,00048+j=1,4129⋅ej225o,

откуда A=20lg1,4129=3,0022  Дб≈3  Дб;  B=225o

Аналогично производим расчеты на остальных частотах. Результаты расчета занесём в табл. 6.2, учитывая, что знак рабочей фазы будет отрицательным для ФВЧ.

Таблица 6.2

| Ωp | 0 | 0,5 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ω | ∞ | 2 | 1,25 | 1,111 | 1 | 0,625 |
| f , кГц | ∞ | 80 | 50 | 44,4 | 40 | 25 |
| А , дБ | 0 | 0,006 | 0,441 | 1,294 | 2,9999 | 20,43 |
| B, град | 0 | -96,08 | -166,96 | -195,56 | -224,87 | -326,6 |

3. Выполним преобразование и денормирование частоты для ФВЧ по (6.7), заполняя соответствующие графы таблицы 6.2 (Ω и f).

Например: Ωp=0,5⇒Ω=1ΩР=2⇒f=f2⋅2=80   кГц.

4. Построим графики A(f), B(f) (рис. 6.1) по результатам расчета.

дБ

Аmin=20 дБ

### А

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

А=3 дБ

f

f,

-30

-60

-90

-120

-150

-180

-210

-240

-270

-300

-330

кГц

В

град

кГц

Рис. 6.1.

На основании выполненных расчетов убеждаемся в выполнении заданных требований к ФВЧ. Это свидетельствует о соответствии аппроксимированной в примере 3.2 T(p) исходным данным.

Пример 6.2.  Рассчитать A(f) и B(f) ПФ по функции T(p) ФНЧ-прототипа, полученной в примере 3.3:

T(p)=14,0704p2+0,6736p+0,2793p2+0,279p+0,9865

с f0=10,2 кГц,   f2'=8 кГц,    f2=13 кГц,   f3=20,8 кГц,   f3'=5 кГц,     ΔA=1,0 дБ, Amin=40 дБ, a=0,4903.

1. Выберем в качестве расчетных частот в ПП – частоты экстремумов Ωp  max m и  Ωp  minν по таблице 6.1 (так как фильтр Чебышева):

Ωp=0;  0,383;  0,706;  0,924;  1,0

и в ПН – Ωp=Ωp3=3,16.

2.  Определим функцию

1T=4,07040,9865−Ωp2+j0,279Ωp⋅0,2793−Ωp2+j0,6736Ωp,

по которой рассчитаем A(Ωp)и B(Ωp) (6.4). Расчетные значения сведем в таблице 6.3, учитывая, что рабочая фаза ПФ имеет знак ± в зависимости от расположения частот относительно центральной f0.

3.  Выполним преобразование и денормирование частоты для ПФ по Ω (6.8).

Например:

Ωp=0,383⇒Ω=120,383⋅0,4903+0,3832⋅0,49032+4=1,098,⇒

⇒Ω'=1Ω=0,9105;

f=Ω⋅f0=11,203 кГц;          f'=Ω⋅f0'=9,2871 кГц.

Заполним соответствующие графы (Ω, Ω', f, f') таблице 6.3.

Таблица 6.3

| Ωp | 0 | 0,383 | 0,707 | 0,924 | 1,0 | 3,16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ω' | 1 | 0,9105 | 0,8416 | 0,7988 | 0,66 | 0,4903 |
| Ω | 1 | 1,098 | 1,1882 | 1,2518 | 1,275 | 2,04 |
| f' (кГц) | 10,2 | 9,2871 | 8,5842 | 8,148 | 6,732 | 5 |
| f (кГц) | 10,2 | 11,203 | 12,1196 | 12,77 | 13,005 | 20,808 |
| A (дБ) | 1,0 | 0 | 0,9982 | 0 | 0,9974 | 51,2633 |
| В (град) | 0 | ±62,97 | ±121,62 | ±169,04 | ±187,93 | ±201,63 |

4.  По результатам расчета построим частотные характеристики (рис. 6.2), убеждаемся в выполнении заданных требований к ПФ, что свидетельствует о правильности выполнения этапа аппроксимации в примере 3.3.

AminA(f)В(f)Aminf0=10,2

ПП

10

2

4

6

8

12

14

16

18

20

22

0

0

1

10

20

30

50

40

50

100

150

250

-50

-100

-150

-200

-250

А

град

дБ

### В

f

кГц

Рис. 6.2

6.3. Расчет частотных характеристик фильтра на ЭВМ с помощью пакета Work Bench 4.0 /6/

Наиболее полной проверкой правильности расчета синтезированного фильтра является расчет частотных характеристик A(f) и B(f) по передаточной функции T(jω), выраженной через элементы фильтра.

Фильтр представляет собой реактивный четырехполюсник. С учетом источника сигнала с внутренним сопротивлением R1 и сопротивления нагрузки R2 полная схема имеет вид, представленный на рис. 6.3.

Рис. 6.3

# Задание.

Сформируйте исследуемый фильтр (реактивный четырехполюсник лестничной структуры) с помощью пакета Work Bench 4.0 (рис. 6.4). Выставите полученные значения параметров (Z, Y) элементов рассчитанной электрической цепи (6.3). С помощью приборов, имеющихся в пакете Work Bench 4.0 исследуйте  частотные зависимости полученного высокочастотного или полосового фильтра. Полученные частотные характеристики сравните с расчетными (рис. 6.1, 6.2). Сделайте выводы.

Рис. 6.4

6.4 Рекомендации по оформлению курсовой работы

Оформление курсовой работы предусматривает написание пояснительной записки которая должна состоять из титульного листа; индивидуального задания на курсовую работу; основного текста, поясняющего сделанную работу , и списка использованной литературы.

Если  пояснительная записка иллюстрируется рисунками и графиками, то они должны иметь пояснительную надпись. Формулы на которые приходится ссылаться должны быть пронумерованы.

Пояснительная записка должна содержать таблицы расчетных данных, структурные схемы алгоритмов и распечатки используемых программ.

## Список литературы

- Бакалов В.П. и др. Основы теории электрических цепей и электроники: Учебник для вузов. – М.: Радио и связь, 1989.

- Белецкий А.Ф. Теория линейных электрических цепей:

Учебник для вузов. – М.: Радио и связь, 1986.

- Соколов В.Ф. и др. Расчет фильтров по рабочим параметрам. Методическая разработка. -Самара, 1991.

- Лосев А.К. Теория линейных электрических цепей. - М.: Высшая Школа, 1987.

- Зевеке Г.В., Ионкин П.А., Петуших А.В., Страхов С.В. Основы теории цепей. – М.: Энергоавтомиздат, 1989.

- Карлищук В.И. Электронная лаборатория на IBM PC. – М.:Солон-Р, 1999.

Составители: МЕДВЕДЕВА Лариса Степановна

ТЛЯВЛИН Анвар Зуфарович

## СИНТЕЗ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ФИЛЬТРОВ ПО РАБОЧИМ

ПАРАМЕТРАМ

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

к курсовой работе по курсу

"ТЕОРИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ"

Редактор Г.Р.Юнусова

ЛР № 020258 от 08.01.98

Подписано к печати                   Гарнитура Таймс. Формат  60х84  1/16.

Бумага оберточная. Печать плоская. Усл.печ.л.  2,2  Усл.кр.-отт.   2,3

Уч.-изд.л. 2,2. Тираж   экз.  Заказ №                   .

Уфимский государственный авиационный технический университет

Уфимская типография №2 Министерства печати и массовой информации

Республики Башкортостан

450000, Уфа-центр, ул. К.Маркса,12