Министерство образования Российской Федерации.

УФИМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Кафедра теоретических основ электротехники

## СИНТЕЗ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ФИЛЬТРОВ ПО РАБОЧИМ

ПАРАМЕТРАМ

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

к курсовой работе по курсу

"ТЕОРИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ"

Уфа 2001

Составители: Л.С. Медведева,  А.З. Тлявлин

УДК 621.3(076.5)

Синтез электрических фильтров по рабочим параметрам: Методические указания к курсовой работе по дисциплине «Теория электрических цепей» /Уфтимск. гос. авиац. техн. ун-т; Сост. Л.С. Медведева, А.З. Тлявлин. – Уфа, 2001.-   36 с.

Курсовая работа включает синтез электрических фильтров с применением аппроксимирующих полиномов Баттерворта и синтез электрических фильтров с применением аппроксимирующих полиномов Чебышева. Методические указания содержат задания на курсовую работу и рекомендации по ее выполнению для студентов специальностей  201000 – Многоканальные телекоммуникационные системы и 201200 –Средства связи с подвижными объектами.

Ил. 18    Табл. 4    Библиогр.:6

Рецензенты: д-р техн. наук, проф. А.Х.Султанов,

зав. кафедрой телекоммуникационных

систем Уфимского государственного

Авиационного технического университета

канд.техн.наук, профессор Р.С. Аипов,

декан факультета  электрификации и автоматизации

сельского хозяйства, зав.кафедрой автоматизации и

эксплуатации  электрооборудования сельского хозяйства

Башкирского государственного аграрного университета

# СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие…………………………………………………………….…………   4

1. Основные понятия и определения………………………….……………………52. Постановка задачи синтеза электрического фильтра.....................................….7

2.1. Выдача задания на курсовую работу………………………………………..8

2.2. Переход к ФНЧ-прототипу и нормирование по частоте…………………..9

3. Аппроксимация частотной характеристики рабочего ослабления

фильтра…………………………………………………………………………...11

3.1. Аппроксимация по Баттерворту……………………………………………11

3.2. Аппроксимация по Чебышеву……………………………………………...15

3.3. Алгоритм выполнения этапа аппроксимации……………………………..18

4. Реализация схемы фильтра ФНЧ по Дарлингтону. ………..………………….19

5. Переход от нормированной схемы ФНЧ-прототипа к нормированной

схеме заданного фильтра………………………………………………………...24

5.1. Денормирование и расчет элементов схемы заданного фильтра

по исходным параметрам……………………………………………………24

6. Расчет частотных характеристик фильтра………………………………….….28

6.1. Расчет нормированных частотных характеристик фильтра……………...28

6.2. Преобразование частотных характеристик фильтра…………………..….30

6.3. Расчет частотных характеристик фильтра на ЭВМ с помощью

пакета Work Bench 4.0 …………………………………………………..….34

6.4. Рекомендации по оформлению курсовой работы………………………...35

Список литературы…………………………………………………………………36

Предисловие

Частотные электрические фильтры – пассивные четырехполюсники, предназначенные для пропускания определенной полосы частот с возможно малым затуханием. В остальном диапазоне частот затухание велико.

Диапазон частот с малым затуханием называется полосой пропускания (ПП), а диапазон частот с большим затуханием – полосой задерживания (ПЗ).

В зависимости от пропускаемого спектра частот фильтры разделяются на фильтры: нижних частот (ФНЧ), верхних частот (ФВЧ), полосовые фильтры (ПФ) – пропускающие определенную полосу частот, заграждающие фильтры (ЗФ) – задерживающие определенную полосу частот.

В современных системах связи, в автоматике, приборостроении и других областях техники широко применяются электрические LC-фильтры в различных частотных диапазонах. Для LC-фильтров существует разработанная методика расчета, и синтез большинства других фильтров во многом использует эту методику. Поэтому основное внимание в данном методическом руководстве уделяется синтезу LC-фильтров.

Задачей синтеза электрического фильтра является реализация схемы фильтра, содержащей минимально возможное число элементов, которая удовлетворяла бы заданным техническим требованиям.

В настоящее время  используются две принципиально различные методики расчета фильтров:

а) расчет по характеристическим параметрам,

б) расчет по рабочим параметрам (по рабочему ослаблению и рабочей фазовой постоянной).

Метод синтеза по рабочим параметрам позволяет получить электрический фильтр с меньшим числом элементов, чем расчет по характеристическим параметрам.

В данных методических указаниях рассматривается синтез двусторонних нагруженных на активные сопротивления лестничных реактивных фильтров.

Требования к фильтру задаются частотной зависимостью рабочего ослабления, а синтез осуществляется по рабочим параметрам.

# 1.  Основные понятия и определения

Рассмотрим реактивный двусторонне нагруженный фильтр, показанный на рис. 1.1 . Рабочая постоянная передачи Г этого фильтра (в соответствии с обозначениями рис. 1.1 а,б) определяется выражением [1–3]:

Г=12lnU0I0U2I2=A+jB,                                           (1.1)

где A – рабочее ослабление фильтра, B – его рабочая фазная постоянная, определяемая по формуле

B=12(ΨU0+ΨI0−ΨU2−ΨI2).

Рабочее ослабление согласно (1.1) можно представить следующими формулами:

A=12lnU0I0U2I2 ,   Нп,	 A=10lgU0I0U2I2  ,    дБ,    A=10lgPmP2,                   (1.2)

где Pm=U0I0=E24R1 – максимальная активная мощность источника с внутренним сопротивлением  R1 в режиме согласованной нагрузки (рис. 1.1 б),

P2=U2I2=U22R2 – активная мощность, передаваемая от источника в нагрузку  R2 подключенную через фильтр (рис. 1.1 а).

EU1U1Zвх2'R1R2I1I2121'2'1'1

I0

R1

R1

### E

U0

R1

I1

I2

R2

U1

U2

Zвх

Zвых

Zвх =R1

| a | б |
| --- | --- |
| Рис. 1.1 |  |

Мощность P2 меньше мощности Pm на величину мощности Pomp, отраженной от входа фильтра из-за несогласованности входного сопротивления фильтра  Zbx с внутренним сопротивлением генератора R1, т.е.

Pm=P2+Pomp (1.3)

Введя понятие коэффициента отражения (несогласованности) ρ:ρ=ρ=PompPm=R1−ZbxR1+Zbx, (1.4)

передаточной функции T: T=T=P2Pm=2U2ER1R2, (1.5)

и функции фильтрации ϕ: ϕ=ϕ=PompP2, (1.6)

получим из (1.3) соотношения: P2Pm+PompPm=1,	PmP2=1+PompP2. (1.7)

Cоотношения (1.4 – 1.7) позволяют установить связь между T, ρ и ϕ:

1=T2+ρ2,	1T2=1+ϕ2, (1.8)

откуда: T2=11+ϕ2 (1.9)

и с учетом (1.2): A=20lg1T=10lg1+ϕ2. (1.10)

2. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ СИНТЕЗА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО

ФИЛЬТРА

Синтез электрического фильтра по рабочему ослаблению (A) состоит из двух этапов: аппроксимации и реализации.

На этапе аппроксимации необходимо получить аналитическое выражение   рабочей   передаточной   функции   T(p)   фильтра, удовлетворяющей условиям физической реализуемости (УФР) по заданным требованиям [1, 2].

На этапе реализации по найденной рабочей передаточной функции определяется схема фильтра и параметры составляющих её элементов.

В синтезе фильтров используется преобразование частоты и нормирование сопротивлений и частот [3]. Использование преобразования частоты позволяет свести расчет всех классов фильтров (ФНЧ, ФВЧ, ПФ, ЗФ) к расчету фильтра нижних частот (ФНЧ) и производить синтез любого фильтра в следующем, едином порядке: сначала преобразовать заданную характеристику рабочего ослабления в низкочастотную, потом синтезировать ФНЧ, далее обратным частотным преобразованием перейти от элементов схемы ФНЧ к элементам (или комбинациям элементов) заданного фильтра.

Нормирование заключается в том, что вместо абсолютных значений частот и сопротивлений элементов цепи ФНЧ берутся их относительные величины. Нормирование осуществляем по отношению к нагрузочному сопротивлению и граничной частоте полосы пропускания для ФНЧ и ФВЧ (или среднегеометрической частоты полосы пропускания для ПФ).

Расчет любого фильтра начинается с расчета ФНЧ, нагруженного на нормированное сопротивление и с нормированной граничной частотой полосы пропускания, равной единице.

Исходными параметрами фильтра являются :

- граничные частоты полосы пропускания (ПП) fГ для ФВЧ и fГ1, fГ2 для ПФ;

- граничные частоты полосы задерживания (ПЗ) f3 для ФВЧ и f31, fЗ2 для ПФ;

- максимально-допустимое значение рабочего ослабления в ПП А ,дБ или коэффициент отражения ρ , которые связаны соотношением:

A=10lg11−ρ2;                                                         (2.1)

- минимально-допустимое значение рабочего ослабления в ПЗ Amin, дБ;

- сопротивление нагрузки RН=R2 ,Ом.

В реальных фильтрах между полосами пропускания и непропускания находится переходная область. В этой полосе происходит нарастание рабочего ослабления от максимально допустимого значения рабочего ослабления в полосе пропускания А до требуемой величины Amin. Очевидно, что при заданных А и Amin, чем уже эта полоса, тем больше должна быть крутизна кривой ослабления фильтра в переходной полосе и тем сложнее должна быть схема фильтра. И, наоборот, чем шире переходная полоса, тем проще фильтр /2/. Чем больше звеньев имеет фильтр (чем выше его порядок) тем круче идет характеристика в полосе задерживания и тем меньше ослабление в полосе пропускания.

2.1. Выдача задания на курсовую работу

Исходные данные на курсовую работу выдаются каждому студенту индивидуально в виде одной из нижеприведенных распечаток.

| Студенту гр. СПР-203 Денисову М.В. | Студенту гр. МКС-201 Егорову И.В. |
| --- | --- |
| - Тип фильтра – высокочастотный. - Аппроксимирующий полином – Баттерворта . - Граничная частота полосы пропускания (ПП) – fГ=16,0, кГц. - Граничная частота полосы задерживания (ПЗ) – fЗ=6,4, кГц. - Максимально-допустимое значение рабочего ослабления в ПП – А=1,5, дБ. - Минимально-допустимое значение рабочего ослабления в ПЗ – Amin= 30, дБ. - Сопротивление нагрузки – RН=1000, Ом. | - Тип фильтра – полосовой. - Аппроксимирующий полином – Чебышева. - Граничные частоты полосы пропускания (ПП) – fГ1=12,0,кГц, fГ2=20,0,кГц. - Граничные частоты полосы задерживания (ПЗ) – fЗ1=9,6,кГц, fЗ2=25,0,кГц. - Максимально-допустимое значение рабочего ослабления в ПП – А=2,5 , дБ. - Минимально-допустимое значение рабочего ослабления в ПЗ – Amin= 25, дБ. - Сопротивление нагрузки – RН=800, Ом. |

В курсовой работе требуется выполнить синтез электрического фильтра по заданным рабочим параметрам. Синтез фильтра производится в следующей последовательности:

- Переход к ФНЧ-прототипу и нормирование  по частоте.

- Аппроксимация рабочей передаточной функции Т(p) и характеристики рабочего ослабления фильтра А().

- Реализация схемы ФНЧ (ФНЧ-прототипа).

- Переход от схемы ФНЧ-прототипа к схеме заданного фильтра и денормирование её элементов.

- Расчет и построение денормированных частотных характеристик рабочего ослабления А(f) и рабочей фазы В(f) фильтра.

2.2.  Переход к ФНЧ-прототипу и нормирование по частоте

а) ФНЧ

Нормирование производим относительно граничной частоты полосы пропускания f2:Ω=ff2=ωω2         – нормированная частота      (2.2)

А

Аmin

А

f



1=0

2=1

3

4

f1=0

f2

f3

f4

дБ

Рис. 2.1

б) при расчете ФВЧ и ПФ с симметричными характеристиками переходим к требованиям для ФНЧ-прототипа. Частотная характеристика ФВЧ переходит в частотную характеристику ФНЧ-прототипа (рисунок 2.2. и 2.3) при использовании преобразования частоты вида   ΩР=1Ω,   а для       ПФ – ΩР=1aΩ−1Ω,

где ΩР – расчетная нормированная частота ФНЧ-прототипа,

Ω	– нормированная частота исходных данных ФВЧ и ПФ,

а – коэффициент преобразования.

| Аmin А fp1=0 fp2 fp3 fp4   f p1=0 p2 p3 p4    А дБ fAminΔA0ППФВЧ А Аmin А f дБ | ## ФНЧ-прототип |
| --- | --- |

f4=0     f3             f2      f1  

а)                                                                           б)

Рис. 2.2

Для ФНЧ-прототипа:

fP2=f3,         fP3=f2,            ΩP=fPfP2.                                      (2.3)

| f4 =0 f31 fГ1 f1= f0 fГ2 f32 f4  Аmin дБ А p1=0 p2 p3 p4   дБ Аmin А f fp1=0 fp2 fp3 fp4   f  П.З. П.П. П.З. A A ПФ | ## ФНЧ-прототип |
| --- | --- |
| a | б |
| Рис. 2.3 |  |

Определим ΩP2 и ΩP3 – нормированные граничные частоты прототипа. Для ПФ с симметричными характеристиками рабочего ослабления:

f0=fГ1⋅fГ2=f31⋅f32. (2.4)

Тогда:             ΩР12=1aΩ2−1Ω2, 	        ΩР3=1aΩ3−1Ω3, (2.5)

где                                            Ω2=f2f0, 	    Ω2=f3f0. (2.6)

При              a=(fГ2−fГ1)f0, 	      ΩP2=1,  а	     ΩP3=f32−f31f−f. (2.7)

Отсутствующие в задании частоту f32 или f31 определяем из выражения (2.4): f32=f02f31 или f31=f02f32.

Далее производим расчет нормированного ФНЧ-прототипа.

3 . АППРОКСИМАЦИЯ ЧАСТОТНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАБОЧЕГО ОСЛАБЛЕНИЯ ФИЛЬТРА

На данном этапе по заданным исходным параметрам к ФНЧ (ФНЧ-прототипу) (рис. 2.1, 2.2б, 2.3б) необходимо получить математические выражения передаточной функции T(p) и рабочего ослабления фильтра A(). Известно, что частотные свойства фильтра определяются функцией фильтрации ϕ (1.10):

A=10lg(1+ϕ2).

Следовательно, задача сводится к выбору аналитического выражения этой функции и расчету её коэффициентов. В качестве аппроксимирующих удобно использовать полиномы Баттерворта и Чебышева.

3.1. Аппроксимация по Баттерворту

При выборе полинома Баттерворта в качестве аппроксимирующего, функция фильтрации определяется выражением:

ϕ(jω)2=ε2Bn2(Ω),                                             (3.1)

где  – коэффициент неравномерности рабочего ослабления в полосе пропускания:

ε=100,1×ΔA−1,                                                (3.2)

Bn(Ω)=Ωn – полином Баттерворта, n – порядок полинома Баттерворта, определяемый исходными данными и являющийся порядком фильтра:

nб≥lg100.1×Amin−1ε22lgΩ3.                                              (3.3)

Таким образом, с использованием аппроксимации по Баттерворту имеем функцию рабочего ослабления фильтра в виде:

A=10lg(1+ε2Ω2n),                                                (3.4)

которой соответствуют графики, показанные на рис. 3.1.

Аппроксимация по Баттерворту получила название монотонной, или максимально гладкой. На рис. 3.1 видно, что такая аппроксимация даёт хорошее приближение для идеализированной характеристики ФНЧ в области Ω=0, но плохо воспроизводит нарастание в области Ω≥1. Крутизна нарастания характеристики определяется порядком n. Следует отметить, что для фильтров Баттерворта на частоте среза

ΩC=12n100,1×ΔA−1

рабочее ослабление всегда равно 3 дБ.

А,дБ

,дБ

,дБ

A

A

n=4

n=2

Аmin

А

n=1







| а | б |
| --- | --- |
| Рис. 3.1 |  |

Перейдём теперь к формированию нормированной рабочей передаточной функции Т(р) по Баттерворту. На основании (1.9), (3.1) имеем:

T(jω)2=11+ε2Ω2n,                                             (3.5)

где T(jω)2=T(jΩ)⋅T(−jΩ)=T(p)⋅T(−p)|p=jΩ  с учетом (3.5):

T(p)⋅T(−p)=11+ε2pj2n=1ε2V(p)⋅V(−p).

Корни уравнения 1+ε2pj2n=0, лежащие в левой полуплоскости, принадлежат полиному Гурвица V(p). Следовательно, функция:

T(p)=1εV(p)

удовлетворяет условиям физической реализуемости /3/.

Эти корни определяются соотношениями:

pк=1nε−sin2к−12nπ+jcos2к−12nπ                               (3.6)

и позволяют найти искомую функциюТ(р) в виде:

T(p)=1εp−p1p−p2…p−pn=1εVp                            (3.7)

Рабочее ослабление получаем  через рабочую передаточную функцию T(jΩ)=T(p)|p=jΩ  на основании (1.10):

A(Ω)=20lg1T(jΩ).                                                  (3.8)

Пример 3.1. Выполнить аппроксимацию по Баттерворту рабочей передаточной функции Т(р) и функции рабочего ослабления A(Ω) для ФНЧ со следующими исходными данными:

ΔA=2 дБ,  f2=5 кГц,  f3=10кГц,  Amin=18 дБ,  R=800 Ом.

1.Произведем нормирование по частоте  (2.2)

Ω=ff2,      Ω2=1,       Ω3=2.

2. Квадрат модуля функции фильтрации (3.1), (3.2), (3.3):

,

где ε=100,1×2−1=0,764,

nб≥lg100.1×18−1(0,764)22lg2≥3,366, округляем  nб до большего ближайшего целого числа: n=4, и тогда: ϕ(jω)2=(0,764)2Ω8,  T(jΩ)2=11+(0,764)2Ω8.

3.Определим корни полинома знаменателя V(p) функции T(p), лежащие в левой полуплоскости используя формулу (3.6):

p1=140,764−sinπ8+jcosπ8=−0,409232+j0,9882;

p2=−0,9882+j0,40932;

p3=−0,9882−j0,40932;

p4=−0,40924−j0,9882.

Все корни pk –величины безразмерные.

4. Далее формируем искомые функции T(p)  (3.7) и A(Ω) (3.8)

T(p)=1εVp=1εp−p1p−p2p−p3p−p4= =10,764p2+0,8186p+1,14402p2+1,9764p+1,14408= =10,764p4+2,795p3+3,9059p2+3,1976p+1,3089;

A(Ω)=20lg0,764Ω4−3,9059Ω2+1,3089−j2,795Ω3+j3,1976Ω=

=20lg0,764Ω4−3,9059Ω2+1,30892+3,1976Ω−j2,795Ω32.

5. Выполним проверку аппроксимированной функции A(Ω) на частотах Ω1=0, Ω2=1 в полосе пропускания и на частоте Ω3=2 в полосе непропускания. Согласно рисунка 2.1 на этих частотах рабочее ослабление A должно быть равно нулю, ΔA=2 дБ  и  Amin=18 дБ соответственно.

Убедимся в этом:

а) Ω1=0   A(0)=20lg0,764⋅1,038=−4,343⋅10−6≈0;

б) Ω2=1   A(1)=20lg0,764(−1,597)2+0,40262=1,9945≈2 дБ,

что ΔA=2 дБ;

в) Ω3=2 A(2)=20lg0,7641,68532+(−15,9648)2=21,77 дБ,

что Amin=18 дБ,

что отвечает требованиям к ФНЧ при исходных данных.

Пример 3.2.  Выполнить аппроксимацию по Баттерворту рабочей передаточной функции Т(p) и функции рабочего ослабления A(Ω) для ФНЧ-прототипа заданного ФВЧ со следующими исходными данными:

ΔA=3 дБ,    fГ=40 кГц,    f3=25 кГц,   Amin=20 дБ,    R2=900 Ом.

1.Перейдем к ФНЧ-прототипу и выполним нормирование по частоте (рис. 3.2).

С использованием (2.3) определим:

fP2=f3=25 кГц,        fP3=fГ=40 кГц;

ΩP1=f1fP2=0,       ΩP2=fP2fP2=1,       ΩP3=fP3fP2=1,6,      ΩP4=∞.

| ФВЧ а б Рис. 3.2 ,дБ Аmin А f p1=0 p2=1 p3=1,6 p4   дБ Аmin А f f4=0 f3 =25 fГ=40 f1  кГц A A fp1=0 fp2 =25 fp3=40 fp4    | ## ФНЧ-прототип |
| --- | --- |

2. Квадрат модуля функции фильтрации (3.10), (3.2), (3.3):

ϕ(jΩP)2=ε2ΩP2n,

где        ε=100,1×ΔA−1=0,99763;

nб≥lg100.1×Amin−1ε22lgΩ3=lg100.1×20−1(0,99763)22lg1,6=1,99770,4082=4,8939.

Берём nб=5 и тогда ϕ(jΩP)2=(0,998)2ΩP10: T(jΩP)2=11+(0,998)2ΩP10.

3.Определим корни полинома V(p) функции T(p), лежащие в левой полуплоскости:

pк=15ε−sin2к−110π+jcos2к−110π;

p1=−0,30917+j0,9515;             p2=−0,8094+j0,58807;

p3=−1,00048;                             p4=−0,8094−j0,58807;

p5=−0,30917−j0,9515.

4.Формируем искомые функции T(p)  (3.7) и A(Ω) (3.8)

T(p)=1εVp=1εp−p1p−p2p−p3p−p4p−p5=

=10,99763p+1,00048p2+0,61834p+1,00094p2+1,6188p+1,00095;

A(Ω)=20lg1Т(jω);

A(ΩP)=20lg0,9976 1,00095−Ωp22+0,38234Ωp2×             ×1,00095−Ωp22+2,6205Ωp2×1,00048+ΩP2.

5.Выполним проверку аппроксимированной функции A(ΩP) на частотах ΩP1=0, ΩP2=1, ΩP3=1,6:

а) A(0)=20lg(0,9976⋅1,00095⋅1,00095⋅1,00048)≈0;

б) A(1)=20lg(0,9976⋅1,41455⋅0,61834⋅1,618799)≈3 дБ;

в) A(1,6)=20lg(0,9976⋅1,88705⋅1,84647⋅3,0231)=20,4306 дБ, что Amin=20 дБ.

3.2. Аппроксимация по Чебышеву

При выборе полинома Чебышева в качестве аппроксимирующего, функция фильтрации определяется выражением:

ϕ(jΩ)2=ε2Pn2(Ω),                                                 (3.9)

где  вычисляется по формуле (3.2),

Pn(Ω)=cos(n⋅ArccosΩ)   −1<Ω<1  – полином Чебышева,                 (3.10)

n – порядок полинома Чебышева (порядок фильтра):

nr≥Arch1ε100,1×Amin−1ArchΩ3.                                              (3.11)

Из (3.10) при n=1 имеем P1(Ω)=Ω, при n=2 – P2(Ω)=2Ω2−1, а при n≥3 можно воспользоваться рекуррентной формулой:

Pn+1(Ω)=2ΩPn(Ω)−Pn−1(Ω).                                            (3.12)

Таким образом, при аппроксимации по Чебышеву функция рабочего ослабления имеет вид:

A=10lg(1+ε2Pn2(Ω)),                                                (3.13)

n=5

n=4

дБ

А

дБ

Аs

Аmin

А

A

A

которой соответствуют графики, показанные на рис. 3.3 а. Аппроксимация по Чебышеву получила название равноволновой. Число экстремумов в ПП, включая граничные частоты, зависит от технических требований к фильтру и равно (n+1).

| а Рис. 3.3 | б |
| --- | --- |

Для формирования рабочей передаточной функции по Чебышеву поступаем аналогично выше изложенному (см. раздел 3.1):

T(p)=1ε⋅2n−1V(p),

где V(p)=p−p1p−p2…p−pn определяется корнями уравнения 1+ε2Pn2pj=0, лежащими в левой полуплоскости:

pк=−shϕ⋅sin2к−12nπ+jchϕ⋅cos2к−12nπ,                        (3.14)

где ϕ=1nArsh1ε=1nln1ε+1ε2+1.

Таким образом,

T(p)=1ε⋅2n−1p−p1p−p2…p−pn=1ε⋅2n−1Vp                          (3.15)

и искомые функции T(p) и A(Ω) определяются согласно (3.15) и (3.8) соответственно.

Пример 3.3. Выполнить аппроксимацию по Чебышеву рабочей передаточной функции Т(р) и функции рабочего ослабления A(ΩP) для ФНЧ-прототипа ПФ со следующими исходными данными:

ΔA=1,0 дБ,  fГ1=8,0 кГц,  fГ2=13 кГц,  f31=5 кГц,

Amin=40 дБ,  R=1000 Ом.

1.Перейдём от ПФ к ФНЧ-прототипу и выполним нормирование по частоте (рис. 2.3).

Для ФНЧ-прототипа: fP2=f3,   fP3=f2,     ΩP=fPfP2.

С использованием соотношений (2.4)–(2.7) найдём:

f0=fГ1⋅fГ2=10,198 кГц,

a=(fГ2−fГ1)f0=0,4903,

f32=fГ1⋅fГ2f31=8⋅135=20,8 кГц,

ΩГ=1afГ2f0−f0fГ2=1;                Ω3=1af32f0−f0f32=3,16.

2. Получим выражение квадрата модуля функции фильтрации (З.9) для ФНЧ-прототипа:

ϕ(jΩP)2=ε2Pn2(ΩP),

где        ε=100,1×1,0−1=0,5088 по (3.2) ,

n≥Arch10,5088100,1×40−1Arch3,16=3,287 по (3.11).

Округляя в большую сторону, возьмем n=4.

Для n=4 (см. рекуррентную формулу (3.12)):

P4(Ωp)=8ΩP4−8ΩP2+1,          T(jΩP)2=11+ε2P42ΩP.

3. Рассчитаем корни полинома знаменателя V(p) функции T(p) (3.14):

pк=−shϕ⋅sin2к−12nπ+jchϕ⋅cos2к−12nπ,                                    (3.14)

ϕ=1nArsh1ε=1nln10,5088+1(0,5088)2+1=0,357,

shϕ=eϕ−e−ϕ2=0,365;         chϕ=eϕ+e−ϕ2=1,064.

p1=−0,1395+j0,9834;       p2=−0,3368+j0,4073;

p3=−0,3368−j0,4073;        p4=−0,1395−j0,9834.

4.Окончательно получим с помощью (3.15) и (3.8):

T(p)=1ε⋅2n−1p−p1p−p2p−p3p−p4=        =14,0704p4+0,9526p3+1,4537p2+0,7424p+0,2755;

A(ΩP)=20lg4,0704Ωp4−j0,9526Ωp3−1,4537Ωp2+j0,7424ΩP+0,2755=

=20lg4,0704ΩP4−1,4537ΩP2+0,27552+0,7424ΩP−0,9526ΩP32.

5. Проверим полученное выражение A(ΩP) на частотах ΩP1=0, ΩP2=1 и ΩP3=3,16. Согласно рисунка 2.3,б рабочее ослабление A на первых двух частотах должно быть равно ΔA=1,0 дБ, а на последней не меньше Amin=40 дБ. Убедимся в этом:

а) ΩP1=0   A(0)=20lg4,0704⋅0,2755=0,9952≈1 дБ;

б) ΩP2=1   A(1)=20lg4,0704⋅0,2756=0,9974≈1 дБ;

в) ΩP3=3,16  A(3,16)=20lg4,0704⋅89,8521=51,263 дБ, что Amin=40 дБ.

Окончательно сформулируем алгоритм выполнения этапа аппроксимации.

3.3. Алгоритм выполнения этапа аппроксимации

1. Выбираем аппроксимирующую функцию ϕ(jω)2 требуемого вида ((3.1) – по Баттерворту и (3.9) – по Чебышеву).

2.Рассчитываем коэффициент неравномерности ε (3.2) и порядок фильтра n (nб по (3.3) и nч по (3.11)).

3.Определяем корни pk полинома V(p) знаменателя рабочей передаточной функции T(p) по (3.6) или (3.14).

4.Формируем искомые функции T(p) и A(Ω) по соотношениям (3.7) или (3.15) и (3.8).

4. РЕАЛИЗАЦИЯ СХЕМЫ ФИЛЬТРА ФНЧ ПО ДАРЛИНГТОНУ

На данном этапе по найденной функции T(p) необходимо получить схему ФНЧ (ФНЧ-прототипа).

Способ реализации электрических фильтров по Дарлингтону основан на формировании функции zвх(p) по T(p) [3,4]. Тогда получение схемы нагруженного фильтра  можно свести к реализации двухполюсника путем разложения функции zвх(p) в цепную дробь по Кауэру [5].

Сформируем функцию zвх(p) для схемы рис. 1.1, используя полученную на этапе аппроксимации функцию Т(p). Принимая во внимание, что при реализации по Дарлингтону в нормированных схемах r1=1, из (1.4) следует:

ρ(p)=1−zвх(p)1+zвх(p),

откуда                                    zвх(p)=1−ρ(p)1+ρ(p)   .                                                     (4.1)

Для  определения  коэффициента  отражения ρ(p) воспользуемся соотношением (1.8) и (1.10):

ρ(jω)2=1−T(jΩ)2=1−11+ϕ(jΩ)2=ϕ(jΩ)21+ϕ(jΩ)2=ρ(p)⋅ρ(−p)|p=jΩ.

Нетрудно показать, что ρ(p) определяется:

- при аппроксимации по Баттерворту с учетом (3.1), (3.7):

ρ(p)=±εBn(p)εV(p)=±Bn(p)V(p) ;                                           (4.2)

-  по Чебышеву с учетом (3.9), (3.15):

ρ(p)=±εPn(p)ε2n−1V(p)=±Pn(p)2n−1V(p)  .                                  (4.3)

Окончательно получим искомую функцию zвх(p) по (4.1) при аппроксимации по Баттерворту:

zвх(p)=1∓Bn(p)V(p)1±Bn(p)V(p)=V(p)∓Bn(p)V(p)±Bn(p)                                          (4.4)

и по Чебышеву:

zвх(p)=V(p)⋅2n−1∓Pn(p)V(p)⋅2n−1±Pn(p) ,                                             (4.5)

где Bn(p)- полином Баттерворта,   Pn(p)- полином Чебышева.

Пример 4.1.  Реализовать методом Дарлингтона схему ФНЧ по полученной в примере 3.1 функции T(p), аппроксимированной по Баттерворту:

T(p)=1εVp=10,764p4+2,795p3+3,9059p2+3,1976p+1,3089.

1. Сформируем коэффициент отражения ρ(p)по 4.2.

ρ(p)=±B4(p)V(p),

где      V(p)=p4+2,795p3+3,906p2+3,198p+1,309;

B4(p)=p4 - полином Баттерворта четвертого порядка (n =4).

2. Составим zвх(p), выбирая знак «-» функции ρ(p) по (4.4)

zвх(p)=V(p)+Bn(p)V(p)−Bn(p)=2p4+2,795p3+3,906p2+3,198p+1,3092,795p3+3,906p2+3,198p+1,309.

3. Разложим функцию zвх(p) в цепную дробь (по Кауэру)

Цепная дробь zвх(p) будет иметь вид:

Z

Y

Z

Y

Z

zвх(p)=0,7156p+11,727p+11,726p+10,7156p+11.

Полученной функции zвх(p) соответствует нормированная схема (рис. 4.1).

l1=0,7156l3=1,726

l1=0,7156

r2=1

r1=1

E

zвх(p)

c1=1,727

c2=0,7156

# Рис. 4.1

Если выбрать знак «+» у функции ρ(p), то получим – дуальную нормированную схему фильтра, которой соответствует схема ФНЧ-прототипа (рис. 4.2).

E

r1=1

l/2=1,727

l/4=0,7156

c/ 1=0,7156

c/3=0,7156

r2=1

Y/вх(р)

# Рис. 4.2

Для нормированных схем параметры элементов безразмерные и обозначаются. r, l , c.

Пример 4.2. Реализовать методом Дарлингтона схему ФНЧ-прототипа по полученной в примере 3.3 функции T(p), аппроксимированной по Чебышеву:

T(p)=1ε⋅2n−1Vp=14,0704p4+0,9526p3+1,4537p2+0,7424p+0,2755.

1. Сформируем коэффициент отражения ρ(p) по (4.3)

ρ(p)=±P4(p)23⋅V(p)=±P4(p)8⋅V(p),

где V(p)=p4+0,9526p3+1,4537p2+0,7424p+0,2755,

P4(p)=8p4+8p2+1 – полином Чебышева четвертого порядка, который получен по рекуррентной формуле (3.12) при n=4.

2. Составим zвх(p), выбирая знак «-» у функции ρ(p) по (4.5)

zвх(p)=8V(p)+P4(p)8V(p)−P4(p)=8V(p)+18P4(p)8V(p)−18P4(p)=           =2p4+0,9526p3+2,4537p2+0,7424p+0,40050,9526p3+0,4537p2+0,7424p+0,1505.

3. Разложим функцию zвх(p) в цепную дробь (по Кауэру) и построим нормированную схему фильтра (рис.4.3)

Z

Y

Z

Z

Y

zвх(p)=2,0995p+11,064p+12,8314p+10,7894p+12,6611.

E

Рис. 4.3

4. Если выбрать знак «+» у функции ρ(p), то получим  дуальную схему фильтра (рис. 4.4)

zвх'(p)=V(p)−18P4(p)V(p)+18P4(p)=0,9526p3+0,4537p2+0,7424p+0,15052p4+0,9526p3+2,4537p2+0,7424p+0,4005.

Y

Z

Y

Z

Y

Тогда    Yвх'(p)=zвх(p)=2,0995p+11,064p+12,8314p+10,7894p+12,6611.

l3'=0,7894l2'=1,064r2=12,6611 r1=1

Yвх'pc1'=2,0995c3'=2,8314g2'=2,6611 ## E Рис. 4.4

5. ПЕРЕХОД ОТ НОРМИРОВАННОЙ СХЕМЫ ФНЧ-ПРОТОТИПА

К НОРМИРОВАННОЙ СХЕМЕ ЗАДАННОГО ФИЛЬТРА

Для преобразования передаточной функции ФНЧ-прототипа в передаточную функцию ФВЧ используется соотношение ΩР=1Ω, а в передаточную функцию ПФ – ΩР=1aΩ−1Ω.

Указанные преобразования   частоты   осуществляют   замену нормированных элементов схемы ФНЧ-прототипа на нормированные элементы (или комбинации элементов) заданного фильтра согласно табл. 5.1 [1].

Таблица 5.1

| cknНормированные элементы схемы ФНЧ-прототипа | Нормированные элементы схемы ФВЧ | Нормированные элементы схемы ПФ |
| --- | --- | --- |
| lkn lk lk |  |  |
| cqтlqncqn=cqα |  |  |

5.1 Денормирование и расчет элементов схемы заданного фильтра по исходным параметрам

Переход от нормированной схемы к денормированной схеме с заданными нагрузочным сопротивлением R2 и граничной частотой f2 для ФНЧ и ФВЧ или f0 для ПФ осуществляется с помощью следующих множителей:

а) преобразующий множитель сопротивления:

nr=R2r2,                                                                 (5.1)

где R2 – нагрузочное сопротивление,

r2 – нормированное нагрузочное сопротивление;

б) преобразующий множитель частоты:

nω=ω2Ω2=2πf2     −  ФНЧ     nω=ω2Ωp2=2πf2   −  ФВЧ          .                                 (5.2)

Тогда коэффициенты денормирования индуктивности и ёмкости определяются по формулам:

k1=nrnω ,      	kc=1nω⋅nr,                                        (5.3)

а денормированные значения элементов схемы – с помощью (5.4):

Lk=k1⋅lk,        Cq=kc⋅cq,	     R1=nr⋅r1,	  R2=nr⋅r2.                    (5.4)

Пример 5.1.  Рассчитать схему ФНЧ, рассмотренного в примерах 3.1 и 4.1 (рис. 4.1), в которой R2=800 Ом,   f2 =5  кГц.

1.Рассчитаем преобразующие множители по сопротивлению nr (5.1) и по частоте nω (5.2) для ФНЧ:

nr=R2r2=8001=800 Ом,              nω=2πf2=31416 рад/с

и коэффициенты денормирования k1 и kc (5.3)

k1=nrnω=2,5465⋅10−2 Гн,             kc=1nω⋅nr=3,9789⋅10−8 Ф.

2.Определим денормированные значения элементов схемы ФНЧ по (5.4) (рис. 5.1).

Е

Рис. 5.1

R1=nr⋅r1=800 Ом,                                 L1=k1⋅l1=1,8222⋅10−2 Гн,

C2=kc⋅c2=6,871⋅10−8 Ф,                    L3=k1⋅l3=4,3978⋅10−2 Гн,

R2=nr⋅r2=800 Ом,                                C4=kc⋅c4=2,8473⋅10−8 Ф.

Пример 5.2. Рассчитать схему ФВЧ, рассмотренного в примере 3.2, в которой R2=900 Ом, f2=40 кГц.

1. Из двух дуальных схем ФНЧ-прототипа выберем схему с большим числом индуктивностей, которые в результате перехода к схеме ФНЧ преобразуются в ёмкости.

Осуществим переход от нормированной схемы ФНЧ-прототипа к схеме ФВЧ по табл. 5.1, согласно которой каждая индуктивность lk переходит в ёмкость ck=llk, а каждая ёмкость cq –  в индуктивность lq=lcq (рис. 5.2).

Е

Рис. 5.2

На рис. 5.2

r1=r2=1;                c1=1l1=1,6188;          l2=1c2=0,6183;

c3=1l3=0,50026;     l4=1c4=0,6184;       c5=1l5=1,6185.

2. Рассчитаем преобразующие множители по сопротивлению nr (5.1), по частоте nω (5.2) для ФНЧ:

nr=R2r2=9001=900 Ом,

nω=2πf2=6,28⋅40⋅103=251327,41 рад/с

и коэффициенты денормирования k1 и kc (5.3)

k1=nrnω=3,581⋅10−3 Гн ;

kc=1nω⋅nr=4,421⋅10−9 Ф.

3. Определим денормированные значения элементов схемы ФНЧ по рисунку 5.2.

R1=R2=900 Ом;                                С1=С5=kc⋅c1=7,157⋅10−9 Ф;

L2=L4=k1⋅l2=2,214⋅10−3 Гн;            С3=kc⋅c3=2,212⋅10−9 Ф.

Пример 5.3. Рассчитать схему ПФ, рассмотренного в примерах 3.3. и 4.4, в которой R2=1000 Ом,   f0=10,2 кГц,      α=0,4903.

1. Осуществим переход от нормированной схемы ФНЧ-прототипа  (рис. 4.3) к схеме ПФ по табл. 5.1, согласно которой каждая индуктивность lk переходит в последовательный контур с элементами

lkn=lkα          и          ckn=αlk,

а каждая ёмкость cq – в параллельный контур с элементами

cqn=cqα       и         lqn=αcq.

Е

Рис. 5.3

l1n=l1α=4,2821;              c1n=αl1=0,2335;

l2n=αc2=0,4608;             c2n=c2α=2,1701;

l3n=l3α=5,7748;              c3n=αl3=0,1732;

l4n=αc4=0,6212;               c4n=c4α=1,6098.

2.  Рассчитаем nr, nω  по (5.2) для ПФ, k1, kc:

nr=R2r2=10002,6611=375,7845 Ом,       nω=2πf2=64079,592 рад/с,

k1=nrnω=5,8647⋅10−3 Гн,                   kc=1nω⋅nr=4,1528⋅10−8 Ф.

3. Определим денормированные значения элементов схемы ПФ (рис. 5.3) по формулам (5.4)

R1=r1⋅nr=375,8 Ом;                          L1=k1⋅l1n=25,1132 мГн;

C1=kc⋅c1n=9,697⋅10−9Ф;                  L2=k1⋅l2n=2,7024 мГн;

C2=kc⋅c2n=9,012⋅10−8Ф;                 L3=k1⋅l3n=33,8674 мГн;

C3=kc⋅c3n=7,1926⋅10−9Ф;                L4=k1⋅l4n=3,64316 мГн;

C4=kc⋅c4n=6,686⋅10−8Ф;                  R2=r2⋅nr=1000 Ом.

6 РАСЧЕТ ЧАСТОТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ФИЛЬТРА

После выполнения синтеза электрического фильтра необходимо убедиться в его соответствии исходным данным. Для этого обязательно производится расчет частотных характеристик рабочего ослабления А(f) и рабочей фазы В(f) полученного фильтра:

1) рабочее ослабление в ПП не должно превышать заданной величины ΔA:

A(f)|f∈ПП≤ΔA;	(6.1)

2) рабочее ослабление в ПЗ не должно быть ниже заданного значения Amin:

A(f)|f∈ПЗ≥Amin  ;                                         (6.2)

3) рабочая фаза В(f) позволяет судить о выполнении требований к ее линейности в пределах полосы пропускания.

Эта задача может быть решена:

– во-первых, расчетом указанных характеристик А(f) и В(f) по полученной на этапе аппроксимации функции Т(p). Этим расчетом проверяется соответствие аппроксимированной рабочей передаточной функции Т(p) и, следовательно, функции рабочего ослабления А(f), исходным данным, то есть правильность выполнения этапа аппроксимации;

– во-вторых, расчетом частотных характеристик А(f) и В(f) по операторной передаточной функции Т(p), полученной для разработанной на этапе реализации схемы фильтра. Этим расчетом проверяется правильность выполнения синтеза фильтра в целом (как этапа аппроксимации, так и этапа реализации) на ЭВМ с помощью пакета Work Bench 4.0 [6].

При расчете любого типа фильтра вычисляют нормированные частотные характеристики  ФНЧ-прототипа,   а затем,  используя преобразование частоты, рассчитывают соответствующие частотные характеристики заданного ФВЧ или ПФ. Таким образом, расчет характеристик А(f) и В(f) состоит из расчета нормированных А(Ω) и В(Ω),  A(Ωp) и B(Ωp) ФНЧ-прототипа и преобразование нормированных характеристик в соответствующие частотные характеристики А(f) и В(f) ФНЧ, ФВЧ или ПФ.

6.1. Расчет нормированных частотных характеристик ФНЧ

Расчет нормированных характеристик рабочего ослабления А(Ω) (A(Ωp)) и рабочей фазы В(Ω) (B(Ωp))  ФНЧ (ФНЧ-прототипа) производим, пользуясь соотношениями (1.1) и (1.6):

Г=ln1T=A+jB,                                                (6.3)

где T=T(jΩ)=T(p)|p=jΩ(jΩp);

A(Ω)=Г=20lg1T(jΩ)                                       (6.4)

Зададимся частотами Ω(Ωp) для расчета характеристик. Выберем несколько частот для ПП в пределах Ω=0÷1 Ωp=0÷1 и одну Ω=Ω3 (Ωp=Ωp3) для ПЗ.

а) Расчет А(Ω) в ПП

Для фильтров Баттерворта, имеющих монотонно нарастающий характер (рис. 3.1, 3.4) зависимостей А(Ω) и В(Ω), производим выбор пяти частот произвольно, включая Ω1=0 и Ω2=1.

Для фильтров же Чебышева с равноволновой характеристикой рабочего ослабления в ПП необходимо выбрать в качестве расчетных частоты экстремумов А(Ω). Число экстремальных точек А(Ω) равно (n+1) (n – порядок фильтра). Обратим внимание на то обстоятельство, что при n-четном, имеем при Ω=0 максимум рабочего ослабления А(Ω) равный ΔA, а при n-нечетном – минимум А(Ω) равный нулю (рис. 3.3 а). Значения А(Ω) в точках Ωmax m должны быть равны ΔA, а в точках  Ωminν – нулю, то есть:

A(Ω)|Ω=Ωmax m=ΔA	    и	A(Ω)|Ω=Ωminν=0  .                            (6.5)

Для определения частот Ωmax m(Ωp  max m) и Ωminν (Ωp  minν) воспользуемся формулами:

Ωmax m=cos(m−1)πn,   m=1,2,…,n+1                        (6.6)

из которых выбираются только положительные значения, или табл. 6.1, где приведены значения этих частот для ФНЧ до седьмого порядка.

Таблица 6.1

| n | Ωminν | Ωmax m |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 1 |
| 2 | 0,707 | 0; 1 |
| 3 | 0; 0,866 | 0,5; 1 |
| 4 | 0,383; 0,924 | 0; 0,707; 1 |
| 5 | 0; 0,588; 0,951 | 0,309; 0,809; 1 |
| 6 | 0.259; 0,707; 0,966 | 0; 0,5; 0,866; 1 |
| 7 | 0; 0,434; 0,782; 0,975 | 0,222; 0,623; 0,901; 1 |

б) Расчет А(Ω) в ПН

Так как в ПН зависимости А(Ω) как фильтров Баттерворта, так и фильтров Чебышева имеют монотонно нарастающий характер (см. рис. 3.1 и 3.3 а), достаточно убедиться в выполнении условия (6.2) лишь на граничной частоте ПН. Поэтому в качестве расчетной выбираем в ПН одну частоту Ω=Ω3.

Примечание - Следует отметить, что на этапе аппроксимации уже выполнялся расчет значений аппроксимированной функции А(Ω) на частотах: Ω1=0, Ω2=1, Ω3. Эти значения можно использовать в данном разделе курсовой работы.

в) Расчет В(Ω) производится по (6.4) на тех же частотах Ω(Ωp) что и расчет А(Ω).

6.2.  Преобразование частотных характеристик фильтра

Для преобразования нормированных характеристик А(Ω) и В(Ω)  (A(Ωp)и B(Ωp)) в соответствующие частотные характеристики А(f) и B(f) ФНЧ, ФВЧ или ПФ необходимо рассчитать значения денормированных и преобразованных (в случае ФВЧ и ПФ) частот, соответствующих нормированным частотам  Ω(Ωp) ФНЧ (ФНЧ-прототипа).

Для ФВЧ осуществляем лишь денормирование частот характеристик согласно (2.2) f=Ω⋅f2.

Для ФВЧ и ПФ используем преобразование частоты и её денормирование по (2.3), (2.4÷2.7). Тогда для ФВЧ

Ω=1ΩР,                 	f=f2Ωp=f2⋅Ω                                  (6.7)

в результате чего частотам  f  будут соответствовать рассчитанные ранее значения A(Ωp) и −B(Ωp).

Для ПФ:

Ω=12Ωpα+α2Ωp2+4,     Ω>1,                                  (6.8)

где Ω' – нормированные частоты, соответствующие частотам f', расположенным слева от f0 (рис. 2.3 а) и геометрически симметричным частотам f. В результате данного преобразования каждой паре частот f и f', связанных соотношением f⋅f'=f02, будут соответствовать рассчитанные ранее значения A(Ωp) и значения ±B(Ωp).

После преобразования и денормирования частот Ω→f получаем искомые частотные характеристики А(f), В(f) фильтра. По результатам расчета строим зависимости рабочего ослабления и рабочей фазы.

Пример 6.1. Выполнить аналитический расчет частотных характеристик А(f), В(f) ФВЧ по аппроксимированной в примере 3.2 функции

T(p)=10,99763p+1,00048p2+0,61834p+1,00094p2+1,6188p+1,00095

c ΔA=3 дБ,    f2=40 кГц,      f3=25 кГц,         Amin=20 дБ.

1. Выберем расчетные частоты Ωp:

в ПП – произвольно 5 частот (так как фильтр Баттерворта), включая Ωp1=0 и Ωp2=1: Ωp– 0; 0,5; 0,8; 0,9; 1,0;

и в ПН – Ωp=Ωp3=1,6.

2. Найдем функцию 1T, с помощью которой согласно (6.3), (6.4) определим искомые A(Ωp), B(Ωp).

1T=1T(jΩp)=1T(p)|p=jΩp=0,99771,00094−Ωp2+j0,61834⋅Ωp

1,00095−Ωp2+j1,6188⋅Ωp⋅1,00048−Ωp.

Проведём подробный расчет на двух частотах Ωp=0 и Ωp=1:

Ωp=0;                  1T=0,9977⋅1,00094⋅1,00095⋅1,00048=1,0000663⋅ej0o

откуда по (6.4)

A=20lg1T=20lg1,000066≃0        и           B=arg1T=0;

Ωp=1;  1T=0,99790,00094+j0,618341,00095+j1,61881,00048+j=1,4129⋅ej225o,

откуда A=20lg1,4129=3,0022  Дб≈3  Дб;  B=225o

Аналогично производим расчеты на остальных частотах. Результаты расчета занесём в табл. 6.2, учитывая, что знак рабочей фазы будет отрицательным для ФВЧ.

Таблица 6.2

| Ωp | 0 | 0,5 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ω | ∞ | 2 | 1,25 | 1,111 | 1 | 0,625 |
| f , кГц | ∞ | 80 | 50 | 44,4 | 40 | 25 |
| А , дБ | 0 | 0,006 | 0,441 | 1,294 | 2,9999 | 20,43 |
| B, град | 0 | -96,08 | -166,96 | -195,56 | -224,87 | -326,6 |

3. Выполним преобразование и денормирование частоты для ФВЧ по (6.7), заполняя соответствующие графы таблицы 6.2 (Ω и f).

Например: Ωp=0,5⇒Ω=1ΩР=2⇒f=f2⋅2=80   кГц.

4. Построим графики A(f), B(f) (рис. 6.1) по результатам расчета.

дБ

Аmin=20 дБ

### А

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

А=3 дБ

f

f,

-30

-60

-90

-120

-150

-180

-210

-240

-270

-300

-330

кГц

В

град

кГц

Рис. 6.1.

На основании выполненных расчетов убеждаемся в выполнении заданных требований к ФВЧ. Это свидетельствует о соответствии аппроксимированной в примере 3.2 T(p) исходным данным.

Пример 6.2.  Рассчитать A(f) и B(f) ПФ по функции T(p) ФНЧ-прототипа, полученной в примере 3.3:

T(p)=14,0704p2+0,6736p+0,2793p2+0,279p+0,9865

с f0=10,2 кГц,   f2'=8 кГц,    f2=13 кГц,   f3=20,8 кГц,   f3'=5 кГц,     ΔA=1,0 дБ, Amin=40 дБ, a=0,4903.

1. Выберем в качестве расчетных частот в ПП – частоты экстремумов Ωp  max m и  Ωp  minν по таблице 6.1 (так как фильтр Чебышева):

Ωp=0;  0,383;  0,706;  0,924;  1,0

и в ПН – Ωp=Ωp3=3,16.

2.  Определим функцию

1T=4,07040,9865−Ωp2+j0,279Ωp⋅0,2793−Ωp2+j0,6736Ωp,

по которой рассчитаем A(Ωp)и B(Ωp) (6.4). Расчетные значения сведем в таблице 6.3, учитывая, что рабочая фаза ПФ имеет знак ± в зависимости от расположения частот относительно центральной f0.

3.  Выполним преобразование и денормирование частоты для ПФ по Ω (6.8).

Например:

Ωp=0,383⇒Ω=120,383⋅0,4903+0,3832⋅0,49032+4=1,098,⇒

⇒Ω'=1Ω=0,9105;

f=Ω⋅f0=11,203 кГц;          f'=Ω⋅f0'=9,2871 кГц.

Заполним соответствующие графы (Ω, Ω', f, f') таблице 6.3.

Таблица 6.3

| Ωp | 0 | 0,383 | 0,707 | 0,924 | 1,0 | 3,16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ω' | 1 | 0,9105 | 0,8416 | 0,7988 | 0,66 | 0,4903 |
| Ω | 1 | 1,098 | 1,1882 | 1,2518 | 1,275 | 2,04 |
| f' (кГц) | 10,2 | 9,2871 | 8,5842 | 8,148 | 6,732 | 5 |
| f (кГц) | 10,2 | 11,203 | 12,1196 | 12,77 | 13,005 | 20,808 |
| A (дБ) | 1,0 | 0 | 0,9982 | 0 | 0,9974 | 51,2633 |
| В (град) | 0 | ±62,97 | ±121,62 | ±169,04 | ±187,93 | ±201,63 |

4.  По результатам расчета построим частотные характеристики (рис. 6.2), убеждаемся в выполнении заданных требований к ПФ, что свидетельствует о правильности выполнения этапа аппроксимации в примере 3.3.

AminA(f)В(f)Aminf0=10,2

ПП

10

2

4

6

8

12

14

16

18

20

22

0

0

1

10

20

30

50

40

50

100

150

250

-50

-100

-150

-200

-250

А

град

дБ

### В

f

кГц

Рис. 6.2

6.3. Расчет частотных характеристик фильтра на ЭВМ с помощью пакета Work Bench 4.0 /6/

Наиболее полной проверкой правильности расчета синтезированного фильтра является расчет частотных характеристик A(f) и B(f) по передаточной функции T(jω), выраженной через элементы фильтра.

Фильтр представляет собой реактивный четырехполюсник. С учетом источника сигнала с внутренним сопротивлением R1 и сопротивления нагрузки R2 полная схема имеет вид, представленный на рис. 6.3.

Рис. 6.3

# Задание.

Сформируйте исследуемый фильтр (реактивный четырехполюсник лестничной структуры) с помощью пакета Work Bench 4.0 (рис. 6.4). Выставите полученные значения параметров (Z, Y) элементов рассчитанной электрической цепи (6.3). С помощью приборов, имеющихся в пакете Work Bench 4.0 исследуйте  частотные зависимости полученного высокочастотного или полосового фильтра. Полученные частотные характеристики сравните с расчетными (рис. 6.1, 6.2). Сделайте выводы.

Рис. 6.4

6.4 Рекомендации по оформлению курсовой работы

Оформление курсовой работы предусматривает написание пояснительной записки которая должна состоять из титульного листа; индивидуального задания на курсовую работу; основного текста, поясняющего сделанную работу , и списка использованной литературы.

Если  пояснительная записка иллюстрируется рисунками и графиками, то они должны иметь пояснительную надпись. Формулы на которые приходится ссылаться должны быть пронумерованы.

Пояснительная записка должна содержать таблицы расчетных данных, структурные схемы алгоритмов и распечатки используемых программ.

## Список литературы

- Бакалов В.П. и др. Основы теории электрических цепей и электроники: Учебник для вузов. – М.: Радио и связь, 1989.

- Белецкий А.Ф. Теория линейных электрических цепей:

Учебник для вузов. – М.: Радио и связь, 1986.

- Соколов В.Ф. и др. Расчет фильтров по рабочим параметрам. Методическая разработка. -Самара, 1991.

- Лосев А.К. Теория линейных электрических цепей. - М.: Высшая Школа, 1987.

- Зевеке Г.В., Ионкин П.А., Петуших А.В., Страхов С.В. Основы теории цепей. – М.: Энергоавтомиздат, 1989.

- Карлищук В.И. Электронная лаборатория на IBM PC. – М.:Солон-Р, 1999.

Составители: МЕДВЕДЕВА Лариса Степановна

ТЛЯВЛИН Анвар Зуфарович

## СИНТЕЗ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ФИЛЬТРОВ ПО РАБОЧИМ

ПАРАМЕТРАМ

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

к курсовой работе по курсу

"ТЕОРИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ"

Редактор Г.Р.Юнусова

ЛР № 020258 от 08.01.98

Подписано к печати                   Гарнитура Таймс. Формат  60х84  1/16.

Бумага оберточная. Печать плоская. Усл.печ.л.  2,2  Усл.кр.-отт.   2,3

Уч.-изд.л. 2,2. Тираж   экз.  Заказ №                   .

Уфимский государственный авиационный технический университет

Уфимская типография №2 Министерства печати и массовой информации

Республики Башкортостан

450000, Уфа-центр, ул. К.Маркса,12