Вывод:

Исследовали катушку со стальным сердечником и ее параметры.

- Построили кривые зависимостей u(t), Rст(I), Xк(I), Pст(I).

- Для одного из значений I в области насыщения рассчитали параметры параллельной схемы замещения BL=0,063 см  и Gст=0,053 см.

- Определили величины активной и реактивной составляющей тока: Ia=0,45 A, Ip=0,536 A; а также нашли угол потерь =40 град, напряжение Uф=8,44 В и максимальное магнитное потокосцепление m=0,038 Вб.

- Получили осциллограммы тока/напряжений для двух случаев:

а) ненасыщенный режим работы сердечника

б) сердечник в насыщении

- Для рассчитанного значения m построили график зависимости (t)=m*Sin(*t).

- По кривым (t) и (i) построили зависимость i(t), которые пактически совпадают с теоретической зависимостью.

- Описали зависимость (i) аналитическим выражением

i()=1,68* - 1,435*3.

- Определили I1m и I3m в зависимости i=I1msinωt+I3msin3ωt и построили ее график, который совпал с зависимостью, снятой по осциллографу.