Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное агентство по образованию ГОУ ВПО

Уфимский государственный авиационный технический университет

Факультет авиационного приборостроения

Кафедра телекоммуникационных систем

Проектирование сетей связи

Отчёт к расчётно-графической работе

по дисциплине «Проектирование и техническая эксплуатация МКС»

4075.103000.000

Выполнил:

студент группы МКС-515,

Абзалов А. В.

Проверила:

преподаватель

Коннова Т. Н.

Уфа–2008

#### Расчётно-графическая работа

##### Проектирование сетей связи

## 1. Техническое задание

Требуется спроектировать внутризоновую сеть SDH, с пропускной способностью 622,08 Мбит/с, используя следующие данные:

1. Количество сетевых элементов – 13, из них 5 мультиплексоров ввода-вывода и 8 регенераторов.

2. Схема организации связи – двунаправленное кольцо (10 элементов) с резервированием (1+1) + линия (3 элемента) с резервированием (1:1).

3. В кольце используются мультиплексоры ввода-вывода с кросс-коммутацией на уровне VC-12 STM-4 и регенераторы того же уровня, в линии – мультиплексор ввода-вывода с кросс-коммутацией на уровне VC-12 STM-1 и регенераторы того же уровня.

| Параметры сети | Значение |
| --- | --- |
| Тип сети | Внутризоновая |
| Используемая технология | SDH |
| Необходимая пропускная способность | 622,08 Мбит/с |
| Уровени SDH | STM-4, STM-1 |
| Количество активных сетевых элементов | 13 |
| Количество мультиплексоров ввода-вывода | 5 |
| Количество регенераторов | 8 |
| Топология | Кольцо и линия |
| Количество активных сетевых элементов в кольце | 10 |
| Кольцевое резервирование | 1+1 |
| Количество участков сети с топологией линия | 1 |
| Количество активных сетевых элементов на участках сети с топологией линия | 3 |
| Линейное резервирование | 1:1 |

Схема организации данной сети приведена на рисунке 1.

Синхронизация сети связи осуществляется в первую очередь от первичного эталонного генератора PRC, где опорный сигнал с частотой 2048 кГц подаётся со спутника (стабильность Q1=10–11) (см. рисунок 2). В качестве резервного источника синхронизации служит ведомый задающий генератор оборудования SSU, который подаёт опорный сигнал с той же частотой, но стабильность его несколько ниже (Q2=10–9). Сигнал Q6 необходим для запрета использования синхросигналов с данного мультиплексора.

На схеме управления сетью (см. рисунок 3) представлены следующие уровни управления: ЕМ – элемент-менеджер управляет отдельными элементами сети; NM – сетевой менеджер управляет всей сетью; SM – сервис-менеджер обеспечивает традиционные виды сервиса для глобальных сетей: передача данных различного вида, перенос трафика других технологий, телефонный сервис. BS – бизнес-менеджер обеспечивает мониторинг и управление типами сервиса, качеством обслуживания, формирует запросы на более низкие уровни. Управление сетью связи осуществляется по служебным каналам DCC.

На схеме резервирования сети при аварии показано резервирование системы синхронизации и восстановление сети связи (см. рисунок 4). При пропадании сигнала синхронизации с высшим приоритетом, каждый элемент сети может некоторое время работать в аварийном режиме (режим удержания) и генерировать свой синхросигнал со стабильностью Q4=10–7. При аварии в кольцевом участке сигнал синхронизации Q4 передаётся на другие мультиплексоры. Так при обнаружении сигнала синхронизации с более высоким приоритетом сеть переключается на резервный источник синхронизации.

SETS – источник тактового сигнала синхронизации оборудования, в состав которого входит задающий генератор оборудования SDH. RTG – тактовый регенератор-генератор. T1 – получение опорного сигнала из линейного элемента STM-N. T3 – вход внешнего опорного сигнала. T4 – выход опорного сигнала для внешних сетевых элементов.

## 2. Схема организации связи

Рисунок 1. Схема организации сети связи

## 3. Схема синхронизации

Рисунок 2. Схема синхронизации сети связи

## 4. Схема управления

Рисунок 3. Схема управления сетью связи

## 5. Схема резервирования сети при аварии

Рисунок 4. Схема резервирования сети связи при аварии

Также в каждом пункте обязательно резервируются трибутарные платы, блоки питания, источники питания, микросхемы, жесткие диски и программное обеспечение. В кольцевой части сети резервирование осуществляется по схеме 1+1, где 50% трафика используется в качестве резерва на случай временного разъединения кольца. В линейном участке сети резервирование осуществляется по схеме 1:1, где каждый элемент (платы, кабели, блоки питания) дублируется и подключается перекрёстно (cross over).

## 6. Вывод

В ходе выполнения расчётной работы удалось изучить основные вопросы, которые возникают при проектировании многоканальных систем связи. На примере представленных схем удалось рассмотреть с системой синхронизации, системой управления, а также объекты резервирования сети связи.