## Зажимы натяжные спиральные типа НСО-…-П-…,НСО-Т…-П-… для подвески оптических кабелей и грозозащитных тросов со встроенным оптическим кабелем на опорах линий электропередачи 35-220 кВ

Зажимы натяжные спиральные типа НСО-…-П-…,НСО-Т…-П-… предназначены для анкерного крепления самонесущих оптических кабелей связи и грозозащитных тросов со встроенным оптическим кабелем, монтируемых на опорах линий электропередачи 35-220 кВ В состав зажима входит: - - силовая спираль (Длина спирали (Lc) выбирается изходя из прочности заделки); - - протектор (длина протектора(Ln)составляет 2300 до 2500 мм); - - коуш (ТУ 4991-013-27560230-95); Характеристики зажимов типа НСО и НСО-Т приведены в таблице... Марка зажима; Прочность заделки,не менее,кН; Диаметр оптического кабеля,мм; Марка коуша; Масса зажима без коуша (кг). НСО-14П-01; 34,0; 14,0 + 0,5; К-70; 3,2. НСО-16П-01; 41,0; 16,0 + 0,5; К-70; 4,1. НСО-17П-01; 41,0; 17,0 + 0,5; К-70; 3,7. НСО-17П-02; 30,0; 17,0 + 0,5; К-70; 3,5. НСО-18П-01; 44,0; 18,0 + 0,5; К-70; 4,5. НСО-19П-01; 44,0; 19,0 + 0,5; К-70; 4,5. НСО-21П-01; 44,0; 21,0 + 0,5; К-70; 4,5. НСО-Т-15П-01; 80,0; 15,0 + 0,5; К-120; 4,7. НСО-Т-15П-11; 66,0; 15,0 + 0,5; К-70; 4,7...

## Зажимы поддерживающие спиральные типа ПСО-…-04,ПСО-Т-

Зажимы поддерживающие спиральные типа ПСО-…-04,ПСО-Т для подвески оптического кабеля и грозозащитных тросов со встроенным оптическим кабелем на промежуточных опорах линий электропередачи 35-200 кВ,связи,контактной сети и автоблокировки железных дорог и углом поворота трассы до 20 градусов. В состав зажима входит:  - амортизатор;  - протектор (длина протектора(Ln)составляет от 1500 до 2700 мм);  - обойма;  - крепежные изделия. Амортизатор выполняется в виде двух резино-металлических полувтулок,накладываемых на оптический кабель (грозозащитный трос). Протектор представляет собой комплект отдельных спиралей, навиваемых поверх амортизатора. Для подвески зажима используется обойма с хомутом. Обойма может изготавливатся в исполнении, отличающимся от изображенного на рисунке элементами крепления. На спиральном протекторе зажима могут быть установлены гасители вибрации. К опоре зажим крепится при помощи стандартной сцепной арматуры. Зажимы изготавливаются в климатическом исполнении УХЛ категории 1 по ТУ 4991-004-27560230-95, ТУ 3449-018-27560230-99 (для оптических кабелей),ТУ 3449-022-27560230-96 (для грозозащитных тросов со встроенным оптическим кабелем). Установка зажима осуществляется в соответствии с инструкцией по монтажу. Характеристики зажимов приведены в таблице.. Марка зажима; Прочность заделки,не менее,кН; Диаметр кабеля (мм); Минимальная разрушающая нагрузка,не менее,кН; Масса зажима с узлом крепления (кг). ПСО-9-04; 5; 9 + 0,5; 25; 3,0. ПСО-10-04; 5; 10 + 0,5; 25; 3,2. ПСО-11-04; 5; 11 + 0,5; 25; 3,4. ПСО-12-04; 5; 12 + 0,5; 25; 3,5. ПСО-13-04; 5; 13 + 0,5; 25; 3,6. ПСО-14-04; 5; 14 + 0,5; 25; 3,7. ПСО-16-04; 5; 16 + 0,5; 25; 3,8. ПСО-17-04; 5; 17 + 0,5; 25; 4,0. ПСО-18-04; 5; 18 + 0,5; 25; 4,1. ПСО-20-04; 5; 20 + 0,5; 25; 4,5. ПСО-Т-13-11; 10; 13 + 0,5; 25; 3,3. ПСО-Т-15-11; 10; 15+ 0,5; 25; 3,7...