Эолова вибрация характеризуется маленькой амплитудой, высокой частотой стоячих волн, которые могут возникать при одной или более собственных частотах проводника. Проще говоря, эолова вибрация возникает, когда напряжения высоки и где ветры со скоростью 5-15 миль в час проходят перпендикулярно к линии на открытой местности

Галлопирование - это явление аэродинамической нестабильности, которое чаще всего возникает, когда проводник покрыт льдом. Образование льда изменяет поперечное сечение проводника с круглого на эллиптическое. Движение начинается тогда, когда плоская грань проводника подвергается воздействию ветра. Галлопирование будет остановлено (прекращено), когда ветер утихнет и лед сойдет.

Галлопирование на распределительных линиях характеризуется низкой частотой (1Гц или менее), большими амплитудами (от 5 до 15 футов) и большой длиной петли (от 100 до 500 футов). Если этот процесс продолжается длительный период времени на работающей распределительной линии, высокое изгибание и динамические напряжени