Глава 1

Начальные сведения

## Общее описание

| ### Назначение и основные функции устройств | DXC-30, DXC-10A и DXC-8R образуют семейство универсальных модульных преобразователей T1/E1 - цифровых кросс-коннекторов с управлением по протоколу SNMP. В этом семействе выпускаются три типа шасси DXC-30/DXC-10A/DXC-8R, позволяющие решить задачи преобразования и переключения временных интервалов в самых разных средах. Все типы шасси поддерживают одинаковый набор функций, используя общие модули ввода-вывода. |
| --- | --- |

Семейство DXC-30/DXC-10A/DXC-8R обеспечивает программируемую пользователем маршрутизацию на уровне отдельных временных интервалов, позволяя связать любой входящий временной интервал 64 кбит/с с любым выходным тайм-слотом 64 кбит/с. Для каждого из временных интервалов пользователь может выбрать нормальную (двунаправленную) маршрутизацию, при которой пути приема и передачи соединяются параллельно, или однонаправленную маршрутизацию, позволяющую организовать широковещательную передачу данных в режиме «один ко многим».

Для временных интервалов, используемых для телефонной связи, при конвертировании T1-tE1 может также выполняться преобразование формата кодирования голоса (A-law/m-law) и сигнализации.

В дополнение к сказанному семейство DXC-30/DXC-10A/DXC-8R поддерживает дробные (fractional) каналы E1 и T1 (кросс-соединения каналов n´64 кбит/с и n´56 кбит/с). В таких приложениях пользовательские данные автоматически помещаются в кадры E1 или T1 с использованием минимального количества временных интервалов).

| ### Модульная конструкция | Кросс-коннекторы DXC-30, DXC-10A и DXC-8R представляют собой модульные системы, в которые могут быть установлены модули ввода-вывода различных типов, позволяющие подключать к устройствам разнообразное оборудование. Для кросс-коннекторов данного семейства выпускаются три типа модулей ввода-вывода: |
| --- | --- |

- Сетевые интерфейсные модули с электрическими интерфейсами:

- Интерфейсные модули T1 (DT1) обеспечивают два порта T1 с электрическими интерфейсами. Каждый из портов может быть оборудован встроенным модулем CSU.

- Интерфейсные модули E1 обеспечивают два порта E1 с электрическими интерфейсами. Каждый из портов может быть оборудован встроенным модулем LTU. Модули с интерфейсом E1 выпускаются двух типов - модули DE1 со сбалансированным и несбалансированным интерфейсом и модули DE1/A, обеспечивающие только сбалансированный интерфейс.

- Сетевые интерфейсные модули с оптическими интерфейсами. Оптические порты таких модулей соответствуют требованиям стандартов ITU-T Rec. G.921 и G.956 для прямого подключения к сетевым оптическим портам. Оптические соединения обеспечивают безопасную связь через враждебные или опасные среды (территории) и устойчивы к внешним электромагнитным воздействиям, а также к разности потенциалов на шинах заземления по разные стороны соединения. Оптические интерфейсные модули выпускаются в двух вариантах:

- Интерфейсные модули T1 (DFO/T1) с двумя оптическими портами T1.

- Интерфейсные модули E1 (DFO/E1) с двумя оптическими портами E1.

- Высокоскоростные интерфейсные модули передачи данных (DHS) обеспечивающие два высокоскоростных синхронных порта. Каждый из портов независимо настраивается для работы с интерфейсом V.35, RS-422 или X.21 и может по выбору пользователя поддерживать скорости n´56 кбит/с или n´64 кбит/с (n может принимать значения от 1 до 31, а скорость лежит в диапазоне 56 - 1736 кбит/с или 64 - 1984 кбит/с, соответственно).

| ### Типы шасси | Все устройства DXC-30/DXC-10A/DXC-8R используют модульные шасси шириной 19 дюймов. Шасси отличаются одно от другого числом гнезд, в которые могут быть установлены интерфейсные модули. На рисунке 1-1 показан общий вид шасси DXC-30, DXC-10A и DXC-8R. |
| --- | --- |

Рисунок 1-1 Внешний вид шасси DXC-30/DXC-10A/DXC-8R.

Кросс-коннекторы в любой конфигурации включают в себя:

- Систему управления, состоящую из одного или двух модулей управления (control logic module) DCL.2. Использование в системе двух модулей управления позволяет повысить надежность системы - при отказе одного из модулей другой автоматически активизируется без прерывания работы кросс-коннектора в целом.

- Модули DCL.2 выпускаются с двумя последовательными портами управления или с одним последовательным портом и одним портом Ethernet (10BaseT или 10Base2).

- В кросс-коннекторах DXC можно также использовать модули управления DCL.1 (за дополнительной информацией обращайтесь в службу технической поддержки RAD). Характеристики кросс-коннекторов DXC-30/DXC-10A/DXC-8R с модулями управления DCL.1 приведены в отдельном руководстве.

- Система питания, включающая один или два модуля питания (в кросс-коннекторах DXC-10A может использоваться только один модуль). Как и для системы управления использование второго источника питания повышает надежность работы системы. При установке двух источников питания нагрузка распределяется между ними, а при отказе одного из модулей питания оставшийся модуль обеспечивает питание всего кросс-коннектора без прерывания работы в момент переключения.

- Пользовательские интерфейсные модули. Тип модулей определяется приложением, а их число - типом используемого шасси.

В таблице 1-1 описаны основные характеристики кросс-коннекторов DXC-30, DXC-10A и DXC-8R.

Таблица 1-1. Типы шасси DXC-30/DXC-10A/DXC-8R.

| Модель | Описание | Число гнезд |  |  | Доступ к модулям | Подключение кабелей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PS | DCL.2 | I/O |  |  |
| DXC-30 | Шасси высотой 3U (5.25 дюйма или 132 мм) для установки на столе или монтажа в коммуникационных шкафах. Индикаторы состояния размещаются на передней панели устройства. | 2 (перемен-ного или постоян-ного тока) | 2 | 15 | Сзади | Кабели подключаются непосредственно к интерфейсным разъемам на панели модуля со стороны задней панели кросс-коннектора. |
| DXC-10A | Шасси высотой 1U (1.75 дюйма или 45 мм) для установки на столе или монтажа в коммуникационных шкафах. Индикаторы состояния размещаются на передней панели устройства. | 1 (перемен-ного или постоян-ного тока, встроен-ный) | 1 (встроен-ный) | 5 | Сзади | Кабели подключаются непосредственно к интерфейсным разъемам на панели модуля со стороны задней панели кросс-коннектора. |
| DXC-8R | Шасси высотой 1U (1.75 дюйма или 45 мм) для монтажа в коммуникационных шкафах и стойках. Индикаторы состояния размещаются на только на панелях модулей | 2 (постоян-ного тока, встроен-ный) | 2 | 4 | Спереди | Кабели подключаются непосредственно к интерфейсным разъемам на панели модуля со стороны передней панели кросс-коннектора. |

- Примечания

В данном руководстве используются следующие соглашения:

- Термин передача (transmit) используется для сигналов, выходящих (outgoing) из порта.

- Термин прием (receive) используется для сигналов, направленных и порт (incoming).

- Термин DXC используется для обозначения всех типов шасси. В тех случаях, когда приводимые сведения относятся к конкретному типу шасси, используется полное обозначение.

- Термин модуль DE1 используется для обозначения обоих вариантов модулей DE1 и DE1/A.

## Функциональное описание

| ### Характеристики электрических портов E1 | Порты E1 с электрическим интерфейсом, устанавливаемые в модулях DE1 и DE1/A, соответствуют требованиям стандартов ITU-T Rec. G.703, G.704 и G.732. Модули обеспечивают поддержку мультикадров 256N и 256S (2 и 16 кадров на мультикадр, соответственно) по выбору пользователя. Порты E1 поддерживают функции CRC-4, заданные в спецификации ITU-T Rec. G.704. использование функций CRC-4 задается пользователем. |
| --- | --- |

Порты E1 в модулях DE1 обеспечивают два интерфейса с линией - сбалансированный интерфейс с волновым сопротивлением 120 Ом и разъемом RJ-45, а также несбалансированный интерфейс с импедансом 75 Ом и двумя разъемами BNC. Модули DE1/A поддерживают только сбалансированный интерфейс с волновым сопротивлением 120 Ом и разъемом DB-15F.

При передаче сигналов в линию используется кодирование HDB-3. Номинальный уровень выходных сигналов для сбалансированного интерфейса составляет ±3 В, для несбалансированного - ±2.37 И. Флуктуации фазы (Jitter performance) соответствуют требованиям стандарта ITU-T Rec. G.823.

Максимальное затухание в линии для портов без встроенного модуля LTU составляет 10 dB; при использовании LTU затухание в линии может достигать 40 dB.

- Синхронизация приема для каждого из портов E1 всегда привязывается к принимаемым из линии сигналам.

- Синхронизация передачи для каждого из портов E1 связана с внутренней синхронизацией системы DXC и, следовательно, передача для всех портов E1 постоянно засинхронизирована.

| ### Характеристики электрических портов T1 | Порты с электрическим интерфейсом T1, устанавливаемые в модулях DT1, совместимы практически со всеми типами сервиса, предлагаемого операторами сетей T1. Порты T1 поддерживают кадрирование в форматах D4 (SF) и ESF в соответствии с выбором пользователя. Для подавления нулей при передаче сигналов в линию может использоваться кодирование AMI (прозрачная передача без подавления нулей), B7ZS или B8ZS по выбору пользователя. |
| --- | --- |

Интерфейс портов T1 соответствует требованиям стандартов AT&T TR-62411, ANSI T1.403 и ITU-T Rec. G.703, G.704. Флуктуации фазы сигнала (Jitter performance) соответствуют требованиям стандарта AT&T TR-62411.

Порты могут работать со сбалансированными линиями (волновое сопротивление 100 Ом), для подключения которых служат разъемы RJ-45. Номинальный уровень выходных сигналов составляет ±3 В и может программно настраиваться для линий протяженностью от 0 до 655 футов (200 метров) в соответствии с требованиями стандарта AT&T CB-119. Максимальное затухание в линии для портов без встроенного модуля CSU может достигать 10 dB; при использовании CSU затухание в линии может достигать 36 dB. Для коротких линий уровень выходных сигналов CSU можно менять на -7.5, -15 или -22.5 dB.

- Синхронизация приема для каждого из портов T1 всегда привязывается к принимаемым из линии сигналам.

- Синхронизация передачи для каждого из портов T1 связана с внутренней синхронизацией системы DXC и, следовательно, передача для всех портов T1 постоянно засинхронизирована.

| ### Характеристики оптических портов | Модули DFO/E1 и DFO/T1 выпускаются с различными вариантами оптических интерфейсов для применения в разных системах. Оптические интерфейсы можно заказать для многомодовых кабелей 62.5/125 мкм (типичный уровень затухания составляет 3.5 dB/км) или одномодовых кабелей 9/125 мкм (типичный уровень затухания составляет 0.4 dB/км при длине волны 1300 нм и 0.25 dB/км - при длине волны 1550 нм). Каждый из вариантов оптических портов выпускается с разъемами ST или FC/PC. |
| --- | --- |

В таблице 1-2 приведены характеристики оптических интерфейсов (включая максимальную протяженность кабелей).

Таблица 1-2. Характеристики оптических интерфейсов.

| Длина волны | Тип оптического кабеля | Излуча-тель | Выход-ная мощ-ность | Чувстви-тельность приемника | Запас мощ-ности | Макси-мальный сигнал на входе | Динами-ческий диапазон приемника | Протяжен-ность кабеля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 850 нм | 62.5/125 мкм, многомодовый | Светодиод | -18 dBm | -38 dBm | 20 dB | -10 dBm | 28 dB | 5 км |
| 1300 нм | 9/125 мкм | Светодиод | -18 dBm | -40 dBm | 22 dB | -12 dBm | 28 dB | 45 км |
|  | одномодовый | Лазер | -12 dBm | -40 dBm | 28 dB | -12 dBm | 28 dB | 62 км |
| 1550 нм | 9/125 мкм, одномодовый | Лазер | -12 dBm | -40 dBm | 28 dB | -12 dBm | 28 dB | 100 км |

Все варианты оптических интерфейсов обеспечивают широкий динамический диапазон, позволяющий приемнику работать без насыщения даже на коротких кабелях (насыщение возникает в тех случаях, когда сигнал на входе приемника превышает максимально допустимый уровень и приводит к значительному росту числа ошибок).

В части кадрирования модули DFO/E1 и DFO/T1 полностью эмулируют соответствующие модули с электрическими интерфейсами (DE1 и DT1). То же самое можно сказать и о других характеристиках, не связанных непосредственно с электрическими интерфейсами (например, стабильность фазы).

| ### Характеристики скоростных портов передачи данных | Высокоскоростные синхронные интерфейсы, устанавливаемые в модулях DHS, могут по выбору пользователя (внутренние перемычки) поддерживать интерфейс RS-422 или V.35. Выбор интерфейса осуществляется независимо для каждого из каналов модуля. Для подключения устройств в интерфейсами V.35, RS-449/V.36 или X.21 выпускаются специальные кабельные адаптеры. |
| --- | --- |

Высокоскоростные порты могут работать со скоростями, кратными 56 кбит/с или 64 кбит/с (n´56 кбит/с или n´64 кбит/с, где n = 1 - 31), обеспечивая скорости от 56 до 1736 кбит/с или от 64 до 1984 кбит/с, соответственно.

Пользователь может для каждого из синхронных портов выбрать один из трех режимов синхронизации:

- DCE: синхронный порт обеспечивает сигналы синхронизации приема и передачи для подключенного к порту устройства DTE. Сигналы синхронизации привязаны к внутреннему источнику синхронизации системы DXC.

- DTE1: синхронный порт обеспечивает сигналы синхронизации передачи и воспринимает сигналы синхронизации приема от подключенного к порту оборудования. Этот режим синхронизации подходит для оконечных (tail-end) приложений.

- DTE2: синхронный порт воспринимает сигналы синхронизации приема и передачи от подключенного к порту устройства, обеспечивая буферизацию и ресинхронизацию принимаемого потока данных. Этот вариант требует привязки синхронизации системы DXC к сигналам, принимаемым синхронным портом с режимом синхронизации DTE2, или использовать общий источник синхронизации с оборудованием, подключенным к этому  порту. Такое решение удобно в тех случаях, когда синхронный порт подключен к национальной сети передачи данных или к сети оператора.

| ### Синхронизация системы DXC | Системы DXC используют один эталонный источник синхронизации. Эталонный источник служит для синхронизации передачи всех портов E1 и T1 (для высокоскоростных синхронных портов поддерживаются дополнительные режимы синхронизации, описанные выше). |
| --- | --- |

Для обеспечения максимальной гибкости при построении систем и организации иерархического распределения синхросигналов кросс-коннекторы DXC предоставляют пользователю возможность выбора источника сигналов для синхронизации кросс-коннектора в целом. Поддерживается несколько вариантов синхронизации кросс-коннектора в целом:

- Синхронизация передачи связывается с сигналами, принимаемыми через выбранный пользователем порт кросс-коннектора. Если для этого выбран синхронный порт, он должен использовать режим синхронизации DTE2.

- Синхронизация передачи связывается с внутренним кварцевым генератором, имеющим точность ±32 х 10-6 (ppm).

- Синхронизация передачи связывается с внешним синхросигналом. Пользователь в этом случае может выбрать номинальную частоту внешнего источника синхросигналов (1.544 МГц или 2.048 МГц).

В дополнение к возможности выбора основного источника синхронизации передачи, пользователю предоставляется возможность указать аварийный источник. Аварийный (резервный) источник синхронизации автоматически становится активным при возникновении сбоев в работе основного источника синхронизации (сбой декларируется при возникновении условий «красной тревоги» - потеря сигнала - на порту E1 или T1, выбранному в качестве основного источника синхронизации, или переходе линии RTS порта DHS, используемого в качестве источника синхросигналов, в состояние OFF).

| ### Маршрутизация временных интервалов | Кросс-коннекторы DXC включают центральную, коммутируемую пользователем, неблокируемую матрицу коммутации, расположенную в модуле DCL.2. Матрица коммутации обеспечивает гибкую маршрутизацию трафика на уровне отдельных временных интервалов. Система управления позволяет менять маршрутизацию временных интервалов без прекращения обслуживания тайм-слотов, для которых маршрутизация не меняется. |
| --- | --- |

Дополнительное повышение гибкости систем обеспечивается за счет возможности выбора двух режимов маршрутизации:

- Двунаправленная маршрутизация: в этом режиме маршрутизация всегда симметрична (пути приема и передачи параллельны), т. е. в случае передачи данных из временного интервала с номером A одного канала во временной интервал B другого канала, данные из тайм-слота B второго канала передаются во временной интервал A первого канала.

- Однонаправленный режим: этот режим позволяет независимо управлять маршрутизацией для каждого из направлений. Однонаправленная маршрутизация позволяет организовать широковещательную передачу данных (одновременную передачу в несколько временных интервалов).

Возможности маршрутизации зависят от типа портов:

- Для соединений между портами E1 и/или T1 пользователь может задать соединение любого временного интервала 64 кбит/с с любым временным интервалом другого канала E1 или T1.

- Для упрощения маршрутизации поддерживается также «пакетный» (bundle) режим, при котором группы последовательных тайм-слотов (начиная с заданного номера) в группу последовательных временных интервалов другого порта. Пользователь также может задать стартовый временной интервал в исходном кадре и кадре получателя.

- Для синхронных портов пользовательский поток данных можно соединить с любым из портов E1 или T1 или другим синхронным портом DHS. Отметим, что в этом случае поток данных нельзя расщепить на отдельные временные интервалы для маршрутизации в несколько портов. Однако, пользователь может выбрать группу временных интервалов порта-адресата (пакет или bundle), в которые будет адресован синхронный поток. Порты DHS поддерживают два варианта «пакетной» маршрутизации:

- последовательное выделение временных интервалов, описанное выше;

- чередующиеся временные интервалы (поддерживаются для адресации потока в порты T1); в этом режиме пакет временных интервалов вставляется в чередующиеся (через один) временные интервалы другого канала, начиная с заданного номера.

| ### Поддерживаемые типы сервиса | Описанные выше возможности маршрутизации временных интервалов обеспечивают кросс-коннекторам DXC возможности поддержки различных типов сервиса в зависимости от установленного в кросс-коннектор набора модулей ввода-вывода. Отметим, что маршрутизация между различными портами модулей, установленных в кросс-коннектор DXC, может задаваться без ограничений, т. е. DXC может одновременно обеспечивать различные типы сервиса для разных портов. |
| --- | --- |

- Соединения между портами T1 и E1: при передаче временных интервалов между портами T1 и E1 кросс-коннекторы DXC работают как преобразователи T1-E1 с возможностью выполнения кросс-соединений. Системы DXC также поддерживают стандарт ITU-T Rec. G.802, Annex 2. Для решения этой задачи кросс-коннектор DXC можно запрограммировать для вставки битов F из потока данных T1 в старшие битовые позиции выделенного временного интервала. При желании пользователь может связать этот тайм-слот с любым временным интервалом потока данных E1.

- Системы DXC могут обеспечивать прозрачную передачу данных между связанными временными интервалами или преобразовывать при передаче формат кодирования голоса (A-law/m-law) и/или формат сигнализации в соответствии с применимыми стандартами T1 и E1 (CEPT). Пользователь может задать также тип каждого временного интервала - телефония или передача данных.

- Соединения между однотипными портами (два порта E1 или два порта T1) – в этом случае системы DXC используются прежде всего в качестве цифровых кросс-коннекторов (DCS).

- В некоторых приложениях требуется обеспечить прозрачную передачу канала FDL между двумя портами T1, работающими в режиме кадрирования ESF. Модули DT1 и DFO/T1 поддерживают эту опцию (отметим, однако, что невозможно обеспечить прозрачную передачу бита F между портами разных модулей). Режим прозрачной передачи F-бита включается и отключается пользователем.

- В дополнение к базовым функциям DCS кросс-коннекторы DXC с однотипными портами можно также использовать для преобразования форматов кадрирования:

- DXC может соединять два порта T1 с преобразованием кадров D4 (SF) в кадры ESF.

- Система DXC может соединять два порта E1 с преобразованием кадров без поддержки функций CRC-4 в кадры с CRC-4 в соответствии со стандартом ITU-T Rec. G.704.

- Отметим, что для модулей DT1 и DFO/T1 кросс-коннекторы DXC не поддерживают установку различных режимов кадрирования для двух портов одного модуля. Для преобразования форматов кадрирования нужно использовать порты разных модулей.

- Соединения между синхронными портами передачи данных и портами E или T1– системы DXC в этом случае используются прежде всего в качестве устройств доступа с дробными каналами E1 или T1.

- Многоточечные (широковещательные) соединения – при использовании однонаправленного режима маршрутизации временных интервалов кросс-коннекторы DXC позволяют нескольким портам принимать данные из одного, выбранного пользователем порта (источник данных). Пользователь может задать временной интервал, из которого данные будут передаваться, и определить множество временных интервалов для приема данных из этого тайм-слота. В дополнение к этому тот же поток данных можно маршрутизировать в нормальном (двунаправленном) режиме в выбранный пользователем временной интервал.

| ### Сбор статистики | Для каждого порта T1, работающего в режиме кадрирования ESF, кросс-коннектор DXC обеспечивает сбор статистики о работе линии T1 в соответствии с требованиями стандарта ANSI T1.403-1989. DXC также поддерживает локальную статистику в соответствии со стандартом AT&T Pub. 54016. |
| --- | --- |

Для каждого порта E1, работающего с поддержкой функций CRC-4, кросс-коннектор DXC обеспечивает сбор и сохранение статистических данных о работе линии E1 в соответствии со стандартом ITU-T Rec. G.706.

| ### Средства тестирования и диагностики | Кросс-коннекторы DXC обеспечивают полнофункциональную систему диагностики, включающую локальные и удаленные шлейфы для каждого из портов устройства. В дополнение к этому для портов T1 поддерживаются активизируемые командами сетевые шлейфы в соответствии с требованиями стандарта ANSI T1.403 и активизируемые в основной полосе шлейфы в соответствии с требованиями стандарта ANSI T1E1.2/93-003. Порты T1, работающие в режиме кадрирования ESF, также поддерживают активизируемые командами по каналу FDL сетевые шлейфы и payload-шлейфы. |
| --- | --- |

Для быстрой проверки качества передачи данных кросс-коннекторы DXC могут выполнять BER-тестирование на каналах, завершающихся пользовательскими портами с применением различных вариантов тестовых последовательностей.

Наличие автоматической системы самотестирования значительно облегчает обслуживание кросс-коннекторов. В процессе самотестирования автоматически проверяются все узлы кросс-коннектора.

Светодиодные индикаторы, расположенные на передней панели кросс-коннектора DXC и панелях модулей DCL.2 обеспечивают возможность мониторинга работы устройства в реальном масштабе времени.

| ### Сбор сведений о сигналах тревоги | Кросс-коннекторы DXC сохраняют сигналы тревоги, обнаруженные в процессе работы устройства, в специальном буфере, вмещающем до 100 записей. Наличие тревожных условий индицируется светодиодами, расположенными на передней панели шасси DXC и панелях модулей DCL.2. Для важных (major) и второстепенных (minor) сигналов тревоги обеспечивается независимая индикация. |
| --- | --- |

В дополнение к светодиодным индикаторам в кросс-коннекторах DXC имеется реле сигналов тревоги, обеспечивающее возможность удаленной индикации сигналов тревоги. Реле имеет одну переключаемую группу контактов (нормально-замкнутая и нормально-разомкнутая пары контактов в общей точкой). Контакты реле сигналов тревоги изолированы от шасси кросс-коннектора (плавающие контакты).

Реле сигналов тревоги работает от общего источника питания кросс-коннектора DXC; переключение контактов реле происходит при возникновении важных сигналов тревоги (major alarm) или выключении кросс-коннектора DXC.

| ### Контроль за работой DXC | Кросс-коннекторы DXC предназначены для автономной работы без постоянного присутствия оператора. Конфигурационные параметры DXC (полный набор рабочих параметров, определенных в базе данных) хранятся в энергонезависимой памяти модуля DCL.2 (при использовании двух модулей DCL.2 в обоих модулях хранятся одинаковые копии базы данных). Копия конфигурационных параметров хранится также в оперативной памяти кросс-коннектора. Хранящаяся в энергонезависимой памяти конфигурационная база данных обновляется с помощью специальной команды, а конфигурационные параметры в оперативной памяти кросс-коннектора обновляются при использовании всех команд настройки параметров. |
| --- | --- |

Управление конфигурационными параметрами DXC, настройку, тестирование и мониторинг системы (просмотр сведений о состоянии и сигналов тревоги, активизация шлейфов, просмотр статистики и т.п.) можно выполнить тремя разными способами:

- Управление с помощью терминала. Любой терминал ASCII («тупой» терминал или ПК с программой эмуляции терминала), подключенный к консольному порту RS-232 на панели модуля DCL.2, установленного в шасси DXC, может использоваться для управления кросс-коннектором. Подключение терминала возможно непосредственно к консольному порту или по низкоскоростному цифровому каналу (например, по телефонной линии с использованием модемов). Кросс-коннекторы DXC поддерживают соединения «точка-точка» и многоточечные конфигурации.

- Программы, используемые для работы с управляющим терминалом, хранятся в памяти системы управления кросс-коннектором DXC.

- Управление по протоколу SNMP. Поддержка протокола SNMP обеспечивает возможность использования программ управления с графическим интерфейсом типа RADview или других систем SNMP-управления.

- Telnet-управление. Для управления удаленными устройствами можно также использовать протокол Telnet, реализуемый на базе IP-соединений без использования сервиса SNMP. Поддержка протокола Telnet дает возможность использования удаленных хостов IP для управления работой кросс-коннекторов DXC. Управление по протоколу Telnet осуществляется аналогично работе с управляющим терминалом.

| ### Передача управляющего трафика | Управляющая система кросс-коннекторов DXC поддерживает доступ по отдельному каналу (out-of-band) и в режиме (in-band). |
| --- | --- |

- Для организации отдельного канала управление подключение осуществляется через один из потов модуля DCL.2. Для последовательного порта пользователь может выбрать протокол SLIP (Serial Link IP) или PPP (Point-to-Point), для порта Ethernet поддерживается протокол IP.

- Управление в основной полосе поддерживается через порты E1 и T1. Требуемая для управления полоса задается пользователем:

- При наличии свободных временных интервалов пользователь может отдать для передачи управляющего трафика целый тайм-слот. В этом случае пользователь может выбрать протокол для передачи управляющего трафика - синхронный протокол с инкапсуляцией PPP HDLC или инкапсуляция frame relay (с использованием DLCI 100) в соответствии с RFC 1490.

- Если отдельный временной интервал для передачи управляющего трафика выделить невозможно, для управления можно использовать национальный бит Sa4 во временном интервале 0 для портов E1 или канал FDL для портов T1 с кадрированием ESF.

| ### Управление маршрутизацией трафика | Система управления DXC включает специальный маршрутизатор, предназначенный для передачи управляющего трафика. Этот маршрутизатор использует фирменный протокол маршрутизации компании RAD, обеспечивая также поддержку стандартного протокола маршрутизации RIP2. Поддержка протокола RIP2 обеспечивает возможность маршрутизации управляющего трафика кросс-коннекторов DXC с использованием стандартных маршрутизаторов IP. |
| --- | --- |

Встроенный маршрутизатор обеспечивает передачу в основной полосе трафика IP и управляющих сообщений SNMP, генерируемых или читаемых другими устройствами DXC, а также передачу в основной полосе управляющего трафика, предназначенного для другого оборудования RAD, которое использует каналы E1 или T1 (например, MEGAPLEX-2100, FCD-E1, FCD-T1 и т.п.).

В дополнение к сказанному доступ к встроенному маршрутизатору обеспечивается через порт модуля DCL.2. настроенный для поддержки управления по отдельному каналу. Следовательно, хост Telnet или станция сетевого управления, подключенная к кросс-коннектору DXC, доступны для другого оборудования, использующего управление в основной полосе каналов E1 или T1.

| ### Индикация тревожных состояний | Кросс-коннекторы DXC сохраняют сигналы тревоги, полученные во время работы устройства, в специальном буфере, вмещающем до 100 записей. Наличие в системе условий тревоги обозначается с помощью светодиодных индикаторов на передней панели шасси DXC и панелях модулей DCL.2. Для важных (major) и второстепенных (minor) сигналов тревоги обеспечивается независимая индикация. |
| --- | --- |

Сигналы тревоги могут автоматически передаваться на управляющий терминал через консольный порт кросс-коннектора. При использовании управления по протоколу SNMP сигналы тревоги передаются центральной управляющей станции как прерывания (enterprise-specific trap).

Модули DCL.2 с интерфейсом RS-232 имеют дополнительный порт управления, который можно использовать для организации исходящих соединений, позволяющих передавать сигналы тревоги удаленным системам мониторинга. Этот порт предназначен для подключения модемов Hayesä или совместимых с ними устройств для связи по коммутируемым телефонным линиям. Пользователь может выбрать один из перечисленных вариантов передачи сигналов тревоги:

- отчет передается всякий раз при появлении в буфере новой записи;

- отчет передается только при обнаружении важных (major) сигналов тревоги;

- отчеты не передаются (поддержка исходящих соединений отключена).

При возникновении необходимости передачи сигнала тревоги кросс-коннектор DXC инициирует исходящее соединение и, после его организации, передает удаленному устройству все содержимое буфера сигналов тревоги. После завершения передачи содержимого буфера DXC автоматически разрывает организованное соединение.

Для повышения эффективности передачи отчетов о сигналах тревоги DXC предоставляет пользователю возможность задать число попыток организации исходящих соединений и позволяет задать помимо основного один дополнительный телефонный номер для связи с удаленной системой мониторинга. При невозможности организовать соединение с использованием основного номера за указанное число попыток будет сделано столько же попыток передачи сведений с использованием дополнительного телефонного номера. Если передать сигналы тревоги не удалось и в этом случае, содержимое буфера будет полностью передано при следующем возникновении условий организации соединения.

| ### Работа с сигналами тревоги | Как было сказано выше, системный оператор может читать сигналы тревоги в режиме on-line с помощью станции сетевого управления, хоста Telnet или управляющего терминала. Оператор может организовать полное тестирование модулей всех типов для поиска причин тревоги и восстановления в системе нормального состояния. |
| --- | --- |

Для ускорения работы с сигналами тревоги и снижения информационной нагрузки при неполадках в системе оператор может использовать маскирование и инверсию сигналов тревоги:

- Маскирование тревожных условий для предотвращения избыточных сообщений о тревожных условиях, о которых известно заранее (например, при обслуживании системы).

- Обращение выбранных условий тревоги при выводе на индикаторы локального кросс-коннектора и реле сигналов тревоги. «Инвертированные» сигналы игнорируются при их наличии, а при снятии условий тревоги оператор получает сигнал.

| ### Обновление программного кода кросс-коннекторов | В модулях DCL.2 хранятся программы, обеспечивающие работу кросс-коннекторов DXC и настройку конфигурационных параметров системы. Программы хранятся в энергонезависимой (flash) памяти и могут быть обновлены путем загрузки новых версий кода. Программы для обновления распространяются на дискетах. |
| --- | --- |

Новые программы можно загрузить в режиме off-line, используя любой ПК, подключенный к последовательному порту модуля DCL.2, или в режиме on-line (без прерывания работы кросс-коннектора) с использованием протокола TFTP (Trivial File Transfer Protocol), являющегося частью стека протоколов IP (например, через один из каналов управления, соединенный с управляющей станцией).

Кроме общего программного кода, хранящегося в модуле DCL.2, каждый из канальных модулей кросс-коннектора имеет свою операционную систему, хранящуюся в ПЗУ (firmware).

| ### Конструкция кросс-коннекторов | Кросс-коннекторы DXC представляют собой компактные устройства, предназначенные для монтажа в стандартных шкафах и стойках шириной 19" дюймов. Возможна также установка кросс-коннекторов на столе или полке. Высота шасси DXC-30 3U (5.25" или 132 мм), а шасси DXC-10A и DXC-8R имеют высоту 1U (1.75" или 45 мм). В кросс-коннекторах DXC используются охлаждающие вентиляторы. |
| --- | --- |
| ### Питание кросс-коннекторов | Кросс-коннекторы DXC-30 и DXC-10A можно подключать к сети переменного тока с напряжением от 100 до 240 В при частоте от 47 до 63 Гц. Выпускаются также варианты кросс-коннекторов DXC-30 и DXC-10A для питания от внешних источников постоянного напряжения -48 В. Потребляемая кросс-коннектором мощность не превышает 25 Вт. |

Для питания кросс-коннекторов DXC-8R используется внешний источник постоянного напряжения -48 В. Потребляемая кросс-коннектором мощность не превышает 26 Вт.

## Конструкция кросс-коннекторов

| ### Шасси DXC-30 | Кросс-коннектор DXC-30 занимает пространство высотой 3U (132 мм) в стандартном коммуникационном шкафу или стойке шириной 19". Шасси кросс-коннектора содержит подсистему управления один или два источника питания и 15 гнезд для установки модулей ввода-вывода (I/O). Все модули устанавливаются со стороны задней панели кросс-коннектора. Кабельные соединения с модулями также организуются с тыльной стороны шасси. На рисунке 1-2 показан общий вид шасси DXC-30. |
| --- | --- |

Рисунок 1-2. Общий вид шасси DXC-30

В шасси DXC-30 можно устанавливать перечисленные ниже модули.

- Один или два модуля базовой логики (common logic module) типа DCL.2. Основной функцией модулей DCL.2 является контроль за операциями мультиплексирования-демультиплексирования, маршрутизация временных интервалов, управление системой и взаимодействие с управляющим терминалом или станцией сетевого управления. Для работы кросс-коннектора DXC-30 достаточно одного модуля DCL.2, однако установка дополнительного модуля DCL.2 обеспечивает резервирование выполняемых модулем функций с автоматическим переключением модулей.

- Модуль DCL.2 обеспечивает хранение конфигурационной базы данных DXC-30 в энергонезависимой памяти (NVRAM). Хранящиеся в NVRAM конфигурационные параметры загружаются в оперативную память модуля базовой логики при включении кросс-коннектора DXC-30. При использовании в шасси одного модуля базовой логики DCL.2 в случае замены этого модуля перенос конфигурационной базы данных можно осуществить за счет перестановки микросхемы NVRAM из заменяемого модуля в новый. При установке в шасси двух модулей базовой логики DXC-30 будет автоматически копировать конфигурационную базу данных из активного модуля DCL.2 во вновь устанавливаемый модуль базовой логики.

- Один или два источника питания типа DXC-M-PS/AC или DXC-M-PS/DC (обозначение DPS используется в тех случаях, когда приводимые сведения относятся к обоим типам модулей). Установка двух модулей DPS обеспечивает резервирование по питанию. При нормальной работе нагрузка распределяется между двумя модулями, а при отказе любого из модулей оставшийся модуль обеспечит питание всей системы без прерывания ее работы. Переключение источников питания осуществляется автоматически (без участия оператора).

- До 15 пользовательских модулей ввода-вывода (DT1, DFO/T1, DE1, DE1/A, DFO/E1 или DHS).

| ### Шасси DXC-10A | Шасси DXC-10A занимают пространство высотой 1U (44 мм) в стандартных шкафах и стойках шириной 19". Все модули ввода-вывода устанавливаются с тыльной стороны шасси. Кабели подключаются к разъемам модулей со стороны задней панели шасси. На рисунке 1-3 показан общий вид шасси DXC-10A. |
| --- | --- |

Рисунок 1-3. Общий вид шасси DXC-10A.

Кросс-коннектор DXC-10A содержит перечисленные ниже компоненты.

- Система управления состоит из одного установленного на заводе модуля DCL.2.

- Источник питания. Кросс-коннекторы DXC-10A поставляются с одним источником питания, установленным на заводе. В зависимости от вашего заказа кросс-коннектор DXC-10A может быть оборудован источником питания от сети переменного тока (AC) или внешнего источника постоянного напряжения -48В (DC).

- Один модуль ввода-вывода устанавливается в шасси кросс-коннектора (гнездо 1) на заводе. Этот модуль имеет интерфейс T1 или E1 в соответствии с вашим заказом. Тип установленного в шасси модуля указывается на этикетке, размещенной рядом с гнездом ввода-вывода I/O1. При заказе модуля DE1 нужно указать тип интерфейса (сбалансированный или несбалансированный); для модулей DFO требуется указать тип оптических разъемов.

- Модули ввода-вывода (I/O). Шасси DXC-10A имеет четыре гнезда для установки модулей ввода-вывода (в дополнение к установленному на заводе модулю), обозначенные метками I/O2 - I/O5 на задней панели шасси. В каждое из этих гнезд ввода вывода можно устанавливать любые модули типов DT1, DFO/T1, DE1, DE1/A, DFO/E1 или DHS.

| ### Шасси DXC-8R | Кросс-коннекторы DXC-8R занимают пространство высотой 1U (44 мм) в стандартных коммуникационных шкафах и стойках шириной 19". Все модули ввода-вывода и модули базовой логики DCL.2 устанавливаются в шасси кросс-коннектора со стороны передней панели. Для подключения кабелей используются разъемы модулей, расположенные также со стороны передней панели кросс-коннектора. На рисунке 1-4 показан общий вид шасси DXC-8R. |
| --- | --- |

Рисунок 1-4. Общий вид шасси DXC-8R.

Основные компоненты кросс-коннекторов DXC-8R перечислены ниже.

- Система управления содержит два модуля базовой логики DCL.2 для обеспечения резервирования.

- Источник питания. В кросс-коннекторы DXC-8R на заводе устанавливается два источника питания, предназначенные для подключения к внешнему источнику постоянного напряжения -48 В. Источники питания работают в режиме распределения нагрузки, а при выходе одного источника из строя, второй обеспечивает питание всех модулей кросс-коннектора. Переключение источников питания осуществляется автоматически без участия оператора и без прерывания работы кросс-коннектора.

- Модули ввода-вывода (I/O). Шасси DXC-8R имеет четыре гнезда (I/O1 - I/O4) для установки модулей ввода-вывода. В каждое из этих гнезд можно устанавливать модули DT1, DFO/T1, DE1, DE1/A, DFO/E1 или DHS.

## Применение кросс-коннекторов

В этом параграфе приведены примеры применения кросс-коннекторов DXC и рассмотрены требования к системам для различных приложений.

Описания сред T1 и E1 приведены в Приложении D.

| ### Преобразование T1 - E1 | Кросс-коннекторы DXC можно запрограммировать для работы в качестве преобразователей T1 - E1. Рисунок 1-5 показывает пример подобной конфигурации. Для выполнения требуемых преобразований система DXC должна включать порты T1 и порты E1, а временные интервалы должны маршрутизироваться между портами T1 и E1. |
| --- | --- |

Рисунок 1-5. Пример использования кросс-коннектора для преобразования T1 - E1.

Используемые при преобразовании функции задаются пользователем в соответствии с требованиями конкретных систем.

- Прозрачная полнодуплексная передача данных между всеми временными интервалами канала T1 и соответствующими тайм-слотами канала E1 (и наоборот), а также добавление сигналов синхронизации кадров и служебных сигналов, заданных соответствующими стандартами. Пользователь может определить каналы (временные интервалы), передаваемые из одного транка в другой - для обеспечения прозрачной передачи данных из этих временных интервалов через систему DXC временные интервалы должны быть отмечены как используемые для передачи данных. Кросс-коннектор DXC будет помещать в неиспользуемые временные интервалы выбранный пользователем код бездействия (idle).

- Такого сервиса достаточно для приложений, в которых оборудованием, формирующим потоки T1 и E1 являются мультиплексоры данных. Поддерживается также прозрачная передача данных для дробных (fractional) потоков T1 и канализованных (channelized) потоков  E1 (n´56 кбит/с или n´64 кбит/с) принимаемых в форматах T1 или E1, соответственно.

- Когда оборудование, генерирующее поток данных T1 или E1, является телефонным мультиплексором, кросс-коннектор DXC может также выполнять преобразование формата кодирования A-law - -law в соответствии со стандартом ITU-T Rec. G.711. Это преобразование может выполняться для всех каналов или только для каналов, выбранных пользователем. Для выполнения преобразования формата A-law/-law соответствующие временные интервалы должны быть обозначены как телефонные.

- В дополнение к преобразованию форматов A-law/-law кросс-коннекторы DXC могут также выполнять преобразование форматов сигнализации. Такое преобразование выполняется при использовании на каналах T1 сигнализации с избыточными битами (robbed-bit) - сигнальная информация, передаваемая в избыточных битах кадров T1 преобразуется (в соответствии с выбором пользователя) в поканальную (CAS) сигнализацию транка E1 и обратно. Информация CAS помещается во временной интервал 16, поэтому на канале E1 требуется использовать кадрирование G732S. Поскольку временной интервал 16 должен быть зарезервирован для сигнализации CAS, этот временной интервал не может передаваться из транка E1 в канал T1 и обратно.

- При использовании сигнализации CCS (например при организации доступа в системы ISDN PRI) на канале E1 используется режим кадрирования G732N, а сигнализация robbed-bit на канале T1 должна быть отключена. Таким образом, преобразование A-law/-law может выполняться для телефонных тайм-слотов и временной интервал 16 кадров E1 должен передаваться в канал T1 для продолжения сигнального пути.

Кросс-коннекторы DXC поддерживают четыре типа временных интервалов:

- Данные: прозрачная передача каналов данных (преобразование A-law/-law не используется).

- Телефония: выполняется преобразование A-law/-law в соответствии с требованиями стандарта ITU-T Rec. G.711. Преобразования форматов сигнализации могут выполняться в соответствии с приведенными выше условиями в зависимости от используемых на каналах форматов сигнализации.

- Телефония-MP: этот режим отличается от предыдущего только тем, что кросс-коннекторы DXC не инвертируют сигнальные биты A и B.

- Управление: временные интервалы предназначены для передачи управляющего трафика в основной полосе (in-band).

| ### Передача кадров T1 через сети E1 | Кросс-коннекторы DXC позволяют передавать кадры T1 через системы E1. На рисунке 1-6 показан пример построения подобной системы. В таких приложениях требуется полностью передать транк T1 (включая бит F) в прозрачном режиме без каких либо преобразований. Следовательно, кадры T1 должны обрабатываться в соответствии с требованиями стандарта ITU-T Rec. G.802. |
| --- | --- |

Рисунок 1-6. Пример передачи потока T1 через публичную сеть E1.

| ### Распределение каналов и организация цифровых кросс-коннекторов | В приложениях такого типа каналы транков T1 и/или E1 перемещаются из одного временного интервала в другой в соответствии с заданными пользователем правилами. Описанные в этом разделе возможности являются дополнением к рассмотренным выше возможностям кросс-коннекторов. Распределение каналов и функции кросс-коннектора могут быть реализованы между двумя разнотипными (например, между E1 и T1) или однотипными (два транка E1 или два транка T1) транками. |
| --- | --- |

В этом случае кросс-коннекторы DXC могут по-прежнему выполнять преобразование форматов сигнализации (т. е., сигналов robbed-bit в поканальную сигнализацию CEPT и обратно), передавая сигнальную информацию в соответствующие положения сигнальных кадров параллельно со сменой номеров переключаемых каналов.

Кросс-коннекторы DXC могут также выполнять преобразование форматов A-law/-law.

| ### Организация дробных каналов доступа T1 и E1 | Кросс-коннекторы DXC можно использовать для организации точек доступа с дробными каналами T1 или E1 взамен автономных устройств CSU/DSU. |
| --- | --- |

В таких приложениях кросс-коннектор DXC должен включать модуль DHS, используемый для подключения пользовательского оборудования. Модули DHS поддерживают скорости n´56 кбит/с или n´64 кбит/с, где n может принимать значения от 1 до 31 (скорость от 56 до 1736 кбит/с или от 64 до 1984 кбит/с, соответственно).  Пользовательский поток данных маршрутизируется в указанные временные интервалы выбранного пользователем порта E1 или T1.

Рисунок 1-7 показывает пример реализации такой системы.

Рисунок 1-7. Пример организации дробного канала доступа T1/E1.

Установив одинаковое число модулей DHS и модулей DE1/DT1, можно обеспечить сервис по дробным каналам для нескольких пользователей одновременно. Например, шасси DXC, содержащее семь модулей DHS и столько же модулей DE1 и/или DT1 может заменить 14 устройств CSU/DSU с дробными каналами E1 и/или T1.

| ### «Проключение» T1/E1 (Drop-&-Insert) | В приложениях drop-&-insert каналы из транка, соединяющего две точки, ответвляются (dropped) в промежуточной точке. В базовом варианте таких приложений, показанном на рисунке 1-8, некоторые из каналов транка A маршрутизируются в транк B, тогда как другие маршрутизируются в транк C. Подобно этому часть каналов транка B маршрутизируется в транк C. Такая маршрутизация возможна для любого числа каналов. |
| --- | --- |

Рисунок 1-8. Пример конфигурации Drop-&-Insert.

| ### Многоточечные (широковеща-тельные) приложения | Многоточечный (или широковещательный) режим дает пользователю в центральном офисе возможность передавать данные в симплексном режиме одновременно множеству пользователей, подключенных к удаленным устройствам при сохранении обычной связи с одним из пользователей. На рисунке 1-9 показан пример организации подобной системы. |
| --- | --- |

Рисунок 1-9. Пример многоточечного приложения.

Поддержка многоточечного режима обеспечивается за счет раздельной обработки путей приема и передачи в тайм-слотах матрицы коммутации системы DXC - этот режим матрицы называется однонаправленным (unidirectional) в отличие от нормального двунаправленного (bi-directional) режима при котором DXC автоматически организует параллельные пути приема и передачи между парой портов без участия пользователя.

В базовом варианте многоточечной системы, показанном на рисунке 1-9, порт A имеет полнодуплексную связь с портом B. Кроме того, выбранные пользователем временные интервалы (каналы) порта A маршрутизируются в пути приема портов C и D (число этих портов в общем случае не ограничено).

Отметим, что подключение дополнительных портов является симплексным, т. е. эти порты могут только принимать данные из выбранного пользователем временного интервала, но не могут передавать данные в порт-отправитель (этот порт может принимать данные только от порта, с которым он имеет полнодуплексную связь).

| ### Обработка сигналов тревоги | Кросс-коннекторы DXC могут передавать сигналы тревоги из одного канала в другие каналы устройства. В таких случаях поддерживается два типа индикации: отказ в обслуживании (out-of-service или OOS) для отдельных временных интервалов и сигналы тревоги на канале. |
| --- | --- |

#### Индикация в отдельных временных интервалах

Во многих приложениях требуется сообщать оборудованию, подключенному к одному из портов кросс-коннектора DXC об отказах в обслуживании (out-of-service) на каналах других портов. Такая индикация носит название CGA (carrier group alarm) и должна обеспечиваться в каждом временном интервале.

Однако приемлемые методы сигнализации зависят от приложений, поскольку передача таких сигналов может оказывать влияние на передачу пользовательских потоков данных.

Кросс-коннекторы DXC поддерживают три варианта индикации CGA:

- NONE	Когда один из каналов DXC оказывается в состоянии Out-Of-Service (отсутствие обслуживания), в тайм-слотах другого канала передается заданный пользователем код OOS.

- Код OOS может отличаться от кода бездействия (idle code), который передается во временных интервалах, не используемых для передачи пользовательского трафика или служебной информации. Более того, можно задать два различных кода OOS - один код будет использоваться для каналов передачи данных, а другой - для телефонных каналов. В дополнение к этому биты сигнализации канала T1 (обозначенные буквами A, B, C, D на рисунке D-1; для кадров SF используются только биты A и B) также принимают состояние OOS, заданное пользователем.

- Режим NONE является непрозрачным и часто используется при передаче телефонных каналов по линиям T1 или E1 (например, при работе с телефонными станциями PABX).

- TRANS	Подобен режиму NONE, но отличается от этого режима тем, что биты сигнализации не устанавливаются в состояние OOS.

- Этот режим удобен для телефонных приложений м систем DATAPORT™.

- FULL	Кросс-коннектор DXC не меняет состояние временных интервалов другого канала и состояния сигнальных битов.

- Этот режим обеспечивает полную прозрачность и часто используется в системах передачи данных.

При выборе режима NONE (обычно для телефонных каналов), кросс-коннектор DXC позволяет выбрать один из четырех дополнительных вариантов. Эти опции определяют состояния, в которые устанавливаются сигнальные биты A и B при возникновении условий Out-Of-Service (отсутствие сервиса):

- SPACE (SP)	Сигнальные биты A и B переключаются в состояние, соответствующее опущенной трубке (on-hook, idle) при возникновении условий Out-Of-Service.

- MARK (MK)	Сигнальные биты A и B переключаются в состояние, соответствующее поднятой трубке (off-hook, busy)  при возникновении условий Out-Of-Service.

- SP_MK	Сигнальные биты A и B переключаются в состояние, соответствующее опущенной трубке на 2.5 секунды, а потом переводятся в состояние off-hook (линия занята) на все время существования условий Out-Of-Service.

- MK_SP	Сигнальные биты A и B переключаются в состояние, соответствующее поднятой трубке на 2.5 секунды, а потом переводятся в состояние on-hook (линия свободна) на все время существования условий Out-Of-Service.

#### Сигналы тревоги на каналах кросс-коннектора

Кросс-коннекторы DXC распознают следующие условия тревоги на каналах:

- Локальная потеря входного сигнала (red alarm или «красная тревога»).

- Локальная потеря синхронизации на канале (red alarm или «красная тревога»).

- Примечание

Кросс-коннекторы DXC используют эластичные буферы, имеющие размер ±1 кадр. Следовательно, в случае опустошения буфера один кадр повторяется без потери выравнивания кадров, а в случае переполнения буфера один кадр пропускается без потери выравнивания кадров.

- Прием локального сигнала AIS (AIS red alarm - «красная тревога» AIS).

- Удаленная потеря сигнала или синхронизации (yellow alarm или «желтая тревога»).

- Примечание

Для удобства в этом разделе при обозначении сигналов тревоги используются термины, принятые для каналов T1. Эквивалентные термины приведены в параграфах Среда E1 (CETP) и Среда T1 Приложения D.

В таблице 1-3 приведены отклики кросс-коннекторов DXC на различные условия тревоги на отдельных каналах.

Таблица 1-3. Отклики DXC на условия тревоги в каналах

|  | Порт A |  |  |  | Порт B |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Условия | Передача Yellow Alarm или MF Yellow Alarm | Передача AIS | Передача кода OOS | Передача сигнальн. кода OOS | Передача Yellow Alarm или MF Yellow Alarm | Передача AIS | Передача кода OOS | Передача сигнальн. кода OOS (NOTE 1) |
| AIS Red Alarm | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да |
| Yellow Alarm A | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| MF Red Alarm A | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет (NOTE) | Да (NOTE) |
| Red Alarm B | Нет | Нет | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет |
| Yellow Alarm B | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| MF Red Alarm B | Нет | Нет | Нет (NOTE) | Да (NOTE) | Да | Нет | Нет | Нет |

- Обозначения в таблице

MF - мультикадр

NOTE - отклик зависит от выбранного пользователем режима CGA.

| ### Резервирование | Для повышения надежности работы системы в кросс-коннекторах DXC-30 и DXC-8R поддерживается резервирование системы базовой логики и центральной матрицы коммутации, реализованных в модулях DCL.2. |
| --- | --- |

Функции резервирования обеспечиваются при установке в шасси второго модуля DCL.2. Активизация функций резервирования осуществляется по команде пользователя. После активизации резервирования один из модулей DCL.2 становится активным (on-line), а второй играет роль резервного (off-line) модуля. Оба модуля используют одну конфигурационную базу данных и все вносимые в эту базу изменения автоматически передаются в оба модуля. Обновления базы данных осуществляются под управлением активного модуля.

Использование встроенных функций диагностики работы кросс-коннектора и алгоритм управления резервированием позволяют кросс-коннекторам DXC-30 и DXC-8R автоматически детектировать сбои в работе активного модуля DCL.2 и передавать управление резервному (off-line) модулю.

Система управления спроектирована таким образом, чтобы канал управления всегда был подключен к активному модулю базовой логики независимо от выбранного метода управления кросс-коннектором.

- При использовании портов RS-232 модулей DCL.2 только интерфейс активного (on-line) модуля физически соединен с соответствующим разъемом. Следовательно, в таких случаях достаточно использовать Y-кабель для подключения к портам CONTROL обоих модулей DCL.2 - не требуется использовать какие-либо устройства разделения или иное оборудование.

- Аналогичный вариант можно использовать для другого порта RS-232 (порт dial-out для организации исходящих соединений или порт доступа в сеть NETWORK), установленного в модулях DCL.2 с двумя последовательными портами RS-232.

- При использовании портов Ethernet в модулях DCL.2 система управления использует информацию только от порта активного модуля и только в этот порт Ethernet передается управляющий трафик.

#### Алгоритм управления резервированием

Алгоритм управления резервированием служит для контроля за переключениями модулей DCL.2. основной задачей этого алгоритма является выбор активного модуля базовой логики и отключение другого модуля.

Таким образом, при установке в шасси единственного модуля базовой логики этот модуль всегда активен (on-line), а если сбой возникает только в одном из двух установленных модулей, другой модуль автоматически активизируется взамен вышедшего из строя. Для снижения частоты переключений при обслуживании системы оператор может задать минимальный интервал между двумя переключениями модулей базовой логики.

При включении питания алгоритм управления резервированием, обнаружив в шасси два работающих модуля DCL.2, выберет в качестве первоначально активного модуль, установленный в гнездо DCL-A. Оператор всегда может сменить активный модуль, выбранный алгоритмом управления резервированием, и заставить DXC-30/DXC-8R использовать желаемый модуль DCL.2.

Кросс-коннекторы DXC-30 и DXC-8R периодически копируют конфигурационную базу данных из активного модуля в резервный для обеспечения актуальности параметров, хранящихся в базе данных резервного модуля. При переключении модулей во время копирования базы данных, процесс переключения откладывается до тех пор, пока копирование конфигурационных параметров не будет завершено. Во время переключения модулей может возникать кратковременное нарушение пользовательского трафика пока в новом модуле DCL.2 заново выполняется маршрутизация потоков данных.

Во избежание копирования содержащих ошибки данных в тех случаях, когда переключение модулей было вызвано обнаружением ошибки в контрольной сумме базы данных активного модуля, копирования конфигурационных параметров в таких случаях не происходит. Таким образом, существующая в резервном модуле база данных начинает использоваться с момента переключения. Поскольку в общем случае база данных резервного модуля содержит актуальные значения конфигурационных параметров кросс-коннектора, при таком переключении должно обеспечиваться нормальное и непрерывное функционирование системы.

#### Обработка исключительных ситуаций

Для обеспечения надежной работы даже при возникновении сбоев в обоих модулях DCL.2 алгоритм управления резервированием производит детальный анализ состояния обоих модулей DCL.2 и выбирает модуль, который способен выполнить большую часть критически важных функций. Например, если модуль отключился вследствие обнаружения второстепенного сбой или временных проблем, алгоритм управления резервированием возвратит этот модуль в рабочее состояние (on-line) в тех случаях, когда отключение второго модуля будет вызвано более серьезными неполадками.

При обнаружении ошибок в конфигурационной базе данных, хранящейся в активном (on-line) модуле DCL.2 кросс-коннекторы DXC-30/DXC-8R в общем случае должны загружать принятые по умолчанию значения конфигурационных параметров устройства, хранящиеся в EPROM. После загрузки принятых по умолчанию параметров оператор должен будет заново настраивать кросс-коннектор. Однако в большинстве случаев в резервном (off-line) модуле DCL.2 может сохраниться корректная копия конфигурационной базы данных или копия, требующая небольших исправлений. Для таких ситуаций предусмотрена специальная команда, позволяющая пользователю скопировать конфигурационную базу данных из резервного модуля в активный. Отметим, что при обнаружении ошибок и во второй базе данных по-прежнему сохраняется возможность загрузки принятых по умолчанию параметров из EPROM.

| ### Управление системой | Кросс-коннекторы DXC поддерживают три варианта управления системой. - Использование управляющего терминала и командного интерпретатора, хранящегося в памяти кросс-коннектора DXC. |
| --- | --- |

- Локальное или удаленное управление по протоколу SNMP с использованием управляющей станции RADview или другой станции управления по протоколу SNMP.

- Локальное или удаленное управление с помощью хостов IP, использующих коммуникационный протокол Telnet. В этом случае функции управления практически не отличаются от варианта терминального управления кросс-коннектором.

Общее описание вариантов управления приведено в параграфе 1.2.

#### Возможности терминального управления

Управляющий терминал обеспечивает простой способ настройки и контроля за работой кросс-коннекторов с помощью набираемых пользователем команд. Для связи терминала с управляемым кросс-коннектором DXC используется последовательный порт RS-232 на панели модуля DCL.2.

Последовательный порт в общем случае настроен как устройство DCE для прямого подключения управляющего терминала. При необходимости подключения терминала через порт мультиплексора или с помощью модема можно задать для управляющего порта режим DTE. Таким образом, удаленный оператор, расположенный в центральном офисе может выполнять все функции настройки и контроля так же, как при работе с терминалом, подключенным непосредственно к порту управляемого кросс-коннектора DXC. Для ограничения терминального доступа может быть установлена парольная защита.

Скорость связи для управляющего порта выбирается в соответствии с системными требованиями (300, 1200, 2400, 4800, 9600 или 19200 бит/с). Поддерживается также возможность автоматического определения скорости связи между портом и управляющим терминалом (режим Autobaud). При связи с терминалом используется один стартовый бит, семь или восемь битов данных, выбираемый пользователем режим контроля четности (odd, even, none) и один стоп-бит.

Поскольку непрерывная связь с управляемым кросс-коннектором DXC требуется только во время настройки и управления, можно использовать один терминал для обслуживания нескольких кросс-коннекторов DXC на базе протокола сканирования (polling) в многоточечной среде или с использованием устройств разделения доступа. Для обеспечения возможности выбора устройств в средах со сканированием каждому кросс-коннектору DXC присваивается уникальный адрес (номер узла) в диапазоне от 1 до 255 (нулевой адрес зарезервирован для соединений «точка-точка»).

#### Возможности управления по протоколу SNMP

В кросс-коннекторах DXC реализованы функции агента SNMP, который принимает и передает данные в режиме out-of-band (по отдельному каналу) или/и in-band (в основной полосе) через встроенный маршрутизатор системы DXC (см. параграф 1.2, содержащий подробное описание). Для выполнения операций управления по протоколу SNMP агент SNMP должен быть включен и настроен пользователем. В Приложении B приведены подробные инструкции по работе с агентами SNMP.

Обычно станция сетевого управления подключается к локальной сети Ethernet. Для кросс-коннекторов DXC, оборудованных модулем базовой логики DCL.2 с портом Ethernet этот порт можно использовать непосредственно для подключения к той же локальной сети, где находится станция сетевого управления (или другой ЛВС, доступной через стандартные маршрутизаторы). Для систем DXC, оборудованных модулями DCL.2 без порта Ethernet, можно использовать сервер доступа, как показано на рисунке 1-10. В приведенном на рисунке 1-10 примере сервер удаленного доступа MBE/RAS/A (выпускается компанией RAD) располагается неподалеку от управляемого оборудования (например, DXC, MEGAPLEX-2100, FCD-E1, FCD-T1 и т. п.) и соединен с управляемыми устройствами с помощью обычных последовательных кабелей, подключенных к портам управления.

Рисунок 1-10. Базовая топология с использованием станции сетевого управления.

Маршрутизаторы управляющего трафика кросс-коннекторов DXC могут определять топологию сети в соответствии с возможностями используемого алгоритма маршрутизации, не требуя от пользователя каких-либо предварительных сведений о топологии сети. Более того, алгоритмы маршрутизации поддерживают также переключение на альтернативный маршрут в случае невозможности передачи трафика по выбранному в данный момент маршруту.

Встроенные маршрутизаторы кросс-коннекторов работают с трафиком in-band (в основной полосе); пользователь может также разрешить маршрутизацию трафика out-of-band (по отдельному каналу).

#### Объединение систем управления в основной полосе (In-Band) и по отдельному каналу (Out-of-Band)

Рисунок 1-11 показывает пример топологии управляющей системы, в которой используются различные варианты управления, поддерживаемые кросс-коннекторами DXC.

Рисунок 1-11. Топология системы сетевого управления с использованием опций, поддерживаемых кросс-коннекторами DXC.

- Станция сетевого управления подключена к порту CONTROL кросс-коннектора DXC № 1. Порт CONTROL должен быть настроен на поддержку трафика IP, но по причине его непосредственного подключения к станции управления маршрутизация трафика IP не является обязательной для данного порта (такая маршрутизация требуется только для сквозной передачи трафика - этот режим называется NMS SLIP). Таким образом, локальный агент SNMP обменивается данными со станцией управления в режиме out-of-band.

- Кросс-коннектор DXC № 1 нужен для передачи трафика IP вдоль пути выбранного пользователем в направлении кросс-коннектора DXC № 2. Это выполняется за счет настройки соответствующего порта для передачи управляющего трафика в основной полосе. Локальный маршрутизатор IP, однако, передает выбранному порту только тот трафик, который не адресован локальному агенту SNMP.

- В кросс-коннекторе DXC № 2 используются два порта управления:

- управление в основной полосе (In-band) через порт, подключенный к кросс-коннектору DXC № 1.

- управление по отдельному каналу (Out-of-band) через порт CONTROL, который подключен к порту управления (out-of-band) мультиплексора MEGAPLEX-2100, расположенного вблизи DXC. Таким образом, порт CONTROL должен быть настроен для маршрутизации трафика IP, предназначенного для других агентов (этот режим имеет название AGENT SLIP).

- IP-маршрутизатор кросс-коннектора DXC № 2 получает трафик IP через порт, подключенный к кросс-коннектору DXC № 1 и определяет получателя этого трафика (локальный агент SNMP или другое устройство). Предназначенный другим устройствам трафик передается через порт CONTROL.

Расширенные возможности агентов SNMP в кросс-коннекторах DXC позволяют интегрировать DXC в системы с распределенным управлением на базе WAN-каналов. Управление кросс-коннекторами поддерживается для сетей с любой топологией. Рисунок 1-12 показывает пример организации управления в сети, содержащей кросс-коннектор.

На рисунке 1-12 станция сетевого управления подключена к кросс-коннектору с использованием соединения в основной полосе (in-band) через выбранный пользователем канал, а все другие устройства (кросс-коннектор DXC и несколько мультиплексоров MEGAPLEX-2100) подключены к удаленным сторонам соответствующих каналов. Таким образом, управление всей распределенной сетью может осуществляться с одной станции, подключенной к кросс-коннектору DXC, или к другому устройству RAD, поддерживающему управление по протоколу SNMP.

Отметим, что в сети, показанной на рисунке 1-12, управление всеми устройствами обеспечивается с одной станции за счет того, что гибкие средства маршрутизации агентов SNMP позволяют передавать управляющий трафик по различным путям. Однако в приведенной на рисунке сети установлены две управляющие станции, что позволяет существенно расширить возможности управления.

#### Удаленное управление с использованием Telnet по протоколу IP

Кросс-коннекторы DXC поддерживают коммуникационный протокол Telnet, обеспечивающий хостам IP доступ к системе управления DXC через сети TCP/IP.

Пользователь Telnet работает с таким же интерфейсом и набором команда, как и при использовании управляющего терминала. Однако при управлении на базе Telnet используется топология, описанная выше для управления по протоколу SNMP.

Рисунок 1-12. Расширенная топология управления системой с использованием станции сетевого управления.

#### Предотвращение конфликтов при доступе к системе управления

В кросс-коннекторах DXC используется специальный механизм, обеспечивающий предотвращение конфликтов при попытке одновременного доступа с использованием двух систем управления. Все конфликты разрешаются автоматически и операторам систем управления передаются соответствующие сообщения (сигнал тревоги для управляющего терминала и хоста Telnet, прерывание для систем управления SNMP).

В таблице 1-4 приведены отклики системы управления кросс-коннектором DXC на попытки одновременного доступа к функциям управления из различных систем управления. Отметим, что существуют допустимые (не вызывающие конфликтов) варианты одновременного доступа (например, при использовании управляющего терминала команды с хоста Telnet просто игнорируются).

Таблица 1-4. Разрешение конфликтов для различных методов доступа.

| Тип первого | Отклик на вторую попытку доступа |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| доступа | SNMP In-Band | Telnet In-Band | SNMP Out-of-Band | Telnet Out-of-Band | Управляющий терминал |
| SNMP In-Band | Прерывание | Сигнал тревоги | Прерывание | Сигнал тревоги | Сигнал тревоги |
| Telnet In-Band | Прерывание | Игнорируется | Прерывание | Игнорируется | Игнорируется |
| SNMP Out-of-Band | Прерывание | Сигнал тревоги | Прерывание | Сигнал тревоги | Игнорируется |
| Telnet Out-of-Band | Прерывание | Игнорируется | Прерывание | Игнорируется | Игнорируется |
| Управляющий терминал | Прерывание | Игнорируется | Игнорируется | Игнорируется | Игнорируется |

## Технические спецификации

| Электрические интерфейсы T1 (модули DT1) |  |
| --- | --- |
| Соответствие стандартам | - AT&T TR-62411, ANSI T1.403 - ITU-T Rec. G.703, G.704 |
| Кадрирование | D4 (SF), ESF |
| Номинальная скорость в линии | 1.544 Мбит/с |
| Кодирование сигналов в линии | AMI |
| Подавление нулей | - прозрачный режим (без подавления нулей); - B7ZS; - B8ZS. Режим подавления нулей задается программными средствами. |
| Импеданс линии | 100 Ом, сбалансированный интерфейс. |
| Уровни сигналов |  |
| Выходные уровни |  |
| Номинальный уровень | ±3В ± 10%. |
| Уровни сигналов без CSU | 0 dB, -7.5 dB, -15 dB, -22.5 dB. |
| Уровни сигналов с модулем CSU | Программная настройка уровня для линий протяженностью от 0 до 655 футов (200 метров). |
| Входные уровни | - от 0 до -36 dB без CSU - от 0 до -10 dB с модулем CSU |
| Флуктуации фазы (Jitter Performance) | В соответствии с требованиями AT&T TR-62411. |
| Разъемы | RJ-45. |
| Оптические интерфейсы T1 (модули DFO/T1) |  |
| Соответствие стандартам | - AT&T TR-62411, ANSI T1.403, ITU-T Rec. G.921, G.956. |
| Кадрирование | D4 (SF), ESF. |
| Номинальная скорость в линии | 1.544 Мбит/с. |
| Интерфейс оптического канала |  |
| Параметры | См. таблицу 1-2. |
| Разъемы | ST или FC/PC, в соответствии с заказом. |
| Электрические интерфейсы E1 (модули DE1 и DE1/A) |  |
| Соответствие стандартам | ITU-T Rec. G.703, G.704, G.732 |
| Кадрирование |  |
| С поддержкой CRC-4 | - мультикадры с временным интервалом 0 для CRC-4 и 16-кадровые мультикадры управляемые с помощью временного интервала 16 (G.732S) для использования сигнализации CAS; - мультикадры с временным интервалом 0 для CRC-4 и без мультикадров (G.732N) для использования с сигнализацией CCS. |
| Без использования CRC-4 | - 16-кадровые мультикадры управляемые с помощью временного интервала 16 (G.732S) для использования сигнализации CAS; - без мультикадров (G.732N) для использования с сигнализацией CCS. |
| Номинальная скорость в линии | 2.048 Мбит/с |
| Кодирование сигналов в линии | HDB3 |
| Импеданс линии | - 120 Ом, сбалансированный интерфейс; - 75 Ом, несбалансированный. Импеданс линии задается внутренними перемычками. |
| Уровни сигналов |  |
| Выходные уровни |  |
| Номинальные уровни | - Сбалансированный интерфейс: ±3В ±10%. - Несбалансированный интерфейс: ±2.37В ±10%. |
| Входные уровни | - от 0 до -40 dB без LTU; - от 0 до -10 dB с модулем LTU. |
| Флуктуации фазы (Jitter Performance) | В соответствии с требованиями ITU-T Rec. G.823. |
| Разъемы |  |
| Сбалансированный интерфейс | - модули DE1: разъем RJ-45 - модули DE1/A: разъем DB-15 |
| Несбалансированный интерфейс | Два коаксиальных разъема BNC (только в модулях DE1). |
| Оптические интерфейсы E1 (модули DFO/E1) |  |
| Соответствие стандартам | ITU-T Rec. G.704, G.732, G.921, G.956 |
| Кадрирование |  |
| С поддержкой функций CRC-4 | - мультикадры с временным интервалом 0 для CRC-4 и 16-кадровые мультикадры управляемые с помощью временного интервала 16 (G.732S) для использования сигнализации CAS; - мультикадры с временным интервалом 0 для CRC-4 и без мультикадров (G.732N) для использования с сигнализацией CCS. |
| Без поддержки функций CRC-4 | - 16-кадровые мультикадры управляемые с помощью временного интервала 16 (G.732S) для использования сигнализации CAS; - без мультикадров (G.732N) для использования с сигнализацией CCS. |
| Номинальная скорость в линии | 2.048 Мбит/с. |
| Интерфейс оптического канала |  |
| Параметры | См. таблицу 1-2. |
| Разъемы | ST или FC/PC, в соответствии с заказом. |
| Отображение временных интервалов |  |
| Возможности маршрутизации | - Любой временной интервал одного канала в любой временной интервал другого канала; - управляемый режим преобразования форматов кодирования (A-law/m-law) и сигнализации с управлением на уровне отдельных временных интервалов). |
| Режимы маршрутизации | - Двунаправленный (нормальный) режим; - однонаправленный режим. |
| Источники синхронизации системы |  |
| Основной источник | - Внутренний кварцевый генератор (точность: ±32х10-6) - импульсы синхронизации, восстановленные из сигналов, принятых по любому каналу кросс-коннектора; - внешний синхрогенератор с частотой 2.048 или 1.544 МГц (по выбору пользователя). Выбор основного источника осуществляется программным путем. |
| Аварийный источник | - импульсы синхронизации, восстановленные из сигналов, принятых по любому каналу кросс-коннектора; - внешний синхрогенератор с частотой 2.048 или 1.544 МГц (по выбору пользователя). Выбор аварийного источника осуществляется программным путем. |
| Эластичный буфер |  |
| Размер буфера | ±1 кадр. |
| Опустошение буфера | 1 кадр повторяется без потери синхронизации кадров. |
| Переполнение буфера | 1 кадр пропускается без потери синхронизации кадров. |
| задержка передачи данных | - порты T1: до 5 кадров (625 мксек) - порты E1: до 3 кадров (375 мксек) |
| Код для неиспользуемых временных интервалов | Выбираемое программным путем значение в диапазоне от 00 до FF. |
| Код OOS для временного интервала | Выбираемое программным путем значение в диапазоне от 00 до FF (может независимо выбираться для телефонных каналов и каналов передачи данных). |
| Диагностика | - Локальные (аналоговые) шлейфы на каналах T1 и E1; - удаленные (цифровые) шлейфы на каналах T1 и E1; - BER-тестирование; - активизируемые командами шлейфы ANSI T1.403 (только для интерфейсов T1) - активизируемые командами в основной полосе шлейфы ANSI T1E1.2/93-003 (только для интерфейсов T1) |
| Статистика |  |
| Диагностика T1 ESF | - Полная поддержка статистики ANSI T1.403; - Локальная поддержка статистики AT&T Pub. 54016; - Прозрачная передача FDL между двумя портами T1 (программный выбор). |
| Диагностика E1 CRC-4 | В соответствии со стандартом ITU-T Rec. G.706 |
| Резервирование (только для кросс-коннекторов DXC-30 и DXC-8R) | Дополнительный источник питания и модуль базовой логики (управления). |
| Отклик на сигналы тревоги (оба направления) | См. таблицу 1-3. |
| Индикаторы | - Важные (Major) сигналы тревоги; - второстепенные (Minor) сигналы тревоги; - активность тестов; - Активность модуля DCL.2 (только для кросс-коннекторов DXC-30/DXC-8R); - Активность модуля DPS (только для кросс-коннекторов DXC-30). |
| Реле сигналов тревоги | Изолированные от корпуса (плавающие) нормально-замкнутые и нормально-разомкнутые контакты с общей точкой, позволяющие выводить на внешнее устройство важные сигналы тревоги. |
| Последовательный порт управления CONTROL |  |
| Интерфейс | V.24/RS-232, асинхронный, DCE или DTE (выбирается программным путем). |
| Разъем | DB-9F. |
| Скорость | 300, 1200, 2400, 4800, 9600 и 19,200 бит/с, автоматическое определение скорости (Autobaud) |
| Поддерживаемые протоколы | - управляющий терминал; - протокол SLIP или PPP (поддерживается только в режиме DCE); - фирменный протокол маршрутизации RAD и протокол RIP2. |
| Сетевой последовательный порт |  |
| Интерфейс | V.24/RS-232, асинхронный, DCE или DTE (выбирается с помощью внутреннего переключателя). |
| Разъем | DB-9F. |
| Скорость | Такая же, как у порта CONTROL (без поддержки автоматического определения скорости). |
| Режим организации исходящих соединений | Hayes-совместимый протокол для модемов с автоматическим ответом (поддерживается только в режиме DTE). |
| Коммуникационный протокол, используемый для управления | - протокол SLIP или PPP (поддерживается только в режиме DCE); - фирменный протокол маршрутизации RAD и протокол RIP2. |
| Порт Ethernet |  |
| Интерфейс | 10BaseT или 10Base2 (в соответствии с заказом). |
| Разъем | - разъем RJ-45 для порта 10BaseT; - разъем BNC для порта 10Base2. |
| Коммуникационный протокол, используемый для управления | - IP; - фирменный протокол маршрутизации RAD и протокол RIP2. |
| Сетевое управление | По протоколу SNMP или Telnet в основной полосе или по отдельному каналу. |
| Управление в основной полосе (In-band) | - Выделенный временный интервал. - F-бит (FDL) для каналов T1 с кадрированием ESF. - Биты Sa4 для линий E1. |
| Управление по отдельному каналу (Out-of-band) | - протокол SLIP или PPP через последовательные порты; - протокол IP через порт Ethernet. |
| Размеры и масса | DXC-10A/DXC-8R DXC-30 |
| Высота | 4.4 см/1.7 дюйма (1U) 13.2 см/5.25 дюйма(3U) |
| Ширина | 44 см/17.3 дюйма 44 см/17.3 дюйма |
| Глубина | 25.4 см/10 дюймов 25.4 см/10 дюймов |
| Масса (с полным набором модулей) | не более 2.5 кг/5.5 фунта не более 8 кг/17.6 фунта |
| Питание кросс-коннекторов |  |
| DXC-30 | - 100 - 240 В, 47 - 63 Гц, 55 Вт - -48 В ±10%, 55 Вт |
| DXC-10A | - 100 - 240 В, 47 - 63 Гц, 25 Вт - -48 В ±10%, 25 Вт Источник(и) питания задается при заказе. |
| DXC-8R | -48 В ±10%, 26 Вт |
| Параметры окружающей среды |  |
| Рабочая температура |  |
| DXC-30 | От 0 до +40°C (32 - 104°F) |
| DXC-10A, DXC-8R | От 0 до +45°C (32 - 113°F) |
| Относительная влажность | До 90%, без конденсации. |