Минимальный список команд для обслуживания DXC-8R.

CLR ALM	-	очистка буфера аварийной сигнализации

CLR ALM A	-	очистка всего буфера аварийной сигнализации

DSP ST SYS	-	отображение состояния устройства

DSP CON 1:1	-	отображение текущей таблицы соединений

DSP ALM	-	отображение буфера аварийной сигнализации

DSP AS 1:1	-	отображение аварийной сигнализации порта Е1

DEF SYS	-	конфигурирование системных установок

DEF PORT 1:1	 -	конфигурирование порта Е1

DEF TS 1:1:1	 -	конфигурирование определенного канала

UPD DB	-	копирование буфера редактирования DXC-8R

в активную базу данных.

Горячие клавиши: 	Ctrl+A – перебирает предыдущие команды

Ctrl+C – аварийный выход из команды без сохранения набранного

Пробел – передвижение курсора для выбора параметров команды

F, B – выбор параметра команды.

Пример:

DEF PORT 1:1 <Enter>

(параметры, выделенные зеленым цветом, вводятся, остальные остаются выбранными по умолчанию)

Первая строка:

FRAME     CRC-4       SYNC       LINK_MODE       RX_GAIN_LIMIT          SA4          SA5            SA6              SA7         SA8

G732S        NO            CCITT       REGULAR            SHORT_HAUL            TRANS    TRANS   TRANS     TRANS   TRANS

<Enter>

Вторая строка:

CGA             IDLE_TS_CODE            OOS_SIG         VOICE_OOS         DATA_OOS           INB_MNG          ROUTE_PROT

TRANS           7E                                     SPACE                00                            00                              NONE                  NONE

<Enter>

Третья строка:

MAP_MODE                   START_TS           NUM_OF_TS         DEST_PORT              TYPE                DEST_START_TS

USER                                  03                          14                                  04:02                        DATA                     06

<Enter>

TS               NO 1               NO 2              NO 3            NO 4                   NO 5                NO 6                 NO 7

DEST :      03:2:10            03:2:11         04:1:13          07:1:30          12:2:14             07:2:29            07:2:24

<Enter>

TYPE :          MGMT           DATA                 DATA               DATA              DATA                DATA              DATA

<Enter>

Аналогично сконфигурировать все каналы выбранного порта Е1, по окончанию нажать

<Enter>

Затем ввести команду

UPD DB <Enter>

Введенная конфигурация в работе.