УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер

филиала «Энергосвязь»

____________Чащевой В.В.

«___»______________2008г.

Регламент технического обслуживания 
 аппаратуры ИКМ-15/30

Разработал:

Вед. инженер СЭС______________ Шмагринский О.В.

Проверил:

начальник СЭС ________________ Новичков В.Г.

Уфа 2008г.

- ВВЕДЕНИЕ

  - Настоящий регламент технического обслуживания предназначен для руководства при проведении технического обслуживания аппаратуры ИКМ-15/30.

  - К проведению регламентных работ допускаются лица с присвоенной квалификационной группой по технике безопасности не ниже III, имеющие при себе удостоверение с отметками о проверке знаний, прошедшие специальную подготовку, которая включает:
изучение принципа работы аппаратуры, правил её эксплуатации и мер безопасности согласно ИЭ на аппаратуру ИКМ-15/30;
получение практических навыков работы по эксплуатации аппаратуры и разрешения к самостоятельной эксплуатации данной аппаратуры.

  - В настоящем регламенте ТО используются следующие сокращения:

БВВ - блок ввода-вывода;
БКД - блок кодирования-декодирования;
БНО - блок низкочастотных окончаний;
БУК - блок уплотнения и кодирования;
БОЛТ - блок окончаний линейного тракта;
ВКС - вводно-кабельная стойка;
 ДП - дистанционное питание;
ЗИП - запасное имущество и принадлежности;
ИЭ – инструкция по эксплуатации;
КМ - коммутация;
КНО - канальное низкочастотное окончание;
КС - контроль и сигнализация;
МЧПИ - модифицированное чередование полярности импульсов;
ПП - переходная плата;
ПСП - промежуточная стойка переключений;
ПУФ - переговорное устройство по фантомной цепи;
РЛ - регенератор линейный;
РС - регенератор станционный;
РПР - регенератор приёма;

СВП - сигнализация и ввод питания;
СОС - сервисное оборудование и сигнализация;
СП - станция промежуточная;
СС - служебная связь;
СУВ - сигналы управления и взаимодействия;
 ТО – техническое обслуживание;
УВК - устройство ввода и коммутации;
УВЛ - устройство ввода линейное;
УЭП - устройство электропитания;
УДП - устройство дистанционного питания;
УСС - устройство служебной связи;
ЦПРД - цифровая передача;
ЦУКАТ-М - цифровой унифицированный кабельный тракт модернизированный;
ЧПИ - чередование полярности импульсов;
ЭП - электропитание.

- УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

  - При проведении регламентных работ необходимо соблюдать правила техники безопасности согласно ИЭ на аппаратуру ИКМ-15/30:

а) Цифровая система передачи сельской связи ИКМ-15/30. Техническое описание и инструкция по эксплуатации За1.220.027 ТО;

б) Цифровой унифицированный кабельный тракт - модернизированный (ЦУКАТ-М). Инструкция по эксплуатации БКИУ1.131.001 ИЭ;

в) ОФЦП-15/30. Техническое описание и инструкция по эксплуатации 
ШКГД 465 140.001 ТО.

  - Каркас аппаратуры и её блоки должны быть надёжно соединены с цепями заземления узла связи.

  - Запрещается использовать плавкие предохранители непредусмотренного номинала и металлические предметы вместо предохранителей.

  - Ремонт аппаратуры можно производить только при отключенных источниках электропитания.

  - Снимать и устанавливать блоки, менять лампы на блоке БВВ разрешается при выключенном станционном электропитании аппаратуры, а извлекать и устанавливать ячейки - при выключенном электропитании блока.

  - Во избежание выхода из строя микросхем от воздействия статического электричества необходимо:

хранить и перемещать ячейки и блоки аппаратуры только в полиэтиленовых пакетах;

прикасаться руками к микросхемам, печатным проводникам, контактам соединителей ячеек с использованием антистатического браслета;

стыковку соединителей, изъятие и установку ячеек выполнять в перчатках из несинтетических материалов или с использованием антистатического браслета.

- СОДЕРЖАНИЕ И ОБЪЕМ РЕГЛАМЕНТНЫХ РАБОТ.

Проведение регламентных работ по ТО аппаратуры ИКМ-15/30 предусматривает: 
-ежедневное техническое обслуживание (ЕТО); 
-месячное техническое обслуживание 	(МТО) 
-годовое техническое обслуживание 	(ГТО).

Содержание и объем регламентных работ приведены в таблицах:

# Регламент №1.

Ежедневное техническое обслуживание (ЕТО*)

| № | ## Содержание регламента | Применяемые материалы и инструменты | ### Время | Пункт регламента ТО | Квалификация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проверка работоспособности аппаратуры по световой сигнализации. | нет | 10 мин. | П.4.3.1. | 5 разряд |

*)  ЕТО не производится для аппаратуры, находящейся на узлах связи без постоянно действующего персонала.

# Регламент №2.

Месячное техническое обслуживание (МТО).

| № | ## Содержание регламента | Применяемые материалы и инструменты | ### Время | Пункт регламента ТО | Квалификация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выполнение ЕТО. | См. рег. №1 | 10 мин. | См. рег. №1 | 5 разряд |
| 2. | Проверка внешнего состояния аппаратуры. | ветошь | 15 мин. | П.4.1.1. | 5 разряд |
| 3. | #### Проверка наличия и надежности крепления заземляющих проводников. | #### Монтажный инструмент | 15 мин. | П.4.1.2. | 5 разряд |
| 4. | Проверка правильности соединения отдельных абонентов и качества слышимости в образованных речевых каналах. | нет | 15 мин. | П.4.3.2. | 5 разряд |
| 5. | Проверка и доукомплектование комплекта ЗИП. | нет | 25 мин. | П.4.3.10. | 6 разряд |

# Регламент №3

Годовое техническое обслуживание (ГТО).

| № | ## Содержание регламента | Применяемые материалы и инструменты | ### Время | Пункт регламента ТО | Квалификация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выполнение МТО. | См. рег. №2 | 1ч20 мин. | См. рег. №2 | 5 разряд |
| 2. | Механическая профилактика. | Монтажный инструмент, эл. паяльник, флюс, припой | 30мин. | П.4.1.3.- П.4.1.7. | 6 разряд |
| 3. | Проверка номиналов предохранителей. | нет | 20мин. | П.4.3.3. | 5 разряд |
| 4. | Проверка установки режимов работы. | эл. паяльник, флюс, припой | 30мин. | П.4.3.6. | ИТР |
| 5. | Проверка контрольно-измерительных устройств блока СОС. | нет | 15 мин. | П.4.3.4. | 5 разряд |
| 6. | Проверка напряжений питания. | нет | 15 мин. | П.4.3.5. | 5 разряд |
| 7. | Проверка включения шлейфов. | нет | 20мин. | П.4.3.7. | 6 разряд |
| 8. | Проверка служебной связи. | нет | 10мин. | П.4.3.8. | 5 разряд |
| 9. | Проверка параметров каналов и их окончаний | нет | 30мин | П.4.3.9. | ИТР |
| 10. | Проверка эксплуатационной документации. | нет | 30 мин | П.4.3.11. | ИТР |
| 11. | Проверка и ТО промежуточных станций.* | Монтажный инструмент, паяльник, флюс, припой, смазка ЦИАТИМ-205 ГОСТ 8551-74; | 60мин | П.4.2. | 5-6 разряд (не менее 2-х человек) |

*) -  Данный пункт регламента ТО выполняется до и после паводка, перед началом грозового периода, но не реже одного раза в год.

#### Примечание: 1. При проведении ТО необходимо пользоваться эксплуатационной документацией на аппаратуру ИКМ-15/30 согласно ведомости эксплуатационных документов За1.220.027 ЭД.

2. Результаты проверок ГТО оформить в журнале профилактических работ и ремонта.

- МЕТОДЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК

  - Механическая профилактика.

    - Проверить внешнее состояние аппаратуры; удалить пыль и грязь с защитных крышек и лицевых панелей блоков.

    - Убедиться в исправности и надежности крепления заземляющих проводов:
а) к каркасу аппаратуры;
б) к каждому блоку;
в) каждой ячейки ЭП к каркасу блока.
При необходимости подтянуть болты заземления, отремонтировать провода.

    - Проверить надежность крепления каркаса аппаратуры. При необходимости подтянуть болты крепления.

    - Проверить состояние видимых и подвижных частей межблочных кабелей аппаратуры и других кабелей, подсоединённых к ней:
а) изоляция не должна иметь повреждений, лакоткань или другой обмоточный материал должны равномерно облегать жгут, не иметь порывов;
б) бандаж в месте ввода жгута в корпус соединителя должен надежно скреплять жгут, обмотку и корпус соединителя.

    - Тщательно осмотреть пайки и монтаж:
а) канальных окончаний на ПСП;
б) линейных окончаний аппаратуры на ВКС;
в) проверить наличие проводов экранов кабелей и их соединение с заземленным каркасом ПСП и ВКС.
При необходимости устранить ненадежные пайки и соединения, выправить монтаж.

    - Проверить на блоке БВВ и на ВКС качество пружинящих контактов вилок (дужек) и соединительных кабелей. При необходимости заменить дужки и соединительные кабели на исправные.

    - Проверить правильность и четкость, соответствующих данной аппаратуре, надписей: на ПСП, на ВКС, в таблицах распределения каналов. При необходимости надписи исправить и восстановить.

  - Проверка промежуточных станций.

ВНИМАНИЕ! Работы на СП производить при выключенном ДП. При грозе работы на СП запрещены.

Для проверки состояния СП необходимо:

1) проверить состояние корпуса, отсутствие коррозии, состояние паек, надежность крепления провода заземления; при необходимости провести ремонт;
2) произвести смазку резьбовых и шарнирных соединений смазкой ЦИАТИМ-205 ГОСТ 8551-74;
3) после окончания паводка производится проверка СП и, при необходимости, ремонт (подсыпка грунта, восстановление нормального положения, удаление воды из корпуса и т. д.);
4) проверить качество пружинящих контактов вилок (дужек) и качество паек в кабельных боксах, при необходимости заменить дужки на исправные, устранить ненадежные пайки.

  - Электрические проверки.

    - Проверка работоспособности аппаратуры по световой сигнализации.
Проверить состояние световой сигнализации аппаратуры ИКМ-15/30, которое должно соответствовать таблице 1.

Таблица 1.

| № п/п | Место расположения индикаторов. |  | Состояние индикатора. | Примечание. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | блок | ячейка |  |  |
| 1. | БВВ ИКМ-15/30 | СВП | Не должны светиться: - индикаторы «I», «II», «III» красного цвета; |  |
|  |  | Каркас БВВ. | Не должны светиться: лампы «АВАР». |  |
| 2. | БУК (БКД) | ПП | Должен светиться индикатор «Наличие питания» зеленого цвета |  |
|  |  | КС | Должен светиться индикатор «Работа» зеленого цвета. |  |
| 3. | БНО | ПП | Должен светиться индикатор «Наличие питания» зеленого цвета. |  |
| 4. | БОЛТ | УЭП | Должен светиться: индикатор «ВКЛ» зеленого цвета |  |
|  |  | УВК | Должен светиться: индикатор «РАБОТА» зеленого цвета. Может светиться: индикатор «ВЫЗ» красного цвета (вызов по служебной связи). |  |
|  |  | УДП | Должен светиться: индикатор «ДП» зеленого цвета. | Для станции, с которой подается ток «ДП». |
| 5. | СОС | ПУФ | Должен светиться: индикатор «ЭП». | При включенном блоке СОС. |
|  |  | СА | Не должны светиться: индикаторы «I»…«\/», «ЭП». |  |
| 6. | В аппаратуре ИКМ-15/30 не должны светиться индикаторы красного цвета, не перечисленные выше. |  |  |  |

    - Проверка правильности соединения отдельных абонентов и качества слышимости в образованных речевых каналах.
Проверка правильности соединения и качества слышимости осуществляется путем набора номеров наиболее важных абонентов, оценки правильности срабатывания абонентской сигнализации и качества слышимости при контрольном разговоре. Передача, как громкой речи, так и шёпота должна производиться без шумов, искажений и посторонних призвуков.

    - Проверка номиналов предохранителей и сигнализации их перегорания.
Местоположение предохранителей, их номиналы и соответствующие индикаторы приведены в таблице 2.

Таблица 2.

| № п/п | Место расположения предохранителя |  | Номинал предохранителя | Состояние индикатора, индицирующего о перегорании предохранителя, его место расположения (блок, ячейка, индикатор) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | блок | ячейка |  |  |
| 1. | БВВ ИКМ 15/30 | каркас БВВ | 2А, 3шт. - «I» - «III» | Светятся: БВВ: СВП - светодиоды «I», «II», «III»; БВВ: каркас - лампы «АВАР». |
| 2. | БУК (БКД) | ЭП | 1А | Светятся: БУК (БКД): КС - верхний светодиод; ПП - светодиод «I»; БВВ: каркас - лампы «АВАР». |
| 3. | БНО | ЭП* | 1А | Не светится: БНО: ПП - светодиод «II». |
| 4. | БОЛТ | УЭП | 1А | Не светятся: БОЛТ: УЭП - светодиод «ВКЛ»; УВК – светодиод «РАБОТА». |
| 5. | СОС | ЭП | 1А | Светятся: СОС: СА – светодиод «ЭП». |

*) - При электропитании блока БНО от ячейки ЭП блока БУК (БКД) данная проверка не проводится.

Для выполнения данной проверки необходимо:

      - Проверить каждый из предохранителей на блоке БВВ в соответствии с таблицей 2:
1) отключить внешним выключателем электропитание аппаратуры, извлечь проверяемый предохранитель;
2) включить аппаратуру и проверить состояние соответствующих индикаторов по таблице 2, выключить аппаратуру;
3) проверить номинал предохранителя, при несоответствии номинала, указанного в таблице 2, или его гравировке на лицевой части ячейки заменить предохранитель на необходимый из состава ЗИП;
4) установить предохранитель на прежнее место, включить аппаратуру, убедиться во включении блоков и проверить отсутствие свечения указанных в таблице 2 соответствующих индикаторов.

      - Проверить последовательно каждый из остальных предохранителей, повторив проверки по п.4.3.3.1., при этом вместо включения- выключения аппаратуры проводить включение-выключение блока тумблером на его ячейке электропитания.

    - Проверка контрольно-измерительных устройств блока СОС.

Проверка блока СОС включает в себя следующие операции:
1)проверку кабелей СОС ;
2)проверку индикации и встроенных генератора и вольтметра "на себя";
Соответствие положений органов коммутации ячейки ИЗМ блока СОС проводимым проверкам показано в Приложении.

      - При проведении проверки кабелей СОС, необходимо убедиться в их наличии по таблице 3, осмотреть кабели, при необходимости отремонтировать.

Таблица 3

| Состав комплекта кабелей СОС ЦВИЯ 305.651.015 |  |  | НАЗНАЧЕНИЕ |
| --- | --- | --- | --- |
| Обозначение | Номер | Маркировка соединений кабеля | Проверяемые цепи, сигналы |
| ЦВИЯ 685.611.088 | Кабель №5 | "КМ.Х1(СОС)"-"КНО.Х6(БНО)" | 2х-пров., СУВ 1, 2 (для 2 каналов) |
| ЦВИЯ 685.611.089 | Кабель №6 | "КМ.Х1(СОС)"- "МД.Х1(БУК)" | 4х-пров. (для 5 каналов) |
| ЦВИЯ 685.611.090 | Кабель №7 | "КМ.Х2(СОС)"-"ПП.Х1" | Напряжения питания |
| ЦВИЯ 685.611.092 | Кабель №9 | "ИЗМ"-"КНО" * | 2х-пров.,4х-пров. транзит, для 1 кан. |
| ЦВИЯ 685.611.093 | Кабель №10 | "КНО"- "1","2" | Универсальный |
| ЦВИЯ 685.611.094 | Кабель №11 | "ИЗМ"- "ВХ","ВЫХ","┴" | СУВ 1(вх., вых.) для 1-го канала |

      - Для проверки индикации на ячейке "ИЗМ" необходимо:
1)нажать на ячейке ИЗМ кнопочный переключатель "КОНТ" и проверить свечение сегментов цифрового индикатора этой ячейки - должно высвечиваться 
"-|,888"; отжать кнопку "КОНТ".

      - Для проверки встроенных генератора и вольтметра "на себя" необходимо:
 Проверить и при необходимости установить в отжатое состояние переключатели "КОНТ", "ТЕЛ", и в нажатое "2 ПРОВ", "=/~" на ячейке ИЗМ.
 Нажать на ячейке ИЗМ кнопочные переключатели "-13 дБ","-3.5 дБ" сначала поочередно, затем одновременно (0 дБ) и проверить, в каждом случае, соответствие показаний цифрового индикатора этой ячейки указанным в таблице 4 величинам.

Таблица 4.

| Проверяемый уровень. | Номинал, мВ. | Допустимые пределы, мВ. |
| --- | --- | --- |
| «-13 дБ» | 173 | 168-178 |
| «-3,5 дБ» | 518 | 503-533 |
| «0 дБ» | 775 | 755-795 |

    - Проверка напряжений питания.
Данная проверка проводится для блоков БУК (БКД), БНО и других, в состав которых входят ячейки ПП и ЭП. Если электропитание блока БНО осуществляется от ячейки ЭП блока БУК (БКД) через кабель №2а, то измерение напряжений проводится с помощью блока СОС только для блока БУК (БКД), отсоединив от его ячейки ПП (X1) кабель №2а.

При проведении настоящей проверки необходимо:
1) выключить проверяемый блок, подсоединить вилку кабеля №7 к соединителю X1 ячейки ПП этого блока, а розетку кабеля №7 к соединителю X2 ячейки КМ блока СОС;
2) установить кнопочные переключатели на ячейке ИЗМ блока СОС в соответствии с Приложением (графа "Измерение постоянных напряжений") - отжать кнопки "2 ПРОВ", "КОНТ", "=/~",нажать кнопку "=20/=200" (для измерения напряжения минус 60 В, для других - отжать);
3) включить проверяемый блок, последовательно нажимая на ячейке КМ блока СОС кнопки "-60", "+12", "-12", "+5", "-5", "+2.5", "-2.5", измерить соответствующие напряжения, пределы которых должны соответствовать указанным в таблице 5.

Таблица 5.

| Номинал, В. | -60 | +12 | -12 | +5 | -5 | +2,5 | -2,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Допустимые пределы, В. | -(54-72) | 11,5-12,5 | -(11,5-12,5) | 4.75-5.25 | -(4.75-5.25) | 2,38-2,62 | -(2,38-2,62) |

    - Проверка установки режимов работы и соответствия их схеме организации связи. Возможные режимы работы аппаратуры и соответствующие им положения органов коммутации приведены в таблице 6.

При выполнении проверки режимов, устанавливаемых внутренними перемычками, необходимо:
1) выключить блок с ячейкой, содержащей внутренние коммутационные элементы, и извлечь ячейку из блока;
2) проверить соответствие установленного перемычками режима указанному в документации;
											Таблица 6.

| № п/п. | Наименование режима, параметр. |  |  | Орган коммутации режима, необходимое условие. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Примечание. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Где находится (блок, ячейка) вид. |  |  |  |  | Положение. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Режимы работы станций (полукомплектов). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ведущий. |  |  | БУК, ЦПРД, внутренняя перемычка. |  |  |  |  | 2-3 |  |  |  |  |  |  |  |  | Работа станции от внутреннего генератора. |  |  |  |  |  |  |
|  | Ведомый. |  |  |  |  |  |  |  | 1-2 |  |  |  |  |  |  |  |  | Работа станции от принимаемого сигнала. |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Управляющая станция (УЩ). |  |  | Наличие ячейки РС-1 в блоке БОЛТ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На противоположной станции д.б. РС-2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Управляемая станция (УМ). |  |  | Наличие ячейки РС-2 в блоке БОЛТ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На противоположной станции д.б. РС-1 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Код станцион-ного сигнала | ЧПИ. |  | БОЛТ, УВК, внутренняя перемычка (в скобках для старого УВК). |  |  |  |  | 6-1 (8-2) |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие в блоке БУК ячейки: а) РПР-2; б)РПР без перемычки 1-2; в)РПР-3 с перемычкой 12-13 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МЧПИ. |  |  |  |  |  |  | 6-11 (8-14). |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие в блоке БУК ячейки: а) РПР с перемычкой 1-2; б)РПР-3 без перемычки 12-13 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Режимы дистанционного питания и телеконтроля. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество участков регене- рации |  | БОЛТ, УВК внутренние перемычки (в скобках для старого УВК) | Перемычки для количества участков. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | начало. | Конец перемычки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |  |  | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  |  | 7(9) | 2(3) | 12(15) | 2(3) | 12(15) |  |  | 2(3) |  | 12(15) |  | 2(3) |  | 12(15) |  |  |  | 2(3) | 12(15) | 2(3) | 12(15) |
|  |  |  |  | 8(10) | 13(16) | 13(16) | 3(4) | 3(4) |  |  | 13(16) |  | 13(16) |  | 3(4) |  | 3(4) |  |  |  | 13(16) | 13(16) | 3(4) | 3(4) |
|  |  |  |  | 9(11) | 4(5) | 4(5) | 14(17) | 14(17) |  |  | 14(17) |  | 14(17) |  | 4(5) |  | 4(5) |  |  |  | 4(5) | 4(5) | 14(17) | 14(17) |
|  |  |  |  | 10(12) | 5(6) | 5(6) | 5(6) | 5(6) |  |  | 5(6) |  | 5(6) |  | 15(18) |  | 15(18) |  |  |  | 15(18) | 15(18) | 15(18) | 15(18) |
| 5. | Работа (ДП в линию) |  |  | БОЛТ, УВЛ, сдвоенная перемычка на лицевой панели. |  |  |  |  |  | «РАБ» наличие ячейки ДП. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Шлейф ДП |  |  |  |  |  |  |  |  | «ШЛ» отсутствие ячейки ДП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Напряжение ДП. |  |  | БОЛТ, УДП, две внутренние перемычки между платой и трансформатором. |  |  |  |  |  | СП, шт. |  | 1-4 |  | 5-8 |  | 9-11 |  |  | 11 и 12 – точки печатного монтажа на плате, 4, 5, 6, 9, 10, 11 – выводы трансформатора. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | перемычки |  | 11-6; 12-9. |  | 11-5; 12-10. |  | 11-4; 12-11. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Режимы служебной связи (СС). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оконечный для СС. |  |  | БОЛТ, УВЛ, сдвоенная перемычка на лицевой панели. |  |  |  |  |  | «УСС» «УСС» наличие ячейки УСС. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Транзитный для СС. |  |  |  |  |  |  |  |  | «ТРАН» «ТРАН». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Управляющий для СС. |  |  | БОЛТ, УСС, внутренний переключатель (П2К) |  |  |  |  |  | Нажатое, наличие ячейки РС-1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | При этом режиме СС со станции УМ осуществляется без цифрового управления. |  |  |  |  |
|  | Управляемый для СС. |  |  |  |  |  |  |  |  | Отжатое, наличие ячейки РС-2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Только для станции УМ, при этом СС от станции УЩ к УМ – с использованием цифрового управления. |  |  |  |  |

3) проверить качество пайки перемычек, при необходимости перепаять, установить требуемый режим;
4) установить ячейку на прежнее место, включить блок.
При проверке установки режима внутренним переключателем ячейки УСС включение и выключение её электропитания достаточно производить нажатием кнопочного выключателя "ВКЛ" на этой ячейке, что позволяет производить проверку и установку  режима УМ или УЩ служебной связи во время работы аппаратуры.

    - Проверка включения шлейфов.

Виды шлейфов, условия их образования, органы коммутации и индикации приведены в таблице 7.

При проверке включения и образования шлейфов необходимо:
1)проверить и при необходимости выполнить условие образования шлейфа для данной или противоположной станции, дав указание обслуживающему её персоналу по служебной связи;
2)нажатием кнопочного переключателя или установкой перемычки включить шлейф и проверить состояние индикации на обеих станциях;

Таблица 7.

| № п/п | Название шлейфа. | Местоположение органа коммутации, его вид и индикация включения | Условное обозначение образования шлейфов | Индикация в режиме шлейфа | Условие образования шлейфа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Шлейф БУК | БУК, КС, кнопочный переключатель, красный светодиод. | вых. ст.вх. БУК БОЛТ вх. ст.вых. | Индикация на обеих станциях как при нормальной работе. | Установить ведущий режим на противоположной станции (на данной станции включается автоматически) |
| 2. | Шлейф станционный «ШЛ-С» (блок БОЛТ) | УВК, кнопочный переключатель «ШЛ-С». | вых. ст.вх. БУК БОЛТ вх. ст.вых. |  | Установить ведущий режим на противоположной станции. |
| 3. | Шлейф регенератора станционного (блок БОЛТ). | РС, гнезда «ШЛ-РС», «_¦_», включение перемычкой. | вых. вх. РС РЛ Х вх. вых. |  | Установить ведущий режим на данной станции. |
| 4. | Шлейф регенератора линейного (блок БОЛТ) | РЛ, гнезда «ШЛ-РЛ»,«_¦_», включение перемычкой. | вых. вх. х РС РЛ вх. вых. |  | Установить ведущий режим на противоположной станции. |
| 5. | Шлейф линейный. «ШЛ-Л» (блок БОЛТ) | РЛ, кнопочный переключатель «ШЛ-Л». | вых. лин.вых. РЛ -30дБ Х вх. лин.вх. |  | Установить ведущий режим на данной станции (линейный выход БОЛТ должен иметь нагрузку). |

3)убедиться в образовании шлейфа, для чего выключить блок БУК противоположной станции и проверить, что индикация на данной станции не изменилась (при проверке шлейфа ШЛ-РЛ необходимо выключить БУК на данной станции, а индикацию проверить на противоположной);
4)выключить все шлейфы, включить станции и по индикации на обеих станциях убедиться в том, что система передачи находиться в рабочем режиме.

    - Проверка служебной связи.

Проверка служебной связи осуществляется проведением контрольного разговора с персоналом противоположной станции. Разговор должен происходить отчётливо, без переспросов и значительных шумов.

    - Проверка параметров каналов и их окончаний.

      - Для проведения общей проверки канала ТЧ и проверки отсутствия в нём слышимых шумов квантования необходимо, на каждой стороне проверяемого канала, выполнить следующее:
1) отсоединить от ячеек МД (КДК) блока БУК (БКД) внешние соединители;
2) подключить с помощью кабеля N6 блок СОС (соединитель Х1) к соединителям Х1,Х2 проверяемой ячейки МД (КДК) (например, первой слева);
3) установить переключатели блока СОС в режим проведения измерения с точек канала +4;-13дБ (см. таблицу в Приложении);
4) измерить с помощью блока СОС уровень принимаемого сигнала, который должен находиться в пределах, указанных в таблице 8:
 											Таблица 8.

| Окончание канала |  | Номинальные уровни, дБ (мВ) |  | Допустимый уровень приема 1020 (800) Гц |  | Используемый кабель СОС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| вид | ячейка | ПРД | ПРМ | дБ | мВ |  |
| 4-х проводное | МД, КДК | -13 (173) | +4 (1228) | +2,5…5,5 (+4+1,5) | 1033… 1459 | Каб.№6 |

5) установить на каждой стороне проверяемого канала переключатели блока СОС в режим проведения разговора с точек канала +4;-13дБ, подключить микротелефонную трубку (см. таблицу в Приложении);
6) провести контрольный разговор: спросить о качестве передачи, как громкой речи, так и шёпота, о наличии шума и посторонних призвуков, при этом слушающий не должен слышать синхронных с произносимыми звуками призвуков различного характера - от едва заметных до хрипов, искажающих тембр голоса, влияющих на его узнаваемость и разборчивость речи. Это будет свидетельствовать об отсутствии заметных (слышимых) шумов квантования. При необходимости сравнить качество проверяемого канала с качеством других каналов.
7) переключая каналы переключателем "КАН" (на ячейке КМ блока СОС) и, подключая кабель N6 к последующим ячейкам МД (КДК), произвести аналогичные измерения и проверку отсутствия слышимых шумов квантования для остальных каналов аппаратуры.

      - Проверка прохождения сигналов СУВ 1, 2. 
Для проведения данной проверки необходимо на каждой стороне канала выполнить следующее:
1) отсоединить от нижних соединителей (Х6) ячеек  КНО-СУВ блока БНО соединители внешних кабелей;
2) подключить с помощью кабеля N 5 блок СОС (соединитель Х1) к соединителю Х6 ячейки КНО-СУВ проверяемых каналов (например, первой слева);
3) проверить прохождение сигналов СУВ 1,2 , для этого нажать на номеронабирателе ячейки ИЗМ одну или последовательно несколько кнопок  "0"..."9" и проверить мигание сегментов «¦ˉ» левого цифрового индикатора, при этом мигание верхнего горизонтального сегмента означает формирование и передачу сигналов СУВ с данной станции, а мигание вертикальных сегментов (верхний - СУВ1, нижний - СУВ2) - приём сигналов СУВ с противоположной.

    - Проверка и доукомплектование комплекта ЗИП.

Проверить наличие в установленном месте узла связи (желательно вблизи аппаратуры) комплекта ЗИП и его комплектность по определенному для данного узла перечню, в который должны входить:
- вставка плавкая ВП-1 АГО.481.303ТУ (всех применяемых в аппаратуре номиналов, в необходимом количестве);
- съемник За8.896.002 (для вынимания ячеек без лицевых панелей);
- ручка ЦВИЯ.303.685.002 (для вынимания ячеек со специальными отверстиями на лицевых панелях);
- запасные ячейки, если принято решение об обеспечении ими данного узла.
      Доукомплектовать ЗИП недостающими элементами и запасными ячейками.

    - Проверка эксплуатационной документации.

При проведении проверки эксплуатационной документации (ЭД) необходимо:
1) проверить наличие документации в соответствии с комплектностью, указанной в паспорте (формуляре) на аппаратуру или в ведомости эксплуатационных документов За1.220.027ЭД на ИКМ-15/30.
2) проверить ее внешнее состояние, при необходимости привести в порядок, отремонтировать, подклеить.  Учитывая возможность отличия аппаратуры и ЭД разных лет выпуска, на видном месте каждого документа, в т.ч. схемы, перечня, написать заводской номер аппаратуры, с которой данная ЭД была поставлена;
3) внести в документацию исправления ошибок, выявленных при эксплуатации и ремонте, и изменения по указанию специалистов и директивных документов;
4) внести в соответствующую техническую документацию узла связи изменения, связанные со вновь подключенными к аппаратуре различными внешними вспомогательными устройствами - индикации, сигнализации, коммутации и т.д.;

ПРИЛОЖЕНИЕ.

Таблица соответствия органов коммутации ячеек ИЗМ, КМ блока СОС проводимым проверкам.

| Ячейка | Переключатель |  | Проводимые проверки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 4х пров. (-13;+4дБ) |  | 2х-пров. (0;-7дБ) |  |  |  | СУВ1, 2 | «на себя» |  |  | Индикатор ИЗМ | Напряжения питания |  |  |  |  |  |  |
|  | обозначение | Примечание | разговор | измерение | Разго-вор |  | Измере-ние |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | прд | прм | прд | прм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЗМ | «конт» | Контроль индикации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 20 » « 200 | вольтметр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | = » « ~ |  |  | Н |  |  |  | Н |  | Н | Н | Н |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | “ -13дБ “ | генератор “0дБ” |  | Н |  |  | Н |  |  | Н | 0 | Н |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | “ -3,5дБ “ |  |  | 0 |  |  | Н |  |  | Н | Н | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | “ 2 пров. “ | Проверка «на себя» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Н | Н | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | “ ТЕЛ ” | Внешние приборы/ внутрен. (отжата) | Н | 0 | Н | Н | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | “0…9” и т.д. | Номеро-набиратель |  |  |  |  |  |  | Н |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КМ | «кан» | Переклю-чатель каналов | Н (1…5) | Н (1…5) | Н (1…2) | Н (1…2) | Н (1…2) | Н (1…2) | Н (1…2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | «РМ» | ПРД / ПРМ (нажата) | 0 | 0 | 0 | Н | 0 | Н |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | “ 2ПР 4ПР “ | 2х-пров. (отжата). | Н | Н | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | «-60» | Переклю-чатель цепей питания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | «+12» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | «-12» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | «+5» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Н | 0 | 0 | 0 |
|  | «-5» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Н | 0 | 0 |
|  | «+2,5» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Н | 0 |
|  | «-2,5» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Н |
| Необходимый кабель СОС |  |  | Каб.№6 |  | Каб.№5 |  |  |  |  | - |  |  |  | Каб.№7 |  |  |  |  |  |  |

Примечание:

В таблице приняты следующие условные обозначения состояний переключателей:
«Н» - нажатое; «0» – отжатое;            - произвольное (для наглядности отжатое).