Анализатор потока AFK-E1 предназначен для контроля цифрового потока Е1.

Особенности прибора:

- гибкая структура (за счет конфигурации внутренней ПЛИС прибора из внешнего компьютера с использованием банка файлов конфигурации; банк постоянно пополняется, исходя из потребностей пользователя);

- работа как в автономном режиме, так и совместно с внешним компьютером;

- комбинированное питание (от сетевого адаптера и от внутренних аккумуляторов).

Общие технические характеристики прибора:

- входной интерфейс симметричный;

- входная чувствительность – -36 дБ…0 дБ;

- входной импеданс – не менее 3,6 кОм;

- линейный код AMI и HDB3;

- габаритные размеры – 237*130*49 мм;

- вес – не более 0,8 кг;

- питание от сетевого адаптера с напряжением 9…12 В или от внутренних аккумуляторов;

- заряд аккумуляторов происходит автоматически при работе прибора от сетевого адаптера;

- потребляемая мощность – не более 3 Вт;

- время работы от аккумуляторов – не менее 2 часов.

Прибор обеспечивает:

- прием цифрового потока Е1 в обоих направлениях (прием и передача) одновременно, в том числе и на участках с дистанционным питанием;

- контроль синхронизации;

- контроль аварийных сигналов;

- контроль и счет кодовых ошибок;

- определение коэффициента ошибок; счет ошибок цикловых синхромаркеров;

- доступ к любому каналу и канальному интервалу;

- индикацию информации канального интервала и битов сигнализации;

- индикацию уровня речевого сигнала;

- прослушивание речевой информации и регулировку громкости;

- контроль проскальзываний и анализ рассогласования скоростей приема и передачи;

- связь с внешним компьютером через порт LPT.

Компьютерная программа, входящая в комплект прибора, обеспечивает:

- работу в среде WINDOWS;

- конфигурацию ПЛИС прибора;

- прием от прибора текущей канальной информации;

- анализ принятой канальной информации:

  - отображение информации в виде осциллограмм;

  - измерение временных интервалов;

  - частотный анализ речевой информации;

  - трассировка событий;

- тестирование стыка LPT.

Последнюю версию програмного обеспечения для анализатора потока AFK-E1 можно скачать здесь : 
Analyzer v1.3.9. 
Analyzer v1.4.1. (Работает в среде Windows 95/98/2000/XP)

AFK-E1 имеет сертификаты:

- № BY/112.03.1.2.ДА1318, национальный сертификат соответствия РБ;

- № ОС/1-КИА-256, в Системе сертификации "Связь" РФ;

- № UA1/065/46886-03, в Системе сертификации "УкрСЕПРО" Украины