EDT-135 - Тестер потоков Е1 и передачи данных

Оригинальная документация:

Acterna EDT-135 - eng
Acterna EDT-135 DataTester- eng
All Ones-All Zeros Option
Datacom Option
ELM-2 Level Meter
Frame Relay Option
G.826 Option
GSM option EST-EDT
HCM Option
Jitter Option EDT - eng
Level Measurement Option
M.2100 Option
Noise Measurement Option
PRBS Option
Pulse Analysis Option
V.110 Option
V 11 Cable Test Adapter
V Delay Option
V Interface Option

Прибор предназначен для паспортизации каналов E 1 2 Мбит/с согласно рекомендаций Министерства Связи, а также для тестирования интерфейсов передачи данных V.24, V.35, V.11 и др.

EDT-135 - простой в использовании прибор, идеально подходящий для ввода в эксплуатацию, приёмки и поиска неисправностей каналов Е1 и каналов передачи данных.

При вводе в эксплуатацию и приёмке каналов Е1, nx 64к, трактов передачи данных для обеспечения высокого качества линии с помощью прибора проводятся тесты BERT согласно рекомендациям G.821, G.826 и M.2100.

Для определения причин неисправностей на линии служат такие функции, как измерение задержки, уровня сигнала, анализ формы импульса и джиттера, тестирование V-интерфейсов.

Решаемые задачи:

- Ввод в эксплуатацию/приёмка каналов Е1;

- Поиск неисправностей в каналах Е1;

- Приёмка трактов передачи данных;

- Поиск неисправностей в трактах передачи данных;

- Приёмка трактов Frame Relay;

- Тестирование сетевого оборудования и мультиплексоров;

- Измерения уровня сигнала;

- Измерение джиттера;

- Анализ формы импульса. Прибор работает на аккумуляторах. Рабочее время батарей - около 10 часов.

Имеется возможность расширения функциональности путём добавления программных опций.

Сертификация:

Сертификат Министерства Связи: ОС/1-КИА-168.

Сертификат Госстандарта: № 9438.

Возможности использования:

  - Прокладка линий Е1 и соединений n х 64 кбит/с и поиск неполадок;

  - Тестирование мультиплексора;

  - Тестирование по G.826, M.2100 и измерение задержки на международных магистралях Е1 и соединениях передачи данных;

  - Мониторинг сигнализации CAS (сигнализация по выделенному каналу);

  - Проверка и устранение неполадок Х.50;

  - Тестирование линий данных DCE/DTE с 7-ю различными интерфейсами передачи данных;

  - Расширенный поиск неполадок в линиях Е1 и анализ уровня сигнала.

Тестер EDT-135 характеризуется простотой эксплуатации и незаменим при прокладке и устранении неполадок соединений Е1 и линий передачи данных.

Тестер выполняет широкий спектр измерений по параметрам BERT, G.821, G.826 или M.2100. Эти тесты необходимы для обеспечения высоких показателей качества линий Е1, линий передачи данных или соединений Х.50.

Предлагаемые тестером функции Измерения задержки, Измерения Уровня сигнала, Формы импульса, Анализа джиттера и Тестирования V-интерфейса, помогают определить причины неудовлетворительной работы линий связи.

Сервисные приложения включают в себя опции тестирования GSM, Frame Relay и специальные функции подключения подуровней.

Функциональные характеристики EDT-135:

    - Генератор и приемник сигнала с цикловой структурой и неструктурированного потока;

    - "Сквозное" (Through) подключение с вводом-выводом через интерфейс V.11;

    - Возможность работы с различными интерфейсами: V.24/RS232, V.11/X.24, V.35, V.36/RS449, G.703 (2048/704 кбит/с)c;

    - Тестирование битовых ошибок в соединениях n х 64 кбит/сc;

    - Базовые тесты мультиплексирования/демультиплексирования;

    - Имитация Х.50 и анализ (64 кбит/с и 2 Мбит/с);

    - Отображение состояния сигнализации CAS по 30 каналам;

    - Отображение данных FAS, NFAS, NMFAS во временных кадрах (timeslots);

    - Отслеживание и генерация S a-бита;

    - Измерения FAS, CRC или ошибок во временных кадрах;

    - Смещение частоты передачи;

    - Задержка при круговом прохождении;

    - Уровень речевых временных кадров и частотные измерения;

    - Аудио вывод речевых временных кадров;

    - Анализ гистограмм по аварийным состояниям и ошибкам;

    - Анализ результатов по G.821, G.826, M.2100;

    - Программируемые пороговые значения по параметрам G.821;

    - Программируемые параметры эталонной модели соединения (HRX);

    - Развернутая распечатка числовых результатов, гистограмм, сводок по аварийным состояниям/ошибкам и настроечных параметров меню через интерфейс V.24/RS232;

    - Автоматическая распечатка результатов, отчетов об аварийных состояниях и данных сигнализации;

    - 8 ячеек памяти, в каждой из которых можно сохранять результаты и гистограммы за 60 дней измерений;

    - Поддержка автоматического запуска тестирования;

    - Возможность дистанционного управления через интерфейс V.24/RS232;

    - Программируемый таймер;

    - Поддержка английского, немецкого, испанского и французского языков;

    - Измерение уровня сигнала.

Тестер работает от батарей, имеет расширенный жидкокристаллический дисплей с подсветкой и меню с функциональными клавишами. Параметры настройки меню можно сохранять в каждую из 8-и ячеек памяти. Энергонезависимая память может использоваться также для сохранения результатов в числовом представлении и в виде гистограмм.

Тестер может настраиваться автоматически для проведения несложных измерений, что позволяет сократить время на подготовку к тестированию и не требует углубленного изучения самого измерителя. Прибор может работать без замены элементов питания в течение всего рабочего дня продолжительностью до 10-и часов.

Режимы эксплуатации тестера EDT-135

Подключение к линии Е1.

Готовность и эксплуатационные характеристики линии Е1 можно установить при проведении тестирования с непосредственным включением и без включения. Тестер EDT-135 можно подключить через коннекторы с сопротивлением 75 Ом или 120 Ом с высокоимпедансным (Hi-Z) окончанием или через защищенную точку мониторинга. Стандартный упрощенный тест линии Е1 займет не более 30 секунд. Если линия Е1 функционирует и не содержит ошибок, на дисплее будет высвечено соответствующее сообщение (ОК).

Возможна передача тестовых последовательностей G.826/M.2100 с отображением, сохранением и распечаткой результатов.

Анализ канала n x 64 кбит/с

Каналы 64 кбит/с (timeslots) группируются в цикле Е1 для предоставления конечному пользователю скорости передачи 128 или 256 кбит/с. Тестер EDT-135 производит анализ битовых ошибок (BER) по группам каналов n x 64 кбит/с, а также ввод и вывод каналов n х 64 кбит/с на внешний анализатор протокола через интерфейс V.11.

Анализ по G.826 и М.2100

Рекомендация G.826 Международного Союза Электросвязи (ITU-T) рассматривает показатели ошибок в цифровых трактах международной связи с базовой скоростью (Primary Rate) и выше. Соответствующие рекомендации из серии М.21хх допускают проведение полного тестирования линий Плезиохронной Цифровой Иерархии (PDH), но в более короткие временные сроки. Оба метода поддерживаются стандартными модулями программного обеспечения EDT-135. На приведенных ниже иллюстрациях представлены сводки результатов тестирования по G.826 и М.2100.

Формат отображения результатов

На дисплее отображаются в графическом представлении прошедшие и текущие аварийные состояния и коэффициенты ошибок для ближнего и удаленного окончаний одновременно.

Выводится несколько гистограмм, построенных на основе записанных аварийных ситуаций, ошибок и событий согласно G.826. Эти гистограммы характеризуют ближнее и удаленное окончания, отражая любое доступное для обработки аварийное состояние, ошибку и показатели стандарта G.826 (до 12-и) с любым разрешением (по дням, часам, минутам и секундам).

Устранение неполадок в Е1

Расширенное тестирование показателей битовых ошибок позволяет выявить периодичность появления ошибок. Например, проблемные ситуации могут время от времени возникать в связи с работой кондиционеров или другого электрооборудования.

Гистограммы появления ошибок помогают выявить внешние события, вызывающие неполадки.

Шкала гистограмм может отражать результаты за период до 60-и дней.

Ошибки в линии Е1 могут также быть вызваны низким уровнем сигнала, искажением импульса или джиттером.

Если сетевой элемент выдает ошибку LOS (потеря сигнала) или ей подобную, можно провести измерение уровня (Level Measurement) или анализ формы импульса (Pulse Shape). Это поможет определить место нахождения ошибки в линии.

Низкий или искаженный сигнал, принимаемый сетевым элементом, указывает на проблемы с предшествующим элементом или соединительными кабелями.

Чрезмерный джиттер может вызывать битовые ошибки, потерю цикловой синхронизации и прочие ошибки подобного типа. В этом случае можно произвести измерения джиттера для определения степени влияния этого явления на возникновение ошибок, а также установить, в какой точке системы джиттер превышает допустимые уровни.

Если высокие уровни джиттера наблюдаются на выходах некоторых элементов сети, эти модули можно вывести из рабочего процесса и провести дополнительное тестирование, внося джиттер с определенным уровнем и измеряя уровень джиттера на выходе.

Тестирование основного мультиплексора

Тестер EDT-135 поддерживает работу с потоком 2 Мбит/с с цикловой структурой G.704, а большой выбор интерфейсов позволяет производить тестирование мультиплексирования одним прибором в рабочем (in-service) и автономном (out-of-service) режимах. Измерения можно производить как в направлении мультиплексирования, так и в направлении демультиплексирования.

Например, тестирование сегмента пользователь-сеть (mux) выполняется путем передачи тестовой последовательности в мультиплексор на стороне пользователя по каналам n x 64 кбит/с через следующие интерфейсы: V.24, V.11, V.35, V.36, RS449 или сонаправленный G. 7 03. Создаваемая мультиплексором цикловая структура 2 Мбит/с далее отслеживается, чтобы определить коэффициент битовых ошибок (BER) в соответствующих каналах (timeslots).

Устранение неполадок V-интерфейса (Опция V Status)

Опция V Status показывает состояние входа и выхода соединений при тестировании интерфейсов V.24, V.35 и V.11. Эта опция также допускает выбор выходов с помощью клавиши ON/OFF (Включить/Отключить).

Сервисное подключение Тестирование HCM* (Опция HCM).

Мультиплексирование с высокой пропускной способностью (HCM) представляет собой схему мультиплексирования с адаптацией скорости передачи и подуровнями, разработанную компанией Newbridge, которая обеспечивает совмещение полосы частот из сегментов по 800 бит/с. Опция HCM мультиплексирует отдельные каналы V.24 в один канал G.703, обеспечивая высокую спектральную эффективность.

Опция НСМ для EDT-135 предоставляет пользователю возможность подтверждения правильности конфигурации, а также способности линии поддерживать синхронизацию для передачи данных без ошибок.

Возможно внесение различных ошибок для имитации неполадок и отслеживания реакции системы. Сюда входят битовые ошибки, ошибки HCM FAS и сигнализации FAS, а также ошибки цикловой структуры НСМ и сигнализации AIS.

* НСМ является собственностью корпорации Newbridge networks. Используется в соответствии с письменным разрешением.

Тестирование Frame Relay (Опция Frame Relay)

После загрузки в тестер EDT-135, опция Frame Relay обеспечивает три режима тестирования, которые можно использовать при инсталляции и поддержке услуг Frame Relay:

    - Подключение к услугам Frame Relay для подтверждения состояния соединения пользователь-сеть и текущей конфигурации;

    - Тестирование с последовательностью "Fox" для проверки в критических условиях и подтверждение гарантированной скорости передачи (Committed Information Rate, CIR);

    - Тестирование c запросом PING по TCP/IP с возможностью дополнительных измерений для подтверждения соединений с удаленными оконечными устройствами.

Общие характеристики тестера:

Сохранение и распечатка результатов.

Тестер EDT-135 предоставляет 8 ячеек памяти для сохранения результатов в тестовом формате и в виде гистограмм. Распечатка результатов производится через последовательный порт. Окно настройки позволяет конфигурировать тестер для работы с разными принтерами.

Автоматическая конфигурация

Функция автоматической конфигурации значительно упрощает процедуру настройки тестера. Для запуска тестирования трафика с цикловой структурой или неструктурированного потока достаточно нажать всего две 2 клавиши. Для сигналов с цикловой структурой тестер может определять тип цикла, распределение каналов и тип тестовой последовательности.

Загрузка опций программного обеспечения

Измерительные возможности EDT-135 можно значительно расширить за счет загрузки дополнительных опций программного обеспечения: Измерение уровня сигнала, анализ Формы импульса, Джиттера, Смещения тактовой частоты, Frame Relay, НСМ, GSM, расширенные тесты Datacom и Измерение шума в голосовых каналах.

Программируемые таймеры

Тестер можно программировать для запуска измерений на определенную дату и время с устанавливаемой заранее длительностью тестирования.

Эксплуатация и дистанционное управление

Тестер совместим со средствами управления тестированием Test Set Manager (TSM), которые обеспечивают возможности дистанционного управления, полноценной работы с ошибками и тестирования в интерактивном режиме.

Функции TSM

Серия программных продуктов TSM с удобным в работе интерфейсом Windows TM поддерживает следующие функции:

    - Удаленное управление (TSM-10) через панель, отображаемую на экране;

    - Полное удаленное управление (TSM-15) через последовательный порт, удаленный доступ через модем или линии TCP/IP;

    - До 16-и измерений одновременно;

    - Создание расписания для проведения длительных и повторяющихся измерений.

    - Структурное тестирование с несколькими сеансами измерений и исследуемыми объектами (x.745);

    - База данных SQL стандарта Sybase TM для сохранения результатов и настроечных параметров;

    - Функции отчетности.

Адаптер для тестового кабеля V.11

Этот дополнительный компонент позволяет выявлять общие ошибки в кабелях V.11, которые, вследствие особенностей симметричных линейных интерфейсов, в другом случае были бы не обнаружены.

Эквалайзер ELM-2 и мониторинг уровня

ELM-2 предназначается для подключения тестера к соединениям со скоростью передачи 2 Мбит/с с опасными напряжениями и искажением сигнала. Этот прибор устраняет напряжение постоянного тока, синхронизирует сигнал, измеряет и отображает показатели уровня.

Монитор PenBERT 2 Мбит/с

Монитор PenBERT для ИКМ можно использовать с тестером EDT-135 при выполнении простых тестов по схеме "окончание-окончание" для линий со скоростью передачи 2 Мбит/с. На ошибки и аварийные состояния указывают светодиодные индикаторы.

Аксессуары

Предлагаем выбрать аксессуары для транспортировки и хранения тестера EDT-135 и дополнительных устройств.

Основные функции цифровых анализаторов серии EST/EDT:

Модель; EST-120; EST-125; EDT-135. Тестирование первичных мультиплексоров. D-D (мультиплексирование/демультиплексирование); -; -; X. A-D/A-D(уровень и частота); X; X; Х. Отклонение частоты; -; Х; Х. Тестирование цифровых потоков. Прием/передача с вводом/выводом; -; Х; Х. Прозрачный режим с вводом/выводом 1 x 64кбит/с; Х; Х; Х. Прозрачный режим с вводом/выводом n x 64кбит/с; -; Х; Х. Анализ ошибок и аварий; Х; Х; Х. Коэффициент ошибок G.821 (ПСП); Х; Х; Х. Коэффициент ошибок G.821 (CRC, FAS); Х; Х; Х. Анализ G.826 и М.2100; Х; Х; Х. Мониторинг цикла и временных интервалов; Х; Х; Х. Генерация/мониторинг битов Sa; -; Х; X. -; Х; Х. Декодирование ИКМ/аудио выход; Х; Х; Х. Мониторинг CAS; Х; Х. Вставка ошибок>; Х; Х; Х. Отклонение частоты; -; Х; Х. Тестирование передачи данных. V.24/RS 232 интерфейс (синхронный и асинхронный); -; -; Х. V.11/X.24 интерфейс; -; -; Х. V.35 интерфейс; -; -; Х. V.36/RS 449 интерфейс; -; -; Х. G.703 сонаправленный интерфейс; -; Х; Х. G.703 2048/704кбит/с интерфейс; -; -; Х. Тестирование прибор на прибор и по шлейфу; -; -; Х. Измерение задержки (сигнал без цикла); -; Х; Х. Тестирование мультиплексоров X.50; -; -; Х. Общие характеристики. Дистанционное управление; Х; Х; Х. Автоконфигурация; Х; Х; Х. Загрузка программного обеспечения; *; Х; Х. Распечатка; Х; Х; Х. Подсветка дисплея; Х; Х; Х. модификация до более старшей модели; Х; х; -.

Примечание:

Х - функция доступна
- - функция не доступна
* - только опции дополнительные ПСП

Интерфейсы (измерительные):

Модель; EST-120; EST-125; EDT-135. G.703 2Мбит/с, симметричный 120 Ом (CF), несимметричный 75 Ом (BNC); Х; Х; X. G.703 сонаправленный, симметричный 120 Ом (CF), несимметричный 75 Ом (BNC); -; Х; X. V.11/X.24, ISO 4903, 15 контактов, D-тип; Х; Х; Х. V.24/RS-232, ISO 2110, 25 контактов, D-тип; -; -; Х. V.35, V.36, RS 449 (через адаптер); -; -; Х.

Дополнительное программное обеспечение для EST-125/EDT-135:

Программное обеспечение; Описание>. Jitter; Генерация/измерения джиттера. Extended PRBS*; Дополнительные ПСП 2 20-1, 2 23-1. Large Frequency Offset; Отклонение частоты в пределах +99 кГц. Noise Measurement; Измерение параметров аналогового сигнала в интервале 64кбит/с. Pulse Shape; Измерение формы импульса (маска G.703). Level measurement; Измрение уровня сигнала до 35 дБ. All Ones/Zeros; Использует последовательности из 0 или 1. GSM; Мониторинг интерфейса Abis. HCM; Тестирование потоков 2Мбит/с с циком HCM (Newbrige). Datacom**; Расширенные возможности тестирования интерфейса V.24. V Interface Staus Monitor**; Дополнительные измерения для интерфейсов V.24, V.35, V.11. V.110**; Анализ низко V.24, V.35, V.11 скоростных данных в интервале 64кбит/с в соответствии с рекомендацией V.110. X.50**; Анализ циклов Х.50. Frame Relay**; Проверка подключения к сетям Frame Relay.

* - только для EST, в моделях EST-125 и EDT-135 включено в стандартную поставку
** - программное обеспечение только для EDT-135

Физические характеристики:

Размеры:56 х 270 х 200 мм.
Вес:1,55 кг.
Рабочие температуры:от 0 до +50 о С.
Питание:аккумуляторные батареи (8 часов работы), от сети 220В.