ИКМ-ТЕСТЕР двухмегабитного потока

Назначение:

ИКМ - ТЕСТЕР представляет собой портативный прибор для контроля цифровых ИКМ трактов передачи сигналов со скоростью 2048 Кбит/с (первичный цифровой канал, первичный цифровой групповой тракт). Технические параметры ИКМ-ТЕСТЕР позволяют проводить полный объем измерений, требуемых при эксплуатации систем передачи ИКМ-30 и ИКМ-31 различной иерархии. Оптимальное соотношение возможностей прибора и цены делают его доступным для каждого узла связи, где он необходим. Прибор прост в експлуатации и доступен для персонала средней квалификации.

ИКМ-ТЕСТЕР обеспечивает:

- мониторинг цифровых систем передачи ИКМ-30 и ИКМ-31;

- высокоомное и согласованое подключение к линии передачи данных;

- определяет коэффициент ошибок и количество ошибок за время наблюдения по нарушению кода, цикловой и сверх цикловой синхронизации, ошибок по циклическому контролю CRC-4;

- выбор для контрольного прослушивания любого канала и индикацию канальной сигнализации (ABCD);

- измерение уровня сигнала в любом канальном интервале сигнализации;

- сканирование битов сигнализации с интервалом 40 мс и запись изменений состояния с метками времени в память;

- фиксирование в памяти результатов контроля с метками времени (до 2000 нарушений в работе ИКМ тракта);

- передачу протокола нарушений и битов сигнализации ABCD в компьютер;
w светодиодную индикацию состояний сбоя в системе ИКМ: NO SIGNAL, AIS, NO FRAME, NO MF, DIST ALARM, D.MF ALARM;

- энергонезависимые часы, календарь;

- длительную автономную работу от встроенных аккумуляторов или батарей.

Технические характеристики:

| Скорость передачи | 2048 кбит/с ± 100 ppm |
| --- | --- |
| Входной импеданс симетричный | 120 Ом, 1 кОм |
| Код | HDB-3, AMI |
| Чувствительность, не менее | 30 мВ |
| Измерение коэффициента ошибок: |  |
| - кода | 10-3...10-7 |
| - циклового синхросигнала | 10-1...10-5 |
| - по процедуре CRC-4 | 10...10-3 |
| Оценка уровня сигнала в тракте | -30; -20; -10; 0 db |
| Измерение уровня сигнала в канале | 6...-75,9 dbm0 |
| Электрические параметры | в соответствии с ITU-T рек. G 703, гл. 6 |
| Структура цикла | в соответствии с ITU-T рек. G 703, гл. 2.3 |
| Цикловая синхронизация | в соответствии с ITU-T рек. G 703, гл. 4 |
| Интерфейс связи с ПВЭМ | RS232 |
| Питание | 6 В (4 элемента типа АА или от адаптера) |
| Время непрерывной работы от одного комплекта элементов (исключая режим прослушивания) | не менее 48 часов |
| Условия эксплуатации: |  |
| - температура | от 5 до 50 С |
| - влажность | до 85% |
| Электробезопасность | согласно IEC 348 |
| Габариты | 196x100x40 мм |
| Масса | 400 г |

Комплект поставки:

Сетевой адаптер, измерительный кабель, кабель для интерфейса RS232 (по заказу), чехол-сумка, паспорт.