"ИКМА" - Анализатор систем передачи Е1

ИКМА предназначен для анализа работы оборудования линейно-кабельных сооружений и тестирования систем передачи Е1 как на этапах развертывания сетей так и в процессе эксплуатации. Анализатор выполнен в виде цифрового малогабаритного модуля. Работает в автономном режиме, а также совместно с PC, используя пакет собственного программного обеспечения..

Назначение

проверка аппаратуры уплотнения типа ИКМ 30/31 и ее линейных трактов;

верификация соответствия систем передачи E1 нормам на параметры ошибок;

тестирование программно-аппаратных средств реализации CAS-протоколов;

тестирование сети PRI ISDN (протокол EDSS1);

анализ протокола CCS7.

Схемы подключения анализатора к цифровому каналу

высокоомное включение анализатора, рис.1 Особенностью реализации такой схемы является необходимость наличия в анализаторе 2-х приемных входов для потока Е1.

Основные функциональные возможности анализатора при таком подключении: - измерение параметров ошибок (ITU-T G.826, M.2100); - анализ протоколов сигнализации (EDSS1, CCS7, 1ВСК, 2ВСК); - учет проскальзываний в системе синхронизации; - сравнительный анализ настроек терминального и сетевого окончаний..

с отключением канала, рис.2

Основные функциональные возможности анализатора при таком подключении: - измерение параметров ошибок (ITU-T G.821, G.826, M.2100); - имитация терминального или станционного оборудования; - генерация и измерение тестовых тональных частот заданной амплитуды и частоты; - амплитудно-частотный анализ разговорного канала; - генерация нагрузки по заданной программе..

Основные функциональные возможности анализатора ИКМА-7

1. Анализ ИКМ тракта

-; измерение уровня сигнала в потоке Е1 от -43 до+5 дБ;. -; измерение частоты потока Е1, учет и анализ проскальзываний в системе синхронизации;. -; анализ формы импульса (G.703);. -; генерация/измерение джиттера (ITU-T O.171);. -; полный анализ структуры цикловой и сверхцикловой синхронизации (сверхциклы CAS и CRC4);. -; отслеживание и генерация Sa-битов;. -; генерация нагрузки CAS по заданной программе..

2. BERT

-; долговременные измерения параметров ошибок - BERT (G.821 и G.826);. -; оперативные измерения параметров ошибок (М.2100, М.2110, М.2120);. -; вставка и учет битовых, кодовых/биполярных, цикловых ошибок, с выдачей результата в виде масштабируемой гистограммы;. -; генерация тестовых последовательностей:. - ПСП 27-1, 211-1, 215-1, 220-1; - программируемый байт, программируемое слово (16 бит); - "все единицы", "все нули"; - инверсия передаваемой последовательности..

3.Тестирование/мониторинг сети PRI ISDN (протокол EDSS1)

-; эмуляция оборудования TE или NT в опорной точке "S/T";. -; выполнение исходящих вызовов, прием вызовов, отображение следующей информации: этап установления соединения, статус и причины разъединения/сбоя вызова, номера вызывающего и вызываемого абонента;. -; полное декодирование 2 и 3 уровней протокола EDSS1 с последующим выводом на экран прибора или ПЭВМ;. -; генерация нагрузки по заданной программе, автоматическое тестирование с формированием протокола ошибок..

4. Функциональные возможности для канала ТЧ

-; прослушивание любого из разговорных каналов через подключаемую гарнитуру;. -; просмотр и выдача произвольного значения кода (определяемого пользователем) в любой из каналов: сигнализации, синхронизации, разговорный;. -; генерация в разговорном канале цифрового синусоидального сигнала с частотой 40-3998 Гц (дискретность 1Гц) и уровнем от -55 дБ до +3 дБ;. -; измерение амплитуды и частоты цифрового синусоидального сигнала в тестируемом разговорном канале;. -; амплитудно-частотный анализ разговорного канала..

Технические и эксплуатационные характеристики

линейное кодирование; AMI или HDB3. устойчивость к джиттеру; согласно G.823. возвратные потери; согласно ITU-T G.703. формат кадра; PCM 30 (CAS или CCS), PCM 30 CRC4 (CAS или CCS), PCM 31, PCM 31 CRC4. чувствительность входа; от 0 дБ до -43 дБ. напряжение питания; 9В - 12В. потребляемая мощность от источника 12В; не более 4ВА. рабочий диапазон температур; 0 … 50°С. масса основного модуля; 400г. интерфейсы/порты: - интерфейс RS232; - интерфейс 2048 кбит/с (ITU-T G.703); - конфигурация интерфейсов: один передатчик(Ta) и два приемника (Ra и Rb); - микротелефонная гарнитура.. синхронизация: - внутреняя: 2048 кбит/с ± 50ppm; - от принимаемого сигнала:восстанавливается из входного потока Ra или Rb;. режим подключения приемника: - терминал (120 Ом, сбалансированный или 75 Ом, несбалансированный) - или высокое входное сопротивление (>1.5кОм). режим подключения передатчика: - 120 Ом, сбалансированный. хранение установок и результатов десяти сеансов измерений..