Портативный тестер потоков "Морион-Е1" ИЛПГ.469436.001 предназначен для контроля и диагностики аппаратуры связи по первичному цифровому потоку со скоростью 2048 кбит/с, а также для обслуживания цифровых АТС.

### ОСОБЕННОСТИ И ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ. - Полный набор функций для диагностики систем передачи; - высокоомный вход; - встроенная служебная связь; - симметричный интерфейс 120 Ом; - полная передача / прием потока Е1; - анализ цикловой и сверхцикловой структуры первичного цифрового потока Е1; - полный доступ к любому канальному интервалу сверхцикла; - внутриканальная сигнализация обеспечивает анализ и ввод битов сигнализации в 16 канальном интервале первичного цифрового сигнала со структурой ИКМ-30; - тестирование каналов 64 кбит/с; - возможность внешней синхронизации; - возможность ввода ошибок (автоматическое и ручное); - тональное тестирование каналов, генерация цифрового синусоидального сигнала; - ошибки CRC; - отчет по G.826 и G.821, стык RS-232 с внешней ПЭВМ, создание листингов отчетов, графическое представление результатов; - возможность прослушивания канала; - внутренняя энергонезависимая память на 64 кбайт для хранения результатов и модернизации программного обеспечения; - запоминание конфигурации; - универсальное питание (от сети 220В или от встроенных аккумуляторов): - удобный футляр для переноски..

| технические данные |  |  |
| --- | --- | --- |

| ИНТЕРФЕЙСЫ | Е1 интерфейс 2048 кбит/с, передача ТХ, прием RX, 120 Ом сбалансированный вход/выход (2 кОм). Последовательный порт RS232. |  |
| --- | --- | --- |
| ИНДИКАЦИЯ СОСТОЯНИЯ | Строковый жидкокристаллический модуль индицирует: - конфигурацию тестера, - вид синхронизации, - тип тестовой последовательности и ее инверсию, - разряд батарей, - режимы связи с внешней ПЭВМ. |  |
|  | Отчет по G.821. |  |
|  | Неисправности: - потерю тестовой последовательности, - потерю сигнала, - потерю цикла, - потерю сверхцикла, - AIS, - ошибки и коэффициент ошибок битовых, кодовых и цикловой синхронизации, - аварию цикловой и сверхцикловой синхронизации на дальнем конце, - проскальзывание. |  |
| ПЕРЕДАТЧИК | Синхронизация | внутренняя 2.048 МГц ±10 ppm, внешняя от принимаемого сигнала |
|  | линейный код | AMI, HDB3 |
|  | форма импульса | в соответствии с рекомендацией МСЭ-Т G.703 3.00B ±5% |
|  | цикловая структура | не структурировано, РСМ-30 в соответствии с рекомендацией МСЭ-Т G.704 |
|  | дополнительные функции | ввод в выбранный канальный интервал выбранного цикла, или в одноименные канальные интервалы всех циклов произвольного байта , голосовой информации с микрофона, цифрового эквивалента синусоидального сигнала, генерация кода незанятого канала. |
| ПРИЕМНИК | Частота | 2048 кГц ±30 кГц |
|  | входная чувствительность | 0...6 дб |
|  | линейный код | AMI, HDB3 |
|  | цикловая структура | не структурировано, РСМ-30 в соответствии с рекомендацией G.704 |
|  | устойчивость к джиттеру | в соответствии с рекомендацией G.823 |
|  | регистрируемые аварии и ошибки: |  |
|  | ошибки | битовые, кодовые, цикловой синхронизации |
|  | аварии | отсутствие сигнала, отсутствие структуры, отсутствие цикловой синхронизации, отсутствие сверхцикловой синхронизации, повышенный коэффициент ошибок, прием сигнала сигнализации AIS, авария цикловой синхронизации на дальнем конце, авария сверхцикловой синхронизации на дальнем конце |
|  | дополнительные функции | выделение информации из выбранного канального интервала выбранного цикла, или из всех одноименных канальных интервалов всех циклов и её контроль, прослушивание выделенного канала |
| ПРОЧИЕ ФУНКЦИИ | Тестовые последовательности | все единицы, ПСП 2*3-1, 2*9-1, 2*15-1 программируемый байт передача/прием инвертированной тестовой последовательности |
|  | доступ к канальным интервалам | доступ (вставка и выделение) к любому канальному интервалу любого цикла в сверхцикле, сигнализация при изменении бит, нарушающих G.704. Избирательный и независимый прием и передача отмеченных канальных интервалов |
|  | ввод ошибок | битовые, кодовые. Частота ввода ошибок: 1х10-3, 1х10-6, ручной ввод ошибок |
|  | cлужебная связь | по выделенному каналу 64 кбит/с |
|  | cвязь с внешней ПЭВМ | загрузка модифицированного программного обеспечения для тестера. Создание листинга отчета о результатах измерения по G.821, таблицы и диаграммы аварий и ошибок |
| ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ | Рабочая температура | 0° С... +50° С |
|  | температура хранения | -20° С... +70° С |
|  | относительная влажность | 5...90 %, без конденсации |
|  | габаритные размеры(ширина, глубина, высота) | 211х100х66 мм |
|  | масса | 1,2 кг |
| ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ | Электропитание от сети 220В через адаптер или от аккумуляторных батарей. Зарядка аккумуляторов происходит в процессе работы. Контроллер заряда обеспечивает форсированный и плавный заряд аккумуляторов. Время непрерывной работы от аккумуляторов - 2 часа |  |
|  | потребляемый ток | 200 мА (без учета тока заряда аккумуляторов) |
|  | ток заряда аккумуляторов | 250 мА |