::: Тестер интерфейсного сигнала ТИС-Е1

| Сертификат соответствия N ОС/1-КИА-49 Сертификат утверждения типа N 7230 Госреестр N 19065-99. | Назначение. Общие данные. Структура прибора. Технические характеристики. Варианты подключения прибора: 1 2 3 4. Загрузка-копирование ПО. Руководство по эксплуатации (РЭ). |
| --- | --- |

|  | Запись для заказа: Тестер интерфейсного сигнала ТИС-Е1 ЯЕАК.468212.004 ТУ.. |
| --- | --- |

::: В комплект поставки входит:

руководство по эксплуатации;
дискета с программное обеспечением;
кабели КС-01, КС-03;
вилки симметричные трехконтактные;
адаптер ~220/-12В;
сумка транспортировочная.

  Для проведения измерений в других точках необходимые кабели могут быть изготовлены по техническим требованиям Заказчика или фирма готова оказать консультации по их изготовлению на месте.

::: Назначение

Прибор ТИС-E1 предназначен для проведения измерений при настройке, наладке и обслуживании цифровых систем передачи информации Плезиохронной и Синхронной Цифровых Иерархий (ПЦИ и СЦИ), имеющих стыки E1 (скорость передачи 2048 кбит/с). 
  Прибор осуществляет анализ качественных показателей оборудования систем цифровой передачи в соответствии с требованиями норм на электрические параметры цифровых каналов и трактов магистральной и внутризоновых первичных сетей, установленными приказом Минсвязи РФ N 92 от 10.08.96г.
  ТИС-E1 обеспечивает проведение измерений с перерывом связи по шлейфу и направлению, а так же без перерыва связи в защищенных контрольных точках (ЗКТ) и контрольных выходах оборудования.
  В приборе имеется возможность подключения телефонной трубки к любому из каналов в цикле, сформированном по Рекомендации МСЭ-Т G.704.
  Допускает непрерывную круглосуточную работу.

::: Общие данные

Тестер интерфейсного сигнала E1 типа ТИС-E1 (далее по тексту - прибор) разработан и выпускается научно-производственным предприятием ЗАО "Технодалс" (Санкт-Петербург, Россия).
  Прибор ТИС-E1 соответствует техническим требованиям ГОСТ 22261-94, по устойчивости к климатическим и механическим воздействиям прибор относится к 3-й группе этого ГОСТа. 
  Климатические условия работы прибора:
  - температура окружающего воздуха от 5 до 40°С;
  - относительная влажность воздуха до 80% при температуре 25°С;
  - пониженное давление до 60 кПа (450 мм.рт.ст.).
  Температурные условия транспортирования от минус 20 до 50°С, хранения от 5 до 40°С. 
  Электропитание: от сети переменного тока 50,0+2,5 Гц с напряжением от 187 до 264 В через адаптер, входящий в комплект прибора. Потребляемая мощность не более 10 Вт. 
  Габариты прибора - 200x120x80 мм, масса - не более 1,5 кг. 
  Сертификат соответствия в системе "Электросвязь" N ОС/1-КИА-49, сертификат утверждения типа RU.C.35.002A N 7230, номер в Госреестре - 19065-99.

::: Структура прибора

Прибор ТИС-E1 включает в себя генератор-формирователь испытательных сигналов, анализатор характеристик ошибок в сигнале первичного стыка E1 и измеритель фазовых дрожаний. 
  Установка режимов работы и выбор измеряемых параметров осуществляется с помощью плоской клавиатуры, расположенной на лицевой панели прибора.   
  Информация об установленных режимах и полученных результатах измерений отображается на экране русифицированного 4-х строчного дисплея с 20-ю знакоместами в каждой строке.
  Прибор имеет внутреннюю энергонезависимую память на 255 отсчетов, обеспечивающую запоминание результатов измерений за текущий сеанс, при этом возможен выбор наихудшего по качеству результата из записанных в память.

::: Технические характеристики

Прибор ТИС-E1 обеспечивает формирование испытательных сигналов со всеми структурами цикла E1, предусмотренными Рекомендацией МСЭ-Т G3704, а также неструктурированного испытательного сигнала со скоростью 2048 кбит/с на основе следующих видов испытательных последовательностей:
  - псевдослучайной рекуррентной последовательности вида 2nx1 (где n=6, 7, 9, 10, 11, 15, 20, 23);
  - свободно-программируемой последовательности 16-ти битных слов;
  - последовательность из всех "1"; 
  - последовательность из всех "0";
  - последовательность из чередующихся "1" и "0"; 
  - и ряд других, а также их инверсии. 

  В сигналах цикловой структурой обеспечивается заполнение произвольного числа канальных интервалов любой из вырабатываемых испытательных последовательностей.
  Испытательный сигнал формируется в кодах AMI и HDB-3. При этом обеспечивается ввод в испытательный сигнал следующих видов ошибок: 
  - калиброванных одиночных ошибок: битовых, кодовых, цикловых, по процедуре CRC-4 и E-бит;
  - группы ошибок с коэффициентами ошибок (Kош) в диапазонах 10-3x10-9 для битовых и кодовых ошибок и 10-2x10-6 - для цикловых.

  Испытательный сигнал на выходе прибора имеет следующие параметры:
  - вид сигнала - трехуровневый с параметрами импульсов на нагрузке (120+1,2) Ом в соответствии с шаблоном для первичного стыка E1, установленным ГОСТ 26886-86 и Рекомендацией МСЭ-ТG.703;
  - тактовая частота 2048 (1+10x10-6) кГц, диапазон перестройки +100 Гц;
  - уровень собственных фазовых дрожаний - не более 0,05 ТИ. 

  Прибор вырабатывает следующие типы аварийных сигналов:
  - индикации аварийного состояния (СИАС);
  - индикации аварийного выхода из циклового синхронизма на дальнем конце (FAS RAI);
  - индикацию аварийного выхода из сверхциклового синхронизма на дальнем конце (MFAS RAI);
  - сигналов срабатывания "истинный СИАС" и "ложный СИАС";
  - передача всех "0" и потеря сигнала.

  Прибор ТИС-E1 обеспечивает обнаружение, подсчет числа и коэффициента ошибок с индикацией результатов ошибок следующих видов: 
  - по нарушению бит испытательной последовательности;
  - по нарушению алгоритма кода;
  - по искажениям циклового синхросигнала;
  - по процедуре CRC-4;
  - по наличию E-бита.
  Емкость счета - 6 десятичных разрядов.

  Прибор позволяет измерять и индицировать результаты измерений следующих показателей ошибок:
  - коэффициент по секундам с ошибками (ESR);
  - коэффициент по секундам, пораженным ошибками (SESR);
  - коэффициент по блокам с фоновой ошибкой (BBER).
  Диапазон измеряемых коэффициентов от 1,0 до 1,0x10-20. Измерения проводятся в соответствии с Рекомендациями МСЭ-Т G.826 иM.2100.
  Измерение показателей фазовых дрожаний прибор производит по требованиям Рекомендации МСЭ-Т G.823 и O.171 в полосе частот:
  20 Гц - 100 кГц (общий джиттер),
  18 Гц - 100 кГц (джиттер высокочастотный). 

  Диапазон измеряемых величин составляет не менее:
  10 ТИ на частотах в полосе от 20 Гц до 900 Гц,
  9/Fд ТИ на частотах в интервале от 0,9 кГц до 18 кГц,
  0,5 ТИ на частотах в полосе от 18 кГц до 100 кГц.

  Прибор обеспечивает проведение всех видов формирований испытательных сигналов и измерений при подаче на его вход стыкового сигнала E1:
  - с тактовой частотой в пределах 2048 (1+10x10-6) кГц;
  - через соединительную линию с затуханием от 0 до 6 дБ на частоте 1024 кГц;
  - от защищенных контрольных точек с ослаблением сигнала до 30 дБ. 
  Номинальные величины входного и выходного сопротивлений прибора составляют 120 Ом, при этом:
  - затухание несогласованности по входу прибора - не менее 18 дБ в диапазоне частот от 102 до 3072 кГц;
  - затухание асимметрии входа и выхода - не менее 30 дБ. 

  При управлении по стыку RS-232 от персонального компьютера (ПК) со специальным программным обеспечением (ПО) результаты измерений отображаются в сгруппированном виде на дисплее ПК в трех вариантах:
  - текущие результаты измерений, обновляемые каждую секунду;
  - таблично, путем создания списка по временным интервалам установленной длительности, который обновляется с окончанием очередного сеанса измерений;
  - графически, в виде гистограммы на основе полученных табличных данных.
  В таком же виде на дисплей ПК может быть выведена информация из памяти прибора после проведения измерений в удаленном пункте и доставке прибора ТИС-E1 к месту размещения ПК.