ИКМ-15/30-МС

Руководство по применению

аппаратуры на сетях связи

Настоящее руководство содержит основные сведения о назначении, технических характеристиках, устройстве и работе комплексааппаратуры цифровой системы передачи ИКМ-15/30-МС.

Описываются структурные схемы, раскрывается состав основных устройств, блоков и комплектов дополнительного оборудования, определяется порядок подключения аппаратуры к приборам АТС, приводится система условных обозначений изделий.

Руководство ориентировано на инженерно-технических работников, занимающихся проектированием, строительством и эксплуатацией  цифровых  систем  передачи, оборудованных аппаратурой ИКМ-15/30-МС.

По вопросам приобретения оборудования, заключения договоров на проведение пуско-наладочных работ, техническое обслуживание оборудования в гарантийный и послегарантийный период обращаться на предприятие-изготовитель по адресу:

426034, г. Ижевск, ул. Базисная, 19

телефон : (3412) 75-85-66

факс : (3412) 75-65-55, (095) 251-29-04

телетайп : 255147 IRZ RU ЦС "Связькомплекс"

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КОМПЛЕКСЕ АППАРАТУРЫ ИКМ-15/30-МС

1.1. Назначение

Комплекс аппаратуры первичной цифровой системы передачи с импульсно-кодовой модуляцией ИКМ-15/30-МС ШКГД.465412.041 предназначен для организаци (уплотнения) соединительных и абонентских линий на сельских телефонных сетях (СТС), а также для формирования цифровых потоков со скоростью передачи 2048 (1024) кбит/с, используемых в системах более высоких ступеней иерархии.

Аппаратура ИКМ-15/30-МС позволяет организовать до 30-ти типовых каналов тональной частоты (ТЧ) и до 60-ти сигнальных каналов (по два вынесенных сигнальных канала на  каждый канал ТЧ), используемых для передачи сигналов управления и взаимодействия (СУВ) между станциями СТС.

Аппаратура ИКМ-15/30-МС предназначена для работы с существующими типами декадно-шаговых и координатных АТС в следующих режимах:

- оконечный четырехпроводный с измерительными уровнями на входе и выходе канала минус 13 дБ и +4 дБ соответственно;

- оконечный двухпроводный с измерительными уровнями на входе и выходе канала 0 дБ и минус 7 дБ (минус 3,5  дБ, минус 2,0 дБ) соответственно;

- четырехпроводный транзит с измерительными уровнями в точках транзита минус 3,5 дБ.

Количество организуемых режимов работы и область применения аппаратуры ИКМ-15/30-МС расширяются при введении в состав изделия различных комплектов дополнительного оборудования.

Комплект прямого абонента (КПА) 3а4.079.014 позволяет использовать аппаратуру ИКМ-15/30-МС для организации произвольного (в пределах количества каналов ТЧ системы) числа абонентских линий без изменения конструкции и состава оборудования. КПА обеспечивает непосредственное подключение к АТС абонентских телефонных аппаратов, городских таксофонов и междугородных монетных телефонных аппаратов.

Комплект дополнительного оборудования с блоками согласующих устройств (КДО-БСУ) ЦВИЯ.465412.016 предназначен для согласования приборов местного и междугородного шнура декадно-шаговых и координатных АТС (батарейный набор номера) с аппаратурой уплотнения ИКМ-15/30-МС при организации межстанционных связей на городских телефонных сетях. Согласование осуществляется как по тракту низкой частоты, так и по сигналам управления и взаимодействия.

Комплект дополнительного оборудования с блоком выделения каналов ЦВИЯ.465412.006 (КДО-БВК) предназначен для организации выделения каналов из группового цифрового потока на промежуточных регенерационных пунктах. Общее количество выделенных каналов - до 12-ти.

Комплекс развития оконечной станции (КРОС) 3а1.220.030 предназначен для организации дополнительных к основному комплектов станционного оборудования и обеспечивает оптимальное размещение станционного оборудования при двух и более направлениях передачи линейных сигналов.

1.2. Основные технические характеристики

Количество организуемых каналов ТЧ				15 для ИКМ-15-МС

30 для ИКМ-30-МС

Эффективно передаваемая по каналу ТЧ полоса частот, Гц, 300 - 3400

Количество организуемых СК					30 для ИКМ-15-МС

60 для ИКМ-30-МС

Нагрузочная способность СК,мА,не более			80

Частота дискретизации канала ТЧ, кГц,			8

Частота дискретизации СК, кГц,				0,5

Скорость передачи цифрового потока, кбит/с,		1024 для ИКМ-15-МС

2048 для ИКМ-30-МС

Относительная нестабильность тактовой частоты цифрового потока не более ±5*10-5

Тип кода сигналов на стыке ОС-ЦУКАТ-М			AMI или HDB-3

Тип кода линейного сигнала 					AMI

Амплитуда импульса сигнала стыка, В,			3±0,3

Тип стыковой цепи							симметричная пара

Измерительное нагрузочное сопротивление, Ом,		120+/-1,2

Схема организации линейного тракта				однокабельная

Затухание регенерационного участка на полутактовой частоте, дБ, 0 - 45

Максимальное напряжение дистанционного питания, В,	260

Ток дистанционного питания, мА,				55±5

Максимально допустимый коэффициент ошибок линейного тракта 5*10-9

Среднее время восстановления цикловой синхронизации, мс, 2,0

Напряжение питания, В,						54 - 72

Мощность, потребляемая комплектом станционного оборудования(при отключенном устройстве дистанционного питания), Вт,не более		60

Мощность, потребляемая промежуточной станцией без учета мощности потерь в соединительном кабеле, Вт, не более				0,5

Диапазон рабочих теиператур, оС: станционное оборудование +5 - +40

промежуточная станция минус 50 - +50

Габаритные размеры статива, мм, не более 			2650х300х250.

1.3. Состав изделия

Комплекс аппаратуры ИКМ-15/30-МС состоит из комплектов аппаратуры формирования и приема цифровых потоков (оконечных станций) и оборудования цифрового унифицированного кабельного тракта модернизировнного (ЦУКАТ-М).

В зависимости от скорости передачи цифрового потока изделие выпускается в двух вариантах:

ИКМ-15-МС ШКГД.465412.041		для скорости 1024 кбит/с;

ИКМ-30-МС ШКГД.465412.041-01	для скорости 2048 кбит/с.

В комплект поставки ИКМ-15-МС входят:

- оборудование оконечной станции ОС-15-МС ШКГД.465412.101	 2 компл.;

- оборудование ЦУКАТ-М-1024 БКИУ1.131.001-01				- 1 компл.

В комплект поставки ИКМ-30-МС входят:

- оборудование оконечной станции

ОС-30-МС ШКГД.465412.101-01 - 2 компл.;

- оборудование ЦУКАТ-М-2048 БКИУ1.131.001 - 1 компл.

Условное обозначение изделия при заказе состоит из сокращенного наименования семейства аппаратуры - "ИКМ", обозначения варианта исполнения по количеству организуемых  каналов - "15" или "30", сокращенного обозначения характеристики изделия - "МС"(модернизированный, сельский), обозначения спецификации исполнения.

Пример условного обозначения: ИКМ-30-МС  ШКГД.465412.041-01

1.4. Устройство и работа

Обобщенная структурная схема цифровой системы передачи ИКМ-15/30-МС приведена на рис.1.

Оборудование оконечной станции ОС-15/30-МС обеспечивает согласование каналов ТЧ аппаратуры ИКМ с приборами АТС, формирование групповых сигналов ТЧ и СУВ методом импульсно-кодовой модуляции с временным разделением каналов (ИКМ-ВРК) в направлении передачи и выделение индивидуальных сигналов из цифровых потоков в направлении приема.

Все виды преобразований сигналов осуществляются с помощью блоков кодирования-декодирования (БКД) и блока низкочастотных окончаний (БНО).

В состав оконечной станции, кроме блоков, изображенных на структурной схеме входит также блок сервисного оборудования и сигнализации (СОС), обеспечивающий проведение элементарных измерений и проверок работоспособности аппаратуры ИКМ-15/30-МС в процессе эксплуатации.

Групповой (линейный) сигнал системы строится на основе сверхциклов, циклов, канальных и тактовых интервалов.

Структура сверхцикла аппаратуры ИКМ-15-МС представлена на рис.2.

Сверхцикл состоит из 16-ти циклов Ц0...Ц15. Каждый цикл содержит 16 канальных интервалов КИ0...КИ15 длительностью Тки=7,8мкс.

В канальных интервалах КИ1...КИ15 передаются восьмиразрядные кодовые комбинации 15-ти каналов ТЧ.

В нулевом канальном интервале нулевого цикла в первом разрядном интервале передается сигнал сверхцикловой синхронизации (СЦС) "1"; во втором, третьем и четвертом разрядных интервалах передается информация об аварии на дальней станции (ДС), аварии 10-5, аварии СЦС соответственно (авария - "1").

В нулевом канальном интервале нулевого цикла в первом разрядном интервале передается "0", во втором и третьем канальных интервалах - первый и второй сигнальные каналы, четвертый канальный интервал остается в резерве.

В нулевом канальном интервале всех циклов в пятом разрядном интервале, передается низкочастотная цифровая информация (ЦИ-8, телеграф), шестой, седьмой и восьмой разрядные интервалы служат для передачи сигнала цикловой синхронизации (ЦС) "110".

В одном цикле передается 128 посылок, что соответствует скорости 1024 кбит/с.

Структура сверхцикла аппаратуры ИКМ-30-МС представлена на рис.3.

Сверхцикл состоит из 16-ти циклов Ц0...Ц15.

Цикл передачи соответствует Рекомендации МККТТ G.732 и состоит из 32 канальных интервалов КИ0...КИ31 длительностью Тки=3,91 мкс.

В канальных интервалах КИ1...КИ15 и КИ17...КИ31 передаются восьмиразрядные кодовые комбинации тридцати каналов ТЧ.

В нулевом канальном интервале каждого второго цикла в разрядных интервалах со второго по восьмой передается сигнал цикловой синхронизации (ЦС) "0011011". В первом разрядном интервале во всех циклах передается информация ЦИ-8.

В циклах, где не передается цикловая синхронизация, во втором разрядном интервале передается "1", в третьем - сигнал аварии ДС (авария - "1"), в четвертом - сигнал аварии 10-5 (авария - "0"), в разрядных интервалах с пятого по восьмой передается "1".

В шестнадцатом канальном интервале нулевого цикла передается сверцикловый синхросигнал (СЦС) "0000", занимающий разрядные интервалы с первого по четвертый. В пятом, седьмом и восьмом разрядных интревалах - "1". В шестом разрядном интервале передается сигнал аварии СЦС (авария - "1").

В шестнадцатом канальном интервале всех остальных циклов в первом и втором разрядных интервалах передаются первый и второй сигнальные каналы 1...15 каналов ТЧ, в пятом и шестом разрядных интервалах -  сигнальные каналы 16...30 каналов ТЧ. В третьем, четвертом, седьмом и восьмом разрядных интервалах передается "1".

В одном цикле передается 256 посылок, что соответствует скорости передачи 2048 кбит/с.

Кодовые комбинации каналов ТЧ формируются с помощью кодера с нелинейной характеристикой квантования. Характеристика кодера соответствует логарифмическому закону компандирования с коэффициентом компрессии А=87,6, апроксимированному 13 сегментами с отношением наклонов соседних сегментов, равным двум.

Передача двуполярных аналоговых сигналов осуществляется в симметричном двоичном коде: символ первого разряда кодовой группы определяет полярность передаваемого отсчета, символы последующих семи разрядов несут информацию о величине отсчета (Рекомендация МККТТ G.711)

Важным преимуществом симметричного двоичного кода является отсутствие влияния искажения символов старшего разряда кодовой группы на величину мощности шума в режиме молчания.

Линейный тракт системы ИКМ-15/30-МС строится на основе необслуживаемых промежуточных станций (СП), соединяемых кабелем типа КСПП по однокабельной схеме: одна из пар кабеля используется в направлении передачи, другая - в направлении приема.

В качестве оконечного оборудования применяются блоки окончания линейного таркта (БОЛТ) и блоки ввода-вывода (БВВ).

Оборудование линейного тракта обеспечивает:

- формирование линейного цифрового сигнала в направлении передачи и регенерацию на приеме;

- регенерацию цифрового сигнала на промежуточных пунктах линейного тракта;

- организацию дистанционного электропитания промежуточных станций постоянным током;

- организацию служебной связи между оконечными станциями, оконечной и промежуточной станциями;

- дистанционное определение неисправностей промежуточных станций и кабельных участков.

Линейный сигнал, формируемый оборудованием линейного тракта, представляет собой последовательность импульсов чередующейся полярности (ЧПИ), амплитудой (3±0,3)В на активной нагрузке 120 Ом. Форма импульса - номинально прямоугольная. Длительность импульса - (488±25)нс для цифрового потока 1024 кбит/с и (244±25)нс - для цифрового потока 2048 кбит/с.

Цифровой стык с аппаратурой ОС-15/30-МС может быть организован как в коде ЧПИ (AMI), так и в коде высокой плотности КВП-3 (HDB-3).

Амплитудно-временные параметры импульсов соответствуют Рекомендации МККТТ G.703.

Организация служебной связи между оконечной и промежуточной станциями осуществляется с помощью устройства служебной связи переносного (УСС-П); дистанционный контроль производится с помощью блока сервисного (БС), подключаемого к блоку БОЛТ. УСС-П и БС входят в состав аппаратуры ЦУКАТ-М.

Максимальная протяженность линейного тракта и количество регенерационных участков линии связи зависят от параметров и типа используемого кабеля, скорость передачи цифровых потоков, способа организации дистанционного питания (ДП).

Ориентировочные значения протяженности участка регенерации (УР), линии связи с односторонним дистанционным питанием (ЛСх1ДП), линии связи с двухсторонним дистанционным питанием (ЛСх2ДП) и линии связи с выделением каналов на промежуточной станции и двухсторонним дистанционным питанием (ЛСВКх2ДП) при использовании кабеля типа КСПП приведены в табл.1.

Таблица 1

| Тип кабеля | Скорость передачи кбит/с |  | Максимальная протяженность, км |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | УР |  | ЛСх1ДП | ЛСх2ДП | ЛСВКх2ДП |
| КСПП 1,2 | 1024 | 7,5 |  | 65 | 130 | 260 |
|  | 2048 | 5,5 |  |  |  |  |
| КСПП 0,9 | 1024 | 7,0 |  | 55 | 110 | 220 |
|  | 2048 | 5,0 |  |  |  |  |

Длины регенерационных участков на реальной линии передачи выбираются в процессе проектирования, исходя из условий обеспечения номинальной помехозащищенности регенераторов.

Значения помехоустойчивости регенератора промежуточной станции, гарантируемые заводом изготовителем в нормальных климатических условиях и при крайних значениях рабочей температуры (минус 50оС, +50оС) приведены в табл.2.

Таблица 2

| Затухание регенерационного | Помехозащищенность регенератора, дБ |  |
| --- | --- | --- |
| участка, дБ | в нормальных условиях | при крайних значениях температуры |
| 0 | 17 | 17 |
| 15 | 19 | 21 |
| 30 | 23 | 23 |
| 45 | 23 | 25 |

Электропитание станционного оборудования осуществляется от источника постоянного тока напряжением 60+12-6 В и пульсациями не более 5 мВпсоф при динамической нагрузке 3 А на частоте 800 Гц. Положительный полюс источника питания заземляется.

Работоспособность аппаратуры сохраняется при кратковременном (до 5мс) завышении питающего напряжения на 40% (до 84В), при кратковременном (до 300 мс) занижении питающего напряжения на 30% (до 42В), а также при кратковременных (до 400мс) колебаниях напряжения в пределах ±20% относительно номинального.

Электропитание линейного оборудования осуществляется от устройства дистанционного питания (УДП), входящего в состав блока БОЛТ.

В качестве первичного источника электропитания станционного оборудования допускается использование источника питания ИП220/60 ЦВИЯ.436441.001, преобразующего напряжение сети переменного тока 220В±20% частотой 50 Гц в постоянное напряжение 60В±10%; максимальный ток нагрузки - 3 А.

Конструктивное исполнение ИП220/60 позволяет разместить его в стойке станционного оборудования ИКМ-15/30-МС.

Конструктивное исполнение аппаратуры ИКМ-15/30-МС ориентировано на использование функционально-законченых устройств и блоков.

Конструкция станционного оборудования - блочно-навесная. Каждый из блоков выполнен в виде унифицированного прямоугольного металлического каркаса размерами 300 (ширина)х250 (высота)х235(глубина) мм (высота блока БВВ увеличена до 310 мм из-за наличия панели с индикаторами аварийной сигнализации).

На верхней и нижней стенках каркаса расположены горизонтальные направляющие планки, обеспечивающие вертикальную установку печатных плат электронных функциональных узлов (ячеек). Каждая ячейка снабжена вилкой, выполненной печатным способом в виде ламелей на одной из сторон платы.

Вилки ячеек вставляются в соответствующие розетки типа РППМ-17, расположенные на печатной плате (кроссплате), выполняющей одновременно роль задней стенки каркаса.

Конструкция кроссплаты (количество розеток, разводка цепей) и порядок подключения ячеек определяются схемой электрических внутриблочных соединений.

Внешний монтаж оборудования производится с помощью кабелей межблочных и станционных соединений, подключаемых к соединителям типа ОНП-ВГ, расположенным на ячейках с наружной стороны блоков, и закрывается (по окончании монтажа) съемными декоративными крышками.

Конструктивное исполнение блоков обеспечивает возможность оперативного устранения неисправностей изделия в условиях эксплуатации путем замены ячеек.

Функциональные блоки станционного оборудования (блоки БКД, БНО, СОС, БОЛТ, БВВ) размещаются (навешиваются) на уголковом каркасе, собираемом из комплекта монтажных частей, и образуют единый статив, устанавливаемый в общем ряду стоек оборудования АТС.

Схемы расположения блоков станционного оборудования в стативах аппаратуры ИКМ-15-МС, ИКМ-30-МС приведены на рис.4.

Кабели межблочных соединений и станционного монтажа прокладываются по внутренней стенке каркаса статива и подвязываются к гребенкам.

Линейный кабель подается с кабельроста на ячейку кабельного ввода (КВ) блока БВВ и распаивается на гнезда боксов ячейки в соответствии с маркировкой, нанесенной на лицевой панели устройства защиты (УЗ). Ввод кабеля станционного монтажа осуществляется через верх статива и распаивается на розетки внешних соединителей ячеек ДС-СУВ блока БНО.

Отсутствие необходимости в доступе к задней стенке статива позволяет устанавливать стойки вплотную друг к другу или к стене.

Промежуточная станция представляет собой герметичный контейнер надземного типа, обеспечивающий работоспособность устройства регенерации и телеконтроля при паводковых затоплениях.

Функциональные узлы и элементы электромонтажа ПС размещаются на прямоугольном металлическом основании под цилиндрическим колпаком с резиновой прокладкой, обеспечивающей герметичность конструкции. Печатные платы электронных узлов устройств регенерации и телеконтроля (УРТ) помещены в пластмассовый герметичный корпус с контактными устройствами для подключения стабкабелей.

Защитные трубы ввода/вывода стабкабелей крепятся к втулкам сальникам, расположенным под колпаком. Длина стабкабелей - 5 м.

Основание с установленными на нем узлами и конструктивными элементами закрывается сверху крышкой, выполненной в виде прямоугольного металлического кожуха, имеющего шарнирное соединение с основанием. Фиксация крышки в рабочем (закрытом) положении осуществляется с помощью замка, расположенного на боковой поверхности кожуха.

Несущим элементом конструкции СП является сварная рама из металлических уголков,соединяемая с основанием с помощью болтов.

Общий вид и габаритные размеры СП приведены на рис.5.

Масса СП - не более 50 кг.

2. ЦУКАТ-М

2.1. Назначение, состав оборудования

Комплект оборудования цифрового унифицированного кабельного тракта модернизированного предназначен для организации систем передачи информации со скоростью цифрового потока 1024 или 2048 кбит/с между двумя оконечными станциями в прямом (А-Б) и обратном (Б-А) направлениях. Линейный тракт организуется по кабелю типа КСПП по однокабельной схеме.

ЦУКАТ-М состоит из оконечного оборудования, размещаемого на оконечных станциях, и линейного оборудования - промежуточных станций.

В состав оконечного оборудования входят:

- блок ввода/вывода БВВ 3а2.133.337- 2 шт.;

- блок окончаний линейного тракта 	БОЛТ-15 БКИУ2.132.002-01	- 2 шт.;

или БОЛТ-30 БКИУ2.132.002	- 2 шт.

В состав линейного оборудования входит комплект промежуточных станций СП-1024 БКИУ2.132.001-01 или СП-2048 БКИУ2.132.001.

Количество промежуточных станций определяется схемой организации связи.

В комплект поставки ЦУКАТ-М входят также:

- блок сервисный		БКИУ2.135.004	- 1 шт.;

- устройство служебной связи переносное

УСС-П			БКИУ2.142.002	- 1 шт.;

- комплект ЗИП-0		БКИУ1.131.001	- 1 компл.;

или	БКИУ2.131.001-01	- 1 компл.;

- комплект эксплуатационной документации согласно БКИУ1.131.001 ЭД - 1 компл.

Условное обозначение при заказе состоит из сокращенного наименования изделия - "ЦУКАТ-М"; обозначения скорости передачи цифрового потока - "1024" или "2048"; обозначения спецификации исполнения - БКИУ1.131.001-01 для скорости передачи 1024 кбит/с, БКИУ1.131.001 - для скорости 2048 кбит/с.

После условного обозначения изделия указывается количество промежуточных станций.

Пример условного обозначения: ЦУКАТ-М БКИУ1.131.001-01 (количество СП - пять)

2.2. Основные технические характеристики

Оборудование линейного тракта ЦУКАТ-М обеспечивает передачу цифрового потока со скоростями 2048 кбит/с или 1024 кбит/с по кабелям типа КСПП 1х4х0,9, КСПП 1х4х1,2.

Максимальная длина тракта - 65 км при одностороннем дистанционном питании и 130 км при организации двухстороннего дистанционного питания. Длина участка регенерации - от 1 до 5,5 км для скорости 2048 кбит/с и от 1 до 7,5 км для скорости 1024 кбит/с.

Величина тока дистанционного питания - (55+/-5) мА.

Параметры сигнала на стыке с оборудованием формирования цифрового потока (ОЦП) на нагрузке 120 Ом±2%:

- тип кода сигналов - ЧПИ или МЧПИ для скорости 2048 кбит/с или 1024 кбит/с;

- затухание пар цепей стыка соответствует закону  f и на полутактовых частотах находится в пределах 0 - 6 дБ;

- амплитуда импульса - (3±0,3)В;

- длительность импульса на уровне 0,5 для скорости 2048 кбит/с - (244+/-25)нс, для скорости 1024кбит/с - (488+/-25)нс;

- время нарастания и спада амплитуды импульса между уровнями 0,1 и 0,9 - не более 80 нс;

- отношение амплитуд импульсов положительной и отрицательной полярности в середине импульса по длительности - 1+-0,05;

- отношение длительности импульсов положительной и отрицательной полярности на уровне 0,5 - 1±0,05.

Параметры линейного сигнала:

- тип кода - ЧПИ;

- параметры импульсов на выходе блока окончаний линейного тракта и линейного регенератора на нагрузке 120 Ом±2% - аналогичны параметрам импульсов на стыке с ОЦП;

- затухание кабельных линий регенерационных участков на полутактовых частотах составляет 0 - 45 дБ.

Оконечное оборудование ЦУКАТ-М производит непрерывный контроль состояния линейного сигнала и отображение с помощью органов сигнализации следующих состояний:

- пропадание сигнала на приеме и передаче;

- наличие ошибок в принимаемом сигнале;

- аварийную и предупредительную сигнализацию о достоверности принимаемого сигнала;

- отклонение параметров вторичных источников питания за установленные нормы;

- получение сигнала вызова по каналу служебной связи.

В оборудовании ЦУКАТ-М имеется система телеконтроля, работающая с перерывом связи и позволяющая осуществлять:

- периодический контроль достоверности тракта по испытательному сигналу;

- организацию дистанционного контроля двенадцати участков регенерации методом шлейфования с оценкой качества передачи информации и измерением времени пробега сигнала  по  шлейфуемому участку;

- проверку исправности регенерационных ячеек блока окончаний линейного тракта;

- отыскание места обрыва кабеля при отсутствии дистанционного питания.

В оборудовании ЦУКАТ-М предусмотрен вывод сигналов аварийной и предупредительной сигнализации на станционный разъем блока ввода/вывода (БВВ) для работы стативной и рядовой сигнализации.

Аварийная сигнализация тракта срабатывает в следующих случаях:

- при пропадании входного линейного сигнала;

- при пропадании выходного в линейную сторону сигнала;

- при снижении достоверности линейного сигнала до величины коэффициента ошибок Кош>1*10-4;

- при пропадании напряжений или отклонении номинальных значений напряжений вторичных источников питания и тока дистанционного питания более чем на ±20%.

Предупредительная сигнализация тракта срабатывает при снижении достоверности линейного сигнала до величины коэффициента ошибок 10-4>Кош>10-6.

Система служебной связи ЦУКАТ-М обеспечивает полудуплексный канал связи по фантомной цепи кабеля. Система позволяет организовать связь между оконечными станциями, оконечными и промежуточными станциями в пределах одного тракта.

Максимальная дальность служебной связи - 65 км, а при организации переприема - до 130 км. Система служебной связи между оконечными станциями без транзита работоспособна независимо от наличия дистанционного питания. Диапазон частот канала служебной связи - 300-3000 Гц. Частота тонального вызова -(525+/-25)Гц.

Оборудование ЦУКАТ-М имеет защиту от опасного и мешающего влияния линий ЛЭП, ЭЛЖД с частотой 50 Гц при следующих параметрах опасных электрических влияний:

- длительное влияние напряжения промышленной частоты 150 В;

- кратковременное влияние (1,5 с) напряжения промышленной частоты 650 В;

- кратковременное влияние (1,5 с) токов промышленной частоты 0,5 А.

Устройства грозозащиты оборудования ЦУКАТ-М обеспечивают защиту оборудования от воздействия импульсов грозового характера амплитудой 2,0 кВ с фронтом нарастания 100 мкс и полуспадом 700 мкс.

Изоляция линейных цепей относительно корпуса выдерживает в течение 1 мин без пробоя и поверхностного перекрытия испытательное напряжение переменного тока частотой 50 Гц амплитудой 2,1 кВ.

Мощность, потребляемая оборудованием ЦУКАТ-М, составляет:

- для БОЛТ-15/30 не более 40 Вт;

- для СП не более 0,5 Вт;

- для БВВ не более 10 Вт (при включенных индикаторах аварийной сигнализации).

2.3. Устройство и работа

ЦУКАТ-М представляет собой комплекс аппаратуры, распределенной между двумя оконечными станциями с оборудованием формирования цифрового потока (ОЦП), и соединенной с помощью симметричного кабеля КСПП.

Функционально линейный тракт состоит из следующих систем:

- системы передачи цифрового потока;

- системы контроля и телеконтроля;

- системы служебной связи;

- системы электропитания;

- системы защиты от опасных и мешающих влияний.

Система передачи цифрового потока предназначена для организации между двумя станциями, содержащими ОЦП, двухстороннего цифрового канала связи. Схема взаимодействия составных частей и последовательность прохождения сигнала по цепям оборудования ЦУКАТ-М в направлениях передачи и приема изображена на рис.6.

Каждое из направлений передачи содержит включенные последовательно:

- - соединительную линию связи с ОЦП с затуханием 0 - 6 дБ;

- - устройство ввода и коммутации (УВК), осуществляющее трансляцию цифрового сигнала от ОЦП на вход регенератора станционного (РС), прием сигнала дистанционного контроля, сбор и индикацию состояния сигналов "РАБОТА", "ПРЕДУПР", "АВАРИЯ", "ВЫЗОВ". В УВК производится также установка количества  участков регенерации линейного тракта и типа кода сигнала на стыке с ОЦП;

- - регенератор станционный (РС) с преобразователем кода приема (ПК-ПМ), осуществляющий восстановление апмлитудных и временных параметров передаваемого цифрового потока, поступающего от ОЦП, а также преобразование кода сигнала стыка ЧПИ или МЧПИ в аппаратурный код;

- - устройство ввода линейное (УВЛ), осуществляющее формирование линейного сигнала в коде ЧПИ;

- - устройство защиты (УЗ), осуществляющее соединение блока окончаний линейного тракта с кабельной линией и защиту станционного оборудования (БОЛТ) от опасных и ме шающих влияний, наведенной в линии ЭДС;

- - пару кабельной линии с затуханием 0 - 45 дБ, служащую для передачи сигнала от БОЛТ до СП;

- - устройство ввода направлений А-Б или Б-А УВ-А(Б);

- - линейный регенератор направлений А-Б или Б-А РЛ-А(Б), установленный в станции промежуточной и востанавливающий амплитудные и временные параметры цифрового сигнала, прошедшего регенерационный участок;

- - участки кабельной линии и станции промежуточные, число которых зависит от протяженности тракта и скорости передачи;

- - устройство защиты УЗ  противоположной станции;

- - устройство ввода линейное БОЛТ противоположной станции;

- - регенератор линейного сигнала (РЛ), аналогичный РЛ-А(Б) и предназначенный для восстановления параметров сигнала, прошедшего пристанционный участок;

- - регенератор станционный (РС) с преобразователем кода передачи (ПК-ПД), осуществляющий преобразование сигналов в аппаратурном коде в сигнал кода стыка ЧПИ или МЧПИ, а также прием сигналов телеконтроля;

- - устройство ввода и коммутации (УВК) БОЛТ противоположной станции;

- - соединительную линию связи с ОЦП с затуханием 0 - 6 дБ.

Система контроля и телеконтроля состоит из блока сервисного БС, линейных устройств телеконтроля (УТК-Л), устанавливаемых в каждой станции промежуточной, и элементов, размещенных в ячейках блоков БОЛТ-15/30.

Непрерывный контроль за работой тракта ЦУКАТ-М осуществляется в обоих блоках БОЛТ-15/30 и заключается в:

- - контроле сигнала на передачу из блока БОЛТ в линейную сторону;

- - контроле наличия сигнала на передачу из БОЛТ к ОЦП;

- - контроле достоверности принимаемого линейного сигнала;

- - контроле наличия и соответствия норме параметров питающих источников устройства электропитания (УЭП) и устройства дистанционного питания (УДП).

Система контроля и телеконтроля ЦУКАТ-М формирует сигналы предупреждения и аварии, которые поступают через станционный соединитель БВВ на стативную или рядовую сигнализацию.

Сигнал предупреждения формируется при снижении достоверности передачи по тракту до величины коэффициента ошибки 10-4>Кош>10-6.

Сигнал аварии формируется при снижении достоверности передачи до величины коэффициента ошибки Кош>10-4, а также при пропадании сигналов на передачу или прием и отклонении параметров источников питания более чем на 20% от номинальных.

Периодический контроль производится с перерывом связи и состоит в проверке достоверности передачи по участкам регенерации тракта методом дистанционного шлейфования промежуточных станций и БОЛТ в направлении А-Б, в проверке БОЛТ и входящих ячеек шлейфованием последних с помощью органов  управления, расположенных на лицевых панелях ячеек, а также в обнаружении места обрыва кабеля при обрыве цепи дистанционного питания.

Периодический контроль производится с помощью блока сервисного БС и устройств телеконтроля линейных УТК-Л, установленных в СП. Блок сервисный является групповым оборудованием, предназначенным для нескольких линейных трактов, и используется с управляющим блоком БОЛТ для локализации неисправного участка  регенерации.

Станции промежуточные подключаются к линейному кабелю, таким образом, чтобы сигнал с управляющего блока БОЛТ поступал на входы регенераторов РЛ-А, а сигнал с управляемого блока БОЛТ - на выходы регенераторов РЛ-Б.

Команда на шлейф i-ой СП передается с блока БС, транслируется всеми регенераторами направления  А-Б и анализируется всеми УТК-Л СП. УТК-Л i-ой СП принимает команду, переданную с управляющего блока БОЛТ, и формирует сигнал для подключения входа РЛ-Б выходу РЛ-А через искусственную линию, одновременно происходит отключение сигнала, поступающего на вход РЛ-Б от (i+1) РЛ-Б. Анализ достоверности принятого по шлейфу цифрового сигнала происходит в БС и состоит в проверке структуры реккурентного сигнала, переданного в линию. Шлейф i-ой СП удерживается в течение всего времени передачи i-ой команды. При формировании БС n-ой команды шлейф i-ой СП размыкается и организуется на n-ой СП. Аналогично шлейфуется БОЛТ управляемый, преобразователь кодов передачи которого содержит аналогичное УТК-Л устройство. Установка номера СП от 1 до 11 осуществляется установкой соответствующей розетки на специальный разъем, находящийся в корпусе СП и соединенный с УТК-Л. Распайка перемычек между контактами розетки производится в соответствии с табл.3.

Таблица 3

| Номер промежуточной станции | Номера контактов розетки, между которыми устанавливаются перемычки |
| --- | --- |
| 1 | 1-3-5-6 |
| 2 | 3-5-6 |
| 3 | 1-2-5-6 |
| 4 | 2-5-6 |
| 5 | 1-5-6 |
| 6 | 5-6 |
| 7 | 1-2-3-5-6 |
| 8 | 2-3-5-6 |
| 9 | 1-3-5-6-7 |
| 10 | 3-5-6-7 |
| 11 | 1-2-5-6-7 |

Команда на организацию шлейфа i-ой СП формируется с помощью преобразователя линейного кода ЧПИ, который вводит нарушения чередования полярности специально выбранных из цифровой последовательности символов с заданной частотой. Изменения частоты нарушений и есть переход от i-ой команды к n-ой команде. Запуск преобразователя кода и установка частоты нарушений полярности при шлейфовании осуществляется с БС.

В случае обрыва цепи дистанционного питания БС переводится в режим обнаружения места обрыва кабеля, при этом низкочастотный синусоидальный источник напряжения в БС подключается к парам кабеля и по величине выходного напряжения устройства обнаружения места обрыва кабеля (УООК) определяется участок, на котором произошел обрыв.

Cистема служебной связи ЦУКАТ-М обеспечивает полудуплексный канал связи по фантомной цепи кабеля и состоит из станционных устройств УСС, переносного устройства служебной связи УСС-П и розеток служебной связи РСС в СП. Система позволяет организовать связь между оконечными станциями, оконечными и промежуточными станциями.

В ячейке УСС формируется сигнал "Вызов", поступающий на стативную сигнализацию.

Система электропитания предназначена для обеспечения необходимыми питающими напряжениями всех узлов оконечного оборудования линейного тракта, формирования и передачи в линию стабилизированного тракта дистанционного питания, формирования питающих напряжений для оборудования станций промежуточных.

Станционная часть системы электропитания состоит из устройств электропитания УЭП и устройства дистанционного питания УДП, причем, УДП устанавливается, как правило, в блоке БОЛТ управляющем, а в управляемом замыкается цепь дистанционного питания и вместо ячейки УДП устанавливается съемная крышка.

Оба устройства питаются от станционного источника напряжения 60 В с заземленным положительным  полюсом. В устройствах электропитания имеется автоматическая защита от перегрузок по току и напряжению.

Напряжение станционного источника питания подается на УЭП, УДП и сигнальные цепи через соединитель типа ОНП-ВГ, расположенный на задней стенке БВВ (Х1). На контакты соединителя выведены также цепи аварийной сигнализации. Контакты соединителя, предназначенные для разводки цепей питания, продублированы малогабаритными зажимами типа ЗМП, установленными на задней стенке БВВ рядом с соединителем Х1. Разводка цепей питания и аварийной сигнализации производится согласно табл.4.

Линейная часть системы электропитания, - устройство питания (УП), расположенное в СП, - включено в одну ветвь фантомной цепи (направление А-Б) и преобразует ток дистанционного питания в необходимые для работы линейных регенераторов и устройства телеконтроля стабилизированные напряжения.

Система дистанционного питания имеет защиту, срабатывание которой выключает питание при появлении утечки тока ДП на землю (например, при касании обслуживающего персонала токоведущих частей линейного оборудования).

Блок сервисный использует вырабатываемые УЭП блока БОЛТ напряжения и имеет дополнительное устройство питания.

Электропитание УСС-П осуществляется от десяти химических элементов 316 типа "УРАН".

Таблица 4

| Номер контакта соединителя Х1 БВВ | Цепь |
| --- | --- |
| 1 | Ряд АВР сигн |
| 2 | Блокир.РСЛ-I |
| 3 | Станц.АВР сигн |
| 4 | Блокир.РСЛ-II |
| 5 | Ряд.пред.АВР |
| 6 | Блокир.РСЛ-III |
| 7 | Станц.пред.АВР |
| 8,9 | Вход минус 60ВI |
| 10,11 | Вход минус 60ВII |
| 12,13 | Вход минус 60ВIII |
| 14 | Вход минус 60В С |
| 15-18 | Земля |

Устройства системы защиты от опасных и мешающих влияний расположены в устройствах ввода и защиты БВВ, БОЛТ и СП и обеспечивают выполнение заданных требований по защите от грозовых разрядов и влияний ЛЭП и ЭЛЖД.

Описание работы системы приведено для ЦУКАТ-М, имеющего длину не более 65 км. В отдельных случаях, когда появляется необходимость в создании тракта большей длины (до 130 км), работа систем телеконтроля, служебной связи и электропитания осуществляется несколько иначе. В этом режиме:

- оба БОЛТ устанавливаются в управляющий режим;

- дистанционное питание тракта осуществляется с двух сторон, используется две ячейки УДП. На средней СП тракта устанавливает ся дроссель ДМ (из состава ЗИП-0), обеспечивающий функционирование системы служебной связи и шлейф дистанционного питания;

- дистанционный шлейф по цифровому сигналу и проверка участков регенерации производится с двух сторон.

3. ОС-15/30-МС

3.1. Назначение, состав оборудования

Аппаратура оконечной станции ОС-15/30-МС предназначена для формирования типовых каналов тональной частоты (ТЧ) методом импульсно-кодовой модуляции и временным разделением каналов (ИКМ-ВРК) и, при совместном использовании с оборудованием линейного тракта, позволяет организовать до 30-ти соединительных линий (СЛ) между декадно-шаговыми, координатными или квазиэлектронными АТС.

В зависимости от типа реле соединительных линий ОС-15/30-МС обеспечивает следующие режимы работы:

- четырехпроводный оконечный с измерительными уровнями на входе и выходе канала минус 13 дБ и +4 дБ соответственно;

- двухпроводный оконечный с измерительными уровнями на входе и выходе канала 0 дБ и минус 7 дБ (минус 3,5 или минус 2,0дБ) соответственно;

- четырехпроводный автоматический транзит с измерительными уровнями в точках транзита минус 3,5 дБ.

В зависимости от количества организуемых каналов ТЧ (скорости передачи цифрового потока), аппаратура ОС-15/30-МС выпускается в двух вариантах исполнения:

ОС-15-МС ШКГД.465412.101    - 15 каналов ТЧ, 1024 кбит/с;

ОС-30-МС ШКГД.465412.101-01 - 30 каналов ТЧ, 2048 кбит/с.

В состав ОС-15-МС входят:

- блок низкочастотных окончаний (БНО) ШКГД.465412.102 - 1 шт.;

- блок кодирования-декодирования (БКД-15) ШКГД.465412.103 - 1 шт.;

- блок сервисного обслуживания и сигнализации (СОС) 3а2.133.332 - 1 шт.;

- комплект кабелей ЦВИЯ.305651.033 - 1 компл.

В состав ОС-30-МС входят:

- БНО ШКГД.465412.102 - 2 шт.;

- БКД-30 ШКГД.465412.103-01 - 1 шт.;

- блок СОС 3а2.133.332 - 1 шт.;

- комплект кабелей ЦВИЯ.305651.033-01 - 1 компл.

В комплект поставки ОС-15/30-МС каждого исполнения входят:

- комплект монтажных частей (КМЧ) 3а4.075.073 - 1 компл.;

- комплект ЗИП-0 ЦВИЯ.465943.003 - 1 компл.

По отдельному заказу поставляется ЗИП групповой ЦВИЯ.465943.005.

Условное обозначение оборудования при заказе состоит из сокращенного наименования - "ОС", обозначения варианта исполнения по количеству организуемых каналов - "15" или "30", сокращенного обозначения характеристики изделия - "МС" (модернизированная, сельская), обозначения спецификации исполнения.

Пример условного обозначения: ОС-30-МС ШКГД.465412.101-01

3.2. Основные технические характеристики

- *) Количество организуемых каналов ТЧ			- 15 (30)

- *) Количество организуемых сигнальных каналов		- 30 (60)

- *) Скорость передачи группового сигнала			- 1024 кбит/с, (2048 кбит/с)

- Относительная нестабильность частоты задающего генератора - не более ±5*10-5

- Тип кода цифрового стыка 				- ЧПИ(AMI) или МЧПИ (HDB-3)

- Параметры импульсов цифрового стыка - в соответ. с Рек.МККТТ G.703

- Принцип организации группового сигнала			- ИКМ-ВРК

- Временной спектр группового сигнала			- в соответ. с Рек.МККТТ G.732

- Эффективно передаваемая по каналу ТЧ полоса частот	- (300-3400)Гц

- Остаточное усиление канала ТЧ с четырехпроводным окончанием - (17±0,5)дБ

- Остаточное затухание канала ТЧ с двухпроводным окончанием - (7±0,5) дБ или (3,5±0,5)дБ

- Величина средней псофометрической мощности шума в незанятом канале, нагруженном на номинальное сопротивление, при отсутствии загрузки всех остальных каналов - не более 65 дБмО

- Номинальные значения входного и выходного сопротивлений каналов ТЧ в полосе частот (300-3400) Гц - 600 Ом

- Защищенность от внятных переходных влияний между каналами на ближнем и дальнем концах в полосе (300-3400) Гц - не менее 65 дБ

- Количество вынесенных сигнальных каналов на каждый канал ТЧ - 2

- Максимальная скорость передачи двоичной информации по сигнальному каналу - 20 Гц

- Нагрузочная способность выходного ключа приемной части сигнального канала - 80 мА

- Электропитание ОС-15/30-МС осуществляется от источника постоянного тока напряжением 60В±20% с заземленным положительным полюсом.

- Мощность потребления - не более 35 Вт.

Примечание. Технические характеристики, отмеченные знаком *) определяются вариантом исполнения ОС-15/30-МС по пропускной способности.

3.3. Устройство и работа изделия

Функциональные блоки ОС-15/30-МС (БКД, БНО, СОС) размещаются на раме, собираемой из комплекта монтажных частей. Схема расположения блоков изображена на рис.4.

Стык между аппаратурой ОС-15/30-МС и оборудованием ЦУКАТ-М осуществляется по двухпроводным симметричным цепям кабеля межблочных соединений, подключаемого со стороны ОС-15/30-МС к соединителю Х2 переходной платы блока БКД, а со стороны ЦУКАТ-М - к соединителю "ОФП" блока БОЛТ.

Все необходимые преобразования сигналов, связанные с процессом формирования каналов ТЧ и использования их в качестве соединительных линий осуществляются блоками БКД, БНО.

Блок кодирования-декодирования БКД обеспечивает:

- - организацию цифрового стыка с линейным оборудованием;

- - аналого-цифровое и цифро-аналоговое преобразования  сигна-

- лов ТЧ;

- - формирование группового цифрового  сигнала  в  направлении

- передачи и выделение индивидуальных сигналов в направлении прие-

- ма;

- - организацию четырехпроводных окончаний каналов ТЧ;

- - контроль достоверности обработки информации и световую ин-

- дикацию аварийных состояний аппаратуры ОС-15/30-МС;

- - электропитание БНО.

В состав БКД-15 входят:

- - переходная плата (ПП)           3а2.133.321     - 1 шт.;

- - ячейка электропитания (ЭП)      3а2.133.322     - 1 шт.;

- - ячейка контроля и сигнализации (КС) 3а2.133.330     - 1 шт.;

- - ячейка регенератора приема (РПР-2) 3а2.133.320     - 1 шт.;

- - ячейка цифрового передатчика (ЦПРД-1024) 3а2.133.323     - 1 шт.;

- - ячейка цифрового приемника (ЦПРМ-1024) 3а2.133.315     - 1 шт.;

- - ячейка кодирования-декодирования (КДК) ШКГД.465412.121 - 3 шт.

В состав БКД-30 входят:

- - ячейка ПП                       3а2.133.321     - 1 шт.;

- - ячейка ЭП                       3а2.133.322     - 1 шт.;

- - ячейка КС                       3а2.133.330     - 1 шт.;

- - ячейка РПР-2                    3а2.133.320     - 1 шт.;

- - ячейка ЦПРД-2048                3а2.133.324     - 1 шт.;

- - ячейка ЦПРМ-2048                3а2.133.325     - 1 шт.;

- - ячейка КДК                      ШКГД.465412.121 - 6 шт.

Примечание. При необходимости организации стыка в коде МЧПИ (HDB-3) вместо ячейки РПР-2 устанавливается ячейка РПР-3 КНЛЖ.468173.010 (поставляется по отдельному заказу).

Взаимодействие функциональных узлов БКД поясняется структурной схемой блока, изображенной на рис.7.

Аналоговые сигналы поступают на четырехпроводные окончания каналов тональной частоты (КТЧ1...КТЧ30), выведенные на внешние соединители ячеек КДК.

Ячейка КДК содержит пять кодирующе-декодирующих устройств (кодеков), каждый из которых обеспечивает обработку сигнала одного канала ТЧ, и формирователь управляющих сигналов (ФУС), необходимых для нормального функционирования кодеков.

Кодек осуществляет аналогово-цифровое преобразование приходящего сигнала, в результате которого на выходе кодека в момент времени, задаваемый ФУС, формируется восьмиразрядная кодовая комбинация. На позиции каждого разряда, в зависимости от результата кодирования, появляется уровень лог."1" или "0". Всего кодовых комбинаций, состоящих из восьми разрядов может быть 256. Каждая кодовая комбинация является результатом измерения одного мгновенного значения аналогового сигнала. Выходные сигналы всех кодеков объединяются и подаются на ячейку ЦПРД по цепям внутри блочных соединений.

На внешний соединитель ячейки ЦПРД с блока БНО по кабелю межблочных соединений поступает групповой сигнал СУВ ПРД.

Ячейка КДК формирует из всех приходящих сигналов групповой сигнал. В структуре группового сигнала содержится информация об аварийных состояниях блока, а также сигналы цикловой и сверхцикловой синхронизации (см. рис.2, рис.3).

Ячейка ЦПРД может функционированть в двух режимах - ведущем (от собственного задающего генератора) и ведомом (от тактовой частоты, выделяемой из приходящего линейного сигнала). С точки зрения эксплуатации оба режима равноценны, но ведомый обеспечивает большую помехозащищенность.

Групповой сигнал с ячейки ЦПРД по цепям внутриблочного монтажа поступает на ячейку РПР.

Ячейка РПР формирует линейный сигнал ЛС ПРД в коде ЧПИ или МЧПИ.

Через внешний соединитель ячейки ПП и кабель межблочных соединений сигнал ЛС ПРД поступает на оборудование линейного тракта (ОЛТ).

В приемном тракте БКД линейный сигнал ЛС ПРМ от ОЛТ поступает через ячейку ПП на вход регенератора приема РПР.

В ячейке РПР осуществляется восстановление амплитудно-временных параметров импульсов сигнала ЛС ПРМ и выделение сигнала тактовой частоты, необходимого для работы генераторного оборудования ячеек ЦПРМ и ЦПРД (ведомый режим).

Ячейка ЦПРМ содержит приемник циклового и сверхциклового синхросигнала, обеспечивающий синхронизацию генераторного оборудования приема.

Групповой сигнал приема ПРМ по цепям внутриблочных соединений поступает на входы всех декодеров ячейки КДК, которые под воздействием управляющих импульсов осуществляют цифро-аналоговые преобразования сигналов ТЧ.

Групповой сигнал СУВ ПРМ поступает на блок БНО через внешний соединитель ячейки ЦПРМ по кабелю межблочных соединений.

Ячейка КС обеспечивает визуальный контроль работоспособности приемопередающего тракта линии связи в режимах РАБОТА и ШЛЕЙФ.

Назначение индикаторов аварийной сигнализации ячейки КС в порядке их расположения сверху вниз:

- - авария электропитания (ЭП);

- - пропадание линейного сигнала (ЛС);

- - выход из цикловой синхронизации (ЦС);

- - выход из сверхцикловой синхронизации (СЦС);

- - коэфициент ошибок (10-3);

- - авария дальней станции (ДС).

Ячейка ЭП осуществляет преобразование напряжения станционного источника в напряжения, необходимые для электропитания блоков ОС-15/30-МС:

- - 5 В, 600 мА;

- - минус 5 В, 350 мА;

- - 12 В, 250 мА;

- - минус 12 В, 75 мА.

Ячейка ЭП выполнена по схеме однотактного конвертора с гальванической развязкой выходных цепей и ШИМ-стабилизацией напряжения минус 5В.

Ячейка ПП предназначена для ввода/вывода линейных  сигналов, сигналов аварийной индикации, разводки питающих напряжений.

Блок низкочастотных окончаний обеспечивает:

- - формирование групповых сигналов управления и взаимодействия СУВ ПРД в тракте передачи и выделения индивидуальных сигналов из групповых сигналов СУВ ПРМ в тракте приема;

- - организацию двухпроводных окончаний каналов ТЧ и режима четырехпроводного транзита;

- - согласование аппаратуры ОС-15/30-МС с приборами АТС по сигналам ТЧ и СУВ.

В состав БНО входят:

- - ячейка ПП                         3а2.133.321     - 1 шт.;

- - ячейка СУВ                        ШКГД.465412.112 - 1 шт.;

- - ячейка ДС-СУВ                     ШКГД.465412.111 - 8 шт.

Ячейка СУВ предназначена для формирования тактовых частот, необходимых для выделения индивидуальных СУВ на приеме и формирования группового сигнала на передаче.

Связь ячейки СУВ с ячейками ЦПРД, ЦПРМ блока БКД осуществляется через внешние соединители ячеек с помощью кабеля межблочных соединений.

Согласование ОС-15/30-МС с приборами АТС осуществляется с помощью ячеек ДС-СУВ.

Каждая ячейка обеспечивает формирование двух телефонных каналов, состоит из двух дифсистем с наборами удлинителей и четырех комплектов согласующих устройств сигнальных каналов (по два комплекта на каждый телефонный канал).

Ячейка ДС-СУВ обеспечивает двухпроводный оконечный режим работы канала с возможностью перехода в режим четырехпроводного транзита путем автоматического выключения дифсистемы по сигналу с АТС. Функциональная схема низкочастотных окончаний ячейки ДС-СУВ аналогична функциональным схемам ячеек ДС-12, ДС-13 КСУ (см.рис.9).

Подключение приборов АТС к БНО осуществляется через контакты соединителя Х2 ячеек ДС-СУВ в соответствии с табл.5.

Таблица 5

| Цепь | а1 | в1 | е1 | f1 | СК1.1 | СК2.1 | а2 | в2 | е2 | f2 | СК1.2 | СК2.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ВХ/ВЫХ | ВХ/ВЫХ |  |  |  |  | ВХ/ВЫХ | ВХ/ВЫХ |
| Контакт соединителя Х2 | 8 | 2 | 4 | 6 | 16/5 | 18/3 | 13 | 10 | 9 | 11 | 14/7 | 17/1 |

Распределение каналов ТЧ по ячейкам ДС-СУВ в блоках БНО-1, БНО-2 приведено в табл.6.

Таблица 6

| Порядковый номер ячейки ДС-СУВ |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер канала ДС-СУВ |  | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Номер канала | БНО-1 | 6 | 14 | - | 8 | 1 | 9 | 2 | 10 | 3 | 11 | 4 | 12 | 5 | 13 | 7 | 15 |
| системы | БНО-2 | 21 | 29 | - | 23 | 16 | 24 | 17 | 25 | 18 | 26 | 19 | 27 | 20 | 28 | 22 | 30 |

Контроль работоспособности и основных параметров комплекса связи ИКМ-15/30-МС осуществляется с помощью блока сервисного обслуживания и сигнализации (СОС).

Блок СОС позволяет проконтролировать:

- - величину остаточного затухания канала ТЧ;

- - значения питающих напряжений;

- - прохождение сигналов управления и взаимодействия по сигнальным каналам.

Блок СОС обеспечивает организацию канала служебной связи, формирование сигналов аварийной индикации, подключение внешних измерительных приборов ко входам/выходам каналов ТЧ и СК.

Конструкция блока СОС рассчитана  на  обслуживания до пяти комплектов станционного оборудования.

4. КПА

4.1. Состав оборудования.

Комплект прямого абонента 3а4.079.014 состоит из двух ячеек:

- ячейка абонентская исходящая (АИ) 3а2.133.338 - 1 шт.;

- ячейка абонентская входящая (АВ)  3а2.133.339 - 1 шт.

В комплект поставки КПА входит эксплуатационная документация согласно 3а4.079.014 ЭД.

Условное обозначение комплекта прямого абонента при заказе состоит из сокращенного наименования комплекта "КПА" и обозначения спецификации изделия.

Пример условного обозначения: КПА 3а4.079.014

4.2. Устройство и работа КПА

Ячейка АИ обеспечивает согласование абонентского телефонного аппарата (ТА) с аппаратурой уплотнения. В состав ячейки АИ входят:

- согласующие абонентские устройства первого и второго каналов, состоящие из приемных реле; узлов передачи СУВ; приемников тарификационных сигналов частотой 16 кГц; заграждающих  фильтров и дифсистем;

- фильтр тарификационных сигналов;

- устройства приема и передачи групповых сигналов управления и взаимодействия;

- генератор вызывного сигнала, формирующий напряжение прямоугольной формы вида "меандр" частотой 31 Гц.

Генератор вызывного сигнала используется при отсутствии внешнего генератора индивидуального вызова.

Ячейка АВ обеспечивает согласование аппаратуры уплотнения с абонентским комплектом (АК) АТС. В состав ячейки АВ входят:

- согласующие абонентские устройства первого и второго каналов, состоящие из приемников сигналов вызова и переполюсовки;

- узлов приема тарификационных импульсов; устройств передачи импульсов набора номера; реле, удерживающих соединение во время набора номера и разговора; заграждающих фильтров и дифсистем;

- устройство приема и передачи групповых сигналов управления и взаимодействия.

Каждая пара ячеек АИ, АВ позволяет организовать две абонентские линии. Общее количество абонентских линий, организуемых с помощью КПА в составе комплекса связи "ИКМ-15/30-МС", - 15 (для ОС-15-МС) или 30 (для ОС-30-МС).

Ячейки АИ, АВ устанавливаются в блок БНО вместо ячеек ДС-СУВ: ячейка АИ - на абонентской стороне; ячейка АВ - на стороне АТС.

Примечание. Ячейки АИ, АВ одного комплекта устанавливаются в БНО на соответствующих друг другу позициях (платоместах).

Подключение КПА к четырехпроводным окончаниям блока БКД и АК АТС (или ТА) - осуществляется через внешние соединители ячеек АИ, АВ - верхний ХР4 (12-ти контактный) и нижний ХР1 (18-ти контактный). Для подключения к ячейкам КДК используется кабель межблочных соединений; подключение к приборам АТС (или ТА) осуществляется с помощью розеток типа ОНП-ВГ (из комплекта ОС-15/30-МС). Точки подключения приведены в табл.7.

Таблица 7

| Цепь | а1 | в1 | а2 | в2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КонтактХР1 | 8 | 2 | 10 | 13 |

Внешний генератор индукторного вызова подключается к контактам ХР1:12, ХР1:15 ячейки АИ.

4.3. Основные технические характеристики

- Остаточное затухание тракта передачи ячейки АИ (АВ)		(9,5±1) дБ;

тракта приема ячейки АИ (АВ)		(11±1) дБ.

- Остаточное затухание КПА		(3,5±1) дБ.

- Переходное затухание между трактами приема и передачи 	не менее 60 дБ.

- Уровень генератора тарификационных импульсов (16 кГц) ячейки АИ	(8±3) дБ.

- Искажение длительности тарификационных импульсов 		не более ±5 мс.

- Уровень сигнала на выходе приемника тарификационных импульсов ячейки АВ при частоте (16+/-0,3) кГц 							минус 5, +10 дБ.

- Уровень вызывного сигнала на входе приемника ячейки АВ 	не менее 20 В.

- Величина тока имитатора шлейфа ячейки АВ при сопротивлении линии "АТС-АВ" не более 1000 Ом								не менее 30 мА.

- Сопротивление абонентской линии					не более 2 кОм.

5. КДО-БСУ

5.1. Состав оборудования

КДО-БСУ в составе аппаратуры комплекса связи ИКМ-15/30-МС позволяет организовать до 30-ти трехпроводных соединительных линий межстанционной связи на городских телефонных сетях.

В общем случае, в состав КДО-БСУ входят:

- блок БСУ-А1			ЦВИЯ.465239.002		1 шт.;

- блок БСУ-А2			ЦВИЯ.465239.002-01	1 шт.;

- блок БСУ-Б1			ЦВИЯ.465239.002-02	1 шт.;

- блок БСУ-Б2			ЦВИЯ.465239.002-03	1 шт.;

- комплект согласующих устройств АРФ0.407.005		6 компл.;

- розетка ОНП-ВГ-1-12/46х11-Р21				30 шт.;

- комплект кабелей КДО-БСУ					1 компл.

В комплект поставки КДО-БСУ входит комплект эксплуатационных документов согласно ЦВИЯ.465412.016 ЭД.

Расположение полных комплектов дополнительного  оборудования с блоками БСУ для организации 15-ти и 30-ти трехпроводных СЛ изображено на рис.8.

В зависимости от конкретной схемы организации линии связи состав КДО-БСУ и, соответственно, схемы расположения блоков в стативе могут быть изменены; при этом необходимо придерживаться следующих правил и рекомендаций:

- блоки БСУ-А1, БСУ-А2 устанавливаются вместо первого БНО ОС-15/30-МС, блоки БСУ-Б1, БСУ-Б2 - вместо второго БНО ОС-30-МС;

- количество согласующих устройств (СИ-13 или СВ-13), устанавливаемых в БСУ, может варьироваться в пределах, определяемых количеством и типом плат дифсистем (ДС-12 или ДС-13); одна плата ДС-12 или ДС-13 расчитана на обслуживание пяти телефонных каналов - ячеек СИ-13 или СВ-13 соответственно;

- в БСУ встречных комплектов ОС-15/30-МС на платоместо с одинаковой маркировкой "СУ" устанавливаются разнотипные согласующие устройства - исходящие (СИ) и входящие (СВ).

Условное обозначение КДО-БСУ при заказе состоит из сокращенного наименования комплекта - "КДО-БСУ"; обозначения варианта исполнения по количеству организуемых каналов ТЧ - "15" для ОС-15-МС, "30" для ОС-30-МС; обозначения номера БНО, вместо которого устанавливается БСУ - "1" или "2" (обозначение приводится только для ОС-30-МС. Отсутствие обозначения указывает на одновременную замену двух БНО); обозначения количества КСИ-13, КСВ-13 - число заказываемых комплектов с индексами "И" для КСИ, "В" - для КСВ; обозначения головной спецификации КДО-БСУ.

Пример условного обозначения КДО-БСУ, предназначенного для использования в составе ОС-30-МС вместо блока БНО-2 с количеством комплектов КСИ-13-10, КСВ-13-5: КДО-БСУ-30-2-10И-5В ЦВИЯ.465412.016.

5.2. Устройство и работа БСУ

Блоки согласующих устройств выполнены в конструктиве, принятом для аппаратуры семейства "ИКМ-15/30-МС", и состоят из кассеты, предназначенной для размещения комплектов согласующих устройств (КСУ) и электронных узлов (ячеек), обеспечивающих функционирование КСУ.

Максимальное количество комплектов согласующих устройств, размещаемых в блоках БСУ-А1, БСУ-А2 или БСУ-Б1, БСУ-Б2 равно 15 при этом:

- в блоки БСУ-А1, БСУ-Б1 могут быть установлены шесть плат согласующих устройств (СИ-13 или СВ-13) и одна плата дифсистем (ДС-12 или ДС-13);

- - в блоки БСУ-А2, БСУ-Б2 могут быть установлены девять плат согласующих устройств (СИ-13 или СВ-13) и две платы дифсистем (ДС-12 или ДС-13).

Конструктивные исполнения БСУ-А1 и БСУ-Б1 (БСУ-А2 и БСУ-Б2) отличаются лишь маркировкой платомест, предназначенных для размещения согласующих устройств (СУ), соответствующей номерам каналов:

- на БСУ-А1(Б1) "СУ1" - "СУ6" ("СУ16" - "СУ21");

- на БСУ-А2(Б2) "СУ7" - "СУ15" ("СУ22" - "СУ30").

К числу ячеек, обеспечивающих функционирование КСУ относятся:

- ячейка электропитания (ЭП) ЦВИЯ.436431.002			1 шт.;

- ячейка контроля и сигнализации (КС) ЦВИЯ.468213.024	1 шт.;

- ячейка формирования сигналов (ФС) ЦВИЯ.468335.004	1 шт.;

- переходная плата (ПП) ЦВИЯ.434445.003				1 шт.

Перечисленные узлы входят в состав БСУ-А1, БСУ-Б1; в состав БСУ-А2, БСУ-Б2 входит только ячейка ПП.

Ячейка ЭП предназначена для формирования постояного стабилизированного напряжения минус 5В±5% (максимальный ток нагрузки - 1А), необходимого для электропитания ячейки ФС и комплектов согласующих устройств.

Выполнена по схеме однотактного конвертора с трансформаторным выходом и ШИМ стабилизацией выходного напряжения. Электропитание ячейки осуществляется от станционного источника постоянного напряжения минус 60В±20%, поступающего через ячейку ПП по кабелю межблочных соединений с блока БКД.

Ячейка ФС обеспечивает:

- формирование групповых сигналов управления и взаимодействия в тракте передачи, выделения индивидуальных СУВ из группового сигнала в тракте приема;

- согласование уровней сигналов между БКД и КСУ;

- блокировку соответствующих телефонных каналов при извлечении платы ДС.

Подключение ячейки ФС к блоку БКД (ячейкам ЦПРМ, ЦПРД) осуществляется с помощью кабеля межблочных соединений через внешние соединители ячеек.

Ячейка КС обеспечивает визуальный контроль включения питания БСУ, индикацию формирования сигналов управления и взаимодействия по второму сигнальному каналу СУВ в направлении передачи, наличие которых потверждает работу КСУ в одном из основных режимов: ЗАНЯТИЕ (для СИ-13) и ОТВЕТ (для СВ-13).

Ячейка ПП предназначена для подачи напряжения станционного источника минус 60В ±20% на ячейку ЭП БСУ-А1 (БСУ-А2) и на КСУ. Напряжение снимается с соединителя ячейки ПП БКД и подается на ячейку ПП БСУ по кабелю межблочных соединений.

5.3. Устройство и работа КСУ

В качестве комплектов согласующих устройств используются:

- КСИ-13 АРФ0.078.025;

- КСВ-13 АРФ0.078.026.

Каждый из комплектов согласующих устройств (КСИ-13 или КСВ-13) состоит из шести ячеек.

В состав КСИ-13 входят:

- СИ-13 АРФ0.248.052	5 шт.;

- ДС-12  АРФ0.248.063	1 шт.

В состав КСВ-13 входят:

- СВ-13 АРФ0.248.050	5 шт.;

- ДС-13 АРФ0.248.064	1 шт.

ДС-12, ДС-13 устанавливаются в БСУ на платоместа, обозначенные символами "ДС1"..."ДС3" и соединяются с ячейками КДК блоков БКД через внешние соединители с помощью кабеля межблочных соединений.

Ячейки ДС-12, ДС-13 осуществляют переход с двухпроводного тракта низкочастотных (НЧ) окончаний АТС на четырехпроводный и автоматическое переключение трактов НЧ в режим четырехпроводного транзита при соединении двух каналов аппаратуры передачи через ступень искания координатной АТС.

Функциональные схемы ДС-12, ДС-13 приведены на рис.9.

СИ-13, СВ-13 устанавливаются в БСУ на платоместа, обозначенные символами "СУ1"..."СУ30" и подключаются к приборам АТС через внешние соединители (Х1) с помощью розеток типа ОНП-ВГ (входят в комплект поставки КДО-БСУ).

Точки подключения приборов АТС к контактам соединителей Х1 СИ-13, СВ-13 приведены в табл.8.

Таблица 8

| Провод АТС | к | d | a | в | е | f | c |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Контакт Х1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 9 | 10 | 12 |

Ячейки СИ-13, СВ-13 при работе в местном шнуре обеспечивают прием и передачу следующих СУВ:

- контроль исходного состояния;

- занятие;

- набор номера (батарейный);

- запрос о категории и номере вызывающего абонента (многократно);

- снятие запроса;

- ответ вызываемого абонента;

- отбой вызываемого абонента;

- занятость вызываемого абонента или занятость на ступенях искания;

- отбой вызывающего абонента после ответа;

- разъединение на любом этапе соединения;

- блокировка приборов входящей АТС.

Ячейки СИ-13 при работе в междугородном шнуре обеспечивают прием и передачу следующих СУВ:

- контроль исходного состояния;

- занятие;

- набор номера (батарейный);

- абонент свободен;

- абонент занят местным или междугородным соединением;

- посылка вызова (сброс);

- ответ вызываемого абонента;

- отбой вызываемого абонента;

- разъединение на любом этапе соединения;

- блокировка приборов входящей АТС.

Примечание. При работе в междугородном шнуре вместо ячеек СВ-13 устанавливаются ячейки СВ-14 АРФ5.248.051.

5.4. Основные технические характеристики

Затухание трактов ячеек ДС-12, ДС-13 на частоте 800 Гц:

в двухпроводном режиме в направлении

- передачи		(13±0,5) дБ;

- приема		(11±0,5) дБ;

в четырехпроводном режиме в направлении

- предачи		(9,5+/-0,5) дБ;

- приема		(7,5+/-0,5) дБ.

Переходное затухание между трактами приема и передачи ячеек ДС-12, ДС-13 в режиме остаточного затухания 7 дБ при сбалансированной дифсистеме :

- не менее 45 дБ в полосе частот (300-600) Гц;

- не менее 51 дБ в полосе частот (600-3400) Гц.

Электропитание осуществляется от источника постоянного тока напряжением (57-72)В с заземленным положительным полюсом.

Мощность, потребляемая ячейками КСУ:

СВ-13, СВ-14	не более 1,2 Вт;

СИ-13			не более 3 Вт;

ДС-12, ДС-13 не более 5 Вт(при использовании всех каналов в режиме четырехпроводного транзита).

Максимальная суммарная мощность, потребляемая блоками БСУ-А1 (Б1) и БСУ-А2 (Б2),- не более 60 Вт.

6. КДО-БВК

6.1. Назначение и состав

Комплект дополнительного оборудования с блоком выделения каналов позволяет выделить из цифрового потока 2048 кбит/с и использовать в качестве соединительных и абонентских линий на промежуточной станции до 12-ти каналов в одном или до 6-ти  каналов в двух направлениях линии связи.

В состав КДО-БВК входят:

- блок ввода-вывода (БВВ) 3а2.133.337					1 шт.;

- блок окончания линейного тракта (БОЛТ) БКИУ2.132.002		2 шт.;

- блок сервисного обслуживания и сигнализации (СОС) 3а2.133.332	1 шт.;

- блок выделения каналов (БВК) ЦВИЯ.465412.006				1 шт.;

- комплект кабелей								1 компл.;

- комплект монтажных частей (КМЧ) 3а4.075.073				1 компл.

Условное обозначение КДО-БВК при заказе состоит из сокращенного наименования изделия "КДО-БВК", обозначения количества каналов, используемых для организации АЛ (при необходимости), обозначения спецификации БВК.

Пример условного обозначения КДО-БВК, предназначенного для организации 4 СЛ и 8 АЛ: КДО-БВК-8 ЦВИЯ.465412.006

6.2. Устройство и работа

КДО-БВК устанавливается вместо одной из промежуточных станций ЦУКАТ-М в пункте выделения каналов.

Расположение блоков на стативе и схема подключения линейного кабеля к блоку БВВ приведены на рис.10.

Связь между блоками выполняется через внешние соединители ячеек с помощью кабелей межблочных соединений.

Устройство и работа блоков БВВ, БОЛТ, СОС рассмотрены в предыдущих разделах.

Блок выделения каналов состоит из 12-ти ячеек:

- ЭП (электропитание) 3а2.133.322			1 шт.;

- РПР-2 (регенератор приема) 3а2.133.320		2 шт.;

- ПОРТ (прием, объединение, разделение, транзит) ЦВИЯ.465412.003	2 шт.;

- КПВС (конфигурационная плата, внешний стык) ЦВИЯ.465412.005	1 шт.;

- ДОК (дифсистема, окончания, кодеки) ЦВИЯ.465412.007		6 шт.

Примечание. При организации абонентских окончаний вместо ячейки  ДОК устанавливается ячейка ДОК-А ЦВИЯ.465412.017.

БВК может работать в двух конфигурациях:

1) три ячейки ДОК работают с одной оконечной станцией, три другие - со второй;

2) все шесть ячеек ДОК работают с одной станцией.

Конфигурация задается ячейкой КПВС.

Ячейка ДОК обеспечивает выделение двух каналов в следующих комбинациях: 1-16, 2-17, 3-18...14-29, 15-30.

Номер выделяемых каналов устанавливается с помощью четырехсекционного выключателя S1, расположенного на ячейке ДОК. Каждой секции выключателя присвоен весовой коэффициент из ряда 1-2-4-8. Сумма коэффициентов определяет номер выделяемого канала (и соответствующего ему из указанных выше комбинаций).

Номера выделяемых каналов и соответствующие им положения секций выключателя S1 приведены в табл.9.

Таблица 9

| Номер канала | канал 1 ДОК | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЦСП | канал 2 ДОК | 0 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Положение | секция 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| выключателей | секция 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| S1 | секция 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | секция 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

- Каждый выделенный канал ТЧ может быть использован в одном из указанных ниже режимов:

- - оконечный четырехпроводный с измерительными уровнями на входе и выходе канала минус 13 дБ и +4 дБ соответственно;

- - оконечный двухпроводный с измерительными уровнями на входе и выходе канала 0 дБ и минус 7 дБ (минус 3,5 дБ, минус 2,0дБ)соответственно;

- - четырехпроводный транзит с измерительными уровнями в точках транзита минус 3,5 дБ.

При организации абонентских окончаний величина остаточного затухания канала - (3,5+/-1)дБ при измерительных уровнях на входе и выходе канала минус 3,5 дБ и минус 7 дБ соответственно.

Максимальная нагрузочная способность сигнальных каналов (СК) - 80 мА.

Точки подключения входов/выходов каналов ТЧ и СК приведены в табл.10.

Таблица 10

| Цепь | а1 | в1 | е1 | f1 | СК1.1 | СК2.1 | а2 | в2 | е2 | f2 | СК1.2 | СК2.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер контакта на разъёме Х2 |  |  |  |  | ВХ./ ВЫХ. | ВХ./ ВЫХ. |  |  |  |  | ВХ./ ВЫХ. | ВХ./ ВЫХ. |
| ДОК | 8 | 2 | 4 | 6 | 16/5 | 18/3 | 13 | 10 | 9 | 11 | 14/7 | 17/1 |
| ДОК-А | 8 | 2 | - | - | - | 18/3 | 13 | 10 | - | - | - | 17/1 |

Примечание. СК2.1, СК2.2 в ячейках ДОК-А используются для организации дополнительных сигнальных каналов.

Электропитание КДО-БВК осуществляется от источника постоянного тока напряжением минус (54-72)В. Потребляемая мощность - не более 30 Вт (при организации  дистанционного  питания линейного оборудования от УДП оконечных пунктов).

7. КРОС

Комплекс развития включает в себя функциональные блоки, использование которых совместно с основным комплектом оборудования оконечной станции позволяет организовать от одного до четырех дополнительных комплектов станционного оборудования.

В общем случае, в состав КРОС входят:

- блок ввода/вывода (БВВ) 3а2.133.337					1 шт.;

- блок окончания линейного тракта БОЛТ-1024 БКИУ2.132.002		1 шт.;

- или БОЛТ-2048 				1 шт.;

- блок низкочастотных окончаний (БНО) ШКГД.465412.102		2 шт.;

- блок кодирования-декодирования БКД-15 ШКГД.465412.103		1 шт.;

- или БКД-30 ШКГД.465412.103-01	1 шт.;

- комплект монтажных частей (КМЧ) 3а4.075.073				1 компл.;

- комплект кабелей (соответствующего варианта исполнения)		1 компл.

В зависимости от конкретной схемы организации линий связи состав КРОС может быть изменен. Возможные варианты комплектации КРОС приведены в табл.11. Схемы расположения функциональных блоков КРОС различной комплектности изображены на рис.11.

Условное обозначение при заказе состоит из сокращенного наименования комплекса - "КРОС" и обозначения спецификации исполнения согласно табл.11.

Пример условного обозначения: КРОС  3а1.220.030-05

Таблица 11

| Обозначение | Составные части комплекса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| спецификации | БВВ | БОЛТ | БОЛТ | БКД-15 | БКД-30 | БНО | КМЧ | Компл. |  |  |  |  |  |  |  |
| исполнения |  | -1024 | -2048 |  |  |  |  | кабелей |  |  |  |  |  |  |  |
| 3а1,220.030 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | N 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| -01 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | N 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| -02 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | N 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| -03 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | N 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| -04 | - | - | 1 | - | 1 | 2 | - | N 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| -05 | 1 | - | 1 | - | 1 | 2 | 1 | N 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| -06 | - | - | 1 | - | 1 | 2 | - | N 7 |  |  |  |  |  |  |  |

8. УКАЗАНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ АППАРАТУРЫ ИКМ-15/30-МС

8.1. Размещение оборудования

Системы передачи, построенные на базе аппаратуры ИКМ-15/30-МС, предназначены для организации соединительных линий связи сельских телефонных сетей на основе кабеля КСПП-0,9, КСПП-1,2 по однокабельной схеме.

Основным видом помех в ЦСП, построенных на симметричном кабеле, являются переходные помехи встречных направлений передачи (А-Б и Б-А) на ближнем и дальнем концах. При однокабельной схеме организации линейного тракта преобладают переходные помехи на ближнем конце, которые определяются уровнем сигнала на передаче, переходным затуханием между парами кабеля на ближнем конце и спектрами влияющего и подверженного влиянию сигналов. Для обеспечения устойчивой работы аппаратуры ИКМ-15/30-МС величина переходного затухания на ближнем конце кабельных участков линейного тракта должна быть не менее 55 дБ.

В целях обеспечения экономической эффективности проектируемого линейного тракта, длины регенерационных участков следует выбирать максимально приближенными к номинальным с учетом привязки к условиям проекта. Максимальное затухание регенерационного участка на полутактовой частоте не должно превышать 45 дБ.

Экран кабелей типа КСПП практически не создает экранирующего эффекта в области низких частот, из-за чего линейный сигнала в большой степени подвержен влиянию низкочастотных помех, вызываемых работой различных электроустановок, грозовыми разрядами, энергия которых сосредоточена в низкочастотной области спектра. В случае сближения кабельной линии с источниками сильных электромагнитных влияний соответствующие регенерационные участки укорачиваются в 1,5...2 раза.

Расчет длин регенерационных участков производится по формуле :

Lр=Ар/кmax,	(1)

где Lр  - номинальная длина регенерационного участка, км;

Ар  - номинальное затухание регенерационного участка, дБ (Ар=36дБ);

кmax- километрическое затухание кабеля на полутактовой частоте при максимальной температуре грунта, дБ/км.

Величина кmax определяется по формуле:

кmax=кн(1-кt(20оС-tmax)), (2)

где кн - километрическое затухание кабеля при t=20оС, дБ/км;

кt - температурный коэффициент затухания, 1/оС;

tmax - максимально возможная температура грунта, оС.

Необходимые для расчетов параметры кабелей приведены в табл.12.

Таблица 12

|  | Значение параметра для кабеля |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование параметра | Еденица измерения | КСПП-1х4х0,9 | КСПП-1х4х1,2 |  |  |
| Волновое сопротивление | Ом | 125/121 | 114/111 |  |  |
| Километрическое затухание | дБ/км | 6,28/9,17 | 5,64/7,87 |  |  |
| Температурный коэффициент затухания | 1/оСх103 | 2,1/2,0 | 2,4/2,3 |  |  |
| Переходное затухание на дальнем конце | дБ | 67/62 | 67/62 |  |  |
| Переходное затухание на ближнем конце | дБ | 58/55 | 58/55 |  |  |

Примечание. В числителе дроби указано значение параметра для частоты 512 кГц, в знаменателе - для частоты 1024 кГц.

Число регенерационных участков внутри секции дистанционного питания определяется по формуле:

n=(Lс/Lр)+1, (3)

где Lс - длина секции дистанционного питания, км (см.табл.1);

Lр - номинальная длина регенерационного участка, км, оп ределенная по формуле (1).

Если число участков получилось не целым (с остатком), то в этом случае организуется два укороченных участка, длины которых определяются по формуле:

l=(lост+Lр)/2, (4)

Необходимое число промежуточных станций на секции дистанционного питания:

N=n-1 (5)

Корпус промежуточной станции устанавливается в грунт на глубину 0,65 м и оборудуется защитным заземлением.

Величина сопротивления заземления не должна превышать 10 Ом для грунтов с удельным сопротивлением до 100 Ом*м и 30 Ом для грунтов с удельным сопротивлением более 100 Ом*м.

На кабеле и промежуточных станциях в обязательном порядке должны быть выполнены мероприятия по грозозащите.

При выборе помещения и места для установки станционного оборудования необходимо обеспечить защиту аппаратуры от попадания прямых солнечных лучей и проникновения влаги. Не рекомендуется устанавливать оборудование вблизи источников тепла.

Взаимное расположение и способ крепления составных частей не должны препятствовать свободному открыванию защитных крышек, предусмотренных конструкцией, и проведению работ, связанных с монтажем (демонтажем) оборудования.

8.2. Техническое обслуживание

В процессе эксплуатации аппаратуры ИКМ-15/30-МС не требуется постоянного присутствия обслуживающего персонала и проведения профилактических работ.

Контрольно-корректировочный метод обслуживания заключается в проведении следующих мероприятий:

- сбор и анализ информации о качестве работы аппаратуры;

- организация контрольных вызовов с целью проверки качества обслуживания абонентов сети;

- локализация и устранение повреждений, выявленных при анализе информации о качестве функционирования оборудования.

Ниже приводится перечень специализированных измерительных приборов, рекомендуемых к использованию при выполнении пуско-наладочных и ремонтных работ в процессе эксплуатации.

Для измерения параметров линейного тракта:

- измеритель параметров кабельных линий ИПКЛ-15/30 3б2.135.003;

- измеритель параметров линейных трактов сельский ИПЛТ-С БКИУ2.135.000.

Для измерения параметров каналов тональной частоты:

- прибор эксплуатационных измерений ПЭИ-ИКМ 9Т2.762.050;

- измеритель параметров каналов автоматический ИПКА БКИУ2.135.001.

8.3. Гарантийные обязательства

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие технических характеристк изделия установленным нормам при соблюдении правил транспортирования, хранения, эксплуатации в течениe 18 месяцев со дня отгрузки потребителю.

В течение указанного срока предприятие-изготовитель производит безвозмездный ремонт или замену составных частей отказавших по причинам производственного характера. Гарантийный срок на изделие продлевается на время  простоя  оборудования в нерабочем состоянии; гарантийный срок на отказавшую составную часть продлевается на время проведения ремонта.

По истечении гарантийного срока порядок проведения ремонта и технического обслуживания оговаривается в контракте или договоре на проведение ремонта.