РАДАН-МС

Руководство по применению

аппаратуры на сетях связи

Настоящее руководство содержит основные сведения о  назначении, технических характеристиках, устройстве и работе аппаратуры семейства "Радан-МС", необходимые при проектировании, строительстве, эксплуатации линий связи с использованием базового варианта изделия и его различных модификаций.

Описываются структурные схемы цифровых систем передачи, взаимодействие составных частей различных комплектов аппаратуры,порядок подключения к приборам АТС. Раскрывается состав основных узлов и блоков, приводится система условных обозначений изделий.

По вопросам приобретения оборудования, заключения договоров на проведение пуско-наладочных работ, техническое  обслуживание оборудования в гарантийный и послегарантийный период обращаться на предприятие-изготовитель по адресу:

426034, г. Ижевск, ул. Базисная, 19

телефон : (3412) 75-85-66

факс : (3412) 75-65-55, (095) 251-29-04

телетайп : 255147 IRZ RU ЦС "Связькомплекс"

Продукция сертифицирована на соответствие требованиям

ГОСТ 12997, ШКГД.464416.002 ТУ.

Сертификат N ОС/1-РРС-1

Выдан Минсвязи России

1. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О КОМПЛЕКСЕ АППАРАТУРЫ "РАДАН-МС"

Аппаратура семейства "Радан-МС" относится к классу цифровых радиорелейных систем передачи прямой видимости и применяется преимущественно в тех случаях, когда прокладка и эксплуатация кабельных линий экономически нецелесообразна или исключена из-за географических особенностей местности.

В иерархической структуре цифровых систем  передачи по  скорости обработки информационных сигналов аппаратура семейства "Радан-МС" занимает низшую ступень и обеспечивает  организацию первичных (субпервичных) цифровых трактов.

Базовым изделием аппаратуры семейства "Радан-МС" является комплект оборудования цифровой радиорелейной системы передачи "Радан-МС-11-1024/2048" ШКГД.464416.001, именуемый в дальнейшем ЦРСП "Радан-МС" и предназначенный для организации линейного тракта цифровых радиорелейных систем передачи прямой видимости в виде двух дуплексных радиостволов в диапазоне 11 ГГц, обеспечивающих передачу на расстояние до 30-ти км двух цифровых потоков информации со скоростями 1024 кбит/с (ЦРСП  "Радан-МС-1024)  или 2048 кбит/с (ЦРСП "Радан-МС-2048).

В сочетании с различными видами каналообразующей аппаратуры и комплектами дополнительного оборудования на базе ЦРСП "Радан-МС" может быть построено множество аналоговых и цифровых систем передач, обеспечивающих взаимодействие АТС всех типов на сельских и городских сетях связи.

Комплект дополнительного оборудования цифровой радиорелейной системы передачи "Радан-МС-11-1024/2048" ЦВИЯ.464412.006 (КДО-ЦРСП) предназначен для организации многопролетных линий связи.

Применение КДО-ЦРСП обеспечивает возможность использования ЦРСП "Радан-МС" в условиях отсутствия прямой геометрической видимости или увеличенных (свыше 30-ти км) расстояниях между связывющимися пунктами.

Максимальная протяженность линии связи, организуемой с применением КДО-ЦРСП, составляет 150 км (пять пролетов по 30 км каждый).

Комплекс связи "Радан-МС-11-15/30-СЛ" ШКГД.464416.002, именуемый в дальнейшем "Радан-МС-СЛ", предназначен для организации (уплотнения) двух пучков соединительных линий (СЛ) между двумя декадно-шаговыми, координатными или квазиэлектронными АТС, удаленными друг от друга на расстояние до 30-ти км. Каждый из пучков объединяет 15 или 30 СЛ, обеспечивающих функционирование соответствующего числа телефонных каналов - типовых каналов тональной частоты (КТЧ) с двумя вынесенными сигнальными каналами (ВСК). В качестве оборудования линейного тракта (ОЛТ) используется ЦРСП "Радан-МС".

Комплект дополнительного оборудования с блоками согласующих устройств ЦВИЯ.465239.002 (КДО-БСУ) предназначен для согласования приборов местного и междугородного шнура  декадно-шаговых и координатных АТС (батарейный набор номера) с ОФЦП-15/30 аппаратуры "Радан-МС-СЛ" при организации межстанционных связей на городских телефонных сетях. Согласование осуществляется как по тракту низкой частоты (НЧ), так и по сигналам управления и взаимодействия (СУВ).

Комплект прямого абонента (КПА) 3а4.079.014 позволяет использовать аппаратуру "Радан-МС-СЛ" для организации произвольного (в пределах общего количества СЛ базового варианта) числа абонентских линий (АЛ), без изменения конструкции и состава оборудования. КПА обеспечивает непосредственное подключение к АТС абонентских телефонных аппаратов, городских таксофонов и междугородных монетных телефонных аппаратов.

Комплекс связи "Радан-МС-11-АМ" ЦВИЯ.464412.002 предназначен для организации (уплотнения) двух пучков по 30 АЛ, обеспечивающих подключение к АТС по радиотракту группы удаленных абонентов. Конструктивное исполнение изделия позволяет разместить абонентское оборудование в непосредственной близости от группы абонентов (подъезды жилых домов, служебные помещения и т.п.).

В качестве оборудования линейного тракта используется ЦРСП "Радан-МС-2048".

Формирование цифровых потоков осуществляется комплектами абонентского уплотнения ФЭ4.078.001 (КАУ).

Комплект дополнительного оборудования с блоком выделения каналов ЦВИЯ.465412.006 (КДО-БВК) предназначен для организации и выделения каналов из группового цифрового потока 2048 кбит/с на промежуточных станциях многопролетных линий связи, построенных на базе ЦРСП "Радан-МС" с КДО-ЦРСП. Общее количество выделяемых каналов - до 12-ти. При подключении блока расширения количество выделенных каналов увеличивается до 30-ти.

2. ЦРСП "РАДАН-МС"

2.1. Состав оборудования

Оборудование ЦРСП "Радан-МС" состоит из двух аналогичных по составу и назначению полукомплектов, отличающихся друг от  друга лишь значениями рабочих частот приемопередатчиков. В состав каждого из полукомплектов входят:

- радиорелейная станция СВЧ-диапазона (РРС-СВЧ) "Радан-МС-11" ТС2.000.046 - 1 компл.;

- блок ввода-вывода (БВВ) КНЛЖ.468263.001 - 1 шт.;

- блок окончания радиотракта (БОРТ) КНЛЖ.468353.001 - 2 шт.;

- комплект монтажных частей (КМЧ) 3а4.075.073 - 1 компл.;

- комплект кабелей ЦВИЯ.305651.022 - 1 компл.;

- комплект ЗИП одиночный ШКГД.464416.001 ЗИ1 - 1 компл.;

- комплект ЗИП групповой ШКГД.464416.001 ЗИ2 - 1 компл.;

- комплект эксплуатационной документации согласно ШКГД.464416.001 ЭД - 1 компл.

Примечания:

1. Комплект ЭД, КМЧ, комплект кабелей входят в состав изделия только при отдельной поставке ЦРСП "Радан-МС".

2. Комплект ЗИП групповой поставляется по отдельному заказу.

3. При использовании ЦРСП  "Радан-МС" в одноствольном режиме количество приемопередатчиков РРС-СВЧ и блоков БОРТ уменьшается вдвое.

Частотные планы РРС-СВЧ и обозначения вариантов исполнения ЦРСП "Радан-МС" приведены в табл.1.

Таблица 1

| Наименование и обозначение ЦРСП "Радан-МС" | Рабочая частота передачи,МГц (ствол 1/ ствол 2) |  | Вариант частотного |
| --- | --- | --- | --- |
|  | направление НВ | направление ВН | плана |
| ЦРСП"Радан-МС-11-1024-1" ШКГД.464416.001 | 11265 | 10736 | 1 |
| ЦРСП"Радан-МС-11-2048-1" ШКГД.464416.001-05 | 11505 | 10975 |  |
| ЦРСП"Радан-МС-11-1024-2" ШКГД.464416.001-01 | 11305 | 10775 | 2 |
| ЦРСП"Радан-МС-11-2048-2" ШКГД.464416.001-06 | 11545 | 11015 |  |
| ЦРСП"Радан-МС-11-1024-3" ШКГД.464416.001-02 | 11345 | 10815 | 3 |
| ЦРСП"Радан-МС-11-2048-3" ШКГД.464416.001-07 | 11585 | ‘11055 |  |
| ЦРСП"Радан-МС-11-1024-4" ШКГД.464416.001-03 | 11385 | 10855 | 4 |
| ЦРСП"Радан-МС-11-2048-4" ШКГД.464416.001-08 | 11625 | 11095 |  |
| ЦРСП"Радан-МС-11-1024-5" ШКГД.464416.001-04 | 11425 | 10895 | 5 |
| ЦРСП"Радан-МС-11-2048-5" ШКГД.464416.001-09 | 11665 | 11135 |  |

Примечание. Буквы в обозначении направления передачи обозначают соотношение частот приема (первая буква) и передачи (вторая буква): Н-низкая, В-высокая.

Условное обозначение изделия при заказе состоит из сокращенных обозначений наименования изделия "ЦРСП", семейства аппаратуры "Радан-МС", диапазона радиочастот "11", варианта исполнения по скорости передачи информации "1024" или "2048", частотного плана и обозначения спецификации исполнения согласно табл.1.

Пример условного обозначения: ЦРСП "Радан-МС-11-2048-3" ШКГД.464416.001-02

2.2. Основные технические характеристики

- Диапазон радиочастот - (10,7-11,7)ГГц.

- Модуляция радиосигнала - частотная (ЧМ).

- Мощность излучения (на фланце приемопередатчика) - не менее 60 мВт.

- Пороговая чувствительность при коэфициенте ошибок 10 -6 - не более минус 112 дБВт.

- Тип антенны - параболическая Р1-11/38Р.

- Размер раскрыва антенны - 1 м.

- Угол поворота антенны в вертикальной и горизонтальной плоскостях, обеспечиваемый конструкцией узла крепления - +/-5 град.

- *Поляризация излучаемого радиосигнала -  вертикальная  или горизонтальная.

- *Количество радиостволов - 1 или 2.

- *Пропускная способность каждого радиоствола - 1024 или 2048 кбит/с.

- Параметры цифрового стыка - в соответствии с Рекомендацией МККТТ G.703 на симметричной нагрузке 120 Ом.

- *Тип кода внешнего стыка - AMI или HDB-3.

- Тип кода внутреннего стыка - AMI.

Максимальная плотность электромагнитного потока (ЭМП) СВЧ энергии непосредственно перед антенной не превышает 15 мкВт/см 2; вне зоны излучения антенны, а также при удалении от раскрыва антенны на расстояние не менее 3 м величина ЭМП уменьшается более, чем в 100 раз (максимально допустимое значение ЭМП в местах возможного нахождения обслуживающего персонала - 1000 мкВт/см 2 согласно ГОСТ 12.1.006-84).

Уровень радиопомех не превышает "Общесоюзных норм  допускаемых индустриальных радиопомех" 9-72.

Электропитание станционного оборудования осуществляется от источника постоянного тока напряжением (54-72)В с заземленым положительным полюсом; электропитание приемопередатчиков РРС-СВЧ осуществляется от устройств дистанционного питания блоков БОРТ напряжением (220+/-20)В.

Мощность, потребляемая приемопередатчиком без учета потерь в соединительном кабеле, - не более 20 Вт.

Мощность, потребляемая полукомплектом ЦРСП "Радан-МС" при полной загрузке стволов, - не более 95 Вт.

Электропитание УСС-П - автономное, осуществляется от десяти электрохимических элементов типа 316 "Уран". Время непрерывной работы от одного комплекта элементов не менее 10 часов.

Режим работы - непрерывный, круглосуточный:-)

Средний срок службы - 10 лет.

Габаритные размеры:

- РРС-СВЧ		не более1360х1100х760 мм;

- БВВ		не более 300х265х310 мм;

- БОРТ		не более 300х265х250 мм;

- УСС-П		не более 190х90х50 мм.

Масса:

- РРС-СВЧ	не более 80 кг;

- БВВ	не более 10 кг;

- БОРТ	не более 10 кг;

- УСС-П (без элементов питания)- не более 600 г.

Масса приемопередатчика - не более 9 кг.

Станционное оборудование ЦРСП "Радан-МС" предназначено для эксплуатации в помещениях при температуре окружающего воздуха от +5 о С до +40 о С и относительной влажности до 80%  при  температуре +25  о  С (вид климатического исполнения УХЛ4 по ГОСТ 15150); выносное оборудование соответствует климатическому иполнению УХЛ1  по ГОСТ 15150 и предназначено для эксплуатации на открытом  воздухе при температуре от минус 50  о  С до +50  о  С; УСС-П сохраняет работоспособность при изменении температуры окружающей среды  от  минус 15  о  С до +55  о  С и повышенной влажности до 98% при температуре+35  о  С.

Примечание. Технические характеристики, отмеченные знаком *, определяются картой заказа (условиями договора на поставку).

2.3. Устройство и работа изделия

Каждый из полукомплектов ЦРСП "Радан-МС" состоит из станционного и выносного оборудования, соединяемых кабельным трактом.

Станционное оборудование (блоки БОРТ, БВВ) размещается в помещении АТС.

Выносное оборудование (РРС-СВЧ) устанавливается на мачтах или крышах зданий на специально оборудованных площадках с целью обеспечения прямой геометрической видимости между антеннами встречных полукомплектов ЦРСП "Радан-МС".

Связь между станционным и выносным оборудованием одного полукомплекта ЦРСП осуществляется по трем соединительным кабелям (КСПП, МКС и т.п.) по одному из которых запитываются приемопередатчики, по двум другим - передаются информационные цифровые потоки.

Возможность размещения выносного оборудования на значительном расстоянии (до 4-х км в зависимости от типа соединительных кабелей) от станционного позволяет выбрать оптимальноеместо расположения РРС-СВЧ с возможностью использования имеющихся возвышенностей рельефа местности и сооружений.

Структурная схема ЦРСП "Радан-МС" изображена на рис.1.

Цифровые потоки ЦП(1,2) с нормированными амплитудно-временными параметрами импульсов поступают от внешних устройств на блоки БОРТ первого и второго стволов в коде AMI или HDB-3.

Нормированный импульс цифрового стыка соответствует Рекомендации МККТТ G.703:

- форма импульса - номинально прямоугольная;

- амплитуда импульса на нагрузке 120Ом - (3+/-0,3)В;

- длительность импульса для скорости цифрового потока:

-1024 кбит/с - (480+/-50) нс;

-2048 кбит/с - (240+/-30) нс.

Блоки БОРТ, являясь оконечными устройствами ЦРСП "Радан-МС", обеспечивают:

- - организацию цифрового стыка РРС-СВЧ с оборудованием формирования потоков (ОФЦП-15/30, КАУ, электронные АТС и т.п.);

- - формирование напряжений дистанционного питания приемопере датчиков РРС-СВЧ;

- - организацию режима телеконтроля работоспособности РРС-СВЧ.

В состав БОРТ входят:

- плата ввода/вывода (ПВВ) КНЛЖ.468363.001;

- регенератор кабельный (РК) КНЛЖ.468173.003;

- регенератор станционный (РС) КНЛЖ.468173.011;

- устройство электропитания (УЭП) 3а2.133.358;

- устройство дистанционного питания (УДП)	ЦВИЯ.436435.001.

Для подключения внешних устройств (ОФЦП, КАУ) используются симметричные двухпроводные входные и выходные каскады (120 Ом) ячеек РС. Подключение осуществляется через внешний соединитель ячейки ПВВ с помощью кабеля межблочных соединений.

При необходимости, для подключения внешних устройств могут использоваться несимметричные входные и выходные каскады (75 Ом) ячейки РС. В этом случае подключение осуществляется через соединители СР-50, расположенные на лицевой панели ячейки РС (вход  Х1, выход - Х3), с помощью кабеля РК-75.

Примечание. При подключении к несимметричным входам (выходам) режим шлейфования по выходу блока БОРТ "ВЫХ БОРТ" не функционирует.

Передача цифровых потоков между блоками БОРТ и РРС-СВЧ в направлениях приема и передачи осуществляется через блок ввода/вывода БВВ.

Блок БВВ обеспечивает:

- взаимодействие станционного и выносного оборудования  ЦРСП "Радан-МС" по кабельному тракту;

- грозозащиту станционного оборудования;

- формирование фантомных цепей для передачи сигналов  управления режимом дистанционного контроля работоспособности  РРС-СВЧ ("ШЛЕЙФ РС") и организации служебной связи;

- подключение цепей питания и сигнализации станционного оборудования;

- индикацию аварийных состояний аппаратуры.

В состав БВВ входят:

- ячейка сигнализации ввода питания (СВП) КНЛЖ.468262.001  - 1 шт.;

- устройство защиты (УЗI) КНЛЖ.468249.001 - 2 шт.;

- устройство защиты (УЗII) КНЛЖ.468249.002 - 1 шт.;

- плата кабельного ввода (КВ) БКИУ2.136.008 - 3 шт.

Разводка цепей питания и аварийной сигнализации осуществляется через контакты соединителя типа ОНП-ВГ или приборные клеммы, установленные на задней стенке индикаторной панели блока БВВ. Назначение контактов соединителя указано в табл.2.

Таблица 2

| Номер контакта соединителя Х1 БВВ | Цепь |
| --- | --- |
| 1 | Ряд.АВР сигн. |
| 2 | Блокир.РСЛ I |
| 3 | Станц.АВР сигн. |
| 4 | Блокир.РСЛ II |
| 5 | Ряд.пред.АВР |
| 6 | Станц.пред.АВР |
| 7 | Вх. - 60 В I |
| 8 | Вх. - 60 В I |
| 9 | Вх. - 60 В II |
| 10 | Вх. - 60 В II |
| 11 | Вх. - 60 В |
| 12...15 | Земля |

Функциональные блоки станционного оборудования получают электропитание по цепям "-60ВI", "-60 ВII" соединителей Х1, Х2 ячейки СВП через кабель межблочных соединителей.

Подключение соединительных кабелей к станционному оборудованию производится через гнезда боксов ячеек  КВ  и  УЗI,II  блока БВВ; к выносному - через клеммные колодки соединительной  коробки РРС-СВЧ. Порядок подключения указан в табл.3.

Таблица 3

| Наименование | Точки подключения жил кабеля цепи |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (номер ствола) | к БВВ |  |  | к РРС-СВЧ |  |
|  | КВ(УЗI-1) | КВ(УЗI-2) | КВ(УЗII) | Х1 | Х2 |
| ПРД (1 ствол) | 1,2 |  |  | 3,4 |  |
| ПРМ (1 ствол) | 3,4 |  |  | 1,2 |  |
| Корпус | 5 |  |  | 9 |  |
| ПРД (2 ствол) |  | 1,2 |  |  | 3,4’ |
| ПРМ (2 ствол) |  | 3,4 |  |  | 1,2 |
| Корпус |  | 5 |  |  | 9 |
| Сеть 1 (1 ствол) |  |  | 1,2 | 5,6 |  |
| Сеть 2 (2 ствол) |  |  | 3,4 |  | 5,6 |
| Корпус |  |  | 5 | 9 | 9 |

Примечания:

1. Наименование цепи соответствует маркировке ячеек УЗ.

2. Номера контактов (гнезд) ячеек КВ и УЗ соответствуют их расположению в боксе (первый - верхний, пятый - нижний).

Выносное оборудование (РРС-СВЧ) обеспечивает взаимодействие полукомплектов ЦРСП "Радан-МС" по радиотракту в диапазоне 11ГГц.

В состав РРС-СВЧ входят:

- устройство согласования ЦВИЯ.468561.002 - 1 шт.;

- приемопередатчик ТС2.000.040 - 2 шт.;

- антенна ЦВИЯ.464465.001 - 1 шт.;

- опора с узлом юстировки ЦВИЯ.301317.003 - 1 шт.

Устройство согласования обеспечивает волноводное соединение приемопередатчиков с антенной, грозозащиту РРС-СВЧ, организацию канала служебной связи.

Канал служебной связи ЦРСП "Радан-МС" формируется занятием любого ствола (с одновременным отключением основного цифрового потока) с помощью устройств служебной связи переносных (УСС-П) БКИУ2.142.002, подключаемых к соответствующим гнездам устройств согласования РРС-СВЧ. УСС-П входят в комплекты ЗИП.

Примечание. Элементы грозозащиты, гнезда для подключения УСС-П расположены за откидывающейся вверх задней крышкой устройства согласования.

Приемопередатчик РРС-СВЧ в направлении передачи обеспечивает восстановление амплитудно-временных параметров цифрового сигнала передачи, прошедшего по кабельному тракту, частотную модуляцию СВЧ-несущей восстановленным цифровым сигналом, полосовую фильтрацию модулированного СВЧ-сигнала; в направлении приема - фильтрацию и усиление СВЧ-сигнала, перенос спектра сигнала на промежуточную частоту (ПЧ) 70 МГц, частотную демодуляцию сигнала ПЧ и преобразование демодулированного сигнала в цифровой линейный сигнал кода AMI с нормированными амплитудно-временными параметрами.

‘

СВЧ-система приемопередатчиков состоит из модулей СВЧ, полосовых фильтров, малошумящего усилителя (МШУ), смесителя и аттенюатора. СВЧ-система предназначена для получения СВЧ-энергии, селекции сигналов, усиления СВЧ-сигналов, преобразования принимаемого сигнала и организации телеконтроля.

Селекция приемного и передающего сигналов производится посредством пассивного дуплексера, образованного "Y"-соединением, и полосовыми фильтрами, центральные частоты которых разнесены на 530 МГц. Фильтры СВЧ представляют собой волноводные полуволновые резонаторы на индуктивных диафрагмах с четвертьволновыми связями.

Фильтры выполнены на стандартном волноводе 23х5 мм. Избирательность приемника формируется трехзвенным фильтром на входе МШУ и пятизвенным - между МШУ и смесителем. СВЧ фильтры на частотах соседних каналов (+/-40 МГц) обеспечивают подавление не менее 3 дБ, на расстройках (+/-80 МГц) - не менее 50 дБ и на зеркальной частоте - не менее 75 дБ.

В тракте передатчика характеристика избирательности формируется трехзвенным фильтром, имеющим по уровню - 1 дБ полосу порядка 50-60 МГц. Так как транзисторный генератор имеет достаточно чистый спектр, то требования по уровню внеполосных излучений легко обеспечиваются. Фильтр необходим для разделения каналов приема и передачи.

МШУ предназначен для получения требуемого значения коэфициента шума. Выполнен на поликоровой подложке, в гибридно-интегральном исполнении, на транзисторах 3П343А2, размещен в герметичном корпусе с волноводным входом-выходом.

Основные характеристики МШУ:

- коэфициент шума - не более 6 дБ;

- коэфициент усиления (Ку) - не менее 20 дБ;

- полоса рабочих частот - 10,7-11,7 ГГц.

Модули СВЧ предназначены для использования в качестве гетеродинов приемников (литеры 1ГП-22ГП) и в качестве генераторов передатчиков (литеры 1ГС-22ГС).

Генератор выполнен на полевом транзисторе 3П603А по схеме  с последовательной обратной связью. Частота генератора стабилизирована диэлектрическим резонатором, включенным в цепь затвора транзистора. В модулях литер 1ГП-22ГП и 1ГС-22ГС предусмотрена электрическая перестройка частоты в диапазоне +/-3 МГц от центральной с помощью отрезка микрополосковой линии, соединенной с диэлектрическим резонатором и нагруженной на варикап.

Конструктивно генератор выполнен в виде герметичного модуля. Выход энергии - волноводный, сечением 5х23 мм.

Корпус модуля изготовлен из материала с малым коэффициентом температурного расширения, что обеспечивает необходимую стабильность частоты.

Телеконтроль работоспособности приемопередатчиков осуществляется по команде "ШЛЕЙФ РС" с блока БОРТ. При этом в приемопередатчике включается вспомогательный генератор, частотой 530 МГц. В результате наложения и преобразования частот вспомогательного и основного СВЧ-генератора передатчика формируются комбинационные частоты (fo +530, fо-530), попадающие в тракт приемника, что эквивалентно организации шлейфа по радиосигналу.

Приемопередатчики размещаются в металлическом прямоугольном кожухе, обеспечивающем пылевлагозащищенность конструкции, и стыкуются с устройством согласования с помощью волноводных соединителей с накидными гайками, обеспечивающими необходимую жесткость крепления. В нерабочем состоянии (при отстыкованных приемопередатчиках) на волноводные соединители устанавливаются штатные заглушки.

Несущим элементом конструкции РРС-СВЧ является вертикальная опора, выполненная в виде полого металлического цилиндра.

На опоре размещаются устройство согласования с приемопередатчиками и антенной и соединительная коробка для подключения РРС-СВЧ к кабельному тракту.

С помощью опоры осуществляется предварительная установка РРС-СВЧ по азимуту (с этой целью крепежные отверстия фланца опоры имеют форму пазов) и фиксация всей конструкции в заданном направлении.

Узел юстировки, обеспечивающий поворот устройства согласования относительно опоры в горизонтальной и вертикальной плоскостях, позволяет произвести окончательную настройку антенны по азимуту и углу места.

Конструкция станционного оборудования - блочно-навесная. Каждый из блоков выполнен в виде унифицированного каркаса с горизонтальными направляющими планками, обеспечивающими установку и фиксацию печатных плат (ячеек) с электрорадиоэлементами в вертикальном положении. Внутриблочные электрические соединения выполняются методом печатного монтажа кроссплаты с расположенными на ней розетками типа РППМ-17, в которые входят ламели печатных плат. Кроссплата выполняет одновременно функцию задней стенки каркаса.

Блоки БОРТ, БВВ размещаются (навешиваются) на раме, собираемой из комплекта монтажных частей. При использовании ЦРСП "Радан-МС" в качестве ОЛТ комплексов связи "Радан-МС-СЛ", "Радан-МС-11-АМ" блоки БОРТ, БВВ располагаются на стативе в соответствии со схемой расположения (см. описания комплексов связи "Радан-МС-СЛ", "Радан-МС-11-АМ"). В случае использования ЦРСП "Радан-МС" без аппаратуры уплотнения расположение блоков БОРТ, БВВ может быть произвольным.

Межблочные соединения и внешний монтаж выполняется с помощью кабелей, подключаемых к соединителям типа ОНП-ВГ, расположенным на ячейках с наружной стороны блоков. Кабели межблочных соединений и внешнего монтажа располагаются за внутренней стенкой (кроссплатой) блоков и подвязываются к гребенкам рамы статива. С внешней стороны блоков вид на электромонтаж  закрывается съемными защитными кожухами.

3. КДО-ЦРСП

3.1. Назначение, состав оборудования

КДО-ЦРСП представляет совокупность устройств и блоков, позволяющих организовать связь между станционным и выносным оборудованием полукомплекта ЦРСП "Радан-МС" по двум дуплексным радиоканалам в диапазоне частот (10,7-11,7) ГГц. Применение КДО-ЦРСП вместо кабельного тракта обеспечивает возможность размещения выносного оборудования ЦРСП "Радан-МС" на расстоянии до 30*n км от станционного, что позволяет увеличить протяженность радиотракта системы передачи до 30*(1+n)км (n - количество КДО-ЦРСП, используемых в системе).

КДО-ЦРСП выпускается в двух вариантах исполнения по скорости передачи (1024 или 2048 кбит/с) и пяти вариантах исполнения по частотным планам. Частотные планы КДО-ЦРСП аналогичны частотным планам ЦРСП "Радан-МС" (см. табл.1).

В состав КДО-ЦРСП входят:

- РРС-СВЧ "Радан-МС-11" ТС2.000.046 - 2 компл.;

- устройство регенерации и телеконтроля (УРТК) ЦВИЯ.465237.001 - 2 компл.;

- блок питания радиотракта (БПРТ) ЦВИЯ.436435.003 - 1 компл.

В комплект поставки КДО-ЦРСП входит комплект эксплуатационных документов согласно ЦВИЯ.464412.006 ЭД (один комплект на линию связи).

Примечания:

1. При организации одноствольного радиотракта в состав КДО-ЦРСП входит один комплект УРТК.

2. При отсутствии необходимости в организации режима диагностики УРТК из состава КДО-ЦРСП могут быть исключены.

Обозначения вариантов исполнения КДО-ЦРСП приведены в табл.4.

Условное обозначение КДО-ЦРСП при заказе состоит из сокращенного обозначения изделия "КДО-ЦРСП" и обозначения спецификации исполнения согласно табл.4.

Пример условного обозначения: КДО-ЦРСП ЦВИЯ.464412.006-03

Таблица 4

| Наименование и обозначение | Пропускная способность | Вариант частотного плана |
| --- | --- | --- |
| КДО-ЦРСП | ствола, кбит/с |  |
| ЦВИЯ.464412.006 |  | 1 |
| ЦВИЯ.464412.006-01 |  | 2 |
| ЦВИЯ.464412.006-02 | 1024 | 3 |
| ЦВИЯ.464412.006-03 |  | 4 |
| ЦВИЯ.464412.006-04 |  | 5 |
| ЦВИЯ.464412.006-05 |  | 1 |
| ЦВИЯ.464412.006-06 |  | 2 |
| ЦВИЯ.464412.006-07 | 2048 | 3 |
| ЦВИЯ.464412.006-08 |  | 4 |
| ЦВИЯ.464412.006-09 |  | 5 |

3.2. Устройство и работа изделия

Принцип организации многопролетной линии передачи и взаимодействие составных частей КДО-ЦРСП поясняются структурной схемой, изображенной на рис.2.

КДО-ЦРСП состоит из двух полукомплектов, условно обозначенных на схеме ( и далее по тексту) символами Аi и Бi, где i=1...n - порядковый номер КДО-ЦРСП, установленного на трассе.

В каждый из полукомплектов входит РРС-СВЧ, в состав полуком плекта Бi, кроме того, входят БПРТ и два УРТК.

Станционный полукомплект КДО-ЦРСП (РРС-СВЧ полукомплекта А1 КДО-ЦРСП1) устанавливается вместо выносного оборудования полу комплекта А ЦРСП и выполняет функции одной из оконечных станций радиотракта; в качестве второй (противоположной) оконечной станции используется оборудование полукомплекта Б ЦРСП "Радан-МС".

Устройства и блоки смежных полукомплектов КДО-ЦРСП выполняют функции промежуточных (переприемных) станций. Например, первая промежуточная станция (ПС1) состоит из оборудования полукомплектов Б1 КДО-ЦРСП1 и А2 КДО-ЦРСП2. Общее количество промежуточных станций линии связи равно количеству КДО-ЦРСП (промежуточная станция ПСn формируется из оборудования полукомплекта Бn КДО-ЦРСПn и выносного оборудования полукомплекта А ЦРСП).

В процессе передачи цифровые потоки первого (ЦП1) и второго (ЦП2) стволов периодически восстанавливаются (регенерируются) в приемопередатчиках РРС-СВЧ и УРТК промежуточных станций, при этом оборудование каждого из радиостволов обеспечивает обработку двух встречных цифровых потоков в прямом (А-Б) и в обратном (Б-А) направлениях, что необходимо для организации дуплексной связи.

Электропитание станционного КДО-ЦРСП осуществляется от устройств дистанционного питания блоков БОРТ; напряжения, необходимые для работы приемопередатчиков и УРТК промежуточных станций, формируются с помощью БПРТ, подключаемых к сети переменного тока 220В, 50 Гц.

Режим диагностики, используемый при выполнении пуско-наладочных или ремонтных работ, позволяет осуществить дистанционный контроль работоспособности как отдельных участков (пролетов), так и радиотракта многопролетной линии передачи в целом.

Метод дистанционного контроля заключается в проверке прохождения по исследуемому участку радиотракта специального испытательного сигнала псевдослучайной последовательности (ПСП), формируемого блоком сервисным БС-М.

В структуру испытательного сигнала ПСП вводится адресная информация о номере участка радиотракта (промежуточной станции), подлежащего проверке.

Порядковый номер присваивается (устанавливается путем распайки соответствующих перемычек в кроссировочной заглушке УРТК согласно табл.5) каждой промежуточной станции в ходе выполнения пуско-наладочных работ.

Таблица 5

| Номер промежуточной | Номера контактов кроссировочной |
| --- | --- |
| станции | заглушки УРТК, между которыми |
|  | устанавливаются перемычки |
| 1 | 1-3-5-6 |
| 2 | 3-5-6 |
| 3 | 1-2-5-6 |
| 4 | 2-5-6 |
| 5 | 1-5-6 |
| 6 | 5-6 |
| 7 | 1-2-3-5-6 |
| 8 | 2-3-5-6 |

Блок сервисный подключается к блоку БОРТ-М первого или второго ствола полукомплекта А ЦРСП, автоматически блокируя прохождение в радиотракт цифровых потоков ЦП1 или ЦП2 соответственно.

Испытательный сигнал с выхода БС-М поступает в тракт передачи направления А-Б, обрабатывается в УРТК и при совпаде’нии адресной информации с номером промежуточной станции инициирует формирование команды на организацию режима шлейфа: выход УРТК шлейфуемой промежуточной станции соединяется со входом, испытательный сигнал из тракта направления А-Б возвращается на БС-М по тракту направления Б-А.

Блок сервисный анализирует структуру принятого сигнала ПСП и выдает сообщение об ошибках.

При контроле работоспособности радиотракта многопролетной линии передачи в целом в структуру испытательного сигнала вводится адресная информация, соответствующая коду необслуживаемой станции (НС),в качестве которой используется оборудование полукомплекта Б ЦРСП "Радан-МС".

Примечание. Для обеспечения режима диагностики ЦРСП "Радан-МС" должна быть укомплектована блоками БОРТ-М ЦВИЯ.468353.016 (устанавливаются вместо блоков БОРТ КНЛЖ.468353.001) и блоком сервисным модернизированным БС-М ЦВИЯ.468222.003.

Режим служебной связи предназначен для обмена информацией между обслуживающим персоналом при выполнении пусконаладочных и ремонтных работ.

Канал служебной связи может быть организован на любом участке радиотракта (в пределах одного пролета) занятием любого из двух радиостволов КДО-ЦРСП с одновременным отключением основного цифрового потока (ЦП1 или ЦП2).

Обмен служебной информацией осуществляется в симплексном режиме с помощью устройств служебной связи переносных (УСС-П) БКИУ2.142.002, подключаемых к РРС-СВЧ встречных полукомплектов КДО-ЦРСП.

Примечание:  УСС-П входят в комплект ЗИП ЦРСП "Радан-МС".

Конструктивное исполнение устройств и блоков КДО-ЦРСП ориентировано на размещение аппаратуры в полевых условиях (степень защиты IP44 по ГОСТ 14254-80).

Блок питания радиотракта выполнен в виде прямоугольного металлического кожуха с открывающейся передней крышкой. Внутри кожуха расположены источник питания ИП220/200 ЦВИЯ.436441.002, автомат защиты и клеммная колодка для подключения кабелей питания РРС-СВЧ и УРТК. На дне кожуха установлены кабельные вводы, корпусная клемма и замок, фиксирующий крышку в  рабочем  (закрытом) положении.

Крепление БПРТ к несущей поверхности (стена здания, столб, опора мачты и т.п.) осуществляется через отверстия в скобах задней стенки кожуха.

Функциональные узлы и элементы электромонтажа УРТК размещаются на прямоугольном металлическом основании под цилиндрическим колпаком, обеспечивающим пылевлагозащищенность конструкции.

Основание с установленными на нем узлами и конструктивными элементами закрывается сверху крышкой, выполненной в виде прямоугольного металлического кожуха, имеющего шарнирное соединение с основанием. Фиксация крышки в рабочем (закрытом) положении осуществляется с помощью замка, расположенного на боковой поверхности кожуха.

С внешней стороны основания установлены корпусная клемма и три соединителя ("Х1", "Х2", "Х3"), предназначенные для  подключения УРТК к РРС-СВЧ и БПРТ.

Несущим элементом конструкции УРТК является рама из металлических уголков, соединяемая с основанием с помощью болтов.

Крепление УРТК к опорной поверхности производится через  отверстия в уголках рамы; рабочее положение и способ крепления определяются монтирующей организацией.

Конструкция РРС-СВЧ КДО-ЦРСП аналогична конструкции  РРС-СВЧ ЦРСП "Радан-МС".

3.3. Основные технические характеристики

Параметры радиотракта определяются техническими характеристиками РРС-СВЧ (см. раздел 2).

Габаритные размеры:

- УРТК - не более 460х430х370 мм;

- БПРТ - не более 435х335х295 мм.

Масса:

- УРТК -  не более 20 кг;

- БПРТ - не более 20 кг.

Электропитание оборудования промежуточной станции осуществляется от сети переменного тока напряжением 220 В частотой 50 Гц; потребляемая мощность - не более 150 Вт.

Примечание. Источник питания ИП 220/60 ЦВИЯ.436441.002 выполнен в конструктиве, принятом для аппаратуры семейства "Радан-МС", что позволяет разместить его в общей стойке станционного оборудования при

автономном использовании.

4. КОМПЛЕКС СВЯЗИ "РАДАН-МС-СЛ"

Комплекс связи "Радан-МС-СЛ" объединяет комплект  аппаратуры ЦРСП "Радан-МС" и два комплекта оборудования формирования цифровых потоков ОФЦП-15/30 ШКГД.465410.001.

Подробные сведения о технических характеристиках, составе, устройстве и принципе работы ЦРСП "Радан-МС" изложены в разделе 2.

В настоящем разделе приводятся сведения о назначении, устройстве и работе ОФЦП-15/30, а также основные технические характеристики комплекса связи "Радан-МС-СЛ", определяемые ОФЦП-15/30.

4.1. Назначение оборудования

Комплект ОФЦП-15/30 предназначен для организации (уплотнения) соединительных линий между двумя АТС декадно-шагового, координатного или квазиэлектронного типа в виде двух цифровых потоков по 15 или 30 СЛ со скоростью передачи 1024 или 2048 кбит/с.

Общая емкость комплекса связи "Радан-МС-СЛ" - 30 или 60 СЛ.

В зависимости от типа реле согласования линий (РСЛ) ОФЦП обеспечивает следующие режимы работы оконечного оборудования:

- четырехпроводный оконечный с измерительными уровнями на входе и выходе КТЧ минус 13 дБ и +4 дБ соответственно;

- двухпроводный оконечный с измерительными уровнями на ‘входе и выходе КТЧ 0 дБ и минус 7 дБ соответственно;

- четырехпроводный автоматический транзит  с  измерительными уровнями в точках транзита минус 3,5 дБ.

4.2. Основные технические характеристики

- *) Количество организуемых СЛ - 60 (30)

- *) Скорость передачи группового сигнала - 2048, (1024 кбит/с)кбит/с

- Относительная нестабильность частоты задающего генератора - не более 5*10-5

- Тип стыковочного кода между ОФЦП и ЦРСП "Радан-МС" - AMI или HDB-3

- Параметры цифрового стыка - в соответствии с Рек. МККТТ G.703

- Принцип организации группового сигнала - ИКМ ВРК

- Временной спектр группового сигнала - в соответствии с Рек. МККТТ G.732

- Эффективно передаваемая полоса частот канала ТЧ - 300-3400 Гц

- Остаточное усиление канала ТЧ с четырехпроводным окончанием - 17±0,5 дБ

- Остаточное затухание канала ТЧ с двухпроводным окончанием - 7±0,5 дБ

- Номинальные значения входного и выходного сопротивлений каналов ТЧ в полосе частот от 300 до 3400 Гц - 600 Ом.

- Количество вынесенных сигнальных каналов на каждый канал ТЧ - 2.

- Максимальная скорость передачи двоичной информации по сигнальному каналу - 20 Гц.

- Нагрузочная способность выходного ключа приемной части СК - 80 мА.

- Электропитание ОФЦП осуществляется от источника гарантированного питания АТС напряжением (54-72) В с заземленным положительным полюсом.

- *) Мощность потребления - не более 90(60) Вт.

Примечание: Технические характеристики, отмеченные знаком *), определяются вариантом исполнения ОФЦП по пропускной способности.

4.3. Состав оборудования

В зависимости от скорости передачи формируемых потоков  оборудование имеет два исполнения:

ОФЦП-15 ШКГД.464410.001;

ОФЦП-30 ШКГД.465410.001-01.

В состав ОФЦП-15 входят:

блок уплотнения и кодирования				БУК-15	3а2.133.331	2 шт.;

блок сервисного обслуживания и сигнализации	СОС		3а2.133.332	1 шт.;

блок низкочастотных окончаний			БНО		3а2.133.333	2 шт.;

комплект кабелей							ЦВИЯ.305651.022	1 компл.

В состав ОФЦП-30 входят:

блок уплотнения и кодирования			БУК-30	3а2.133.331-01	2 шт.;

блок сервисного обслуживания и сигнализации СОС	3а2.133.332		1 шт.;

блок низкочастотных окончаний 		БНО		3а2.133.333		4 шт.;

комплект кабелей 						ЦВИЯ.305651.022-01	1 компл.

В комплект поставки каждого из исполнений ОФЦП входят: КМЧ3а4.075.073, комплект ЗИП одиночный согласно 3а4.070.063 и комплект соединителей (розеток) типа ОНП-ВГ-1-18 (в количестве 17 или 33 шт. в зависимости от исполнения ОФЦП) для подключения оборудования к приборам АТС.

Примечание. При использовании комплекса связи "радан-МС-СЛ" в одноствольном режиме количество БУК, БНО уменьшается вдвое.

Обозначение вариантов исполнения комплекса связи "Радан-МС-СЛ" и составных частей приведены в табл.6.

Условное обозначение комплекса связи "Радан-МС-СЛ" при заказе состоит из обозначений наименования изделия "Комплекс связи", семейства аппаратуры "Радан-МС", диапазона радиочастот "11", варианта исполнения по количеству СЛ, организуемых в одном стволе "15-СЛ" или "30-СЛ", спецификации исполнения согласно табл.6.

Пример условного обозначения:

Комплекс связи "Радан-МС-11-15-СЛ-3" ШКГД.464416.002-02

Таблица 6

| Наименование и обозначение | Вариант частотного | Состав изделия |  |
| --- | --- | --- | --- |
| изделия | плана | ОФЦП | ЦРСП |
| Радан-МС-11-15-СЛ-1 ШКГД.464416.002 | 1 |  | Радан-МС-11-1024-1 ШКГД.464416.001 |
| Радан-МС-11-15-СЛ-2 ШКГД.464416.002-01 | 2 | ОФЦП-15 ШКГД.465410.001 | Радан-МС-11-1024-2 ШКГД.464416.001-01 |
| Радан-МС-11-15-СЛ-3 ШКГД.464416.002-02 | 3 |  | Радан-МС-11-1024-3 ШКГД.464416.001-02 |
| Радан-МС-11-15-СЛ-4 ШКГД.464416.002-03 | 4 |  | Радан-МС-11-1024-4 ШКГД.464416.001-03 |
| Радан-МС-11-15-СЛ-5 ШКГД.464416.002-04 | 5 |  | Радан-МС-11-1024-5 ШКГД.464416.001-04 |
| Радан-МС-11-30-СЛ-1 ШКГД.464416.002-05 | 1 |  | Радан-МС-11-2048-1 ШКГД.464416.001-05 |
| Радан-МС-11-30-СЛ-2 ШКГД.464416.002-06 | 2 | ОФЦП-30 ШКГД.465410.001-01 | Радан-МС-11-2048-2 ШКГД.464416.001-06 |
| Радан-МС-11-30-СЛ-3 ШКГД.464416.002-07 | 3 |  | Радан-МС-11-2048-3 ШКГД.464416.001-07 |
| Радан-МС-11-30-СЛ-4 ШКГД.464416.002-08 | 4 |  | Радан-МС-11-2048-4 ШКГД.464416.001-08 |
| Радан-МС-11-30-СЛ-5 ШКГД.464416.002-09 | 5 |  | Радан-МС-11-2048-5 ШКГД.464416.001-09 |

4.4. Устройство и работа изделия

Комплекс связи "Радан-МС-СЛ" состоит из двух полукомплексов, размещаемых на АТС связывающихся пунктов. Каждый из полукомплексов, состоит из полукомплекта ЦРСП "Радан-МС" и комплекта ОФЦП соответствующего варианта исполнения.

Станционное оборудование ЦРСП "Радан-МС" и функциональные блоки ОФЦП размещаются в общем стативе на раме, собираемой из комплекта монтажных частей.

Схема расположения блоков на стативе приведена на рис.3.

Стык между ОФЦП и ЦРСП "Радан-МС" осуществляется по симметричным двухпроводным цепям кабеля межблочных соединений, подключаемого к соединителю Х2 переходной платы блоков БУК (со стороны ОФЦП) и к соединителю Х1 платы ввода блоков БОРТ (со стороны ЦРСП "Радан-МС").

БУК обеспечивает:

- организацию цифрового стыка с ЦРСП "Радан-МС";

- аналого-цифровое и цифро-аналоговое преобразования сигналов ТЧ;

- формирование группового цифрового сигнала на передаче и выделение индивидуальных сигналов на приеме;

- организацию четырехпрводных окончаний каналов ТЧ;

- контроль достоверности обработки информации и световую индикацию аварийных состояний ОФЦП;

- электропитание БНО.

В состав БУК-15 входят:

- переходная плата ПП					3а2.133.321		1 шт.;

- ячейка электропитания ЭП				3а2.133.322		1 шт.;

- плата контроля и сигнализации КС			3а2.133.330		1 шт.;

- плата регенератора приема РПР-2			3а2.133.320		1 шт.;

- плата цифровой передачи ЦПРД-1024		3а2.133.323		1 шт.;

- плата цифрового приема ЦПРМ-1024		3а2.133.315		1 шт.;

- ячейка кодирования-декодирования (КДК)	ШКГД.465412.121	3 шт.

- В состав БУК-30 входят:

- переходная плата ПП				3а2.133.321			1 шт.;

- ячейка электропитания ЭП			3а2.133.322			1 шт.;

- плата контроля и сигнализации КС		3а2.133.330			1 шт.;

- плата регенератора приема РПР-2		3а2.133.320			1 шт.;

- плата цифровой передачи (ЦПРД-2048)	3а2.133.324			1 шт.;

- плата цифрового приема (ЦПРМ-2048)	3а2.133.325			1 шт.;

- ячейка кодирования-декодирования КДК	ШКГД.465412.121		3 шт.

Примечание. При необходимости организации цифрового стыка в коде HDB-3 вместо ячейки РПР-2 устанавливается ячейка РПР-3 КНЛЖ.468173.010.

Структурная схема блока БУК представлена на рис.4.

Сигналы ТЧ поступают на входы четырехпроводных окончаний БУК, выведенные на контакты соединителей Х2, Х3 ячеек КДК. Точки подключения четырехпроводных окончаний приведены в табл.7.

Ячейка КДК состоит из пяти идентичных функциональных узлов кодирования-декодирования аналоговых сигналов (кодеков) и обеспечивает обработку пяти каналов ТЧ в направлениях передачи ПРД и приема ПРМ. В качестве кодеков использованы микросхемы CD22357АЕ производства фирмы HARRIS.

Групповой цифровой сигнал с выходов кодеров всех каналов  по цепям ПРД и печатный монтаж кроссплаты поступает на ячейку ЦПРД.

Ячейка ЦПРД-2048 обеспечивает формирование группового сигнала. Цикл передачи соответствует Рекомендации МККТТ G.732. Сверхцикл передачи состоит из 16 циклов Ц0...Ц15. Каждый цикл содержит 32 канальных интервала 0КИ...31КИ с длительностью Т ки=3,91 мкс.

В 0КИ каждого второго цикла по восьмой передается сигнал цикловой синхронизации ЦС - 0011011. Первый разрядный интервал всех циклов предназначен для передачи информации ЦИ-8.

В циклах, где не передается цикловая синхронизация, во втором разрядном интервале передается "1", в третьем - сигнал аварии ДС (авария - "1"), в четвертом - сигнал аварии 10-5 (авария "0"), в разрядных интервалах с пятого по восьмой передается "1".

В 16КИ нулевого цикла передается сверхцикловой синхросигнал СЦС, представляющий собой комбинацию "0000" и занимающий разрядные интервалы с первого по четвертый. в пятом, седьмом и восьмом разрядных интервалах - "1". В шестом разрядном интервале передается сигнал аварии СЦС (авария - "1").

В 16КИ всех остальных циклов сверхцикла в первом и втором разрядных интервалах передаются первый и второй сигнальные каналы 1...15 каналов ТЧ, на пятом и шестом разрядном интервалах сигнальные каналы 16...30 каналов ТЧ. В третьем, четвертом, седьмом и восьмом разрядных интервалах передаются "1".

Канальные интервалы 1КИ...15КИ и 17КИ...31КИ содержат восьмиразрядные кодовые комбинации ИКМ-сигналов 30-ти каналов ТЧ. Таким образом, в одном цикле передается 256 посылок, что соответствует скорости передачи 2048 кбит/с.

Каждый цикл передачи ячейки ЦПРМ-1024 содержит 16 канальных интервалов (0КИ...15КИ) длительностью 7,8 мкс.

Канальные интервалы 1КИ...15КИ содержат восьмиразрядные кодовые комбинации ИКМ-сигналов 15-ти каналов ТЧ.

В нулевом канальном интервале (0КИ) нулевого цикла в первом разрядном интервале передается сигнал сверхцикловой синхронизации (СЦС) "1"; во втором разрядном интервале "1" передается информация об аварии дальней станции (ДС); в третьем - авария 10-5, в четвертом - авария СЦС (авария - "1").

В нулевом канальном интервале (ОКИ) всех остальных циклов в первом разрядном интервале передается "0", во втором и третьем канальных интервалах передаются первый и второй сигнальные каналы 1...15 каналов ТЧ, четвертый остается в резерве.

В нулевом канальном интервале всех циклов в пятом разрядном интервале передается низкочастотная цифровая информация (ЦИ-8 или телеграф), шестой, седьмой и восьмой разрядные интервалы служат для передачи циклового синхросигнала (ЦС) "110" В одном цикле размещается 128 посылок, что соответствует скорости передачи 1024 кбит/с.

Сигналы управления и взаимодействия в виде группового сигнала СУВ ПРД поступают на внешний соединитель ячейки ЦПРД из блока БНО по кабелю межблочных соединений.

Ячейка ЦПРД может функционировать в двух режимах - ведущем (от собственного задающего генератора) и ведомом (от тактовой частоты, выделяемой из приходящего линейного сигнала). Режим работы устанавливается распайкой перемычки между контактами 2-3 (ведущий) или между контактами 1-2 (ведомый) ячейки ЦПРД

Групповой сигнал с ячейки ЦПРД по цепям печатного монтажа кроссплаты поступает на ячейку РПР, где формируется линейный сигнал ЛС ПРД в коде AMI или HDB-3, который через цепи печатного монтажа кроссплаты и соединитель Х2 ячейки ПП передается на ОЛТ.

В приемном тракте ячейки РПР линейный сигнал ЛС ПРМ, приходящий от ОЛТ подвергается регенерации и операциям кодопреобразования.

Групповой сигнал ПРМ и сигнал тактовой частоты по цепям печатного монтажа кроссплаты поступает на ячейку ЦПРМ, которая содержит приемник циклового синхросигнала и генераторное оборудование приема. Приемник синхросигнала находит в групповом сигнале регулярно следующую синхрокомбинацию и осуществляет запуск генераторного оборудования приема.

Групповой сигнал приема ПРМ по цепям печатного монтажа кроссплаты поступает на входы всех декодеров ячейки КДК, которые под воздействием управляющих импульсов осуществляют цифро-аналоговые преобразования.

Индивидуальные сигналы поступают на выходы каналов ТЧ (см. табл.7).

Групповой сигнал управления и взаимодействия СУВ ПРМ поступает на блок БНО через внешний соединитель ячейки ЦПРМ по кабелю межблочных соединений.

Ячейка КС обеспечивает визуальный контроль работоспособности приемопередающего тракта линии связи в режимах РАБОТА и ШЛЕЙФ.

Назначение индикаторов аварийной сигнализации ячейки КС в порядке их расположения сверху вниз:

- авария электропитания (ЭП);

- пропадание линейного сигнала (ЛС);

- выход из цикловой синхронизации (ЦС);

- выход сверхцикловой синхронизации (СЦС);

- коэфициент ошибок 10-3;

- авария дальней станции (ДС).

Ячейка ЭП осуществляет преобразование напряжения станционного источника в напряжения, необходимые для электропитания блоков ОФЦП:

- 5 В, 600 мА;

- минус 5 В, 350 мА;

- 12 В, 250 мА;

- минус 12 В, 75 мА.

Ячейка ЭП выполнена по схеме однотактного конвертора с гальванической развязкой выходных цепей и ШИМ-стабилизацией напряжения минус 5В.

Ячейка ПП предназначена для ввода/вывода линейных сигналов, сигналов аварийной индикации, разводки питающих напряжений на блоки БНО.

БНО обеспечивает:

- формирование групповых сигналов управления и взаимодействия СУВ ПРД в тракте передачи и выделения индивидуальных сигналов из групповых сигналов СУВ ПРМ в тракте приема;

- организацию двухпроводных окончаний каналов ТЧ и режима четырехпроводного транзита;

- согласование ОФЦП с приборами АТС по сигналам ТЧ и СУВ.

В состав БНО входят:

- ячейка ПП		3а2.133.321	1 шт.;

- ячейка СУВ		3а2.133.318	1 шт.;

- ячейка КНО-СУВ	3а2.133.319	8 шт.

Ячейка СУВ предназначена для формирования тактовых частот, необходимых для выделения индивидуальных СУВ на приеме формирования группового сигнала на передаче.

Связь ячейки СУВ с ячейками ЦПРД, ЦПРМ блока БУК осуществляется через внешние соединители ячеек с помощью кабеля межблочных соединений.

Согласование ОФЦП с приборами АТС осуществляется с помощью ячеек КНО-СУВ.

Каждая ячейка КНО-СУВ обеспечивает формирование двух телефонных каналов, состоит из двух комплектов низкочастотных окончаний (КНО) и четырех комплектов согласующих устройств сигнальных каналов (по два комплекта на каждый телефонный канал).

Комплект низкочастотных окончаний обеспечивает двухпроводный оконечный режим работы канала с остаточным затуханием 7 дБ с возможностью перехода в режим четырехпроводного транзита путем автоматического выключения дифсистемы по сигналу с АТС. Функциональная схема КНО изображена на рис.5.

Подключение приборов АТС к БНО осуществляется через контакты соединителя Х6 ячеек КНО-СУВ в соответствии с табл.7.

Контроль работоспособности и основных параметров комплекса связи "Радан-МС-СЛ" осуществляется с помощью блока сервисного обслуживания и сигнализации (СОС).

Блок СОС позволяет проконтролировать:

- величину остаточного затухания канала ТЧ;

- значения питающих напряжений;

- прохождение сигналов управления и взаимодействия по сигнальным каналам.

Блок СОС обеспечивает организацию канала служебной связи, формирование сигналов аварийной индикации, подключение внешних измерительных приборов ко входам/ выходам каналов ТЧ и СК.

5. КДО-БСУ

5.1. Состав оборудования

КДО-БСУ в составе аппаратуры комплекса связи "Радан-МС-СЛ" позволяет организовать до 60-ти трехпроводных соединительных линий межстанционной связи на городских телефонных сетях.

В общем случае, в состав КДО-БСУ входят:

- блок БСУ-А1				ЦВИЯ.465239.002		2 шт.;

- блок БСУ-А2				ЦВИЯ.465239.002-01	2 шт.;

- блок БСУ-Б1				ЦВИЯ.465239.002-02	2 ШТ.;

- блок БСУ-Б2				ЦВИЯ.465239.002-03	2 шт.;

- комплект согласующих устройств	АРФ0.407.005		12 компл.;

- розетка ОНП-ВГ-1-12/46х11-Р21					60 шт.;

- комплект монтажных частей		3а2.075.073			1 комрл.;

- комплект кабелей КДО-БСУ						1 компл.

В комплект поставки КДО-БСУ входит комплект эксплуатационных документов согласно ЦВИЯ.465412.016 ЭД.

Расположение полных комплектов дополнительного оборудования с блоками БСУ для организации 30-ти и 60-ти трехпроводных СЛ изображено на рис.6.

В зависимости от конкретной схемы организации линии связи состав КДО-БСУ и, соответственно, схемы расположения блоков в стативе могут быть изменены; при этом необходимо придерживаться следующих правил и рекомендаций:

1) блоки БСУ-А1, БСУ-А2 устанавливаются вместо первого БНО ОФЦП-15/30, блоки БСУ-Б1, БСУ-Б2 - вместо второго БНО ОФЦП-30 указанная замена может быть произведена как в одном стволе (первом или втором), так и в двух стволах одновременно;

2) количество согласующих устройств (СИ-13 или СВ-13), устанавливаемых в БСУ, может варьироваться в пределах, определяемых количеством и типом плат дифсистем (ДС-12 или ДС-13); одна плата ДС-12 или ДС-13 расчитана на обслуживание пяти телефонных каналов - ячеек СИ-13 или СВ-13 соответственно;

3) в БСУ встречных комплектов ОФЦП на платоместо с  одинаковой маркировкой "СУ" устанавливаются разнотипные согласующие устройства - исходящие (СИ) и входящие (СВ).

Условное обозначение КДО-БСУ при заказе состоит из:

- сокращенного наименования  комплекта "КДО-БСУ";

- обозначения варианта исполнения ОФЦП - "15" для ОФЦП-15, "30" для ОФЦП-30;

- обозначения номера ствола, в котором производится замена БНО на БСУ - "1" или "2" (отсутствие обозначения указывает на замену в двух стволах);

- обозначения количества КСИ-13, КСВ-13 - число заказываемых комплектов с индексами "И" для КСИ, "В" - для КСВ;

- обозначения головной спецификации КДО-БСУ.

Пример условного обозначения КДО-БСУ, предназначенного для использования в составе ОФЦП-30 вместо блоков БНО-1, БНО-2 первого ствола, с количеством комплектов КСИ-13-20, КСВ-13-10:

КДО-БСУ-30-1-20И-10В ЦВИЯ.465412.016

5.2. Устройство и работа БСУ

Блоки согласующих устройств выполнены в конструктиве, принятом для аппаратуры семейства "Радан-МС", и состоят из кассеты, предназначенной для размещения комплектов согласующих устройств (КСУ) и электронных узлов (ячеек), обеспечивающих функционирование КСУ.

Максимальное количество комплектов согласующих устройств, размещаемых в блоках БСУ-А1, БСУ-А2 или БСУ-Б1, БСУ-Б2 равно 15 при этом:

- в блоки БСУ-А1, БСУ-Б1 могут быть установлены шесть плат согласующих устройств (СИ-13 или СВ-13) и одна плата дифсистем (ДС-12 или ДС-13);

- в блоки БСУ-А2, БСУ-Б2 могут быть установлены девять плат согласующих устройств (СИ-13 или СВ-13) и две платы дифсистем (ДС-12 или ДС-13).

Конструктивные исполнения БСУ-А1 и БСУ-Б1 (БСУ-А2 и БСУ-Б2) отличаются лишь маркировкой платомест, предназначенных для размещения согласующих устройств (СУ), соответствующей номерам каналов:

- на БСУ-А1(Б1)  "СУ1" - "СУ6"  ("СУ16" - "СУ21");

- на БСУ-А2(Б2)  "СУ7" - "СУ15" ("СУ22" - "СУ30").

К числу ячеек, обеспечивающих функционирование КСУ относятся:

- ячейка электропитания (ЭП)			ЦВИЯ.436431.002	1 шт.;

- ячейка контроля и сигнализации (КС)	ЦВИЯ.468213.024	1 шт.;

- ячейка формирования сигналов (ФС)		ЦВИЯ.468335.004	1 шт.;

- переходная плата (ПП)				ЦВИЯ.434445.003	1 шт.

Перечисленные узлы входят в состав БСУ-А1, БСУ-Б1; в состав БСУ-А2, БСУ-Б2 входит только ячейка ПП.

Ячейка ЭП предназначена для формирования постояного стабилизированного напряжения минус 5В±5% (максимальный ток  нагрузки - 1А), необходимого для электропитания ячейки ФС и комплектов согласующих устройств.

Выполнена по схеме однотактного конвертора с трансформаторным выходом и ШИМ стабилизацией выходного напряжения. Электропитание ячейки осуществляется от станционного источника постоянного напряжения минус 60В±20%, поступающего через ячейку ПП по кабель межблочных соединений с блока БУК.

Ячейка ФС обеспечивает:

- формирование групповых сигналов управления и взаимодействия в тракте передачи, выделение индивидуальных СУВ из группового сигнала в тракте приема;

- согласование уровней сигналов между БУК и КСУ;

- блокировку соответствующих телефонных каналов при извлечении платы ДС.

Подключение ячейки ФС к блоку БУК (ячейкам ЦПРМ, ЦПРД) осуществляется с помощью кабеля межблочных соединений через внешние соединители.

Ячейка КС обеспечивает визуальный контроль включения питания БСУ, индикацию формирования сигналов управления и взаимодействия по второму сигнальному каналу СУВ в направлении передачи, наличие которых потверждает работу КСУ в одном из основных режимов: ЗАНЯТИЕ (для СИ-13) и ОТВЕТ (для СВ-13).

Ячейка ПП предназначена для подачи напряжения станционного источника минус 60В±20% на ячейку ЭП БСУ-А1 (БСУ-А2) и на КСУ. Напряжение снимается с соединителя ячейки ПП БУК и подается на ячейку ПП БСУ по кабелю межблочных соединений.

5.3. Устройство и работа КСУ

В качестве комплектов согласующих устройств используются:

- КСИ-13  АРФ0.078.025;

- КСВ-13  АРФ0.078.026.

Каждый из комплектов согласующих устройств (КСИ-13 или КСВ-13) состоит из шести ячеек.

В состав КСИ-13 входят:

- СИ-13  АРФ0.248.052   - 5 шт.;

- ДС-12  АРФ0.248.063   - 1 шт.

В состав КСВ-13 входят:

- СВ-13  АРФ0.248.050   - 5 шт.;

- ДС-13  АРФ0.248.064   - 1 шт.

ДС-12, ДС-13 устанавливаются в БСУ на платоместа, обозначенные символами "ДС1"..."ДС3" и соединяются с ячейками КДК БУК через внешние соединители с помощью кабеля межблочных соединений.

Ячейки ДС-12, ДС-13 осуществляют переход с двухпроводного тракта низкочастотных (НЧ) окончаний АТС на четырехпроводный и автоматическое переключение трактов НЧ в режим четырехпроводного транзита при соединении двух каналов аппаратуры передачи через ступень искания координатной АТС.

Функциональные схемы ДС-12, ДС-13 приведены на рис.7.

СИ-13, СВ-13 устанавливаются в БСУ на платоместа, обозначенные символами "СУ1"..."СУ30" и подключаются к приборам АТС через внешние соединители (Х1) с помощью розеток типа ОНП-ВГ (входят в комплект поставки КДО-БСУ).

Точки подключения приборов АТС к контактам  соединителей Х1 СИ-13, СВ-13 приведены в табл.8.

Таблица 8

| Провод АТС | к | d | a | в | е | f | c |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Контакт Х1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 9 | 10 | 12 |

Ячейки СИ-13, СВ-13 при работе в местном шнуре обеспечивают прием и передачу следующих сигналов:

- контроль исходного состояния;

- занятие;

- набор номера (батарейный);

- запрос о категории и номере вызывающего абонента  (многократно);

- снятие запроса;

- ответ вызываемого абонента;

- отбой вызываемого абонента;

- занятость вызываемого абонента или  занятость  на  ступенях искания;

- отбой вызывающего абонента после ответа;

- разъединение на любом этапе соединения;

- блокировка приборов входящей АТС.

Ячейки СИ-13 при работе в междугородном  шнуре  обеспечивают прием и передачу следующих СУВ:

- контроль исходного состояния;

- занятие;

- набор номера (батарейный);

- абонент свободен;

- абонент занят местным или междугородным соединением;

- посылка вызова (сброс);

- ответ вызываемого абонента;

- отбой вызываемого абонента;

- разъединение на любом этапе соединения;

- блокировка приборов входящей АТС.

Примечание. При работе в междугородном шнуре вместо ячеек СВ-13 устанавливаются ячейки СВ-14 АРФ5.248.051.

5.4. Основные технические характеристики

Затухание трактов ячеек ДС-12, ДС-13 на частоте 800 Гц: в двухпроводном режиме в направлении

передачи	13±0,5 дБ;

приема	11±0,5 дБ;

в четырехпроводном режиме в направлении

предачи	9,5±0,5 дБ;

приема	7,5±0,5 дБ.

Переходное затухание между трактами приема и передачи ячеек ДС-12, ДС-13 в режиме остаточного затухания 7 дБ при сбалансированной дифсистеме :

- не менее 45 дБ в полосе частот (300-600) Гц;

- не менее 51 дБ в полосе частот (600-3400) Гц.

Электропитание - источник постоянного тока напряжением от минус 57 до минус 72 В с заземленным положительным полюсом.

Суммарная мощность, потребляемая блоками БСУ-А1 (Б1) и БСУ-А2 (Б2), - не более 60 Вт.

Климатическое исполнение - УХЛ4 по ГОСТ 15150.

6. Комплект прямого абонента

6.1. Состав оборудования.

Комплект прямого абонента 3а4.079.014 состоит из двух ячеек:

- ячейка абонентская исходящая (АИ) 3а2.133.338 - 1 шт.;

- ячейка абонентская входящая (АВ)  3а2.133.339 - 1 шт.

В комплект поставки КПА входит комплект эксплуатационной документации согласно 3а4.079.014 ЭД.

Условное обозначение комплекта прямого абонента при заказе состоит из сокращенного наименования комплекта "КПА" и обозначения спецификации изделия.

Пример условного обозначения: КПА 3а4.079.014

6.2. Устройство и работа КПА

Ячейки АИ, АВ устанавливаются в блок БНО вместо ячеек КНО-СУВ встречных комплектов ОФЦП комплекса связи "Радан-МС-СЛ":

ячейка АИ - на абонентской стороне;

ячейка АВ - на стороне АТС.

Примечание. Установка КПА вместо второй (слева) ячейки КНО-СУВ конструкцией БНО не предусмотрена.

Ячейка АИ обеспечивает согласование абонентского телефонного аппарата (ТА) с аппаратурой уплотнения. В состав ячейки АИ входит генератор вызывного сигнала.

Ячейка АВ обеспечивает согласование аппаратуры уплотнения с абонентским комплектом (АК) АТС.

Каждая пара ячеек АИ, АВ позволяет организовать две абонентские линии.

Общее количество абонентских линий, организуемых с помощью КПА в составе комплекса связи "Радан-МС-СЛ", - 28 (для ОФЦП-15) или 56 (для ОФЦП-30).

Подключение ячеек КПА к четырехпроводным окончаниям блока БУК (ячейкам КДК) и АК АТС (или ТА) - осуществляется через внешние соединители - верхний (12-ти контактный) и нижний (18-ти контактный). Для подключения к ячейкам КДК используется кабель межблочных соединений; подключение к приборам АТС (или ТА) осуществляется с помощью розеток типа ОНП-ВГ (из комплекта ОФЦП).

Точки подключения приведены в табл.9.

Таблица 9

| Цепь | а 1 | в 2 | а 2 | в 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Контакт ХР1 | 8 | 2 | 10 | 13 |

Внешний генератор индукторного вызова подключается к контактам ХР1:12, ХР1:15 ячейки АИ.

6.3. Основные технические характеристики

Остаточное затухание

тракта передачи			9,5±1 дБ;

тракта приема			11±1 дБ.

Остаточное затухание КПА	3,5±2 дБ.

Переходное затухание между трактами приема и передачи - не менее 60 дБ.

Уровень генератора тарификационных импульсов (16 кГц) ячейки АИ - (8±3) дБ.

Искажение длительности тарификационных импульсов - не более +/-5 мс.

Уровень сигнала на выходе приемника тарификационных импульсов ячейки АВ при частоте (16±0,3) кГц - минус 5, +10 дБ.

Уровень вызывного сигнала на входе приемника ячейки АВ -  не менее 20 В.

Величина тока имитатора шлейфа ячейки АВ  при  сопротивлении линии "АТС-АВ" не более 1000 Ом       -  не менее 30 мА.

Сопротивление абонентской линии   -  не более 2 кОм.

7. КОМПЛЕКС СВЯЗИ "РАДАН-МС-11-АМ"

7.1. Состав изделия

Комплекс связи "Радан-МС-11-АМ" включает в себя оборудование ЦРСП "Радан-МС" и два комплекта абонентского уплотнения КАУ ФЭ4.078.001.

Оборудование "Радан-МС-11-АМ" состоит из двух полукомплексов - абонетского, размещаемого в непосредственной близости от группы абонентов, и станционного, устанавливаемого на АТС.

В состав каждого полукомплекса входят выносное и станционное (для станционного полукомплекса) или подъездное (для абонентского полукомплекса) оборудование.

Связь между выносным и станционным (подъездным) оборудованием осуществляется по соединительным кабелям типа КСПП.

В комплект поставки изделия входят:

- шкаф					ЦВИЯ.465235.001		1 шт.;

- комплект монтажных частей		ЦВИЯ.301214.001		1 компл.;

- комплект эксплуатационный		ЦВИЯ.305658.001		1 компл.;

- комплект кабелей				ЦВИЯ.305651.029		1 компл.;

- комплект эксплуатационной документации согласно ЦВИЯ.464412.002 ЭД - 1 компл.

Варианты исполнения комплекса связи "Радан-МС-11-АМ" по частотному плану приведены в табл.10.

Условное обозначение изделия при заказе состоит из наименования изделия, обозначений варианта частотного плана и спецификации исполнения согласно табл.10.

Пример условного обозначения комплекса связи "Радан-МС-11-АМ" четвертого частотного плана: Комплекс связи "Радан-МС-11-АМ-4" ЦВИЯ.464412.002-03

Таблица 10

| Вариант исполнения "Радан-МС-11-АМ" | Вариант исполнения ЦРСП "Радан-МС" | Номер частотного плана |
| --- | --- | --- |
| "Радан-МС-11-АМ-1 "ЦВИЯ.464412.002 | "Радан-МС-11-2048-1" ШКГД.464416.001-05 | 1 |
| "Радан-МС-11-АМ-2" ЦВИЯ.464412.002-01 | "Радан-МС-11-2048-2" ШКГД.464416.001-06 | 2 |
| "Радан-МС-11-АМ-3" ЦВИЯ.464412.002-02 | "Радан-МС-11-2048-3" ШКГД.464416.001-07 | 3 |
| "Радан-МС-11-АМ-4" ЦВИЯ.464412.002-03 | "Радан-МС-11-2048-4" ШКГД.464416.001-08 | 4 |
| "Радан-МС-11-АМ-5" ЦВИЯ.464412.002-04 | "Радан-МС-11-2048-5" ШКГД.464416.001-09 | 5 |

7.2. Устройство и работа изделия

"Радан-МС-11-АМ" представляет собой комплекс оборудования многоканальной системы связи с импульсно-кодовой модуляцией и временным разделением каналов.

Взаимодействие составных частей изделия и расположение функциональных блоков станционного и подъездного оборудования иллюстрируется схемой, изображенной на рис.8.

Примечание. Графическое изображение блоков БВВ и ИП 220/60 с ППСС не соответствует их действительному расположению в изделии.

7.3. Основные технические характеристики

Параметры радиотракта определяются техническими характеристиками ЦРСП "Радан-МС"(см. раздел 2).

Количество абонентских каналов - 60 (по 30 каналов в каждом групповом цифровом потоке).

Количество каналов для передачи дополнительной сигнальной информации в направлении от абонента к АТС - 60 (по 30 каналов в каждом групповом цифровом потоке).

Виды сигналов управления и взаимодействия, передаваемых в направлении от абонентов к АТС (замыкание и размыкание шлейфа абонентской линии):

- занятие;

- набор номера;

- отбой.

Виды сигналов управления и взаимодействия, передаваемых в направлении от АТС к абонентам - посылка вызова.

Максимально допустимый коэфициент ошибок приемопередающего тракта, при котором сохраняется работоспособность каналообразующего оборудования - 10-5.

Окончания абонентских каналов - двухпроводные, с остаточным затуханием минус 3,5±0,5 дБ.

Полоса пропускания канала - 3100 Гц (диапазон частот от 300 Гц до 3400 Гц).

Средняя величина псофометрической мощности шума в канале, нагруженном на входе и выходе на номинальное сопротивление 600 Ом, - не более минус 55 дБмО.

Отношение мощности сигнала к псофометрической мощности шумов квантования:

- при уровне входного сигнала минус 10 дБмО - не менее 34дБ;

- при уровне входного сигнала минус 40 дБмО - не менее 28дБ.

Защищенность от внятных переходных влияний в диапазоне частот (700 - 1100) Гц при уровне влияющего сигнала 0 дБмО - не менее 65 дБ.

Ток питания микрофона абонентского телефонного аппарата при сопротивлении абонентской линии не более 1000 Ом (включая сопротивление телефонного аппарата) - (20 - 30) мА.

Напряжение вызывного сигнала - не менее 30 В, частота вызывного сигнала - 31 Гц.

Прием сигнала дополнительного канала на АТС осуществляется "заземлением" сигнальной цепи через транзисторный ключ с максимально допустимым током 40 мА и остаточным напряжением не более 2 В.

Служебная связь - громкоговорящая, симплексная, осуществляется с помощью УСС-П занятием одного (любого) из двух стволов ЦРСП с одновременным отключением основного цифрового сигнала.

Примечание. Служебная связь по искуственным (фантомным) цепям функционирует независимо от наличия электро питания КАУ и ЦРСП "Радан-МС"; для организации служебной связи по радиотракту необходимо электропитание приемопередатчиков РРС.

Электропитание аппаратуры абонентского полукомплекса осуществляется от сети переменного тока чатсотой 50 Гц напряжением 220+/-10%.

Мощность, потребляемая от сети, - не более 200 Вт в том числе:

- мощность, потребляемая абонентским полукомплектом КАУ, -не более 50 Вт;

- мощность, потребляемая полукомплектом ЦРСП, - не более 95 Вт.

Электропитание аппаратуры станционного полукомплекса осуществляется  от источника постоянного тока напряжением минус (54-72)В. Мощность потребления не более 150 Вт.

Конструктивное исполнение "Радан-МС-11-АМ" ориентировано на использование функционально (и конструктивно) законченных узлов и блоков, входящих в состав станционного и подъездного оборудования.

Функциональные блоки станционного оборудования размещаются на раме, собираемой из комплекта монтажных частей (КМЧ) ЦВИЯ.301214.001.

Размеры статива (рамы с установленными блоками) - не более 2600х595х300 мм.

Масса статива - не более 100 кг.

Функциональные блоки подъездного оборудования размещаются в трех металлических шкафах.

Размеры шкафов:

ФЭ4.102.101       -  не более 654х590х260 мм;

ЦВИЯ.465235.001   -  не более 665х655х290 мм.

Масса шкафов (с установленными блоками):

ФЭ4.102.101       -  не более 25 кг;

ЦВИЯ.465235.001   -  не более 40 кг.

8. КДО-БВК

8.1. Назначение и состав

Комплект дополнительного оборудования с блоком выделения каналов позволяет выделить из цифрового потока 2048 кбит/с и использовать в качестве соединительных и абонентских линий на промежуточной станции до 12-ти каналов в одном или до 6-ти каналов в двух направлениях многопролетной линии связи, построенной на базе ЦРСП "Радан-МС" с КДО-ЦРСП.

В состав КДО-БВК входят:

- блок ввода-вывода (БВВ)					КНЛЖ.468263.001	1 шт.;

- блок окончания радиотракта (БОРТ-М)			ЦВИЯ.468353.001	2 шт.;

- блок сервисного обслуживания и сигнализации (СОС)	3а2.133.332		1 шт.;

- блок выделения каналов (БВК)					ЦВИЯ.465412.006 	1 шт.;

- комплект кабелей										1 компл.;

- комплект монтажных частей (КМЧ)				3а4.075.073		1 компл.

Условное обозначение КДО-БВК при заказе состоит из сокращенного наименования изделия "КДО-БВК", обозначения количества каналов, используемых для организации АЛ (при необходимости), обозначения спецификации БВК.

Пример условного обозначения КДО-БВК, предназначенного для организации 4-х СЛ и 8-ми АЛ: КДО-БВК-8 ЦВИЯ.465412.006

8.2. Устройство и работа

КДО-БВК устанавливается на промежуточной станции вместо одного из УРТК КДО-ЦРСП. Электропитание приемопередатчиков РРС-СВЧ осуществляется от устройств дистанционного питания блоков БОРТ-М. Порядок подключения соединительных кабелей к РРС-СВЧ и БВК аналогичен указанному в разделе 2 настоящего руководства.

Функциональные блоки КДО-БВК размещаются на раме, собираемой из комплекта монтажных частей, в следующей последовательности (сверху вниз): БВВ-БОРТ-БОРТ-БВК-СОС.

Связь между блоками выполняется через внешние соединители ячеек с помощью кабеля межблочных соединений. Устройство и работа блоков БВВ, БОРТ, СОС рассмотрены в предыдущих разделах.

Блок выделения каналов состоит из 12-ти ячеек:

- ЭП (электропитание)		3а2.133.322		1 шт.;

- РПР-2 (регенератор приема)	3а2.133.320		2 шт.;

- ПОРТ (прием, объединение, разделение, транзит) ЦВИЯ.465412.003	2 шт.;

- КПВС (конфигурационная плата, внешний стык) ЦВИЯ.465412.005	1 шт.;

- ДОК (дифсистема, окончания, кодеки) ЦВИЯ.465412.007			6 шт.

Примечание. При организации абонентских окончаний вместо ячейки ДОК устанавливается ячейка ДОК-А ЦВИЯ.465412.017.

БВК может работать в двух конфигурациях:

1) три ячейки ДОК работают с одной оконечной станцией, три другие - со второй;

2) все шесть ячеек ДОК работают с одной станцией.

Конфигурация задается ячейкой КПВС.

Ячейка ДОК обеспечивает выделение двух каналов  в  следующих комбинациях: 1-16, 2-17, 3-18...14-29, 15-30.

Режимы работы низкочастотных окончаний ячеек ДОК, ДОК-А аналогичны режимам работы ячеек КНО-СУВ, АИ соответственно.

Электропитание КДО-БВК осуществляется от источника постоянного тока напряжением минус (54-72)В. Потребляемая мощность - не более 30 Вт (при отключенных УДП).

9. УКАЗАНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ АППАРАТУРЫ "РАДАН-МС"

Все работы, связанные с приобретением оборудования, строительством и эксплуатацией ЦРСП "Радан-МС" допускается производить при наличии соответствующего разрешения Государственной инспекции электросвязи МС РФ на использование частот.

9.1. Рекомендации по выбору трассы

Основным условием обеспечения устойчивой связи при использовании ЦРСП "Радан-МС" является наличие прямой геометрической видимости между связывающимися пунктами.

Желательно обеспечить величину просвета (минимальное расстояние между профилем трассы и условной прямой, соединяющей точки подвеса антенн), соответствующую открытой трассе.

Ориентировочные данные по параметрам трассы могут быть получены расчетным методом (см., например, "Справочник по радиорелейной связи" Каменский Н.Н., Модель А.М., Надененко Б.С. и др. под редакцией С.В.Бородича. М. Радио и связь. 1981г.).

В первом приближении, без учета рефракции, величина просвета должна удовлетворять условию:

Н=(0,1-0,3)хRm х (1-Rm/R o),

где R o - длина трассы, м;

Rm - наибольшее из расстояний между точками расположения антенн и точкой профиля с минимальной величиной просвета, м.

Проектирование многопролетных систем передачи с использованием КДО-ЦРСП должно выполняться с соблюдением основных принципов построения цифровых радиорелейных линий (РРЛ) прямой видимости:

1) для исключения взаимных помех между РРС-СВЧ смежных КДО-ЦРСП необходимо применять чередование планов частот;

2) максимальные расстояния между промежуточными станциями должны определяться задачами организации связи, а также расчетом в зависимости от параметров аппаратуры, рельефа местности и высоты подвеса антенн, при этом радиооборудование встречных полукомплектов КДО-ЦРСП должно размещаться в пределах прямой геометрической видимости;

3) при выборе трассы РРЛ должна быть обеспечена электромагнитная совместимость с существующими и проектируемыми спутниковыми радиосредствами.

9.2. Указания по размещению и монтажу оборудования

При выборе помещения и места для  установки станционного и подъездного оборудования необходимо обеспечитьзащиту аппаратуры от попадания прямых солнечных лучей и проникновения влаги. Не рекомендуется устанавливать оборудование вблизи источников тепла.

Взаимное расположение и способ крепления составных частей не должны препятствовать свободному открыванию защитных крышек, предусмотренных конструкцией, и проведению работ, связанных с монтажем (демонтажем) приемопередатчиков, подключением соединительных кабелей, юстировкой антенн.

9.3. Электропитание аппаратуры

Первичным источником электропитания аппаратуры "Радан-МС" служит станционная электропитанющая установка с заземленным положительным полюсом.

Номинальное значение напряжения электропитания - 60 В, допустимые отклонения от номинального значения - (+12/-6)В; напряжение пульсаций - не более 5 мВ псоф при динамической нагрузке 3 А на частоте 800 Гц.

Работоспособность аппаратуры сохраняется при кратковременном (до 5 мс) завышении питающего напряжения на 40% (до 84В), при кратковременном (до 300 мс) занижении питающего напряжения на 30% (до 42В), а также при кратковременных (до 400 мс) колебаниях питающего напряжения в пределах ±20% относительно номинального.

В качестве первичного источника электропитания  станционного оборудования можно использовать источник питания ИП-220/60 ЦВИЯ.436441.001 (из состава подъездного оборудования комплекса связи "Радан-МС-11-АМ"). Исполнение ИП-220/60 в конструктиве, принятом для аппаратуры "Радан-МС" позволяет разместить его на комплекте монтажных частей в общей стойке  станционного оборудования.

9.4. Указания по техническому обслуживанию

Контрольно-корректировочный метод обслуживания, принятый за основу эксплуатации аппаратуры "Радан-МС", не требует постоянного присутствия эксплуатационного персонала.

Техническое обслуживание предусматривает проведение следующих видов работ:

- сбор и анализ информации о качестве работы аппаратуры;

- локализация и устранение повреждений, выявленных при анализе информации о качестве функционирования эксплуатируемого оборудования;

- организации контрольных вызовов с целью проверки качества обслуживания абонентов телефонной сети.

Для локализации и устранения неисправностей, появляющихся в процессе эксплуатации, рекомендуется использовать следующие измерительные приборы (или аналогичные):

- генератор ГК5-83 3.269.037 ТУ		1 шт.;

- прибор ПЭИ-ИКМ 9т2.762.050 ТУ		2 шт.;

- ампервольтметр Ц4311 ТУ 25-04-3300-77	1 шт.;

- миллиомметр Е6-18 ЯЫ2.722.013 ТУ	1 шт.

9.5. Гарантийные обязательства

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие технических характеристк установленным нормам при соблюдении правил транспортирования, хранения, эксплуатации в течениe 18 месяцев со для отгрузки потребителю.

В течение указанного срока предприятие-изготовитель производит безвозмездный ремонт или замену составных частей отказавших по причинам производственного характера. Гарантийный срок на изделие продлевается на время простоя оборудования в нерабочем состоянии; гарантийный срок на отказавшую составную часть продлевается на время проведения ремонта.

По истечении гарантийного срока порядок проведения ремонта и технического обслуживания оговаривается в контракте или договоре на проведение ремонта.