# Система передачи синхронной цифровой иерархии
серии "ПолиКом"

АООТ НПП "Полигон" с начала 2000 г. проводит ОКР по разработке системы передачи синхронной цифровой иерархии (СЦИ).

В рамках ОКР разрабатывается два вида системы передачи (далее СП) СЦИ:

- СП "ПолиКом-400" основанная на транспортном модуле STM-0;

- СП "ПолиКом-500" основанная на транспортном модуле STM-1;

В состав СП входят следующие изделия:

- Терминальный мультиплексор	 – "ПолиКом-400ТМ" и "ПолиКом-500ТМ;

- Мультиплексор ввода-вывода	 - "ПолиКом-400МВ" и "ПолиКом-500МВ";

- Регенератор 			 - "ПолиКом-400РГ" и "ПолиКом-500РГ".

## Общее описание и назначение составных частей СП

Терминальный мультиплексор (ТМ)

ТМ является оконечным устройством линии связи (мультиплексной секции) и осуществляет сбор входных потоков через каналы доступа.

ТМ может или вводить каналы, т.е. коммутировать их с входа компонентного интерфейса на линейный выход, или выводить каналы, т.е. коммутировать их с линейного выхода на выход компонентного интерфейса.

Мультиплексор ввода/вывода (МВВ)

МВВ является транзитным устройством сети и устанавливается между двумя мультиплексными секциями ("восточной" и "западной").

МВВ позволяет осуществлять ввод и вывод заданных компонентных сигналов на уровне виртуального контейнера VC-12.

Регенератор (Р)

Регенератор является оконечным устройством регенерационной секции.

Он обеспечивает увеличение допустимого расстояния между узлами сети связи путем регенерации сигналов полезной нагрузки.

## Область применения СП

Главной задачей настоящей ОКР является разработка отечественной импортозамещающей системы передачи СЦИ, которая бы имела привлекательное для потребителя соотношение между функциональными возможностями и стоимостью.

При этом, на наш взгляд, вполне допустимо некоторое упрощение отдельных функций таких систем передачи. Например, представляется логичным не выдвигать на первое место задачу по достижению рекордных показателей пропускной способности и универсальной системы управления. Современное состояние рынка телекоммуникационных услуг выдвигает на первое место ценовой показатель - удельную стоимость одного порта E1.

Большая часть рынка, требующая мощных кольцевых сетей на базе систем передачи СЦИ (STM-4, STM-16), сегодня занята оборудованием ведущих зарубежных производителей. Как правило, это телекоммуникационные сети крупных промышленных центров. Продвижение систем передачи СЦИ в "глубинку", а тем более в сельские регионы, наталкивается на ряд трудностей, в первую очередь это высокая удельная стоимость при отсутствии значительных объемов передаваемой информации.

Другая область приложения систем СЦИ – создание на их базе транспорта для технологических сетей. В частности, в концепции развития связи на железнодорожном транспорте обоснована необходимость внедрения системы передачи типа ИКМ-480 с возможностью выделения заданного количества каналов E1 в промежуточных пунктах.

Разрабатываемые СП будут в большей степени удовлетворять вышесказанному. В качестве каналов доступа используются каналы E1 (2,048 Мбит/с) с интерфейсом в соответствии с рекомендацией МСЭ-Т G.703. При этом СП "ПолиКом-400" обеспечивает доступ к 21 каналу E1, а СП "ПолиКом-500", в полной комплектации, к 63 каналам E1.

МВВ обеспечивает ввод и вывод заданного количества компонентных сигналов (от 1 до максимального количества в данной СП), без функции кросс-коммутации.

Энергетический бюджет оптической цепи позволяет обеспечить длину регенерационной секции до 100 км при длине волны 1300 нм для типовых оптических кабелей.

Основными областями применения для таких систем представляется их использование для строительства выносов и линейных трактов в районах, где применение систем СЦИ до сих пор сдерживалось их относительно высокой стоимостью (сельские районы и мелкие города). Другой областью может быть использование для технологических систем, для которых, как правило, более чем достаточно потоков 155 Мбит/с, а часто и 51 Мбит/с.

Типовой пример построения линейного тракта на базе СП "ПолиКом-400" или "ПолиКом-500" показан на рисунке 1.

Система управления "ПолиКом-У" обеспечит управление и мониторинг оборудования установленного на линии.

Конструктивное исполнение СП представляет собой кассеты высотой от 1U до 6U, устанавливаемые в 19 стойку в соответствие со стандартом МЭК 297.

Ориентировочная стоимость мультиплексной секции состоящей из двух ТМ, одного Р и одного МВВ, имеющих базовую комплектацию, в ценах 2000 г., составит:

- для СП "ПолиКом-400" 				000000 руб.;

- для СП "ПолиКом-500" 				000000 руб.

## Вопросы по дополнительным потребительским свойствам к СП "ПолиКом-400" и "ПолиКом-500"

Ниже представлены вопросы, ответы на которые позволят при окончательной разработке учесть требования операторов связи и повысить удобство эксплуатации.

Заметим, что введение отдельных функций может привести к некоторому увеличению цены.

- Необходимость в регенераторах, зависит от типовых линейных участков используемых оператором.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Необходимость установки в стойки отличные от 19".

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Специфические требования к системе управления.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Требования к каналам служебной связи и служебным каналам передачи данных (количество, тип, стыки)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Необходимость в стыках каналов доступа отличных от G.703.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________