- Справка

- об анализе патентной литературы по теме

- дипломного или курсового проектирования

| Название разрабатываемого объекта | Многоканальное приёмное устройство оптических сигналов |
| --- | --- |
| Индекс МПК | Н04В10/06 |

| Основные признаки разрабатываемого объекта | Аналогичные технические решения, выявленные при патентном поиске |  |
| --- | --- | --- |
|  | Страна, № патента или заявки, МПК, дата публикации, название | Основные признаки прототипа согласно формуле изобретения |
| Многоканальное приёмное ус- | СССР №1200828 | Приемное устройство, содержащее |
| тройство оптических сигналов, | Н04В10/06 | оптический фильтр, оптический |
| содержащее гетеродин, опти- | опубл. 27.04.2000 | гетеродин, соединенный через |
| чески связанный через блок | Приёмное устройство | расщепитель с фотодетектором, выход |
| формирующей оптики с каналь- |  | которого через усилитель подключен к |
| ными фотодетекторами, соеди- |  | фильтру нижних частот и входу блока |
| нёнными с соответствующими |  | управления частотой оптического |
| усилителями, отличающиеся |  | гетеродина, отличающееся тем, что, с |
| тем, что с целью компенсации |  | целью повышения помехоустойчивости |
| шумов, обусловленных флук- |  | путем уменьшения влияния фазовых |
| туациями мощности гетероди- |  | искажений волнового фронта |
| на, введены вычитающие бло- |  | излучения, в него введены |
| ки, светорасщепитель и после- |  | последовательно соединенные блок |
| довательно соединённые допол- |  | определения угла рассогласования, |
| нительные фотодетектор и уси- |  | блок управления частотой |
| литель, при этом дополнитель- |  | электрических сигналов, генератор |
| ный фотодетектор оптически |  | электрических сигналов и |
| связан через светорасщепитель |  | двухкоординатный ультразвуковой |
| с гетеродином, а выход допол- |  | преобразователь, расщепитель |
| нительного усилителя подклю- |  | расположен на одной оптической оси |
| чен к одним из входов вычита- |  | дифракции двухкоординатного |
| ющих блоков, другие входы ко- |  | ультразвукового преобразователя. |
| торых соединены с выходами |  |  |
| соответствующих усилителей. |  |  |

| Отличительные признаки разрабатываемого объекта | Технико-экономические преимущества разрабатываемого объекта |
| --- | --- |
| Вычитающие блоки, дополнительные фотодетектор и усилитель | Увеличение помехоустойчивости |
|  | и достоверности приёмного ус- |
|  | тройства |

Поиск провел студент:                                Проверил: эксперт ОИС

Группа       МКС–515                                  ________________________________

Ф.И.О.      Никонов Е.Е.                              Руководитель дипломного проекта

Подпись_____________________              ________________________________