Лабораторная работа №1

Логарифмическая компрессия речевого сигнала

по стандарту ITU-T G.711

Цель работы: Ознакомление с принципом работы простейшего речевого кодека, использующего логарифмическое компандирование и его программная реализация.

Краткие теоретические сведения

Одним из примеров практического применения неравномерного квантования является логарифмическое компандирование речевого сигнала, применяемое для передачи речи в цифровой форме в телефонных сетях общего пользования. Также логарифмическое компандирование используется при кодировании коэффициентов линейного предсказания и реже при кодировании второго остаточного сигнала в некоторых кодеках сотовой телефонии.

Логарифмический закон квантования, применяется при сжатии речи по двум причинам:

1. Малые значения речевого сигнала более вероятны, чем большие.

2. Чувствительность уха к уровню звука описывается логарифмической функцией.

Логарифмическое кодирование сохраняет, по всему диапазону значений, практически постоянной относительную ошибку квантования, а линейное – абсолютную.

Так как малые значения более вероятны, результирующая мощность ошибки квантования будет меньше при логарифмическом кодировании (при одинаковом числе бит/отсчет).

Стандартом G. 711 предусматривается 2 вида кодирования – по µ-закону и А-закону.

µ - закон (µ - Law).

Применяется в Америке и Японии.

Если принять, что звуковая выборка является дробным числом в пределах [-1; 1], то преобразование по µ-закону описывается следующим образом:

.

Если отсчеты s целые 16-битные, то их нужно поделить на 32768 перед постановкой.

Если рассматривать только положительные значения s формула упростится: .

В этом случае, при работе с отрицательными числами нужно пользоваться абсолютными значениями, а знак сохранять отдельно.

Приведенные выше формулы напрямую в программах не применяются, так как вычисление логарифма (и возведение в степень) занимают много времени на простых и дешевых процессорах. В стандарте G. 711 описывается аппроксимация, которая может быть легко вычислена с использованием сложения, вычитания и прочих битовых операций.

0

4096

8102

16384

32768

256

240

224

208

192

176

160

144

128

8 битные выборки μ-Law (sμ xor 256) (инвертированные)

16 битные линейные выборки s

Рисунок 1.1. Форма кривой компандирования по μ-закону

Далее приведена поразрядная раскладка исходного 16 битного звукового отсчета и 8 битного закодированного по μ-закону отсчета.

Исходное 16 битное линейное значение в дополнительном коде.

старший

младший

знак

используется для определения экспоненты

не используется 3 младших бита

12 значащих бит исходного звукового отсчета (без учета знака)

Закодированный отсчет

В старшем бите знак

μ - Law

экспонента

мантисса

У мантиссы старший (неявный) бит всегда равен 1

Фактически формат с плавающей точкой

Рассмотрим алгоритмы кодирования и декодирования с использованием вспомогательной таблицы для ускорения расчетов.

numbits = [0,1,2,2,3,3,3,3,8 раз по 4, 16 раз по 5, 32 раза по 6, 64 раза по 7, 128 раз 8]

При кодировании по μ-закону используется вся таблица, кроме самого первого элемента. При кодировании по A-закону используется первая половина таблицы.

Процедура кодирования по µ-закону

Вход: (s) 16-битное линейное значение ИКМ в дополнительном коде (−32768÷32767).

Выход: (MuLaw) 8 битное значение µ -Law в беззнаковом формате.

- Если s<0, то sgn=0; s=-sиначе sgn=128 сохраняем знак и делаем выборку положительной

- adjusted=s+128+4; прибавление 128 используется для обхода разрывности основной функции, 4 добавляется для округления перед отбрасыванием 3 младших бит

- Если adjusted > 32767, то adjusted = 32767; ограничение с насыщением

- exponent=numbits((СДВИГ_ВПРАВО adjusted на 7 бит) and 255)-1; записанное выражение верно если используемый язык программирования допускает адресацию массива с 0-го элемента, иначе (например для системы MATLAB) будет правильным следующий вариант:

…=numbits((СДВИГ_ВПРАВО adjusted на 7 бит) and 255+1) -1;

- mantissa=(СДВИГ_ВПРАВО adjusted на (exponent +3) бит) and 15;

- MuLaw=(sgn+(СДВИГ_ВЛЕВО exponent на 4 бита)+mantissa) xor 255

adjusted – 32 битное целое со знаком;

exponent, mantissa – 8 битные беззнаковые целые.

Процедура декодирования по µ-закону

Вход: MuLaw - 8 битное целое без знака

Выход: s - 16 битное целое со знаком

- MuLaw = MuLaw xor 255; инвертирование

2. exponent = (СДВИГ_ВПРАВО MuLaw на 4 бита) and 7;

3. mantissa = (MuLaw and 15) + 16; где 16 – это неявный старший бит мантиссы (10000)

4. adjusted = (СДВИГ_ВЛЕВО mantissa на (exponent + 3 ) бит)-128-4;

5. Если (старший бит MuLaw=0), то adjusted = - adjusted

или если (MuLaw and 128) = 0 то adjusted = - adjusted;

6. s = adjusted;

A-закон (A-Law)

Применяется в Европе.

Если s∈0;1, то

старший

младший

знак

используется для определения экспоненты

не используется 4 младших бита

11 значащих бит исходного звукового отсчета (без учета знака)

Закодированный отсчет

A - Law

экспонента

мантисса

знак

знак

16 бит ИКМ

Процедура кодирования по А – закону

Вход: s – 16 битный ИКМ знаковый

Выход: ALaw – 8 битный беззнаковый

- Если s<0, то sgn=0; s=-sиначе sgn=128

- adjusted=s+8; округление

- Если adjusted > 32767, то adjusted =32767

- exponent = numbits((СДВИГ_ВПРАВО adjusted на 8 бит) and 127);

- Если exponent = 0

то mantissa=(СДВИГ_ВПРАВО adjusted на 4 бита) and 15;

иначе mantissa=(СДВИГ_ВПРАВО adjusted на (exponent+3) бита) and 1;

- ALaw=(sgn+(СДВИГ_ВЛЕВО exponent на 4 бита)+mantissa) xor 85;

Процедура декодирования по А – закону

Вход: ALaw - 8 битное целое без знака

Выход: s - 16 битное целое со знаком

1. ALaw = ALaw xor 85; инвертирование через один бит

2. exponent = (СДВИГ_ВПРАВО ALaw на 4 бита) and 7;

3. mantissa = (ALaw and 15);

4. Если (exponent=0)

то adjusted=(СДВИГ_ВЛЕВО mantissa на 4 бита)-8;

иначе adjusted=(СДВИГ_ВЛЕВО mantissa+16) на (exponent+3) бита)-8;

5. Если (старший бит ALaw=0), то adjusted = -adjusted

или если (MuLaw and 128) = 0 то adjusted = -adjusted;

6. s = adjusted;

Процедура кодирования 16 битной линейной ИКМ в 8 битную линейную ИКМ.

Вход: s – 16 битный ИКМ знаковый

Выход: pcm8 – 8 битный беззнаковый

- Если s<0, то sgn=0; s=-sиначе sgn=128

- adjusted=s;

- Если adjusted > 32767, то adjusted =32767;

- pcm8=sgn+((СДВИГ_ВПРАВО adjusted на 8 бит ) and 127).

Процедура декодирования 8 битной ИКМ в 16 битную ИКМ.

Вход: pcm8 – 8 битный ИКМ беззнаковый

Выход: s – 16 битный знаковый

- adjusted=СДВИГ_ВЛЕВО (pcm8 and 127) на 8;

- Если (старший бит pcm8=0), то adjusted = -adjusted;

- s = adjusted.

Задание на лабораторную работу

- Реализовать процедуры кодирования и декодирования по μ- или А-закону (в зависимости от варианта по заданию преподавателя).

- Сгенерировать 512 отсчетов сигнала s, принимающего значения от 0 до 32767 с шагом 64.

- Закодировать s по μ- или А-закону (sMu, sA).

- Построить графики (в одной системе координат):

1 точный закон μ или А;

2 (sMu xor 255) от s или (sA xor 85) от s.

- Работа с речевым сигналом (более сложный вариант) или с сигналом близким по своим характеристикам к речевому (упрощенный вариант).

5.1. Простой вариант (для данного сигнала пункт 9 не выполнять)

Сгенерировать 512 отсчетов сигнала s (16 битный знаковый)

n=0,511; MaxS = 32767

;

5.2. Более сложный вариант

Взять сигнал s из файла FSpeech.wav

5.3. Построить гистограмму для значений отсчетов сигнала s.

6. Закодировать и декодировать сигнал s по μ- или А-закону, и с помощью линейной 8 битной ИКМ.

7. Построить на экране фрагмент исходного и двух декодированных сигналов (сигналы s, sAдекод, spcm8декод или s, sMuдекод, spcm8декод). Длина фрагмента для построения 256-512 отсчетов. Графики разных сигналов желательно расположить друг под другом.

8. Рассчитать следующие показатели качества кодирования для сигналов s и sAдекод или s и sMuдекод, и для сигналов s и spcm8декод:

8.1. Удельные мощности ошибки

.

8.2. Максимальные абсолютные ошибки

.

9. Прослушать сигналы s, sAдекод, spcm8декод или s, sMuдекод, spcm8декод.

10. На основе результатов пунктов 8 и 9 сформулировать вывод о сравнительной степени пригодности логарифмического компандирования и 8-ми битной линейной ИКМ для кодирования речевого сигнала.

Отчет должен содержать

1. Тексты программ кодирования и декодирования (пункт 1 задания).

2. Графики кривых логарифмического компандирования (пункт 4 задания).

3. Гистограмму для значений отсчетов сигнала s (пункт 5.3 задания).

4. График фрагмента исходного сигнала и два графика фрагментов декодированных сигналов (пункт 7 задания).

5. Величины удельной ошибки  и максимальной абсолютной ошибки  для прошедшего компандирование сигнала и для сигнала прошедшего 8-битную линейную ИКМ (пункт 8 задания).

6. Вывод (пункт 10 задания).

Литература

1. Сергиенко А.Б. Цифровая обработка сигналов: Учебник для вузов. – СПб.: Питер, (2003 – 1-е изд.; 2006 – 2-е изд.).

2. Ковалгин Ю.А., Вологдин Э.И. Цифровое кодирование звуковых сигналов. – СПб.: КОРОНА-принт, 2004.

3. Кинтцель Т. Руководство программиста по работе со звуком. Пер. с англ. – М.: ДМК Пресс, 2000.