Логарифмическая компрессия звука по стандарту IT4-T  G.711

Одним из примеров практического применения неравномерного квантования является логарифмическое компандирование речевого сигнала применяемое в телефонных сетях и в качестве одной из частей некоторых кодеков сотовой телефонии.

Логарифмический закон квантования, применяется при сжатии речи по двум причинам (они тесно взаимосвязаны):

- Малые значения речевого сигнала более вероятны, чем большие.

- Чувствительность уха к уровню звука описывается логарифмической функцией. (Можно сказать, что первая причина вытекает из второй).

Логарифмическое кодирование сохраняет, по всему диапазону значений, практически постоянной относительную ошибку квантования, а линейное – абсолютную.

Так как малые значения более вероятны, результирующая мощность ошибки квантования будет меньше при логарифмическом кодировании (при одинаковом числе бит/отсчет).

Стандартом  G. 711    предусматривается 2 вида кодирования – по µ - закону и А - закону.

µ - закон (µ - Law). Применяется в Америке и Японии.

Если принять, что звуковая выборка является дробным числом в пределах [-1; 1], то преобразование по  µ - закону описывается следующим образом:

sm=sign(s)log(1+255s)log(1+255)-  не важно, какое основание у логарифма.

Если отсчеты s целые 16-битные, то их нужно поделить на 32768 перед постановкой.

Если рассматривать только положительные значения s формула упростится: sm=log(1+255s)log(1+255).

В этом случае, при работе с отрицательными числами нужно пользоваться абсолютными значениями, а знак сохранять отдельно.

Приведенные выше формулы напрямую в программах не применяются, так как вычисление логарифма (и возведение в степень) занимают много времени на простых и дешевых процессорах. В стандарте G. 711 описывается аппроксимация, которая может быть легко вычислена с использованием сложения, вычитания и прочих битовых операций.

0

4096

8102

16384

32768

256

240

224

208

192

176

160

144

128

8 битные выборки μ – Law (sm xor 2500) (инвертированные)

16 битные линейные выборки s

Исходное 16 битное линейное значение в дополнительном коде.

старший

младший

знак

используется для определения экспоненты

не используется 3 младших бита

В старшем бите знак

μ - Law

экспонента

мантисса

У мантиссы старший (неявный) бит всегда равен 1

Фактически формат с плавающей запятой

Далее алгоритм. Быстрый вариант с использованием вспомогательной таблицы.

numbits = [0,1,2,2,3,3,3,3,8 раз по 4, 16 раз по 5, 32 раза по 6, 64 раза по 7, 128 раз 8]

При µ - Law меняется вся таблица, кроме самого первого элемента. При кодировании А - Law используется первая половина таблицы.

Процедура кодирования по µ - закону

Вход: (s) 16-битное линейное значение ИКМ в дополнительном коде (−32768÷32767).

Выход: (MuLaw) 8 битное значение µ -Law в беззнаковом формате.

- Если s<0, то sgn=0; s=-sиначе sgn=128 сохраняем знак и делаем выборку накопительной;

- adjusted=s+128+4; прибавление 128 используется для обхода разрывности основной функции. 4 добавляется для округления перед отбрасыванием 3 младших бит;

- Если   adjusted > 32767, то adjusted = 32767; ограничение с насыщением;

- exponent = numbits (СДВИГ ВПРАВО adjusted на 7 бит) and 255 -1 (если адресация в массиве с 0);

- mantissa = (СДВИГ ВПРАВО adjusted на (exponent +3) бит) and 15;

6. MuLaw = (sgn + (СДВИГ ВЛЕВО exponent на 4 бита) + mantissa) xor 255.

adjusted – 32 битное целое со знаком;

exponent, mantissa – 8 битные беззнаковые целые.

Процедура декодирования µ - Law

Вход: MuLaw - 8 битное целое без знака

Выход: s - 16 битное целое со знаком

- MuLaw = MuLaw   xor 255; инвертирование;

2. exponent = (СДВИГ ВПРАВО MuLaw на 4 бита) and 7;

3. mantissa = (MuLaw and 15) + 16; где 16- это неявный бит мантиссы;

4. adjusted = (СДВИГ ВЛЕВО mantissa на (exponent + 3 ) бит)-128-4;

5. Если (старший бит MuLaw=0), то adjusted = - adjusted

или если (MuLaw and 128) = 0 то adjusted = - adjusted;

6. s = adjusted;

A - закон (A - Law). Применяется в Европе.

Если s∈0;1, то sa=As1+lnA:s≤1A1+ln(As)1+lnA:1A<s≤1

старший

младший

знак

используется для определения экспоненты

не используется 4 младших бита

A - Law

экспонента

мантисса

знак

знак

16 бит ИКМ

При кодировании по А – закону min ошибки больше, а max меньше чем у µ - Law.

Процедура кодирования по А – закону

Вход: s – 16 битный ИКМ  знаковый

Выход: ALaw – 8 битный беззнаковый

- Если s<0, то sgn=0; s=-sиначе sgn=128

- adjusted=s+8;  округление;

- Если adjusted > 32767, то adjusted =32767;

- exponent =  numbits ((СДВИГ ВПРАВО adjusted на 8 бит) and 127);

- Если exponent = 0,

то {mantissa = (СДВИГ ВПРАВО adjusted на 4 бита) and 15}

иначе {mantissa = (СДВИГ ВПРАВО adjusted на (exponent + 3) бита) and 15};

- ALaw = (sgn+(СДВИГ ВЛЕВО exponent на 4 бита)+mantissa) xor 85.

Процедура декодирования A - Law

Вход: ALaw - 8 битное целое без знака

Выход: s - 16 битное целое со знаком

1. ALaw = ALaw   xor 85; инвертирование через один бит;

2. exponent = (СДВИГ ВПРАВО ALaw на 4 бита) and 7;

3. mantissa = (ALaw and 15);

4. Если (exponent=0),

то {adjusted = (СДВИГ ВЛЕВО mantissa на 4 бита) - 8}

иначе {adjusted = (СДВИГ ВЛЕВО (mantissa + 16) на (exponent + 3) бита) - 8};

5. Если (старший бит ALaw=0), то adjusted = - adjusted

или если (MuLaw and 128) = 0 то adjusted = - adjusted;

6. s = adjusted;

Задание на лабораторную работу

- Реализовать процедуры кодирования и декодирования по μ и А – законам.

- Сгенерировать 512 отсчетов s от 0 до 32767 с шагом 64.

- Закодировать s по μ – закону и А – закону (sMu, sA)

- Построить графики (в одной системе координат): 1,2 - точные законы μ и А; 3 – (sMu xor 255) от s; 4 – (sA xor 85) от s.

- Определение мощности ошибки квантования (2 варианта)

  - (более простой вариант)

Сгенерировать 512 отсчетов сигнала s (16 битный знаковый)

n=0,511; Max s = 32767

s1=0.1⋅Max s⋅sin(2π⋅0.25n)(sin(2π⋅0.0675n)+sin(2π⋅0.125n))

s=(s1+(8⋅10−16)⋅s15);

  - Закодировать  и декодировать сигнал s по А, μ – законам, и линейная-8 битная.

Процедура кодирования 16 битной линейной ИКМ в 8 битную линейную ИКМ.

Вход: s – 16 битный ИКМ  знаковый

Выход: pcm8 – 8 битный беззнаковый

- Если s<0, то sgn=0; s=-sиначе sgn=128

- adjusted=s;

- Если adjusted > 32767, то adjusted =32767;

- pcm8=sgn+(СДВИГ ВПРАВО adjusted на 8 бит ) and 127.

Процедура декодирования 8 битной ИКМ в 16 битную ИКМ.

Вход: s – 8 битный ИКМ  знаковый

Выход: pcm8 – 16 битный беззнаковый

- adjusted=СДВИГ ВЛЕВО (b and 127) на 8;

- Если (старший бит pcm8=0), то adjusted = - adjusted;

- s = adjusted.

  - Построить на экране исходный и 3 декодированных сигнала.

  - Рассчитать 3 мощности  ошибки (s и sA, s и sMu, s и spcm8)

Pe=i(s(i)−sdecodes(i))2