Министерство образования и науки Российской Федерации

ГОУ  высшего и  профессионального образования

Уфимский государственный авиационный технический университет

Кафедра ТС

##### Лабораторная работа №3

Ознакомление и приобретение навыков работы

со средой разработки Visual DSP++

Выполнили: гр. СПР-508

Осорин Д.

Шмакова Н.

Ибрагимова А.

Бондаренко Д.

Проверил:

Городецкий И.И.

###### УФА 2007

Ознакомление и приобретение навыков работы

со средой разработки Visual DSP++

Цель работы: Изучение интерфейса, процедур создания проекта (на основе готовой программы), его компиляции и запуска в среде разработки Visual DSP++ 4.5. Ознакомление с особенностями реализации цифровых фильтров с использованием целочисленной арифметики.

Программы:

1. Программа для среды MATLAB для расчета реакции цифрового фильтра

x=[2,1,2,-1,2,1,2,-1]*100

Num=[ ];% числитель

Den=[ ];% знаменатель

Num=round(Num*64)

Den=round(Den*64)

figure(1),stem(abs(fft(x)))

y=filter(Num,Den,x)

figure(2),stem(abs(fft(y)))

2. Программа на языке C, реализующая цифровой фильтр в прямой форме

#include "stdio.h"

#define N 5

#define M 5

#define K 8+M-1

void main(void)

int b[N]={ };//числитель

int a[M]={ };//знаменатель (у всех коэффициентов кроме 0го нужно поменять знак )

int x[K]={0,0,0,0,200,100,200,-100,200,100,200,-100};

float y[K]={0,0,0,0};//для варианта с числами с плавающей точкой

//int y[K]={0,0,0,0};//для целочисленного варианта

int k,n,m;

for(k=M-1;k<K;k++)

y[k]=0;

for(n=0;n<N;n++) y[k]+=b[n]*x[k-n];

for(m=1;m<M;m++) y[k]+=a[m]*y[k-m];

y[k]/=a[0];

printf("%f; ",y[k]);//для варианта с числами с плавающей точкой

//  printf("%d; ",y[k]);//для целочисленного варианта

3. Программа на языке C, реализующая цифровой фильтр  в канонической форме

#include "stdio.h"

#define N 5

#define M 5

#define K 8+M-1

void main(void)

{

int b[N]={ };//числитель

int a[M]={ };//знаменатель (у всех коэффициентов кроме 0го нужно поменять знак )

int k,n,m;

int x[K]={0,0,0,0,200,100,200,-100,200,100,200,-100};

float v[K]={0,0,0,0};//для варианта с числами с плавающей точкой

//int v[K]={0,0,0,0};//для целочисленного варианта

float y;//для варианта с числами с плавающей точкой

//int y;//для целочисленного варианта

for(k=M-1;k<K;k++)

{

y=0;

for(m=1;m<M;m++) v[k]+=a[m]*v[k-m];

v[k]+=x[k];v[k]/=a[0];

for(n=0;n<N;n++) y+=b[n]*v[k-n];

//  printf("%d; ",y);//для целочисленного варианта

printf("%f; ",y);//для варианта с числами с плавающей точкой

Выполнение работы:

1.

Den =  1.0000   -1.9684    1.7359   -0.7245    0.1204

>> Num

Num =  0.0102    0.0408    0.0613    0.0408    0.0102

Num =0.0102    0.0408    0.0613    0.0408    0.0102

x = 200   100   200  -100   200   100   200  -100

Num =     1     3     4     3     1

Den =    64  -126   111   -46     8

y = 3.1250   17.0898   48.5382   91.6030  126.8026  139.1444  132.5395  121.1727

- 3.125000; 17.089844; 48.538210; 91.603000; 126.802638; 139.144363; 132.539500; 121.172675;

2. 3.125000; 17.089844; 48.538210; 91.603000; 126.802638; 139.144363; 132.539525; 121.172700;

1. кол-во тактов = 57098

2. кол-во тактов = 60416

Целочисленный вариант 	3; 16; 46; 88; 123; 136; 130; 119;

Целочисленный вариант         3; 16; 44; 80; 106; 111; 102; 92;

Кол-во тактов = 20673

Кол-во тактов =20065

максимальная ошибка для канонической должна быть больше чем для прямой формы!!!