## 1  Расчет чувствительности приемника

Исходные данные:

Структурная схема ВЧ тракта приёмника представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Структурная схема ВЧ тракта приёмника

Параметры ВЧ тракта приёмника:

- Сопротивление антенны: Ra=300 Ом;

- Шумовая температура антенны: Та=330 К;

- Потери в кабеле: Lкаб=1,2 дБ;

- Потери во входном устройстве (ВУ): LВУ=2 дБ;

- Коэффициент передачи мощности УРЧ: КрУРЧ=12 дБ;

- Коэффициент шума УРЧ: КшУРЧ=5 дБ;

- Коэффициент передачи мощности ПРЧ: КрПРЧ=10 дБ;

- Коэффициент шума ПРЧ: КшПРЧ=7,5 дБ;

- Потери в ФСИ: LФСИ=1,8 дБ;

- Полоса пропускания фильтра на уровне 3 дБ: FФСИ=150 кГц;

- Коэффициент шума УПЧ: КшУПЧ=12 дБ;

- Требуемое соотношение сигнал/шум на входе детектора: q0=14 дБ.

Требуется определить:

- Шумовую температуру приёмника ТшПРМ;

- Коэффициент шума приёмника КшПРМ;

- Чувствительность приёмника в единицах мощности;

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

3

4072227000000 ПЗ

Чувствительность приёмника в дБ;

- Чувствительность приёмника в единицах напряжения мкВ;

- Дать оценку структуры ПРМ для возможного снижения шумов и улучшения чувствительности;

- Предложить необходимые способы повышения чувствительности приёмника.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

4

4072227000000 ПЗ

Расчетная часть

- Переводим “дБ” в линейную шкалу:

Х(раз)=10Х(дБ)10;            (1)

Lкаб=101,210=1,318;LВУ=10210=1,585;КрУРЧ=101210=15,849;КрПРЧ=101010=10;LФСИ=101,810=1,514;КшУПЧ=101210=15,849;КшУРЧ=10510=3,162КшПРЧ=107,510=5,623;q0=101410=25,119.

- Согласно выражению KшПСЧП=L=1Kp  (2)  рассчитываем значения коэффициентов передачи и коэффициентов шума пассивных узлов:

КрКАБ=1Lкаб=11,318=0,759;КрВУ=1LВУ=12=0,5;КрФСИ=1LФСИ=11,514=0,661;КшКАБ=LКАБ=1,318;КшВУ=LВУ=2;КшФСИ=LФСИ=1,514;

- Согласно выражению ТЧП=(Кш−1)⋅Т0  (3) вычисляем значения шумовой температуры Тш каждого каскада:

ТшКАБ=(КшКАБ−1)⋅Т0=(1,318−1)⋅293=93,174K;ТшВУ=(КшВУ−1)⋅Т0=(2−1)⋅293=293 К;ТшУРЧ=(КшУРЧ−1)⋅Т0=(3,162−1)⋅293=633,466 К;

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

5

4072227000000 ПЗ

ТшПРЧ=(КшПРЧ−1)⋅Т0=(5,623−1)⋅293=1355К;ТшФСИ=(КшФСИ−1)⋅Т0=(1,514−1)⋅293=150,602K;ТшУПЧ=(КшУПЧ−1)⋅Т0=(15,849−1)⋅293=4351K;

- Основываясь на выражении

ТОБЩ=Т1+Т2Кр1+Т3Кр1⋅Кр2+⋅+Тni=1n−1Крi;        (4)

рассчитываем шумовую температуру Тш приёмника в целом, при этом обязательно фиксируем удельный вклад каждого каскада:

ТшПРМ=ТКАБ+ТВУКрКАБ+ТУРЧКрКАБ⋅КрВУ+ТПРЧКрКАБ⋅КрВУ⋅КрУРЧ+ТФСИКрКАБ⋅КрВУ⋅КрУРЧ⋅КрПРЧ++ТУПЧКрКАБ⋅КрВУ⋅КрУРЧ⋅КрПРЧ⋅КрФСИ=93,174+2930,759+633,4660,759⋅0,5+13550,759⋅0,5⋅15,849++150,6020,759⋅0,5⋅15,849⋅10+43510,759⋅0,5⋅15,849⋅10⋅0,661=93,174+386,034+1669+225,282+2,504+109,439=2485К;

5) Используя выражение  Кш=1+ТшЧПТ0  находим коэффициент    шума    приёмника:

КшПРМ=1+ТшПРМТ0=1+2485293=9,481или9,769дБ;

- Определяем суммарную шумовую температуру приёмника и антенны:

ТшΣ=Та+ТшПРМ=330+2485=2815К;

- Вычисляем суммарную шумовую мощность на входе ПРМ, полагая, что FэфF=150 кГц:

РшПРМΣ=k⋅TшΣΔFЭФ=1,38⋅10−232815⋅150000=5,827⋅10−15Вт;

- Рассчитываем искомое значение чувствительности приёмника:

РА0=q0⋅PшПРМΣ=25,119⋅5,827⋅10−15=1,464⋅10−13Вт;

Вычисляем значение чувствительности в дБ, относительно 1мВт:

РА0(дБ)=10lgРА010−3=10lg1,464⋅10−1310−3=−98,345дБ;

и единицах напряжения:

UА0=4⋅RA⋅PA0=4⋅300⋅1,464⋅10−13=13,25⋅10−6=13,25мкВ;

2  Анализ полученных результатов

Сравнивая шумовые температуры приёмника и антенны:

ТшПРМ=2485 К;

ТшА=330 К;

можем утверждать, что ТшПРМ>>ТшА (в 7,5 раз). Следовательно, при уменьшении шумовой температуры приёмника возможны значительные улучшения чувствительности устройства. Т.о. уменьшение шумов приёмника целесообразно.

Из анализа п.4 видно, что основной вклад шума вносят УРЧ и УПЧ,ВУ,ПРЧ.

Целесообразно применить следующие рекомендации:

а) УПЧ: можно рекомендовать использовать УПЧ с меньшим уровнем собственных шумов. Например КшУПЧ=5 дБ. Переведем в линейную шкалу:

КшУПЧ=10510=3,162277;

следовательно:      ТшУПЧ=(КшУПЧ−1)⋅Т0=(3,162277−1)⋅293=633,547  К;

С учётом этого пересчитаем значение шумовой температуры приёмника в целом:

ТшПРМ=ТКАБ+ТВУКрКАБ+ТУРЧКрКАБ⋅КрВУ+ТПРЧКрКАБ⋅КрВУ⋅КрУРЧ+ТФСИКрКАБ⋅КрВУ⋅КрУРЧ⋅КрПРЧ++ТУПЧКрКАБ⋅КрВУ⋅КрУРЧ⋅КрПРЧ⋅КрФСИ=93,174+2930,759+633,4660,759⋅0,5+13550,759⋅0,5⋅15,849++150,6020,759⋅0,5⋅15,849⋅10+633,5470,759⋅0,5⋅15,849⋅10⋅0,661=93,174+386,034+1669+225,282+2,504+15,935=2321К;

Заметно  значительное снижение шумовой температуры, однако, применение малошумящего УПЧ повлечёт за собой дополнительные затраты, т.к. необходимо применять дорогостоящие малошумящие комплектующие.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

6

4072227000000 ПЗ

б) Кабель: можно рекомендовать передвинуть ВУ и УРЧ непосредственно к антенне, а кабель подключить к выходу УРЧ. Тогда анализируемые данные при такой структуре ПРМ примут вид:

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

7

4072227000000 ПЗ

ТшПРМ=ТВУ+ТУРЧКрКАБ+ТКАБКрУРЧ⋅КрВУ+ТПРЧКрКАБ⋅КрВУ⋅КрУРЧ+ТФСИКрКАБ⋅КрВУ⋅КрУРЧ⋅КрПРЧ++ТУПЧКрКАБ⋅КрВУ⋅КрУРЧ⋅КрПРЧ⋅КрФСИ=293+6930,5+93,17110⋅0,5+13550,759⋅0,5⋅15,849++150,6020,759⋅0,5⋅15,849⋅10+633,5470,759⋅0,5⋅15,849⋅10⋅0,661=93,174+1267+225,282+225,282+2,504+15,935=1822К;в) УРЧ: можно рекомендовать использовать УРЧ с большим уровнем усиления и меньшем уровнем собственных шумов. Например :

КрУРЧ=17 дБ КшУРЧ=0,9 дБ .

Переведем в линейную шкалу:

КрУРЧ=101710=50,119;

КшУРЧ=100,910=1,23

ТшУПЧ=(КшУРЧ−1)⋅Т0=(1,23−1)⋅293=67,39К;

следовательно:

ТшПРМ=ТВУ+ТУРЧКрКАБ+ТКАБКрУРЧ⋅КрВУ+ТПРЧКрКАБ⋅КрВУ⋅КрУРЧ+ТФСИКрКАБ⋅КрВУ⋅КрУРЧ⋅КрПРЧ++ТУПЧКрКАБ⋅КрВУ⋅КрУРЧ⋅КрПРЧ⋅КрФСИ=293+67,390,5+93,17110⋅0,5+13550,759⋅0,5⋅50,119++150,6020,759⋅0,5⋅50,119⋅10+633,5470,759⋅0,5⋅50,119⋅10⋅0,661=93,174+134,78+225,282+71,24+0,724+5,039=523,485К;

С учётом пересчета шумовой температуры приёмника пересчитаем п.п.5-8:

6) Используя выражение  Кш=1+ТшЧПТ0   (5) находим коэффициент шума приёмника:

КшПРМ=1+ТшПРМТ0=1+523,485К293К=2,78или4,44дБ;

7) Определяем суммарную шумовую температуру приёмника и антенны:

ТшΣ=Та+ТшПРМ=330К+523,485К=853,485К;

8) Вычисляем суммарную шумовую мощность на входе ПРМ, полагая, что FэфF=150 кГц:

РшПРМΣ=k⋅TшΣΔFЭФ=1,38⋅10−23853,485⋅150000=1,765⋅10−15Вт;

9) Рассчитываем искомое значение чувствительности приёмника:

РА0=q0⋅PшПРМΣ=3,98107⋅1,765⋅10−15=4,439⋅10−14Вт;

Вычисляем значение чувствительности в дБ, относительно 1мВт:

РА0(дБ)=10lgРА010−3=10lg4,439⋅10−1410−3=−103,527дБ;

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

8

4072227000000 ПЗ

и единицах напряжения:

UА0=4⋅RA⋅PA0=4⋅300⋅4,439⋅10−14=7,3⋅10−6В=7,3мкВ;

С учётом проведённого анализа схема структурная схема ВЧ тракта приёмника имеет вид:

Рисунок 2 – Структурная схема ВЧ тракта приёмника с учётом вклада шумов отдельными компонентами

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

9

4072227000000 ПЗ

3  Расчет влияния помех на приём

Исходные данные:

На входе приёмника действуют:

- Сигнал                        fc=8,7 МГц,                UсА=70 мкВ;

- И три помехи             fп1=8,68 МГц,          Uп1А=70 мВ;

fп2=8,10 МГц,            Uп2А= 110 мВ;

fп3=12,67 МГц,            Uп3А=45 мВ;

В приёмнике используется нижняя настройка, т.е. fПЧ=fС-fГ.

Значение промежуточной частоты fПЧ=1,2 МГц.

Во входном устройстве применён одноконтурный фильтр с К0ВУ=0,4                  QКЭ=80.

УРЧ имеет К0УРЧ=5, QКЭ=70.

Преобразователь частоты построен по простой схеме.

Параметры ФСИ: FФСИ=11 кГц,  SСК=4 дБ/кГц,  пп=3 дБ.

Требуется определить:

- Какое влияние оказывает на качественный приём каждая из помех;

- Сделать соответствующие выводы по каждой из помех.

# Расчетная часть

- Рассчитываем частоту гетеродина: fГ=fC-fПЧ=8,7-1,2=7,5 МГц;

- По формуле fКП=qS⋅fГ±1S⋅fПЧ  (6)  определяем частоты каналов приёма fКП при q,S≤2, fГ=7,5 МГц,  fПЧ=1,2 МГц. Результаты расчётов сводим в таблицу 1:

Таблица 1  –  Каналы приёма

| q | S | fКП, МГц | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 1,2 | Канал на ПЧ | fП=fПЧ |
| 0 | 2 | 0,6 |  | 2*fП=fПЧ |
| 1 | 1 | 8,7 | Основной канал | fC-fГ=fПЧ |
| 1 | 1 | 6,3 | Зеркальный канал | fГ-fП=fПЧ |
| 1 | 2 | 4,35 |  | 2*fП- fГ=fПЧ |
| 1 | 2 | 3,15 |  | fГ-2*fП=fПЧ |
| 2 | 1 | 16,2 |  | fП-2*fГ=fПЧ |
| 2 | 1 | 13,8 |  | 2*fГ-fП=fПЧ |
| 2 | 2 | 8,1 |  | 2*fП-2*fГ=fПЧ |
| 2 | 2 | 6,9 |  | 2*fГ-2*fП=fПЧ |

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

10

4072227000000 ПЗ

Убеждаемся, что один из каналов приёма соответствует частоте сигнала (8,7 МГц). Частота зеркального канала fЗК=6,3 МГц, канала на промежуточной частоте fПЧ=1,2 МГц.

Строим диаграмму (рис.3), иллюстрирующую расположение fКП на частотной оси. Каждый канал приёма условно показан в виде “дельта-функции”. На самом деле каналы имеют конечную полосу пропускания, зависящую от ∆FФ. Около каждого канала обязательно показываем соответствующие значения S и q. Чем выше порядок комбинационного преобразования (S+q), тем, в общем случае, меньше интенсивность дополнительного канала приёма, что на диаграмме изображаем приближённо высотой “дельта-функции”.

Рисунок 3  –  Расположение каналов приёма на частотной оси

3) Сравниваем Значения частот на входе приёмника fП1, fП2, fП3 с частотами дополнительных каналов приёма. Убеждаемся, что частота fП1=8,68 МГц очень близка к частоте основного канала, поэтому эта помеха возможно окажется опасной из-за не идеальности ФСИ (помеха по соседнему каналу).

Частота fП2=8,10 МГц совпадает с частотой канала приёма при q=2, S=2.

Частота fП3=12,67 МГц  не попадает ни в один из  каналов приёма. Поэтому  проверка опасности третьей помехи будет проведена позже .

4) Определяем ослабление 1-й помехи (с частотой fП1=8,68 МГц) в отдельных каскадах ВЧ тракта приёмника.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

11

4072227000000 ПЗ

Отстройка помехи от частоты сигнала составляет ΔfП1=fП1−fC=8,7−8,68=0,02=20кГц  (7), что сопоставимо с полосой пропускания ФСИ, следовательно, помеха находится в основном канале и через преобразователь частоты пройдёт с тем же коэффициентом передачи, что и сигнал, т.е. dПРЧ(fП1)=1, σПРЧ1=0 дБ.

Основное ослабление 1-й помехи должен обеспечить ФСИ. В соответствии с формулой ΔfПi=ΔFФ2+Δfi  (8) записываем:

ΔfП1=ΔFФ2+Δf1, откуда получаем Δf1=ΔfП2−ΔFФ2=20−112=14,5кГц и в соответствии с формулой σФi=σПП+SСК⋅Δfi (9) получаем:

σФ1=σПП+SСК⋅Δf1=3+4⋅14,5=61дБ;

Далее можно сосчитать σВУ1 и σУРЧ1, однако очевидно, что в нашей задаче они будут очень малы. Считаем σВУ1=0,556 σУРЧ1=0,427. Этот вывод подтверждают построенные ниже характеристики избирательности ВУ, УРЧ и преселектора.

5) Для 1-й помехи по формуле qПi=20⋅lgUCUПiA+σВУi+σУРЧi+σПРЧi+σФi(11) определяем отношение сигнал-помеха на входе детектора:

qП1=20⋅lgUCUП1A+σВУ1+σУРЧ1+σПРЧ1+σФ1=−60+1+61=2 Дб;

Таким образом помеха оказывает пагубное влияние на качественный приём. Избавиться от этого поможет применение ФСИ с большей крутизной скатов и меньшей полосой пропускания (Например Sск=5 дБ/кГц, ΔFФ=11 кГц). Тогда σФ1=σПП+SСК⋅Δf1=3+5⋅14,5=75,2 ДБ, а

qП1=20⋅lgUCUП1A+σВУ1+σУРЧ1+σПРЧ1+σФ1=−60+75,2=15,2 Дб; чтоблагоприятствует качественному приёму.

6) 1-я помеха близка к резонансной частоте ВУ и УРЧ, поэтому γВУ(fП1)=γУРЧ(fП1)=1и значения напряжения второй помехи на входах УРЧ и ПРЧ составляют:

UП1УРЧ=UП1А⋅К0ВУ⋅γВУ(fП1)=70⋅0,4⋅1=28мВ;UП1ПРЧ=UП1А⋅К0ВУ⋅К0УРЧ⋅γВУ(fП1)⋅γУРЧ(fП1)=70⋅0,4⋅5⋅1⋅1=140мВ;  (12)

Напряжение первой помехи на входе УРЧ и ПРЧ существенно выше 10 мВ, поэтому при проектировании приёмника с учётом требований многосигнальной избирательности следует рассмотреть возможность её нелинейного взаимодействия с fП2, fП3 и fС.

7) Определяем ослабление 2-й помехи (с частотой fП2=8,10 МГц) в отдельных каскадах ВЧ тракта приёмника.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

12

4072227000000 ПЗ

Рассчитываем ослабление 2-й помехи во входном устройстве. Для этого согласно формуле ξ=QКЭ⋅(ff0−f0f) (13), рассчитываем значение обобщённой расстройки, соответствующей fП2:

ξ2ВУ=QКЭ⋅(fП2f0−f0fП2)=80⋅8,18,7−8,78,1=−11,443;

Определяем с использованием выражения γВУ(fПi)=11+ξ2(14) относительный коэффициент передачи ВУ на частоте fП2:

γВУ(fП2)=11+ξ22=0,087;

и ослабление помехи

σВУ2=−20⋅lgγВУ(fП2)=−20lg0,012981532=21,21дБ;     (15)

Рассчитываем ослабление второй помехи в УРЧ:

ξ2УРЧ=QКЭ⋅(fП2f0−f0fП2)=70⋅8,18,7−8,78,1=−10,013;

γУРЧ(fП2)=11+ξ22=0,099;

σУРЧ2=−20⋅lgγУРЧ(fП2)=−20lg0,099=20,087дБ;

Рассчитываем ослабление в преселекторе:

σПРЕС2=σВУ2+σУРЧ2=21,21+20,087=41,293дБ;    (16)

Таблица 2  –  Ослабление в ПРЧ для различных схем

| Значение q и S | Значение dПРЧ для различных схем ПРЧ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Простая | Балансная | Кольцевая |
| q=0, S=1 | 1,5 | 1,5 | 0,08 |
| q=1, S=1 | 1 | 1 | 1 |
| q=2, S=1 | 0,7 | 0,7 | 0,06 |
| q=2, S=2 | 0,4 | 0,03 | 0,03 |

По таблице 2 для простой  схемы определяем дополнительное ослабление в ПРЧ: dПРЧ=0,4, что соответствует

σПРЧ2=−20⋅lgdПРЧ(fП2)=−20lg0,4=8дБ;  (17)

Ослабление 2-й помехи в ФСИ:

Ослабление 2-й помехи в ФСИ равно нулю, так как после преобразования частота помехи (при q,S=2): точно совпадает с промежуточной частотой fПЧ, т.е. с центральной частотой настройки ФСИ. Таким образом σФ3=0.

8) Для 2-й помехи по формуле (11) определяем отношение сигнал-помеха на входе детектора:

qП3=20⋅lgUCUП3A+σВУ3+σУРЧ3+σПРЧ3+σФ3=-83,9+48,3=-35,6 Дб;

Необходимо структурно или качественно изменить приёмник для достижения отношения сигнал-помеха на входе детектора как минимум 7-20 дБ. Такого результата можно добиться применив входные цепи и цепи УРЧ с добротностью не менее QКЭ=100.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

13

4072227000000 ПЗ

По формулам (12) определяем значения напряжений 2-ой помехи на входах УРЧ и ПРЧ:

UП2УРЧ=UП2А⋅К0ВУ⋅γВУ(fП2)=110⋅0,4⋅0,087=3,828мВ;UП2ПРЧ=UП2А⋅К0ВУ⋅К0УРЧ⋅γВУ(fП2)⋅γУРЧ(fП2)=110⋅0,4⋅5⋅0,087⋅0,099=1,895мВ;

Напряжение 2-й помехи на входе УРЧ и ПРЧ не превышает 10 мВ, что позволяет не принимать во внимание нелинейное взаимодействие второй помехи с сигналом в этих каскадах.

9) Помеха с частотой 12,67 МГц не попадает ни в один из дополнительных каналов приема и ее уровень будет пренебрежимо мал. Таким образом можно принять qп3→∞.

Это,однако не означает что данная помеха не может представлять опасности радиоприему .Проверим ,не являться ли напряжение помехи на входах УРЧ и ПрЧ достаточным для возникновения в этих каскадах нелинейных эффектов ,приводящих к блокированию, перестройке и интермодуляции.

Определяем ослабление 3-й помехи (с частотой fП3=12,67 МГц) в отдельных каскадах ВЧ тракта приёмника.

Рассчитываем ослабление 3-й помехи во входном устройстве. Для этого согласно формуле (13), рассчитываем значение обобщённой расстройки, соответствующей fП3:

ξ3ВУ=QКЭ⋅(fП3f0−f0fП3)=80⋅10,512,5−12,510,5=61,573;

Определяем с использованием выражения (14) относительный коэффициент передачи ВУ на частоте fП3:

γВУ(fП3)=11+ξ23=0,016;

и ослабление помехи

σВУ3=−20⋅lgγВУ(fП3)=−20lg0,016=35,918дБ;

Рассчитываем ослабление третьей помехи в УРЧ:

ξ3УРЧ=QКЭ⋅(fП3f0−f0fП3)=70⋅10,512,5−12,510,5=53,876;

γУРЧ(fП3)=11+ξ23=0,019;

σУРЧ3=−20⋅lgγУРЧ(fП3)=−20lg0,019=34,425дБ;

Рассчитываем ослабление в преселекторе:

σПРЕС3=σВУ3+σУРЧ3=35,918+34,425+3=73,343дБ;

Ослабление третьей помехи в ПрЧ равно 3 дб.

10) Для 3-й помехи по формуле (11) определяем отношение сигнал-помеха на входе детектора:

qП3=20⋅lgUCUП3A+σВУ3+σУРЧ3+σПРЧ3+σФ3=-36+73,343=37,343 Дб;

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

14

4072227000000 ПЗ

11) По формулам (12) определяем значения напряжений 3-ей помехи на входах УРЧ и ПРЧ:

UП3УРЧ=UП3А⋅К0ВУ⋅γВУ(fП3)=45⋅0,4⋅0,016=0,248мВ;UП3ПРЧ=UП3А⋅К0ВУ⋅К0УРЧ⋅γВУ(fП3)⋅γУРЧ(fП3)=45⋅0,4⋅5⋅0,016⋅0,019=0,027мВ;

Напряжение 3-й помехи на входе УРЧ и ПРЧ не превышает 10 мВ, что позволяет не принимать во внимание нелинейное взаимодействие второй помехи с сигналом в этих каскадах.

12) Строим характеристику избирательности ВУ, УРЧ и преселектора в целом. Расчёт и построение проводим с использованием компьютерного приложения MAT CAD. Порядок расчёта совпадает с приведённым в п.4. Область изменения аргумента (частоты) выбираем так, чтобы ослабление, создаваемое преселектором, было не менее 60 дБ.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

15

4072227000000 ПЗ

Рисунок 3 –  Характеристика избирательности ВУ, УРЧ и преселектора

Убеждаемся, что рассчитанные в п.п. 4, 7, 9 значения ослаблений для каждой из трёх помех совпадают со значениями функций на рисунке.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

16

4072227000000 ПЗ

4 Выводы

1) Помеха с частотой fП1=8.68 МГц попадает в полосу пропускания преселектора, следовательно, в преселекторе не ослабляется.

Основное ослабление данной помехи происходит в ФСИ и достигает 75,2 дБ. На входе детектора qП1=15,2 дБ  считаться достаточным для качественного приёма.

Напряжение 1-ой помехи на входе УРЧ достигает 28 мВ, а на входе ПРЧ – 140 мВ. Столь большая помеха повлечёт за собой нежелательные нелинейные эффекты в УРЧ и ПРЧ (блокирование, перекрёстную модуляцию и т.д.), поэтому проектирование УРЧ и ПРЧ должно проводиться с учётом требований по многосигнальной избирательности.

2) Помеха с частотой fП3=12,67 МГц не попадает ни в один из дополнительных каналов приёма и её уровень после ФСИ будет пренебрежимо мал. На входах УРЧ и ПРЧ уровень этой помехи недостаточен для нелинейного взаимодействия с сигналом и остальными помехами. Таким образом, 3-я помеха опасности радиоприёму не представляет.

3) Помеха с частотой fП3=8,1 МГц попадает в дополнительный канал приёма (зеркальный канал) с q, S=2, при которых fКП=fГ-fПЧ. Данная помеха в преселекторе ослабляется не достаточно (42 дБ), чтобы при заданном отношении сигнал-помеха в антенне (-18 дБ) обеспечить приемлемые 7-20 дБ на входе детектора. Поэтому необходимо увеличить избирательность преселектора путём увеличения добротности ВУ и УРЧ. На входах УРЧ и ПРЧ уровень этой помехи недостаточен для нелинейного взаимодействия с сигналом и остальными помехами (UП3УРЧ=2,05 мВ, UП3ПРЧ=0,729 мВ), что позволяет не принимать это во внимание.

Список использованной литературы

1 Зарубежные интегральные микросхемы и их отечественные аналоги: Справочник /Н.А. Пучков. – Москва: Машиностроение, 1993г. –192с.:ил

2 Микросхемы для бытовой радиоаппаратуры: Справочник /И. В. Новачек, В. М. Петухов, И. П. Блудов, А. В. Юровский. - Москва: КУБК-а, 1995г. - 384с.:ил.

3 Интегральные микросхемы и их зарубежные аналоги: Справочник. Том 2./А. В. Нефедов. - М.:КУБК-а, 1996г. - 640с.:ил.

- Радиоприёмные устройства: А.П. Жуковский. – Москва: РиС, 1987г.-412с.:ил.

5 Аналоговые интегральные микросхемы: Справочник /А .Л. Булычев, В. И. Галкин, В. А. Прохоренко. - 2-е издание, переработанное и дополненное - Минск: Беларусь, 1993г. - 382с.

Использованные интернет- ресурсы

1 www.chipinfo.ru

2 www.shema.ru

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

17

4072227000000 ПЗ