СОДЕРЖАНИЕ

ЗАДАЧА 1……………………………………………………………………………...3

АНАЛИЗ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ………………………………………...5

ЗАДАЧА 2……………………………………………………………………………...7

ВЫВОДЫ……………………………………………………………………………..15

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ…………………………………...16

ПРИЛОЖЕНИЕ А. Схема электрическая принципиальная 4072118000000 Э3

ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Перечень элементов 4072118000000 ПЭ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

2

4072118000000 ПЗ

Разраб.

Мешков И.К.

Провер.

Гулин А.И.

Н. Контр.

Утверд.

Султанов А.Х.

Радиоприемное устройство

Пояснительная записка

Лит.

Листов

19

УГАТУ, гр.РРиТ-402

У

ЗАДАЧА 1

Рис1.Структурная схема супергетеродинного приемника.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

3

4072118000000 ПЗ

Параметры узлов:

Антенна:                                    ТA = 36 К,                            RA= 50 Ом.

Кабель:                                         LКАБ = 0,7 дБ.

ВУ:                                               LВУ  = 1,3 дБ.

УРЧ:                                             KР УРЧ = 12 дБ,                    KШ УРЧ  =1,5 дБ.
       ПрЧ:                                              KР ПРЧ = 3 дБ,                      KШ ПРЧ = 5 дБ.

ФСИ:                                             LФ = 2 дБ,                            ∆FФ = 14 кГц.

УПЧ:                                             KШ УПЧ  = 18 дБ.

Требуемое отношение С/Ш:       q0 = 12 дБ.

1. Переводим исходные данные, заданные в дБ, в разы с помощью соотноше - ния

Х(раз) = 10Х(дБ)/10.

Тогда:

LКАБ = 100,7/10 = 1,1749;

LВУ = 101,3/10 = 1,3489;

KР УРЧ =1012/10 = 15,8489;                    KШ  УРЧ  =101,5/10 = 1,4125;

KР ПРЧ =103/10 = 1,9952;                       KШ  ПРЧ =105/10 = 3,1622;

LФ =102/10 = 1,5848;

KШ УПЧ  =1018/10 = 63,0957;

q0 =1012/10 = 15,8489.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

4

4072118000000 ПЗ

2. Определяем, согласно выражению KШ ПАС.ЧП  =L = 1/KР , значения коэффициентов передачи и коэффициентов шума пассивных узлов (кабеля, ВУ, ФСИ):

KР КАБ  =LКАБ  = 0,8511;                                KШ КАБ = LКАБ  = 1,1749;

KР ВУ = LВУ  =0,7413 ;                                  KШ ВУ = LВУ  = 1,3489;

KР Ф =LФ  = 0,6309;                                     KШ Ф = LФ  = 1,5848.

3. Вычисляем, согласно  ТЧП =(KШ -1)Т0 , значения шумовой температуры каждого каскада приемника

ТКАБ = (KШ КАБ -1)Т0 = (1,0715 - 1)∙293 = 51,24 К;

ТВУ  = (KШ ВУ -1)Т0 = (1,5849 - 1) ∙293 = 102,22 К;

ТУРЧ  = (KШ УРЧ -1)Т0 = (1,3489 - 1) ∙293 = 120,86 К;

ТПРЧ  = (KШ ПРЧ -1)Т0 = (5,0119 - 1) ∙293 = 633,52 К;

ТФ  = (KШ Ф -1)Т0 = (2,5119 - 1) ∙293 = 171,35 К;

ТУПЧ  = (KШ УПЧ -1)Т0 =(10 - 1) ∙293 = 18194,05 К.

4. Основываясь на выражении

TОБЩ=Т1+Т2Кp1+Т3Кp1⋅Кp2+⋅+Тni=1n−1Кpi,

рассчитываем шумовую температуру приемника в целом. При этом обязательно фиксируем удельный вклад каждого каскада

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

5

4072118000000 ПЗ

5. Находим, используяКШПР=1+ТПРТ0, коэффициент шума приемника

6. Определяем суммарную шумовую температуру приемника и приемной антенны

7. Вычисляем суммарную шумовую мощность на входе приемника, полагая, что

8. Вычисляем искомое значение чувствительности приемника

.

Вычисляем значение чувствительности в дБ относительно 1 мВт

и в единицах напряжения

.

Анализ полученных результатов:

1. Сравнение значений шумовой температуры анализируемого приемника

(ТПР = 1880 К) и антенны (ТА  = 36 К) позволяет утверждать, что ТПР >> ТА. Следовательно, при уменьшении  ТПР  возможно значительное улучшение чувствительности приемной установки. Таким образом, снижение шумов приемника целесообразно.

2. Сравнение значений шумовой температуры приемника (ТПР = 1880 К ) и УРЧ (ТУРЧ  = 120 К) показывает принципиальную возможность снижения шумов, так как минимальным предельным значением ТПР является ТУРЧ. Из анализа выражения для расчета ТПР  видно, что основной вклад  вносят шумы ВУ.

Уменьшить вклад шумов ВУ можно, применив ПрЧ или/и УРЧ с большими значениями коэффициента усиления. Примем,  УРЧ с KР УРЧ  = 24 дБ, а ПрЧ с  KР ПРЧ =6 дБ  . В этом случае

Видно, что снизился не только вклад шумов УПЧ, но также и ПрЧ.

Используем УПЧ с меньшим уровнем собственных шумов KШ УПЧ =9 дБ, тогда

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

6

4072118000000 ПЗ

3. Другим фактором, определяющим высокий уровень шумов, являются потери в кабеле на входе приемника. Передвинем ВУ и УРЧ непосредственно к антенне, а кабель подключим к выходу УРЧ. Рассмотрим шумовую температуру при таком построении приемника:

Таким образом, подключение ВУ и УРЧ непосредственно к антенне позволяет не существенно снизить шумы приемника.

Дальнейшее уменьшение шумов возможно при снижении потерь в ВУ либо при использовании УРЧ с меньшим уровнем шумов. Однако, с учетом того, что KШ ВУ =1,3489 дБ и KШ УРЧ =1,4125 дБ, это не даст улучшения чувствительности.

ЗАДАЧА 2

На входе приемника действуют:

сигнал                fC = 3,1 МГц,           UC A = 150 мкВ;

три помехи        fП1 = 15,4 МГц,        UП1 A = 85 мВ;

fП2 = 3,09 МГц,         UП2 A = 85 мВ;

fП3 = 2,5 МГц,           UП3 A = 70 мВ.

В приемнике используется нижняя частота, т.е. fПЧ = fС – fГ.

Значение промежуточной частоты: fПЧ = 0,4 МГц.

Во входном устройстве применен одноконтурный фильтр с KО ВУ =0,4;  QКЭ =  = 90.

Резонансный УРЧ имеет KО УРЧ = 5, QКЭ = 70.

Преобразователь частоты построен по балансной схеме.

Параметры ФСИ: ∆FФ = 15 кГц, SСК = 9 дБ/кГц, σПП = 3 дБ .

1. Рассчитываем частоту гетеродина

fГ = fС  – fПЧ = 3,1-0,4 = 2,7 МГц.

2. По формуле

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

7

4072118000000 ПЗ

fКП=qs⋅fГ+1q⋅fПЧ

определяем частоты каналов (fКП) приема при q, s≤2,  fГ = 2,7 МГц,  fПЧ = 0,4 МГц. Результаты расчетов сводим в таблице

Таблица 1

| q | s | fПЧ, МГц | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 0,4 | Канал на ПЧ | fП = fПЧ |
| 0 | 2 | 0,2 |  | 2·fП = fПЧ |
| 1 | 1 | 3,1 | Основной канал: fС – fГ = fПЧ |  |
| 1 | 1 | 2,3 | Зеркальный канал | fГ - fП = fПЧ |
| 1 | 2 | 1,55 |  | 2·fП - fГ = fПЧ |
| 1 | 2 | 1,15 |  | fГ - 2·fП = fПЧ |
| 2 | 1 | 5,8 |  | fП - 2·fГ = fПЧ |
| 2 | 1 | 5 |  | 2· fГ - fП = fПЧ |
| 2 | 2 | 2,9 |  | 2·fП - 2·fГ = fПЧ |
| 2 | 2 | 2,5 |  | 2· fГ - 2· fП = fПЧ |

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

8

4072118000000 ПЗ

Убеждаемся, что один из каналов приема соответствует частоте сигнала

(3,1 МГц). Частота зеркального канала fЗК = 2,3 МГц, канал на промежуточной частоте fПЧ = 0,4 МГц.

Строим диаграмму (рис.2), иллюстрирующую расположение fКП  на частотной оси. Каждый канал приема условно показываем в виде “дельта - функции”. На самом деле каналы имеют конечную полосу пропускания, зависящую от ∆FФ. Чем выше порядок комбинационного преобразования (q+s), тем, в общем случае, меньше интенсивность дополнительного канала приема, что на диаграмме изображаем приближенно высотой  “дельта - импульса”.

Рис.2

3. Сравниваем значения частот помех на входе приемника fП1,  fП2 ,  fП3 с частотами дополнительных каналов приема. Убеждаемся, что частота fП3 = 2,5 МГц совпадает с частотой канала приема при q = 2, s = 2.

Частота fП2 = 3,09 МГц ближе к частоте основного канала, поэтому первая помеха возможно окажется опасной из-за неидеальности ФСИ (помеха по соседнему каналу).

Помеха с частотой fП3 = 15,40 МГц не попадает ни в один из каналов приема. Проверка опасности третей помехи с точки зрения многосигнальной избирательности будет приведена ниже.

4. Определим ослабление 2-ой помехи(fП2 = 3,09 МГц) в отдельных каскадах ВЧ тракта приемника.

Отстройка помехи от частоты сигнала составляет ∆‌fП2 =‌ │ fП2 – fС │= 3,1 – 3,09 = 0,01 МГц = 10 кГц, что сопоставимо с полосой пропускания ФСИ, следовательно, помеха находится в одном из соседних каналов и через преобразователь частоты пройдет с тем же коэффициентом передачи, что и сигнал, т.е. dПРЧ ( fП2 ) = 1, σПРЧ 2 =0 дБ.

Основное ослабление 2-ой помехи должен обеспечить ФСИ. В соответствии с

ΔfПi=ΔFФ2+Δfi

записываем:

ΔfП1=ΔFФ2+Δf1,

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

9

4072118000000 ПЗ

откуда получаем

и в соответствии с

σФi=σПП+SСК⋅Δfi

.

Далее можно сосчитать σВУ 2 и σУРЧ 2, однако очевидно, что в нашей задаче они будут очень малы, так как при добротности одиночного контура   его полоса пропускания составляет

,

т.е. помеха с fП1 попадает в полосу пропускания ВУ и УРЧ. Считаем σВУ 2 = σУРЧ 2 =  0. Этот вывод подтверждают и построенные ниже ( в п.11) характеристики избирательности ВУ, УРЧ и преселектора.

5. Для 2-ой помехи по

qПi=20⋅lgUCUПiА+σВУi+σУРЧi+σПРЧi+σФi

определяем отношение сигнал-помеха на входе детектора:

6. 2-я помеха близка к резонансной частоте ВУ и УРЧ, поэтому γВУ (fП1) = γУРЧ (fП1) =1 и значения напряжения 1-ой помехи на входе УРЧ и ПРЧ  составляют:

Напряжение 2-ой помехи на входе УРЧ незначительно превышает 10 мВ, поэтому нелинейное воздействие сигнала и 2-ой помехи в УРЧ если и возникает, то не будет сильным. Напряжение 2-ой помехи на входе ПрЧ существенно выше (170 мВ), поэтому при проектировании приемника с учетом требований многосигнальной избирательности следует рассмотреть возможности ее нелинейного взаимодействия с fП1 , fП3  и fС..

7. Определяем ослабление 3-ей помехи (с частотой fП3 = 2,5 МГц) в отдельных каскадах ВЧ тракта приемника.

Рассматриваем ослабление 3-ей помехи во входном устройстве. Для этого, согласно

ξ=QКЭ⋅ff0−f0f,

рассчитываем значение обобщенной расстройки, соответствующей fП3

Определяем с использованием выражения

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

10

4072118000000 ПЗ

относительный коэффициент передачи ВУ на частоте

и ослабление помехи

Рассчитываем ослабление 3-ей помехи в УРЧ,

,

тогда ослабление помехи в ПРЧ

Ослабление 3-ей помехи в преселекторе

По таблице для простой схемы определяем дополнительное ослабление в ПрЧ dПРЧ ( fП3)  = 0,03, что соответствует

Ослабление 3-ей помехи в ФСИ равно нулю, так как после преобразования частота помехи(при s =2, q = 2):

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

11

4072118000000 ПЗ

точно совпадает  с fПЧ , т.е. с центральной частотой настройки ФСИ. Таким образом σФ1 =  = 0 дБ.

8. Для 3-ей помехи по  формуле

qПi=20⋅lgUCUПiА+σВУi+σУРЧi+σПРЧi+σФi

определяем отношение сигнал-помеха на входе детектора:

Анализ полученного результата показывает, что без использования схемы преобразователя частоты уровень помехи, прошедший по дополнительному каналу приема, на входе детектора был бы приблизительно равен уровню сигнала.

9. Определяем по

UПiУРЧ=UПiА⋅K0ВУ⋅γВУfПi,UПiПРЧ=UПiА⋅K0ВУ⋅γВУfПi⋅K0УРЧ⋅γУРЧfПi

значение напряжения 3-ей помехи на входах УРЧ и ПрЧ:

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

12

4072118000000 ПЗ

Напряжение 3-ей помехи на входе УРЧ И ПрЧ не превышает 10 мВ, что позволяет не принимать во внимание нелинейное взаимодействие 3-ей помехи с сигналом в этих каскадах.

10. Помеха с частотой fП1 = 15,40 МГц не попадает ни в один из дополнитель- ных каналов приема и ее уровень после ФСИ будет пренебрежимо мал. Таким образом, можно принять qП1 → ∞.

Это, однако, не означает, что данная помеха может представлять опасности радиоприему. Проверим, не является ли напряжение помехи на входах УРЧ или ПрЧ достаточным для возникновения в этих каскадах нелинейных эффектов, приводящих к блокированию, перекрестной и интермодуляции.

Определяем по

ξ=QКЭ⋅ff0−f0f,

,

γУРЧ=11+ξ2

Значения относительной расстройки и относительных коэффициентов передачи, соответствующей 1-й помехе во ВУ и УРЧ:

.

.

Определяем ослабление 3-й помехи в ВУ, УРЧ и преселекторе:

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

13

4072118000000 ПЗ

Далее находим значения напряжения 3-й помехи на входах УРЧ и ПрЧ соответственно

Эти напряжения существенно ниже 10 мВ и не могут вызвать нелинейных эффектов.

11.Строим характеристику избирательности ВУ, УРЧ и преселектора в целом. Расчет и построение проводим с использованием программы Mathcad. Рассчитанные характеристики приведены на рис.3

Убеждаемся, что рассчитанные значения ослаблений для каждой из трех помех совпадают со значениями функций рис.2 при  f = 3,09 МГц; 2,5 МГц и 15,4 МГц соответственно.

Рис.3

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

14

4072118000000 ПЗ

12. По графикам определяем значения полос пропускания

∆FВУ  = 30  кГц,     ∆FУРЧ   = 50 кГц,       ∆FПРЕС   = 20 кГц.

Выводы:

1. Помеха с частотой fП1 = 15,40 МГц не попадает ни в один из дополнительных каналов и ее уровень после ФСИ будет пренебрежимо мал. На входах УРЧ и ПрЧ уровень этой помехи недостаточен для нелинейного взаимодействия с fП1 , fП2  и fС . Таким образом, 1-я помеха опасности радиоприемнику не представляет.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

15

4072118000000 ПЗ

2. Помеха с частотой fП2 = 3,09 МГц попадает в полосу пропускания преселектора (∆FПРЕС   = 20 кГц, ∆fП2 = 10 кГц), следовательно, в преселекторе не ослабляется.

Основное ослабление данной помехи происходит в ФСИ и достигает 25,5 дБ. На входе детектора qП2 =-29,56 дБ, что можно считать вполне удовлетворительным.

Однако, напряжение  2-ой помехи на входе УРЧ достигает 34 мВ, а на входе ПрЧ – 170 мВ. Столь большая помеха может вызвать нежелательные нелинейные эффекты в УРЧ и ПрЧ должно проводить с учетом требований по многосигнальной избирательности [4].

3. Помеха с частотой fП3 = 2,5 МГц   попадает в дополнительный канал приема с q = 2, s = 2, при которых fПЧ  = 2fГ -2fП . Это канал приема расположен ближе к основному каналу, чем зеркальный, поэтому помеха в меньшей степени ослабляется в преселекторе: σПРЕС 3 = 61,45 дБ. При заданном отношении UС /UП  в антенне (-60 дБ) уровни сигнала и рассматриваемой помехи на входе ПЧ дает дополнительное подавление помехи σПРЧ 3 = 30,45 дБ, в результате на входе детектора имеем приемлемое значение qП3 = 38,52 дБ.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

16

4072118000000 ПЗ

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Радиоприемные устройства/ Под ред. Н.М.Фомин.- М.: Радио и связь, 1996.

2. Радиоприемные устройства/ Под ред. Н.Н.Буга.- М.: Радио и связь, 1986.

3. Радиоприемные устройства/ Под ред. В.В.Полшков.- М.: Радио и связь, 1984.

4. Руководство по курсовому проектированию радиоприемных устройств/ Под ред. О.В.Макаров – С-П.:1992.

5. Методические указания к курсовой работе