## 1. РАСЧЁТ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ПРИЁМНИКА

Исходные данные:

Структурная схема ВЧ тракта приёмника представлена на рис.1.

Рисунок 1–Структурная схема ВЧ тракта приёмника.

Параметры ВЧ тракта приёмника:

- Сопротивление антенны: Ra=50 Ом;

- Шумовая температура антенны: Та=30 К;

- Потери в кабеле: Lкаб=0,2 дБ;

- Потери во входном устройстве (ВУ): LВУ=0,2 дБ;

- Коэффициент передачи мощности УРЧ: КрУРЧ=23 дБ;

- Коэффициент шума УРЧ: КшУРЧ=0,9 дБ;

- Коэффициент передачи мощности ПРЧ: КрПРЧ=5 дБ;

- Коэффициент шума ПРЧ: КшПРЧ=4 дБ;

- Потери в ФСИ: LФСИ=1 дБ;

- Полоса пропускания фильтра на уровне 3 дБ: FФСИ=27 МГц;

- Коэффициент шума УПЧ: КшУПЧ=20 дБ;

- Требуемое соотношение сигнал/шум на входе детектора: q0=6 дБ.

Требуется определить:

- Шумовую температуру приёмника ТшПРМ;

- Коэффициент шума приёмника КшПРМ;

- Чувствительность приёмника в единицах мощности;

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

3

4072203000000 ПЗ

Чувствительность приёмника в дБ;

- Чувствительность приёмника в единицах напряжения мкВ;

- Дать оценку структуры ПРМ для возможного снижения шумов и улучшения чувствительности;

- Предложить необходимые способы повышения чувствительности приёмника.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

4

4072203000000 ПЗ

РАССЧЁТНАЯ ЧАСТЬ

- Переводим “дБ” в линейную шкалу:

Х(раз)=10Х(дБ)10;            (1)

Lкаб=100,210=1,047128;LВУ=100,210=1,047128;КрУРЧ=102310=199,52623;КрПРЧ=10510=3,162277;LФСИ=10110=1,258925;КшУПЧ=102010=100;КшУРЧ=100,910=1,230268;КшПРЧ=10410=2,511886;q0=10610=3,98107.

- Согласно выражению KшПСЧП=L=1Kp  (2)  рассчитываем значения коэффициентов передачи и коэффициентов шума пассивных узлов:

КрКАБ=1Lкаб=11,047128=0,954993;КрВУ=1LВУ=11,047128=0,954993;КрФСИ=1LФСИ=11,258925=0,794328;КшКАБ=LКАБ=1,047128;КшВУ=LВУ=1,047128;КшФСИ=LФСИ=1,258925;

- Согласно выражению ТЧП=(Кш−1)⋅Т0  (3) вычисляем значения шумовой температуры Тш каждого каскада:

ТшКАБ=(КшКАБ−1)⋅Т0=(1,047128−1)⋅293=13,8085К;ТшВУ=(КшВУ−1)⋅Т0=(1,047128−1)⋅293=13,8085К;ТшУРЧ=(КшУРЧ−1)⋅Т0=(1,230268−1)⋅293=67,468524К;

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

5

4072203000000 ПЗ

ТшПРЧ=(КшПРЧ−1)⋅Т0=(2,511886−1)⋅293=442,982598К;ТшФСИ=(КшФСИ−1)⋅Т0=(1,258925−1)⋅293=75,865025К;ТшУПЧ=(КшУПЧ−1)⋅Т0=(100−1)⋅293=29007К;

- Основываясь на выражении

ТОБЩ=Т1+Т2Кр1+Т3Кр1⋅Кр2+⋅+Тni=1n−1Крi;        (4)

рассчитываем шумовую температуру Тш приёмника в целом, при этом обязательно фиксируем удельный вклад каждого каскада:

ТшПРМ=ТКАБ+ТВУКрКАБ+ТУРЧКрКАБ⋅КрВУ+ТПРЧКрКАБ⋅КрВУ⋅КрУРЧ+ТФСИКрКАБ⋅КрВУ⋅КрУРЧ⋅КрПРЧ++ТУПЧКрКАБ⋅КрВУ⋅КрУРЧ⋅КрПРЧ⋅КрФСИ=13,8085+13,80850,954993+67,4685240,954993⋅0,954993++442,9825980,9549932⋅199,52623+75,8650250,9549932⋅199,52623⋅3,162277++290070,9549932⋅199,52623⋅3,162277⋅0,794328=13,8085+14,459268+73,9777+2,434368++0,130334+63,46037888=168,2705489К;

5.) Используя выражение  Кш=1+ТшЧПТ0   (5) находим коэффициент шума приёмника:

КшПРМ=1+ТшПРМТ0=1+168,2705489К293К=1,57430или1,97дБ;

- Определяем суммарную шумовую температуру приёмника и антенны:

ТшΣ=Та+ТшПРМ=30К+168,2705489К=198,2705489К;

- Вычисляем суммарную шумовую мощность на входе ПРМ, полагая, что FэфF=27 МГц:

РшПРМΣ=k⋅TшΣΔFЭФ=1,38⋅10−23198,2705⋅27000000=7,38755⋅10−14Вт;

- Рассчитываем искомое значение чувствительности приёмника:

РА0=q0⋅PшПРМΣ=3,98107⋅7,38755⋅10−14=2,941⋅10−13Вт;

Вычисляем значение чувствительности в дБ, относительно 1мВт:

РА0(дБ)=10lgРА010−3=10lg2,941⋅10−1310−3=−95,31504976дБ;

и единицах напряжения:

UА0=4⋅RA⋅PA0=4⋅50⋅2,941⋅10−13=7,669419⋅10−6В=7,669419мкВ;

2. АНАЛИЗ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Сравнивая шумовые температуры приёмника и антенны:

ТшПРМ=168,27 К;

ТшА=30 К;

можем утверждать, что ТшПРМ>>ТшА (в 5,6 раз). Следовательно, при уменьшении шумовой температуры приёмника возможны значительные улучшения чувствительности устройства. Т.о. уменьшение шумов приёмника целесообразно.

Из анализа п.4 видно, что основной вклад шума вносят УРЧ и УПЧ.

Целесообразно применить следующие рекомендации:

а) УПЧ: можно рекомендовать использовать УПЧ с меньшим уровнем собственных шумов. Например КшУПЧ=5 дБ. Переведем в линейную шкалу:

КшУПЧ=10510=3,162277;

следовательно:      ТшУПЧ=(КшУПЧ−1)⋅Т0=(3,162277−1)⋅293=633,547К;

С учётом этого пересчитаем значение шумовой температуры приёмника в целом:

ТшПРМ=ТКАБ+ТВУКрКАБ+ТУРЧКрКАБ⋅КрВУ+ТПРЧКрКАБ⋅КрВУ⋅КрУРЧ+ТФСИКрКАБ⋅КрВУ⋅КрУРЧ⋅КрПРЧ++ТУПЧКрКАБ⋅КрВУ⋅КрУРЧ⋅КрПРЧ⋅КрФСИ=13,8085+13,80850,954993+67,4685240,954993⋅0,954993++442,9825980,9549932⋅199,52623+75,8650250,9549932⋅199,52623⋅3,162277++633,5470,9549932⋅199,52623⋅3,162277⋅0,794328=13,8085+14,459268+73,9777+2,434368++0,130334+1,385833269=106,1960033К;

Заметно значительное снижение шумовой температуры, однако, применение малошумящего УПЧ повлечёт за собой дополнительные затраты, т.к. необходимо применять дорогостоящие малошумящие комплектующие.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

6

4072203000000 ПЗ

б) Кабель: можно рекомендовать передвинуть ВУ и УРЧ непосредственно к антенне, а кабель подключить к выходу УРЧ. Тогда анализируемые данные при такой структуре ПРМ примут вид:

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

7

4072203000000 ПЗ

ТшПРМ=ТВУ+ТУРЧКрВУ+ТКАБКрУРЧ⋅КрВУ+ТПРЧКрКАБ⋅КрВУ⋅КрУРЧ+ТФСИКрКАБ⋅КрВУ⋅КрУРЧ⋅КрПРЧ++ТУПЧКрКАБ⋅КрВУ⋅КрУРЧ⋅КрПРЧ⋅КрФСИ=13,8085+67,4685240,954993+13,80850,954993⋅199,52623++442,9825980,9549932⋅199,52623+75,8650250,9549932⋅199,52623⋅3,162277++633,5470,9549932⋅199,52623⋅3,162277⋅0,794328=13,8085+70,648186+0,072468+2,434368++0,130334+1,385833269=88,47968К;

Дальнейшее уменьшение шумов возможно при:

- Снижении потерь в ВУ: в нашем случае потери в ВУ и так не велики – дальнейшее снижение повлечёт за собой сильное усложнение и подорожание входных цепей;

- Использование УРЧ с меньшим уровнем собственных шумов: в нашем ПРМ применяется УРЧ с малым коэффициентом шума (0,9дБ) – дальнейшее уменьшение повлечёт за собой сильное усложнение и подорожание УРЧ;

С учётом пересчета шумовой температуры приёмника пересчитаем п.п.5-8:

5’) Используя выражение  Кш=1+ТшЧПТ0   (5) находим коэффициент шума приёмника:

КшПРМ=1+ТшПРМТ0=1+88,47968К293К=1,30197843или1,146дБ;

6’) Определяем суммарную шумовую температуру приёмника и антенны:

ТшΣ=Та+ТшПРМ=30К+88,47968К=118,47968К;

7’) Вычисляем суммарную шумовую мощность на входе ПРМ, полагая, что FэфF=27 МГц:

РшПРМΣ=k⋅TшΣΔFЭФ=1,38⋅10−2388,47968⋅27000000=4,41455⋅10−14Вт;

8’) Рассчитываем искомое значение чувствительности приёмника:

РА0=q0⋅PшПРМΣ=3,98107⋅4,41455⋅10−14=1,7574644⋅10−13Вт;

Вычисляем значение чувствительности в дБ, относительно 1мВт:

РА0(дБ)=10lgРА010−3=10lg1,7574644⋅10−1310−3=−97,55113463дБ;

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

8

4072203000000 ПЗ

и единицах напряжения:

UА0=4⋅RA⋅PA0=4⋅50⋅1,7574644⋅10−13=5,9286⋅10−6В=5,9286мкВ;

С учётом проведённого анализа схема структурная схема ВЧ тракта приёмника имеет вид:

Рисунок 2 – Структурная схема ВЧ тракта приёмника с учётом вклада шумов отдельными компонентами.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

9

4072203000000 ПЗ

3. РАСЧЁТ ВЛИЯНИЯ ПОМЕХ НА ПРИЁМ

Исходные данные:

На входе приёмника действуют:

- Сигнал                        fc=12,5 МГц,              UсА=110 мкВ;

- И три помехи             fп1=12,51 МГц,          Uп1А=60 мВ;

fп2=6,15 МГц,            Uп2А= 90 мВ;

fп3=10,5 МГц,            Uп3А=90 мВ;

В приёмнике используется нижняя настройка, т.е. fПЧ=fС-fГ.

Значение промежуточной частоты fПЧ=1 МГц.

Во входном устройстве применён одноконтурный фильтр с К0ВУ=0,4                  QКЭ=50.

УРЧ имеет К0УРЧ=5, QКЭ=40.

Преобразователь частоты построен по балансной схеме.

Параметры ФСИ: FФСИ=15 кГц,  SСК=6 дБ/кГц,  пп=3 дБ.

Требуется определить:

- Какое влияние оказывает на качественный приём каждая из помех;

- Сделать соответствующие выводы по каждой из помех.

# РАССЧЁТНАЯ ЧАСТЬ

- Рассчитываем частоту гетеродина: fГ=fC-fПЧ=12,5-1,0=11,5 МГц;

- По формуле fКП=qS⋅fГ±1S⋅fПЧ  (6)  определяем частоты каналов приёма fКП при q,S≤2, fГ=11,5 МГц,  fПЧ=1 МГц. Результаты расчётов сводим в таблицу 1:

Таблица 1–Каналы приёма

| q | S | fКП, МГц | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 1,0 | Канал на ПЧ | fП=fПЧ |
| 0 | 2 | 0,5 |  | 2*fП=fПЧ |
| 1 | 1 | 12,5 | Основной канал | fC-fГ=fПЧ |
| 1 | 1 | 10,5 | Зеркальный канал | fГ-fП=fПЧ |
| 1 | 2 | 6,25 |  | 2*fП- fГ=fПЧ |
| 1 | 2 | 5,25 |  | fГ-2*fП=fПЧ |
| 2 | 1 | 24,0 |  | fП-2*fГ=fПЧ |
| 2 | 1 | 22,0 |  | 2*fГ-fП=fПЧ |
| 2 | 2 | 12,0 |  | 2*fП-2*fГ=fПЧ |
| 2 | 2 | 11,0 |  | 2*fГ-2*fП=fПЧ |

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

10

4072203000000 ПЗ

Убеждаемся, что один из каналов приёма соответствует частоте сигнала (12,5 МГц). Частота зеркального канала fЗК=10,5 МГц, канала на промежуточной частоте fПЧ=1,0 МГц.

Строим диаграмму (рис.3), иллюстрирующую расположение fКП на частотной оси. Каждый канал приёма условно показан в виде “дельта-функции”. На самом деле каналы имеют конечную полосу пропускания, зависящую от ∆FФ. Около каждого канала обязательно показываем соответствующие значения S и q. Чем выше порядок комбинационного преобразования (S+q), тем, в общем случае, меньше интенсивность дополнительного канала приёма, что на диаграмме изображаем приближённо высотой “дельта-функции”.

Рисунок 3–Расположение каналов приёма на частотной оси.

3.) Сравниваем Значения частот на входе приёмника fП1, fП2, fП3 с частотами дополнительных каналов приёма. Убеждаемся, что частота fП1=12,51 МГц очень близка к частоте основного канала, поэтому эта помеха возможно окажется опасной из-за неидеальности ФСИ (помеха по соседнему каналу).

Частота fП2=6,15 МГц близка к fКП=6,25 МГц (q=1, S=2).

Частота fП3=10,5 МГц совпадает с частотой канала приёма при q=1, S=1.

4.) Определяем ослабление 1-й помехи (с частотой fП1=12,51 МГц) в отдельных каскадах ВЧ тракта приёмника.

Отстройка помехи от частоты сигнала составляет ΔfП1=fП1−fC=12,51−12,5=0,01МГц=10кГц  (7), что сопоставимо с полосой пропускания ФСИ, следовательно, помеха находится в основном канале и через преобразователь частоты пройдёт с тем же коэффициентом передачи, что и сигнал, т.е. dПРЧ(fП1)=1, σПРЧ1=0 дБ.

Основное ослабление 1-й помехи должен обеспечить ФСИ. В соответствии с формулой ΔfПi=ΔFФ2+Δfi  (8) записываем:

ΔfП1=ΔFФ2+Δf1, откуда получаем Δf1=ΔfП2−ΔFФ2=10−152=2,5кГц и в соответствии с формулой σФi=σПП+SСК⋅Δfi (9) получаем:

σФ1=σПП+SСК⋅Δf1=3+6⋅2,5=18дБ;

Далее можно сосчитать σВУ1 и σУРЧ1, однако очевидно, что в нашей задаче они будут очень малы, так как при добротности одиночного контура QКЭ=50 его полоса пропускания составляет                                        ΔFКЭ=f0QКЭ=12,5⋅10650=250кГц (10) , т.е. помеха с fП1=12,51 МГц попадает в полосу пропускания ВУ и УРЧ. Считаем σВУ1=σУРЧ1=0. Этот вывод подтверждают построенные ниже характеристики избирательности ВУ, УРЧ и преселектора.

5.) Для 1-й помехи по формуле qПi=20⋅lgUCUПiA+σВУi+σУРЧi+σПРЧi+σФi(11) определяем отношение сигнал-помеха на входе детектора:

qП1=20⋅lgUCUП1A+σВУ1+σУРЧ1+σПРЧ1+σФ1=-54,735дБ+18дБ=-36,735 дБ;

Таким образом помеха оказывает пагубное влияние на качественный приём. Избавиться от этого поможет применение ФСИ с большей крутизной скатов и меньшей полосой пропускания (Например Sск=10 дБ/кГц, ΔFФ=5 кГц). Тогда σФ1=σПП+SСК⋅Δf1=3+10⋅7,5=78дБ, а

qП1=20⋅lgUCUП1A+σВУ1+σУРЧ1+σПРЧ1+σФ1=-54,735дБ+78дБ=23,265дБ чтоблагоприятствует качественному приёму.

6.) 1-я помеха близка к резонансной частоте ВУ и УРЧ, поэтому γВУ(fП1)=γУРЧ(fП1)=1и значения напряжения второй помехи на входах УРЧ и ПРЧ составляют:

UП1УРЧ=UП1А⋅К0ВУ⋅γВУ(fП1)=60⋅0,4⋅1=24мВ;UП1ПРЧ=UП1А⋅К0ВУ⋅К0УРЧ⋅γВУ(fП1)⋅γУРЧ(fП1)=60⋅0,4⋅5⋅1⋅1=120мВ;  (12)

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

11

4072203000000 ПЗ

Напряжение первой помехи на входе УРЧ и ПРЧ существенно выше 10 мВ, поэтому при проектировании приёмника с учётом требований многосигнальной избирательности следует рассмотреть возможность её нелинейного взаимодействия с fП2, fП3 и fС.

7.) Определяем ослабление 2-й помехи (с частотой fП2=6,15 МГц) в отдельных каскадах ВЧ тракта приёмника.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

12

4072203000000 ПЗ

Рассчитываем ослабление 2-й помехи во входном устройстве. Для этого согласно формуле ξ=QКЭ⋅(ff0−f0f) (13), рассчитываем значение обобщённой расстройки, соответствующей fП2:

ξ2ВУ=QКЭ⋅(fП2f0−f0fП2)=50⋅6,1512,5−12,56,15=−77,026;

Определяем с использованием выражения γВУ(fПi)=11+ξ2(14) относительный коэффициент передачи ВУ на частоте fП2:

γВУ(fП2)=11+ξ22=0,012981532;

и ослабление помехи

σВУ2=−20⋅lgγВУ(fП2)=−20lg0,012981532=37,733дБ;     (15)

Рассчитываем ослабление второй помехи в УРЧ:

ξ2УРЧ=QКЭ⋅(fП2f0−f0fП2)=40⋅6,1512,5−12,56,15=−61,6208;

γУРЧ(fП2)=11+ξ22=0,016226146;

σУРЧ2=−20⋅lgγУРЧ(fП2)=−20lg0,016226146=35,795дБ;

Рассчитываем ослабление в преселекторе:

σПРЕС2=σВУ2+σУРЧ2=37,733+35,795=73,529дБ;    (16)

Таблица 2–Ослабление в ПРЧ для различных схем.

| Значение q и S | Значение dПРЧ для различных схем ПРЧ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Простая | Балансная | Кольцевая |
| q=0, S=1 | 1,5 | 1,5 | 0,08 |
| q=1, S=1 | 1 | 1 | 1 |
| q=2, S=1 | 0,7 | 0,7 | 0,06 |
| q=2, S=2 | 0,4 | 0,03 | 0,03 |

По таблице 2 для балансной схемы определяем дополнительное ослабление в ПРЧ: dПРЧ=0,7, что соответствует

σПРЧ2=−20⋅lgdПРЧ(fП2)=−20lg0,7=3,098дБ;  (17)

Ослабление 2-й помехи в ФСИ:

Основное ослабление 2-й помехи должен обеспечить ФСИ. Уровень помехи на выходе ФСИ будет пренебрежительно мал. Таким образом, можно принять отношение сигнал-помеха на входе детектора qП2→0.

8.)

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

13

4072203000000 ПЗ

По формулам (12) определяем значения напряжений 2-ой помехи на входах УРЧ и ПРЧ:

UП2УРЧ=UП2А⋅К0ВУ⋅γВУ(fП2)=90⋅0,4⋅0,012981532=0,467мВ;UП2ПРЧ=UП2А⋅К0ВУ⋅К0УРЧ⋅γВУ(fП2)⋅γУРЧ(fП2)=90⋅0,4⋅5⋅0,012981532⋅0,016226=0,0379мВ;

Напряжение 2-й помехи на входе УРЧ и ПРЧ не превышает 10 мВ, что позволяет не принимать во внимание нелинейное взаимодействие второй помехи с сигналом в этих каскадах.

9.) Определяем ослабление 3-й помехи (с частотой fП3=10,5 МГц) в отдельных каскадах ВЧ тракта приёмника.

Рассчитываем ослабление 3-й помехи во входном устройстве. Для этого согласно формуле (13), рассчитываем значение обобщённой расстройки, соответствующей fП3:

ξ3ВУ=QКЭ⋅(fП3f0−f0fП3)=50⋅10,512,5−12,510,5=−17,523809;

Определяем с использованием выражения (14) относительный коэффициент передачи ВУ на частоте fП3:

γВУ(fП3)=11+ξ23=0,056972529;

и ослабление помехи

σВУ3=−20⋅lgγВУ(fП3)=−20lg0,056972529=24,88669дБ;

Рассчитываем ослабление третьей помехи в УРЧ:

ξ3УРЧ=QКЭ⋅(fП3f0−f0fП3)=40⋅10,512,5−12,510,5=−14,01904762;

γУРЧ(fП3)=11+ξ23=0,07115;

σУРЧ3=−20⋅lgγУРЧ(fП3)=−20lg0,07115=22,956дБ;

Рассчитываем ослабление в преселекторе:

σПРЕС3=σВУ3+σУРЧ3=24,88669+22,956=47,843дБ;

Ослабление третьей помехи в ПрЧ равно нулю, т.к. при q,S=1 dПРЧ(fП3)=1.(См табл. 2).

Ослабление 3-й помехи в ФСИ равно нулю, так как после преобразования частота помехи (при q,S=1):

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

14

4072203000000 ПЗ

fПР3=fГ−fП3=11,5−10,5=1МГц точно совпадает с промежуточной частотой fПЧ, т.е. с центральной частотой настройки ФСИ. Таким образом σФ3=0.

10.) Для 1-й помехи по формуле (11) определяем отношение сигнал-помеха на входе детектора:

qП3=20⋅lgUCUП3A+σВУ3+σУРЧ3+σПРЧ3+σФ3=-58,256дБ+47,843дБ=-10,413 дБ;

Необходимо структурно или качественно изменить приёмник для достижения отношения сигнал-помеха на входе детектора как минимум 7-20дБ. Такого результата можно добиться применив входные цепи и цепи УРЧ с добротностью не менее QКЭ=100.

11.) По формулам (12) определяем значения напряжений 3-ей помехи на входах УРЧ и ПРЧ:

UП3УРЧ=UП3А⋅К0ВУ⋅γВУ(fП3)=90⋅0,4⋅0,0569725=2,05мВ;UП3ПРЧ=UП3А⋅К0ВУ⋅К0УРЧ⋅γВУ(fП3)⋅γУРЧ(fП3)=90⋅0,4⋅5⋅0,05697⋅0,07115=0,7296мВ;

Напряжение 3-й помехи на входе УРЧ и ПРЧ не превышает 10 мВ, что позволяет не принимать во внимание нелинейное взаимодействие второй помехи с сигналом в этих каскадах.

12.) Строим характеристику избирательности ВУ, УРЧ и преселектора в целом. Расчёт и построение проводим с использованием компьютерного приложения Advanced Grapher. Порядок расчёта совпадает с приведённым в п.4. Область изменения аргумента (частоты) выбираем так, чтобы ослабление, создаваемое преселектором, было не менее 60 дБ.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

15

4072203000000 ПЗ

Рисунок 3–Характеристика избирательности ВУ, УРЧ и преселектора.

Убеждаемся, что рассчитанные в п.п. 4, 7, 9 значения ослаблений для каждой из трёх помех совпадают со значениями функций на рисунке.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

16

4072203000000 ПЗ

4. ВЫВОДЫ

1.     Помеха с частотой fП1=12,51 МГц попадает в полосу пропускания преселектора, следовательно, в преселекторе не ослабляется.

Основное ослабление данной помехи происходит в ФСИ и достигает 18 дБ. На входе детектора qП1=–55,5 дБ нельзя считать достаточным для качественного приёма. Следует предпринять соответствующие меры для повышения отношения сигнал-помеха (использование ФСИ с большей крутизной скатов характеристики).

Напряжение 1-ой помехи на входе УРЧ достигает 24 мВ, а на входе ПРЧ – 120 мВ. Столь большая помеха повлечёт за собой нежелательные нелинейные эффекты в УРЧ и ПРЧ (блокирование, перекрёстную модуляцию и т.д.), поэтому проектирование УРЧ и ПРЧ должно проводиться с учётом требований по многосигнальной избирательности.

2.	Помеха с частотой fП2=6,15 МГц не попадает ни в один из дополнительных каналов приёма и её уровень после ФСИ будет пренебрежимо мал. На входах УРЧ и ПРЧ уровень этой помехи недостаточен для нелинейного взаимодействия с сигналом и остальными помехами. Таким образом, 2-я помеха опасности радиоприёму не представляет.

3.	Помеха с частотой fП3=10,5 МГц попадает в дополнительный канал приёма (зеркальный канал) с q, S=1, при которых fКП=fГ-fПЧ. Данная помеха в преселекторе ослабляется недостаточно (48 дБ), чтобы при заданном отношении сигнал-помеха в антенне (-58 дБ) обеспечить приемлемые 7-20 дБ на входе детектора. Поэтому необходимо увеличить избирательность преселектора путём увеличения добротности ВУ и УРЧ. На входах УРЧ и ПРЧ уровень этой помехи недостаточен для нелинейного взаимодействия с сигналом и остальными помехами (UП3УРЧ=2,05 мВ, UП3ПРЧ=0,729 мВ), что позволяет не принимать это во внимание.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

17

4072203000000 ПЗ

5. ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ СХЕМЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕМЕНТНОЙ БАЗЫ

Радиоприёмник построен на основе схемы супергетеродина с однократным преобразованием частоты. С учётом расчётов шумовых характеристик входные цепи и усилитель радиочастоты подключаются непосредственно к антенне. С помощью высокочастотного кабеля антенна с преселектором подсоединяется к преобразователю частоты. Сигнал после преобразования в ПрЧ проходит фильтр сосредоточенной избирательности ФСИ и поступает на усилитель промежуточной частоты УПЧ. После УПЧ усиленный сигнал поступает на детектор. Низкочастотный сигнал усиливается в УЗЧ и поступает на акустический динамик.

В качестве радиоприёмного тракта можно рекомендовать использовать микросхему КР174ХА34АМ, которая является в совокупности однокристальным ЧМ радиоприёмником.

## Общее описание КР174ХА34АМ

КР174ХА34АМ - интегральная схема (ИС) малошумящего радиоприемного устройства. ИС предназначена для приема и обработки сигналов с частотной модуляцией и усиления сигналов низкой частоты.

ИС работает при напряжении питания 2,7В - 3,3В

Настройка микросхемы на принимаемую станцию осуществляется путем изменения частоты настройки колебательного LC - контура гетеродина с помощью конденсатора переменной емкости или вариометра. Эквивалентная емкость контура гетеродина - 35 пФ для частоты входного сигнала 69 Мгц.

Требуемая избирательность по ПЧ обеспечивается RC фильтрами и конденсаторами , подключаемыми к выводам 6, 7, 8, 10, 11 ИС.

Допускается вход от антенны (с согласующим сопротивлением) подключать последовательно с конденсатором непосредственно к выводу 14.

Вывод 14 - выходное напряжение НЧ. Допускается подключать нагрузку (Rн 100Oм) непосредственно к выводу 14 (телефон).

Вывод 16 может быть не подключен, при этом выходное напряжение НЧ уменьшается.

Между выводами 2 и 3 может быть подключена последовательно цепь отключения бесшумной настройки (БШН), состоящая из выключателя и резистора 10 Ком , при этом чувствительность

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

18

4072203000000 ПЗ

улучшается, но появляются межстанционные шумы и паразитные каналы приема.

Рисунок 4–Структурная схема КР174ХА34АМ

Рисунок 5–Конструкция микросхемы К174ХА34АМ

Таблица 3–Назначение выводов

| Изм. Лист № докум. Подпись Дата Лист 19 4072203000000 ПЗ Вывод | Сигнал | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Filter LF/1 | Вывод 1 фильтра низкой частоты |
| 2 | Filter LF/2 | Вывод 2 фильтра низкой частоты |
| 3 | OV | Общий вывод |
| 4 | Ucc | Вывод питания от источника напряжения |
| 5 | GET | Вывод контура гетеродина |
| 6 | DEC 1 | Вывод блокировки 1 |
| 7 | Filter 1 IF/1 | Вывод 1 фильтра 1 промежуточной частоты |
| 8 | Filter 1 IF/2 | Вывод 2 фильтра 1 промежуточной частоты |
| 9 | E | Вывод уровня напряженности поля |
| 10 | Filter 2 IF/1 | Вывод 1 фильтра 2 промежуточной частоты |
| 11 | Filter 2 IF/2 | Вывод 1 фильтра 2 промежуточной частоты |
| 12 | IN HF | Вход ВЧ |
| 13 | DEC 2 | Вывод блокировки 2 |
| 14 | OUT SF | Выход звуковой частоты |
| 15 | IN RC | Вход обратной связи |
| 16 | DEC 3 | Вывод блокировки 3 |

### Таблица 4–Электрические характеристики КР174ХА34АМ

| Параметр | Символ | Единица | Условия измерения | Значение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Мин | Макс |
| Частота входного ВЧ сигнала | fВЧ | МГц | - | 1,5 | 150 |
| Чувствительность (входное напряжение ограничения по уровню -3 дБ | U0А | мкВ | - | - | 6 |
| Выходное напряжение низкой частоты | UO1LFFM | мВ | Ucc=2.7В, Ui-12мкВ, fi=69МГц | 43 | - |
| Выходное напряжение низкой частоты | UO2LFFM | мВ | Ucc=2.7В, Ui-1мВ, fi=69МГц | 60 | 1.41xUO1LFFM |
| Ток потребления | Icc | мА | Ucc=3.3В | - | 10 |
| Коэффициент ослабления амплитудной модуляции | aAM | дБ | - | 40 | - |
| Отношение сигнал/шум | Nn | дБ | - | 50 | - |
| Коэффициент гармоник | Kh | % | - | - | 0.5 |

# Таблица 5–Предельные параметры КР174ХА34АМ

| Параметр | Единица | Символ | Режим *) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Предельно допустимый |  |  | Предельный |  |  |
|  |  |  | Мин | Макс | Мин | Макс |
| Напряжение питания | В | Ucc | 2.7 | 3.3 | - | 4.5 |
| Напряжение входное | мВ | Ui | - | 1.0 | - | 200 |
| Диапазон частот входного сигнала | МГц | fi | 1.5 | 110 | - | - |
| Диапазон температур | C | DT | -25 | +70 | -60 | +85 |

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

20

4072203000000 ПЗ

*) В предельно-допустимом режиме гарантируются регламентированные (в виде таблиц и зависимостей) характеристики и правильность функционирования ИС. При превышении хотя бы одного значения предельного режима возможно необратимое повреждение ИС.

Но усиления звуковой частоты самой микросхемой недостаточно для качественного восприятия звука. Поэтому необходимо использовать дополнительный УЗЧ.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

21

4072203000000 ПЗ

В качестве УЗЧ можно рекомендовать использовать микросхему К174УН5.

Микросхема представляет собой усилитель низких частот с номинальной выходной мощностью 2 Вт при нагрузке 4 Ом для работы в звуковых трактах аппаратуры. Содержит 42 интегральных элемента. Микросхема конструктивно оформлена в корпусе типа 238.12-1 и второй вариант приведен на рисунке, масса не более 2 гр.

1,12 - общий
2 - выход
4 - напряжение питания
5,8 - фильтр
6 - вход 2
7 - вход 1
9,11 - коррекция

33,37 - общий
29 - выход
25 - напряжение питания
2,810 - фильтр
12 - вход 2
14 - вход 1
6,22 - коррекция

Рисунок 6–Корпуса ИМС К174УН5

Рисунок 7–Принципиальная схема ИМС К174УН5

Таблица 6–Электрические параметры ИМС К174УН7

| Изм. Лист № докум. Подпись Дата Лист 22 4072203000000 ПЗ 1 | Номинальное напряжение питания | 12 В ± 10 % |
| --- | --- | --- |
| 2 | Ток потребления при Uп = 12 В | 30 мА |
| 3 | Коэффициент усиления при Uп = 12 В, fвх = 1 кГц | 80 ... 120 |
| 4 | Нестабильность коэффициента усиления напряжения при Uп = 12 В, fвх = 1 кГц не более | ± 20 % |
| 5 | Коэффициент нелинейных искажений при Uп = 12 В, fвх = 1 кГц, Pвых = 2 Вт | 1,0 % |
| 6 | Входное сопротивление при Uп = 12 В, fвх = 1 кГц | 10 кОм |
| 7 | Номинальная мощность отдаваемая в нагрузку Rн = 4 Ома при Uп = 12 В | 2,0 Вт |
| 8 | Диапазон рабочих частот по уровню 3 дБ | 30 ... 20 000 Гц |

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

23

4072203000000 ПЗ

Таблица 7-Предельно допустимые режимы эксплуатации

| 1 | Напряжение питания | 13,2 В |
| --- | --- | --- |
| 2 | Максимальное напряжение синфазных сигналов | 5,5 В |
| 3 | Максимальная амплитуда выходного напряжения | 1,5 В |
| 4 | Амплитуда тока в нагрузке разового сигнала | 1,45 А |
| 5 | Максимальная длительность выходного импульса при скважности 3 | 30 мС |
| 6 | Активное сопротивление нагрузки | 3,2 Ом |
| 7 | Температура кристалла | +125 °С |
| 8 | Тепловое сопротивление: кристалл-корпус кристалл-среда | 20 °С/Вт 100 °С/Вт |
| 9 | Температура окружающей среды | -25 ... +55 °С |

Общие рекомендации по применению ИМС К174УН5

Не допускается эксплуатация микросхемы в режиме, при котором два параметра имеют предельно допустимые значения.

При эксплуатации микросхемы должна быть предусмотрена ее защита от случайного увеличения напряжения питания. Эксплуатация микросхемы допускается только с применением теплоотвода.

При проведении монтажных операций допускается не более двух перепаек выводов микросхем. Температура пайки при монтаже микросхемы не более 265°С, продолжительность пайки вывода не более 3 с, интервал между пайками соседних выводов - 10 с. Расстояние от корпуса до места пайки на менее 1 мм.

При монтаже микросхемы рекомендуется предусматривать наименьшую длину выводов навесных элементов для уменьшения влияния паразитных связей. Замену микросхемы необходимо производить только при отключенном источнике питания.

В качестве акустического элемента нашего приёмника можно рекомендовать использовать динамик 10ГДШ-10 сопротивлением 4 Ом, который полностью соответствует выходным параметрам УЗЧ.

В качестве источника питания может выступать любой трансформаторный блок питания средней мощности с постоянным напряжением 12 и 3 В. (12В–для запитки УЗЧ, 3В–для основного

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

24

4072203000000 ПЗ

радиоприёмного тракта).

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

- Зарубежные интегральные микросхемы и их отечественные аналоги: Справочник /Н.А. Пучков. – Москва: Машиностроение, 1993г. –192с.:ил

- Микросхемы для бытовой радиоаппаратуры: Справочник /И. В. Новачек, В. М. Петухов, И. П. Блудов, А. В. Юровский. - Москва: КУБК-а, 1995г. - 384с.:ил.

- Интегральные микросхемы и их зарубежные аналоги: Справочник. Том 2./А. В. Нефедов. - М.:КУБК-а, 1996г. - 640с.:ил.

- Радиоприёмные устройства: А.П. Жуковский. – Москва: РиС, 1987г.-412с.:ил.

- Аналоговые интегральные микросхемы: Справочник /А .Л. Булычев, В. И. Галкин, В. А. Прохоренко. - 2-е издание, переработанное и дополненное - Минск: Беларусь, 1993г. - 382с.

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЫ

- www.chipinfo.ru

- www.shema.ru

- www.forum.radiolub.org.ru

- www.kazus.ru

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

25

4072203000000 ПЗ