# Содержание

Содержание……………………………………………………………….3

- Расчет чувствительности приемника…………………………………...4

- Анализ полученных результатов………………………………………..8

- Расчет влияния помех на прием………………………………………....9

- Анализ полученных результатов………………………………………16

Список использованной литературы…………………………………..18

Приложение А. Радиоприемное устройство. Схема

электрическая принципиальная 4072.505000.000 Э3…………..…………....19

Приложение Б. Радиоприемное устройство. Перечень

элементов 4072.505000.000 ПЭ…………………………………………….…20

4072.505000.000 ПЗ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Разраб.

Залызин А.А.

Провер.

Гулин А.И.

Реценз.

Н. Контр.

Тулебаев Д.Д.

Утверд.

Султанов А.Х.

Лист

3

Радиоприемное устройство

Пояснительная записка

Литер

Листов

21

УГАТУ, гр. РРиТ-404

У

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

4

4072.505000.000 ПЗ

Расчет чувствительности приемника

  - Исходные данные:

Структурная схема ВЧ тракта приемника представлена на рис. 1.

Рис.1 – Структурная схема супергетеродинного приемника.

Параметры узлов:

TA = 1200 K – шумовая температура антенны;

RA = 300 Ом – сопротивление антенны;

Lкаб = 1 дБ – потери в кабели;

LВУ = 2 дБ – потери во входном устройстве;

Kр УРЧ = 8 дБ – коэффициент передачи мощности УРЧ;

Kш УРЧ = 10 дБ – коэффициент шума УРЧ;

Kр ПрЧ = -6 дБ – коэффициент передачи мощности ПрЧ;

Kш Прч = 8 дБ – коэффициент шума ПрЧ;

Lф = 4 дБ – потери в ФСИ;

∆Fф = 50 кГц – полоса пропускания ФСИ по уровню 3 дБ;

Kш УПЧ = 18 дБ - коэффициент шума УПЧ;

q0 = 12 дБ – требуемое отношение с/ш на входе детектора.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

5

4072.505000.000 ПЗ

Определить:

    - Шумовую температуру приемника Тш Прм;

    - Коэффициент шума приемника Кш Прм;

    - Чувствительность приемника в единицах мощности [Вт];

    - Чувствительность приемника в [дБм];

    - Чувствительность приемника в единицах напряжения [мкВ];

    - Дать оценку структуры приемника для возможного снижения шумов и повышения чувствительности;

    - Предложить необходимые способы повышения чувствительности приемника.

  - Переводим исходные данные из дБ в разы, используя соотношение:

Получим следующие результаты:

  - Определяем значение коэффициента передачи и коэффициента шума пассивных узлов (кабель, ВУ, ФСИ) приемника, используя формулу:

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

6

4072.505000.000 ПЗ

Получим следующие результаты:

  - Вычислим значение шумовой температуры каждого каскада приемника, используя формулу:

Получим следующие результаты:

  - Рассчитаем шумовую температуру приемника в целом, фиксируя вклад каждого узла:

  - Находим коэффициент шума приемника в целом:

  - Определяем суммарную тепловую температуру приемника и антенны:

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

7

4072.505000.000 ПЗ

Вычисляем суммарную мощность шума на входе приемника, пологая, что ∆F = ∆Fф = ∆Fэф = 50 кГц:

  - Рассчитываем искомое значение чувствительности приемника:

Вычисляем значение чувствительности в дБ в отношении 1 мВт:

Вычисляем значение чувствительности в единицах напряжения:

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

8

4072.505000.000 ПЗ

Анализ полученных результатов

- Сравнение значений шумовой температуры анализируемого приемника и антенны (ТПрм = 58660,1 К и ТА = 1200 К) позволяет говорить, что ТПрм >> ТА. Следовательно, при уменьшении ТПрм возможно значительное увеличение чувствительности РПУ. Т.о. снижение шумов приемника целесообразно.

- Сравнение значений шумовых температур приемника

(ТПрм = 58660,1 К) и УРЧ (ТУРЧ = 5263,326 К) показывает принципиальную возможность снижения шумов. Основной вклад в ТПрм вносят шумы УПЧ. Снизить их уровень можно двумя путями:

- Можно рекомендовать использовать УПЧ с меньшим уровнем собственных шумов. Если применить УПЧ с Кш УПЧ = 5 дБ (заданное значение Кш УПЧ = 18 дБ), то шумовая температура приемника будет определяться следующими слагаемыми (в соответствии с пунктами 1.2, 1.4, 1.5):

Следовательно, ТПрм уменьшиться почти в 7 раз, а доля шумов УПЧ станет значительно меньше.

- Уменьшить вклад шумов УПЧ можно, применив ПрЧ и (или) УРЧ с большими значениями коэффициента усиления. Применим УРЧ с Кр УРЧ = 20 дБ, а ПрЧ с Кр ПрЧ = 8 дБ, тогда шумовая температура приемника будет определяться следующими слагаемыми (в соответствии с пунктами 1.2, 1.5):

Т.о. использование УРЧ с высоким коэффициентом усиления значительно снижает ТПрм, а так же вклад шумов ПрЧ, ФСИ и УПЧ.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

9

4072.505000.000 ПЗ

Расчет влияния помех на прием

- Исходные данные:

На входе приемника действуют:

сигнал:	fС = 4, 75 МГц,		UСА = 100 мкВ;

помеха:	fП1 = 4, 73 МГц,		UП1А = 70 мВ;

fП2 = 5, 95 МГц,		UП2А = 85 мВ;

fП3 = 13, 33 МГц,		UП3А = 55 мВ.

ВУ: применен одноконтурный фильтр;

Qкэ = 80 – эквивалентная добротность контура;

К0 ВУ = 0,4 – резонансный коэффициент передачи ВУ.

УРЧ: резонансная одноконтурная система;

Qкэ = 60 – эквивалентная добротность контура;

К0 УРЧ = 5 – резонансный коэффициент передачи УРЧ.

ПрЧ: схема реализации простая;

fПрЧ = fГ - fС – использована верхняя настройка;

fПЧ = 0,6 МГц.

ФСИ:		∆Fф = 15 кГц – полоса пропускания;

Sск = 4 дБ/кГц – крутизна скатов;

σПП = 3 дБ – затухание на границах полосы пропускания.

Определить:

- Частоту гетеродина;

- Рассчитать частоты дополнительных каналов приема при m и n не более 2. Показать их расположение на частотной оси;

- Определить степень опасности каждой из помех с точки зрения ее прохождения через дополнительные каналы приема;

- Рассчитать ослабление опасных помех в отдельных каскадах и ВЧ тракте в целом;

- Для опасных помех определить отношение с/ш на входе детектора;

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

10

4072.505000.000 ПЗ

Проверить возможность нелинейного взаимодействия каждой из помех с сигналом и другими помехами в УРЧ и ПрЧ;

- Рассчитать и построить характеристики избирательности и определить значения полос пропускания ВУ, УРЧ и преселектора в целом.

  - Рассчитаем частоту гетеродина:

  - По формуле

определяем частоты каналов приема (fКП) при m и n ≤ 2. Все полученные данные заносим в таблицу 1.

Таблица 1.

| n | m | fКП, МГц | Примечания |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0,6 | Канал ПЧ | fП = fПЧ |
| 2 | 0 | 0,3 |  | 2fП = fПЧ |
| 1 | 1 | 4,75 | Основной канал | fГ – fС = fПЧ |
| 1 | 1 | 5,95 | Зеркальный канал | fП - fГ = fПЧ |
| 2 | 1 | 2,975 |  | 2fП - fГ = fПЧ |
| 2 | 1 | 2,375 |  | fГ - 2fП = fПЧ |
| 1 | 2 | 11,3 |  | fП - 2fГ = fПЧ |
| 1 | 2 | 10,1 |  | 2fГ - fП = fПЧ |
| 2 | 2 | 5,65 |  | 2fП - 2fГ = fПЧ |
| 2 | 2 | 5,05 |  | 2fГ - 2fП = fПЧ |

Убеждаемся, что один из каналов приема соответствует частоте сигнала.

Строим диаграмму (рис. 2), иллюстрирующую fКП на частотной оси. Каждый канал приема условно показываем в виде “дельта – функции”. На самом деле каналы приема имеют конечную полосу пропускания, зависящую от ∆Fф.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

11

4072.505000.000 ПЗ

Рис. 2 – Расположение каналов приема на частотной оси.

  - Сравниваем значения частот помех на входе приемника fП1, fП2, fП3 с частотами дополнительных каналов приема.

Частота 1-ой помехи fП1 = 4,73 МГц близка к частоте основного канала, поэтому первая помеха может оказаться опасной из-за неидеальности ФСИ (помеха по соседнему каналу).

Частота 2-ой помехи fП2 = 5,95 МГц совпадает с частотой зеркального канала при m, n = 1.

Частота 3-ей помехи fП3 = 13,33 МГц не попадает ни в один из каналов приема, т.е. напрямую она неопасна. Проверка опасности третьей помехи с точки зрения многосигнальной избирательности будет приведена ниже.

  - Определяем ослабление 1-ой помехи (fП1 = 4,73 МГц) в приемнике.

Отстройка помехи от частоты сигнала составляет:

Что сопоставимо с полосой пропускания ФСИ, следовательно, помеха находится в одном из соседних каналов и через ПрЧ пройдет с тем же коэффициентом передачи, что и сигнал:

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

12

4072.505000.000 ПЗ

Основное ослабление 1-ой помехи должен обеспечить ФСИ:

Значение отстройки относительно границы полосы пропускания ФСИ:

Ослабление помехи в ФСИ:

Очевидно, что σВУ1 и σУРЧ1 будут очень малы, т.к. полоса пропускания одиночного контура ∆Fкэ > fП1, т.о. помеха попадает в полосу пропускания ВУ и УРЧ. Считаем σВУ1 = σУРЧ1 = 0.

Определяем отношение с/ш на входе детектора:

1-ая помеха близка к резонансной частоте ВУ и УРЧ, поэтому

Значения напряжений 1-ой помехи на входах УРЧ и ПрЧ составляют:

Т.о. становиться видно, что ни отношение с/ш на выходе детектора, ни значения напряжений на входах УРЧ и ПрЧ не удовлетворяют поставленным требованиям. Возможность их улучшения будет рассмотрена в п. 4.

  - Определяем ослабление 2-ой помехи (fП2 = 5,95 МГц) в приемнике.

Рассчитаем ослабление 2-ой помехи во ВУ.

Значение обобщенной расстройки, соответствующей fП2:

Относительный коэффициент передачи ВУ на частоте fП2:

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

13

4072.505000.000 ПЗ

Ослабление помехи во ВУ:

Рассчитаем ослабление 2-ой помехи в УРЧ.

Значение обобщенной расстройки, соответствующей fП2:

Относительный коэффициент передачи УРЧ на частоте fП2:

Ослабление помехи в УРЧ:

Ослабление 2-ой помехи в преселекторе:

По таблице [5] определяем дополнительное ослабление в ПрЧ для простой схемы (при n,m = 1):

Ослабление 2-ой помехи в ФСИ равно нулю, т.к. после преобразования частота помехи (при n,m = 1) , точно совпадает с fПЧ, т.е. с центральной частотой настройки ФСИ, а значит σф = 0.

Определяем отношение с/ш на входе детектора:

Анализ полученного результата говорит о том, что помеха полностью ослабляется в преселекторе. Т.о. усложнение схемы узла ПрЧ не требуется.

Значения напряжений 2-ой помехи на входах УРЧ и ПрЧ составляют:

Напряжение 2-ой помехи на входах УРЧ и ПрЧ много меньше 10 мВ, что позволяет не принимать во внимание нелинейные взаимодействия 2-ой помехи с сигналом в этих каскадах.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

14

4072.505000.000 ПЗ

Определяем ослабление 3-ей помехи (fП3 = 13,33 МГц) в приемнике.

Данная помеха не попадает ни в один из дополнительных каналов приема и ее уровень после ФСИ будет пренебрежимо мал. Поэтому, можно принять qП3 → ∞.

Проверим, не является ли напряжение помехи на входах УРЧ и ПрЧ достаточным для возникновения в этих каскадах нелинейных эффектов, приводящих к блокированию, перекрестной и интермодуляции.

Рассчитаем ослабление 3-ей помехи во ВУ.

Значение обобщенной расстройки, соответствующей fП3:

Относительный коэффициент передачи ВУ на частоте fП3:

Ослабление помехи во ВУ:

Рассчитаем ослабление 3-ей помехи в УРЧ.

Значение обобщенной расстройки, соответствующей fП3:

Относительный коэффициент передачи УРЧ на частоте fП3:

Ослабление помехи в УРЧ:

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

15

4072.505000.000 ПЗ

Ослабление 3-ей помехи в преселекторе:

Значения напряжений 3-ей помехи на входах УРЧ и ПрЧ составляют:

Т.к. напряжения на входах УРЧ и ПрЧ значительно меньше 10 мВ, то они не могут вызвать нелинейных эффектов.

- При помощи программы Advanced Grapher строим характеристику избирательности ВУ, УРЧ и преселектора в целом.

Рис. 3 – Характеристика избирательности ВУ, УРЧ и преселектора.

По графикам определяем значение полос пропускания:

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

16

4072.505000.000 ПЗ

Анализ полученных результатов

- Помеха с частотой fП1 = 4,73 МГц близка к основному каналу и попадает в полосу пропускания преселектора (∆FПреселектор = 22,1 кГц;

∆fП1 = 20 кГц), следовательно в преселекторе не ослабляется. Основное ослабление данной помехи происходит в ФСИ и достигает 53 дБ. Однако на входе детектора qП1 = - 3,07 дБ, что означает, что ФСИ с такой полосой пропускания не удовлетворяет требованиям. На выходе приемника действует как сигнал, так и усиленная 1-ая помеха.

Напряжение 1-ой помехи на входе УРЧ достигает 28 мВ, а на входе

ПрЧ 140 мВ. Т.о. столь большая помеха может вызвать нежелательные нелинейные эффекты в УРЧ и ПрЧ, поэтому проектирование УРЧ и ПрЧ должно проводиться с учетом требований по многосигнальной избирательности [4].

- Помеха с частотой fП2 = 5,95 МГц попадат в дополнительны канал приема (n,m = 1, при которых fП - fГ = fПЧ). Этот канал является зеркальным каналом приема. Ослабление 2-ой помехи в преселекторе составляет

119,85 дБ. Т.к. в ПрЧ мы применили простую схему, то дополнительного ослабления помехи в этом узле происходить не будет. В результате та входе детектора имеет приемлемое отношение с/ш равное 62,09 дБ.

- Помеха с частотой fП3 = 13,33 МГц не попадает ни в один из дополнительных каналов, и ее уровень после ФСИ будет пренебрежительно мал. На входах УРЧ и ПрЧ уровень этой помехи не достаточен для нелинейного взаимодействия с сигналом и другими помехами. Т.о. 3-ья помеха опасности радиоприему не представляет.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

17

4072.505000.000 ПЗ

Поскольку исходя из п. 3.5 видно, что ФСИ недостаточно сильно ослабляет 1-ую помеху, то принимаем ∆Fф = 14 кГц; Sск = 5 дБ/кГц и пересчитываем п. 3.5:

- Определяем ослабление 1-ой помехи (fП1 = 4,73 МГц) в отдельных каскадах ВЧ тракта приемника.

Отстройка помехи от частоты сигнала составляет:

Что сопоставимо с полосой пропускания ФСИ, следовательно, помеха находится в одном из соседних каналов и через ПрЧ пройдет с тем же коэффициентом передачи, что и сигнал:

Основное ослабление 1-ой помехи должен обеспечить ФСИ:

Значение отстройки относительно границы полосы пропускания ФСИ:

Ослабление помехи в ФСИ:

Очевидно, что σВУ1 и σУРЧ1 будут очень малы, т.к. полоса пропускания одиночного контура ∆Fкэ > fП1, т.о. помеха попадает в полосу пропускания ВУ и УРЧ. Считаем σВУ1 = σУРЧ1 = 0.

Определяем отношение с/ш на входе детектора:

При внесении коррекции в ФСИ мы получили на входе детектора отношение с/ш, которое можно считать вполне удовлетворительным.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

18

4072.505000.000 ПЗ

Список использованной литературы

- Головин О.В. Радиосвязь. Москва, “Горячая линия – Телеком”, 2003. – 320 с.

- Нефедов В.И. Основы радиоэлектроники и связи. Москва, Высшая школа, 2005. – 510 с.

- Головин О.В. Радиоприемные устройства. Учебник. Москва, “Радио и связь”, 2002. – 384 с.

- Щербаков В. Си – Би – Радиосвязь для всех. Москва, “Горячая линия – Телеком”, 2000. – 112 с.

- Гулин А.И., Сухинец Ж.А., Кузнецов И.В. Радиоприемные устройства: Методические указания. УГАТУ, 2006.