СОДЕРЖАНИЕ

1 Оценка чувствительности приемника…………………………………………3

1.1 Постановка задачи …………………………………………………….……3

1.2 Расчетная часть………………………………………………..………….....5

1.3 Анализ результатов…………………………………………………….….11

2 Оценка избирательности приемника…………………………………………15

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

2

4072221000000 ПЗ

Разраб.

Моркевичус С.П.

Провер.

Гулин А.И.

Н. Контр.

Утверд.

Султанов А.Х.

Радиоприемное устройство

Пояснительная записка

Лит.

Листов

30

УГАТУ, гр. СПР-407

2.1 Постановка задачи ……………………….………………………………..15

2.2 Расчетная часть ……………………………………………………………17

2.3 Анализ результатов …………………………………………………...…..30

Список использованных источников….……………………………………......32

ПРИЛОЖЕНИЕ А. Радиоприёмное устройство.

Схема электрическая принципиальная 4072221000000 Э3

ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Радиоприёмное устройство.

Перечень элементов 4072221000000 ПЭ3

## У

## 1 Оценка чувствительности приемника

1.1 Постановка задачи

Заданы структурная схема (рисунок 1) и параметры ВЧ тракта супергетеродинного приемника.

Рисунок 1 — Структурная схема ВЧ тракта приемника

Параметры

-шумовая температура антенны TА= 730 K,

-сопротивление антенны RА= 50 Ом.

-потери в кабеле LКАБ = 2 дБ.

-потери во входном устройстве LВУ = 1.4 дБ.

-коэффициент передачи мощности УРЧ КР УРЧ = 4 дБ,

-коэффициент шума УРЧ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

3

4075221000000 ПЗ

КШ УРЧ = 11 дБ.
-коэффициент передачи мощности КР ПРЧ= 10 дБ,

-коэффициент шума ПрЧ КШ ПРЧ = 7,5 дБ.

-потери в ФСИ LФ= 3 дБ,

-полоса пропускания ФСИ по уровню 3 дБ ΔFФ = 150 кГц.

-коэффициент шума УПЧ КШ УПЧ = 20 дБ,
-требуемое отношение сигнал-шум на входе детектора q0= 6 дБ.

Необходимо

- определить

а) шумовую температуру приемника,

б) коэффициент шума приемника,

в) чувствительность приемника в единицах мощности (Вт и дБм),

г) чувствительность приемника в единицах напряжения (микровольтах);

- дать оценку структуры с точки зрения необходимости и возможности

снижения шумов и улучшения чувствительности;

- предложить способы

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

4

4072221000000 ПЗ

повышения чувствительности приемника, подтвердив

их соответствующими расчетами.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

5

4072221000000 ПЗ

1.2 Расчетная часть

1.2.1 Перевод исходных данных, заданных в децибелах, в разы

с помощью соотношения

X(раз)=10X(дБ)10                                                (1)

LКАБ=10210=1,585,

LВУ=101,410=1,380,

LР УРЧ=10410=1,512,
LШ УРЧ=101110=12,589,

LР ПРЧ=101010=10,

LШ ПРЧ=107,510=5,623,

LФ=10110=1,259,

LШ УПЧ=102010=100,

q0=10610=3,981.

1.2.2 Определение значений коэффициентов передачи и коэффициентов

шума пассивных узлов (кабеля, ВУ, ФСИ) из выражения

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

6

4072221000000 ПЗ

KШ ПАС. ЧП.=L=1KP,                                            (2)

откуда

KP=1L.                                                       (3)

Тогда

KP КАБ=1LКАБ=11,585=0,631,

KШ КАБ=LКАБ=1,585,

KP ВУ=1LВУ=11,380=0,725,

KШ ВУ=LВУ=1,380,

KР Ф=1LФ=11,995=0,501,

KШ Ф=LФ=1,995.

1.2.3 Вычисление значений шумовой температуры каждого каскада

приемника по формуле

TЧП=(KШ−1)⋅T0:                                             (4)

TКАБ=(KШ КАБ−1)⋅T0=(1,585−1)⋅293=171,4 К,

TВУ=(KШ ВУ−1)⋅T0=(1,380−1)⋅293=111,3 К,

TУРЧ=(КШ УРЧ−1)⋅T0=(12,589−1)⋅293=3395,6 К,
TПРЧ=(КШ ПРЧ−1)⋅T0=(5,623−1)⋅293=1354,5 К,

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

7

4072221000000 ПЗ

TФ=(КШ Ф−1)⋅T0=(1,995−1)⋅293=291,5 К,

TУПЧ=(КШ УПЧ−1)⋅T0=(100−1)⋅293=29007 К.

1.2.4 Расчет шумовой температуры приемника в целом

При этом фиксируется удельный вклад каждого каскада:

TОБЩ=T1+T2КР1+T3КР1⋅КР2+...+Tni=1n-1КРi.                          (5)

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

8

4072221000000 ПЗ

В соответствии с (5):

TПР=TКАБ+TВУКР КАБ+TУРЧКР КАБ⋅КР ВУ+TПРЧКР КАБ⋅КР ВУ⋅КР УРЧ++TФКР КАБ⋅КР ВУ⋅КР УРЧ⋅КР ПРЧ+TУПЧКР КАБ⋅КР ВУ⋅КР УРЧ⋅КР ПРЧ⋅КР Ф=171,4+111,30,631+3395,60,631⋅0,725+1354,50,631⋅0,725⋅2,512++291,50,631⋅0,725⋅2,512⋅10+290070,631⋅0,725⋅2,512⋅10⋅0,501=171,1+176,4+7422,5+1178,7+25,4+5038,2=14012 К .

Выделенные значения характеризуют вклад каждого каскада в общую шумовую температуру приемника. Они будут необходимы на этапе анализа возможности снижения шумов.

1.2.5 Вычисление коэффициента шума приемника в соответствии с

выражением

KШ=1+TЧПT0:                                               (6)

KШ ПР=1+TПРT0=1+14012293=48,82;

перевод в дБ:

KШ ПР дБ=10⋅lg48.82=16,9 дБ.

1.2.6 Определение суммарной шумовой температуры приемника и приемной

антенны

ТΣ=ТА+ТПР=730+14012=14742 К.

1.2.7 Вычисление суммарной шумовой мощности на входе приемника,

полагая, что ΔFЭФ≈ΔFФ=150 кГц

PШΣ=k⋅TΣ⋅ΔFЭФ=1,38⋅10−23⋅14742⋅150⋅103=3,052⋅10−14 Вт.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

9

4072221000000 ПЗ

1.2.8 Расчет искомого значения чувствительности приемника

PA 0=q0⋅PШΣ=6⋅3.052⋅10−14=1,831⋅10−13 Вт.

Значение чувствительности в децибелах относительно 1 мВт

PA 0=10⋅lg1,831⋅10−1310−3=−97,4 дБм;

и в единицах напряжения

UA 0=4⋅RA⋅PA 0=4⋅50⋅1,831⋅10−13=6,05 мкВ.

### 1.3 Анализ результатов

Сравнение значений шумовой температуры анализируемого приемника (TПР =14012 K) и антенны (TА = 730 K) позволяет утверждать, что TПР>>TА. Следовательно, при уменьшении TПР возможно значительное улучшение чувствительности приемной установки. Снижение уровня шумов можно осуществить различными способами.

1.3.1 Снижение шумов приемника путем снижения шумов, вносимых УПЧ

Сравнение значений шумовой температуры приемника (TПР = 14012 K) и УРЧ (TУРЧ = 3396 K) показывает принципиальную возможность снижения шумов, так как минимальным предельным значением TПР является TУРЧ. Из пункта 1.2.4 видно, что основной вклад в TПР вносят шумы УПЧ. Снизить их уровень можно двумя путями.

Во-первых, можно рекомендовать использовать УПЧ с меньшим уровнем собственных шумов. Если применить УПЧ с КШ УПЧ= 5

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

10

4072221000000 ПЗ

дБ

(в анализируемой структуре КШ УПЧ= 20 дБ), тогда

по соотношению (1):

КШ УПЧ=10510=3,162;

согласно выражению (4):

TУПЧ=(КШ УПЧ−1)⋅T0=(3,162−1)⋅293=633,5 К.

В этом случае, согласно выражению (5):

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

11

4072221000000 ПЗ

TПР=TКАБ+TВУКР КАБ+TУРЧКР КАБ⋅КР ВУ+TПРЧКР КАБ⋅КР ВУ⋅КР УРЧ++TФКР КАБ⋅КР ВУ⋅КР УРЧ⋅КР ПРЧ+TУПЧКР КАБ⋅КР ВУ⋅КР УРЧ⋅КР ПРЧ⋅КР Ф=171,1+176,4+7422,5+1178,7+25,4++633,50,631⋅0,725⋅2,512⋅10⋅0,501=9084 К .

Следовательно, TПР уменьшится на 35% и доля шумов УПЧ будет малой.

Во-вторых, уменьшить вклад шумов УПЧ можно, применив ПрЧ или/и УРЧ с большими значениями коэффициента усиления. Пусть по-прежнему КШ УПЧ= 20 дБ. При этом КР УРЧ = 8 дБ и КР ПРЧ = 20 дБ, тогда

по соотношению (1):

КР УРЧ=10810=6,31;

КР ПРЧ=102010=100.

В этом случае согласно выражению (5):

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

12

4072221000000 ПЗ

TПР=TКАБ+TВУКР КАБ+TУРЧКР КАБ⋅КР ВУ+TПРЧКР КАБ⋅КР ВУ⋅КР УРЧ++TФКР КАБ⋅КР ВУ⋅КР УРЧ⋅КР ПРЧ+TУПЧКР КАБ⋅КР ВУ⋅КР УРЧ⋅КР ПРЧ⋅КР Ф=171,4+176,4+7422,5+1354,50,631⋅0,725⋅6,31++291,50,631⋅0,725⋅6,31⋅100+290070,631⋅0,725⋅6,31⋅100⋅0,501=171,1+176,4+7422,5+469,2+1,01+200,6=8441 К .

Видно, что использование УРЧ с высоким коэффициентом усиления снизило не только вклад шумов УПЧ, но также и ПРЧ.

1.3.2 Снижение шумов приемника путем перемещения ВУ и УРЧ к антенне

Важным фактором, определяющим высокий уровень шумов, являются потери в кабеле на входе приемника. Уровень шумов можно снизить передвинув ВУ и УРЧ непосредственно к антенне, а кабель подключив к выходу УРЧ (рисунок 2).

Рисунок 2 — Структурная схема приемника с перемещенным кабелем

Расчет шумовой температуры при таком построении приемника

согласно выражению (5)

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

13

4072221000000 ПЗ

TПР=TВУ+TУРЧКР ВУ+TКАБКР ВУ⋅КР УРЧ+TПРЧКР ВУ⋅КР УРЧ⋅КР КАБ ++TФКР ВУ⋅КР УРЧ⋅КР КАБ ⋅КР ПРЧ+TУПЧКР ВУ⋅КР УРЧ⋅КР КАБ ⋅КР ПРЧ⋅КР Ф=111,3+3395,60,725+171,40,725⋅2,512+1354,50,725⋅2,512⋅0,631++291,50,725⋅2,512⋅0,631⋅10+290070,725⋅2,512⋅0,631⋅10⋅0,501=111,3+4683,6+91,4+1178,7+25,4+5038,2=11131 К .

Таким образом, подключение ВУ и УРЧ непосредственно к антенне позволяет существенно снизить шумы приемника.

## 2 Оценка избирательности приемника

2.1 Постановка задачи

Приемник (рисунок 1) настроен на частоту сигнала fС= 9,80 МГц.

Напряжение сигнала на входе приемника UС А= 85 мкВ.

На входе приемника действуют три помехи. Частоты и напряжения

-первой помехи:  fП1= 7,40 МГц, UП1 А= 110 мВ;

-второй помехи:  fП2= 6,11 МГц, UП2 А= 90 мВ;

-третьей помехи: fП3= 9,78 МГц, UП3 А= 30 мВ.

Значение промежуточной частоты fПЧ= 1,6 МГц.

Тип настройки приемника: нижняя (fПЧ=fС−fГ)

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

14

4072221000000 ПЗ

Преобразователь частоты построен по кольцевой схеме.

Избирательная система ВУ— одноконтурная, эквивалентная добротность контура QКЭ = 60.

Резонансный коэффициент передачи ВУ K0 ВУ= 0,4.

УРЧ приемника - резонансный одноконтурный, эквивалентная добротность контура QКЭ= 70.

Резонансный коэффициент передачи УРЧ K0 УРЧ= 5.

Параметры ФСИ:

-полоса пропускания ΔF= 15 кГц,

-крутизна скатов SСК= 5 дБ/кГц,

-затухание на границах полосы σПП= 3 дБ.

Потерями в антенном кабеле пренебрегают (K0 КАБ= 1).

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

15

4072221000000 ПЗ

Необходимо:

-определить частоту гетеродина,

-рассчитать частоты дополнительных каналов приема при s, q  2,

-показать расположение каналов приема на частотной оси;

а также:

-определить степень опасности каждой из помех с точки зрения возможности

ее прохождения по одному из каналов приема;

-рассчитать ослабление опасных помех в отдельных каскадах и ВЧ тракте в

целом;

-для опасных помех определить отношение сигнал-помеха на входе

детектора;

-проверить возможность нелинейного взаимодействия каждой из помех с

сигналом и другими помехами в УРЧ и ПрЧ;

-рассчитать и построить характеристики избирательности и определить

значения полос пропускания ВУ, УРЧ и преселектора в целом.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

16

4072221000000 ПЗ

2.2 Расчетная часть

2.2.1 Расчет частоты гетеродина проводится исходя из условия нижней

настройки

fПЧ=fС−fГ;                                                      (7)

fГ=fС−fПЧ=9,80−1,6=8,20 МГц.

2.2.2 Определение частот каналов (fКП) приема при q, s2

fКП=qs⋅fГ±1s⋅fПЧ.                                                 (8)

Результаты расчетов сведены в таблицу 1.

Таблица 1 — Частоты каналов приема

| q | s | fКП, МГц | Примечания |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 1,6 | Канал на ПЧ | fП=fПЧ |
| 0 | 2 | 0,8 |  | 2⋅fП=fПЧ |
| 1 | 1 | 9,8 | Основной канал | fС-fГ=fПЧ |
| 1 | 1 | 6,6 | Зеркальный канал | fГ-fП=fПЧ |
| 1 | 2 | 4,9 |  | 2⋅fП-fГ=fПЧ |
| 1 | 2 | 3,3 |  | fГ-2⋅fП=fПЧ |
| 2 | 1 | 18 |  | fП-2⋅fГ=fПЧ |
| 2 | 1 | 14,8 |  | 2⋅fГ-fП=fПЧ |
| 2 | 2 | 9 |  | 2⋅fП-2⋅fГ=fПЧ |
| 2 | 2 | 7,4 |  | 2⋅fГ-2⋅fП=fПЧ |

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

17

4072221000000 ПЗ

Один из каналов приема соответствует частоте сигнала (9,8 МГц).

Частота зеркального канала fЗК= 6,6 МГц.

Частота канала на промежуточной частоте fПЧ= 1,6 МГц.

Диаграмма (рисунок 3) иллюстрирует расположение fКПна частотной оси. Каждый канал приема условно показан в виде "дельта-функции". На самом деле каналы имеют конечную полосу пропускания, зависящую от ΔFФ. Около каждого канала  показаны соответствующие значения s и q.

Рисунок 3—Расположение каналов приема

2.2.3 Сравнение значений частот помех на входе приемника fП1, fП2, fП3

с частотами дополнительных каналов приема

Частота fП1 = 7,4 МГц совпадает с частотой канала приема при q=2, s=2.
Частота fП3 = 9,78 МГц близка к частоте основного канала, поэтому третья помеха возможно окажется опасной из-за неидеальности ФСИ (помеха по соседнему каналу).
Помеха с частотой fП2 = 6,11 МГц не попадает ни в один из каналов приема. Проверка опасности второй помехи с точки зрения многосигнальной избирательности будет проведена ниже.

2.2.4 Определение ослабления первой помехи (с частотой fП1 =7,4 МГц) в

отдельных  каскадах ВЧ тракта приемника

а) Расчет ослабления первой помехи во входном устройстве

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

18

4072221000000 ПЗ

Для этого рассчитывается значение обобщенной расстройки,

соответствующей fП1 :

ξ =QКЭ⋅ff0−f0f;                                                (9)

ξ1 ВУ =QКЭ⋅fП1fС−fСfП1=60⋅7,49,8−9,87,4=−34,2

Определение относительного коэффициента передачи ВУ на частоте fП1:

γВУ=11+ξ2;                                                  (10)

γВУfП1=11+ξ12=11+−34,22=0,0292;

и ослабления помехи :

σВУi=−20⋅lgγВУfПi;

(11)

σВУ1=−20⋅lgγВУfП1=−20⋅lg0,292=30,7 дБ.

б) Расчет ослабления первой помехи в УРЧ

согласно выражению (9):

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

19

4072221000000 ПЗ

ξ1 УРЧ=QКЭ⋅fП1fС−fСfП1=70⋅7,49,8−9,87,4=−39,9;

согласно выражению (10):

γУРЧfП1=11+ξ12=11+−39,92=0,0251;

согласно выражению (11):

σУРЧ 1=−20⋅lgγУРЧfП1=−20⋅lg0,251=32,0 дБ.

в) Расчет ослабления первой помехи в преселекторе

σПРЕС 1=σВУ 1+σУРЧ 1                                               (12)

σПРЕС 1=σВУ 1+σУРЧ 1=30,7+32,0=62,7 дБ

По таблице 1 для кольцевой схемы дополнительное ослабление в ПрЧ

dПРЧfП1 = 0,03,

тогда

σПРЧ 1=−20⋅lgdПРЧfП1=−20⋅lg0,03=30,5 дБ .

г) Расчет ослабления первой помехи в ФСИ

Ослабление первой помехи в ФСИ равно нулю, так как после преобразования частота помехи (при s=2, q=2)

fПР 1=s⋅fП 1−q⋅fГ=2⋅7,4−2⋅8,2=1,6 МГц

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

20

4072221000000 ПЗ

точно совпадает с fПЧ, т. е. с центральной частотой настройки ФСИ.

Таким образом σФ1= 0 дБ.

2.2.5 Определение отношения сигнал-помеха на входе детектора для первой

помехи

qП 1=20⋅lgUСUП1+σВУ 1+σУРЧ 1+σПРЧ 1+σФ 1=20⋅lg85⋅10−6110⋅10−3+30,7+32,0+30,5+0=31,0 дБ.

Анализ полученного результата показывает, что без использования кольцевой схемы преобразователя частоты уровень помехи, прошедшей по дополнительному каналу приема, на входе детектора был бы приблизительно равен уровню сигнала.

2.2.6 Определение значений напряжения первой помехи на входах УРЧ и

ПрЧ

UПi УРЧ=UП1 А⋅К0 ВУ⋅γВУfПi,                                      (13)

тогда

UП1 УРЧ=UП1 А⋅К0 ВУ⋅γВУfП1=110⋅0,4⋅0,0292=1,29 мВ.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

21

4072221000000 ПЗ

UПi УРЧ=UП1 А⋅К0 ВУ⋅γВУfПi ,                                     (14)

тогда

UП1 ПРЧ=UП1 А⋅К0 ВУ⋅γВУfП1⋅К0 УРЧ⋅γУРЧfП1=110⋅0,4⋅0,0292⋅5⋅0,0251=0,161 мВ .

Напряжение первой помехи на входах УРЧ и ПрЧ не превышает 10 мВ, что позволяет не принимать во внимание нелинейное взаимодействие 1-й помехи с сигналом в этих каскадах.

2.2.7 Определение ослабления третьей помехи (с частотой fП3 = 9,78 МГц) в

отдельных каскадах ВЧ тракта приемника

Отстройка помехи от частоты сигнала составляет

ΔfП3=fП3−fС=9,78−9,80=0,02 МГц=20 кГц,

что сопоставимо с полосой пропускания ФСИ, следовательно, помеха находится в одном из соседних каналов и через преобразователь частоты пройдет с тем же коэффициентом передачи, что и сигнал.

В таком случае

dПРЧfП3=1,

σПРЧ 3= 0 дБ.
 Основное ослабление 3-й помехи должен обеспечить ФСИ.

Выражение

ΔfПi=ΔFФ2+Δfi                                             (15)

для третьей помехи будет иметь вид:

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

22

4072221000000 ПЗ

ΔfП3=ΔFФ2+Δf3,

откуда

Δf3=ΔfП3−ΔFФ2=20−152=12,5 кГц.

σФi=σПП+SСКΔfi;                                           (16)

σФ3=σПП+SСК⋅Δf3=3+5⋅12,5=65,5 дБ.

Очевидно, что σВУ 3и σУРЧ 3 будут очень малы, так как полосы пропускания ВУ:

ΔFКЭ=f0QКЭ=9,8⋅10660=163 кГц;

УРЧ:

ΔFКЭ=f0QКЭ=9,8⋅10670=140 кГц.

Т. е. помеха с fП3 попадает в полосы пропускания ВУ и УРЧ.

Принимается σВУ 3= σУРЧ 3= 0. Этот вывод подтверждают и построенные ниже характеристики избирательности ВУ, УРЧ и преселектора.

2.2.8 Определение отношения сигнал-помеха на входе детектора для третьей

помехи

qП 3=20⋅lgUСUП2+σВУ 3+σУРЧ 3+σПРЧ 3+σФ 3=20⋅lg85⋅10−630⋅10−3+0+0+0+65,5=14,5 дБ.

2.2.9 Определение значений напряжения третьей помехи на входах УРЧ и

ПрЧ

Третья  помеха близка к резонансной частоте ВУ и УРЧ, поэтому

γУРЧfП3 = γУРЧfП3.

Значения напряжения третьей помехи на входах УРЧ и ПрЧ составляют:

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

23

4072221000000 ПЗ

UП3 УРЧ=UП3 А⋅К0 ВУ=30⋅0,4=12 мВ,

UП3 ПРЧ=UП3 А⋅К0 ВУ⋅К0 УРЧ=30⋅0,4⋅0,5=60 мВ.

Напряжение третьей помехи на входе УРЧ незначительно превышает 10 мВ, поэтому нелинейное взаимодействие сигнала и третьей помехи в УРЧ будет слабым.

Напряжение третьей помехи на входе ПрЧ составляет 60 мВ, поэтому при проектировании приемника с учетом требований многосигнальной избирательности следует рассмотреть возможность ее нелинейного взаимодействия с fП1,fП2 и fС.

2.2.10 Определение ослабления второй помехи (с частотой fП2 = 6,11 МГц)

в отдельных каскадах ВЧ тракта приемника

Вторая помеха не попадает ни в один из дополнительных каналов приема и ее уровень после ФСИ будет пренебрежимо мал. Таким образом, можно принять qП2→∞.

Это не означает, что данная помеха не может представлять опасности радиоприему. Необходимо проверить, не является ли напряжение помехи на входах УРЧ или ПрЧ достаточным для возникновения в этих каскадах нелинейных эффектов, приводящих к блокированию, перекрестной и интермодуляции.
          По формулам (9) и (10) определяются значения относительной расстройки и относительных коэффициентов передачи, соответствующих второй помехе:

ξ2 ВУ=QКЭ⋅fП2fС−fСfП2=60⋅6,119,80−9,806,11=−58,8;

γВУfП2=11+ξ22=11+−58,82=0,017;

ξ2 УРЧ=QКЭ⋅fП2fС−fСfП2=70⋅6,119,80−9,806,11=−68,6;

γУРЧfП2=11+ξ22=11+−68,62=0,0146.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

24

4072221000000 ПЗ

Определение ослабления второй помехи в ВУ, УРЧ и преселекторе

согласно выражению (11):

σВУ 2=−20⋅lgγВУfП2=−20⋅lg0,017=35,4 дБ;

σУРЧ 2=−20⋅lgγУРЧfП2=−20⋅lg0,0146=36,7 дБ;

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

25

4072221000000 ПЗ

согласно выражению (12):

σПРЕС 2=σВУ 2+σУРЧ 2=35,4+36,7=72,1 дБ.

По формулам (13) и (14) находятся значения напряжения второй помехи на входах УРЧ и ПрЧ соответственно:

UП2 УРЧ=UП2 А⋅К0 ВУ⋅γВУfП2=90⋅0,4⋅0,017=0,612 мВ;

UП2 ПРЧ=UП2 А⋅К0 ВУ⋅γВУfП2⋅К0 УРЧ⋅γУРЧfП2=90⋅0,4⋅0,017⋅5⋅0,0146=0,0448 мВ.

Эти напряжения существенно ниже 10 мВ и не могут вызвать нелинейных эффектов.

2.2.11 Построение характеристики избирательности ВУ, УРЧ и преселектора

в целом

Расчет и построение проводятся с использованием пакета программ Excel c программированием расчета по (9) - (12). 
Рассчитанные характеристики приведены на рисунках 4 и 5.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

26

4072221000000 ПЗ

Рисунок 4 — Характеристики избирательности ВУ, УРЧ и преселектора

Рисунок 5 — Характеристики избирательности: уровень 3дБ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

27

4072221000000 ПЗ

2.2.12 Определение полос пропускания по построенным графикам

ΔFВУ= 162 кГц ;

ΔFУРЧ =140 кГц ;

ΔFПРЕС = 96 кГц.

2.3 Анализ результатов

2.3.1 Ослабление первой помехи

Помеха с частотой fП1 = 7,40 МГц попадает в дополнительный канал приема с q = 2, s = 2, при которых fКП=fГ+fПЧ2. Этот канал приема расположен ближе к основному каналу, чем зеркальный, поэтому помеха в меньшей степени ослабляется в преселекторе: σПРЕС 1 = 62,7дБ.

При заданном отношении UСUП в антенне (-62,23 дБ) уровни сигнала и рассматриваемой помехи на входе ПрЧ приблизительно одинаковы.

Применение кольцевой схемы ПрЧ дает дополнительное подавление помехи σПРЧ 1=30,5 дБ, в результате на входе детектора имеем приемлемое значение qП1= 31,0 дБ.

2.3.2 Ослабление третьей помехи

Помеха с частотой fП3 = 9,78 МГц попадает в полосу пропускания преселектора (ΔFПРЕС= 96 кГц, ΔfП3= 20 кГц), следовательно, в преселекторе не ослабляется.
         Основное ослабление данной помехи происходит в ФСИ и достигает 65,5 дБ. На входе детектора qП3= 14,5 дБ, что можно считать вполне удовлетворительным.
         Напряжение третьей помехи на входе УРЧ достигает 12 мВ,

а на входе ПрЧ - 60 мВ. Столь большая помеха может вызвать нежелательные нелинейные

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

28

4072221000000 ПЗ

эффекты в УРЧ и ПрЧ (блокирование, перекрестную модуляцию), поэтому проектирование УРЧ и ПрЧ должно

проводиться с учетом требований по многосигнальной избирательности.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

29

4072221000000 ПЗ

2.3.3 Ослабление второй помехи

Помеха с частотой fП2 = 6,11 МГц не попадает ни в один из дополнительных каналов приема и ее уровень после ФСИ будет пренебрежимо мал. На входах УРЧ и ПрЧ уровень этой помехи недостаточен для нелинейного взаимодействия с fП1, fП3 и fС. Таким образом, вторая помеха опасности радиоприему не представляет.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

30

4072221000000 ПЗ

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Радиоприемные устройства/ Под ред. Н.М.Фомина.- М.: Радио и связь,

1996.

2. Радиоприемные устройства: Учеб. для техникумов.—М.: Высш. шк.,

1987.— 440 с.: ил.

3. Микросхемы для бытовой радиоаппаратуры: Справочник /И. В. Новачек,

В. М. Петухов, И. П. Блудов, А. В. Юровский. - Москва: КУБК-а, 1995г. -

384с.