Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

17

4072210000000 ПЗ

2. Описание оборудования

Чтобы построить сеть сотовой связи GSM-900 нужно следующее оборудование:

1)Антенны, а также мачты для подвешивания этих антенн;

2)Оборудование базовых станций (BSS), в которую входят базовые станции (BTS), контроллеры базовых станций (BSC) и транскодеры (TRAU);

3)Коммутатор (MSC);

4)Радиорелейные системы связи для соединения базовых станций с коммутатором;

5)Различные электрические и оптоволоконные кабели.

В качестве оборудования базовых станций и коммутатора будем использовать оборудование фирмы Huawei, антенны – фирмы KATHREIN, радиорелейные системы связи – фирмы NEC, мачты – компании ООО «Западная техника».

Основные требования, предъявляемые к оборудованию базовых станций следующие:

- Оборудование должно обеспечивать качественную передачу радиосигнала и достаточную пропускную способность, а также регулировку мощности в широких пределах. Приемная часть должна обладать хорошей чувствительностью.

- Оборудование должно обладать хорошим запасом по наработке на отказ, с минимумом прерываний в работе, надежным, с высокой компактностью. Оборудование базовых станций должно корректно работать в различных эксплуатационных условиях. Оборудование должно обеспечивать легкость монтажа и модернизации, с малыми затратами в рабочей силе.

- Позволять наращивание при расширении сети (увеличение ее емкости).

Эксплуатационные расходы должны быть минимальными

2.1. Базовая станция BTS-312

В качестве базовых станций выбрано оборудование фирмы Huawei BTS-312.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

18

4072210000000 ПЗ

Технические характеристики базовой станции BTS-312:

| Характеристика БС | GSM900 | DCS1800 |
| --- | --- | --- |
| Полоса частот на прием, МГц | 880-915 | 1710-1785 |
| Полоса частот на передачу, МГц | 925-960 | 1805-1880 |
| Количество TRX | 12 | 12 |
| Количество секторов | 3 | 3 |
| Порог чувствительности приемника, дБм | -110 | -108 |
| Межканальный разнос | 200кГц |  |
| Номинальная выходная мощность приемопередатчика | 46дБм 46дБм |  |
| Рабочая температура | -50С … +450С |  |

Габаритные размеры, масса и объем БС приведены в таблице :

| Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1440 | 650 | 500 | 200 |

2.2. Антенны

В составе БС сотовой связи для формирования ДН с лучом требуемой ширины используются направленные антенны панельного типа.

Основными требованиями, предъявляемыми к антеннам при проектировании сети, являются узкая диаграмма направленности, максимальный коэффициент усиления, прочность конструкции и устойчивость к внешним воздействиям. В проектируемой сети связи будем использовать антенны фирмы KATHREIN:

Eurocell panel VPol 806-960, 65°, 15,5 дБи.

Данные антенны характеризуются:

- Малыми размерами и элегантным дизайном, благодаря чему внешний вид и архитектура   зданий   при   размещении   на   них   антенн   не   претерпевают существенных изменений;

- Антенна может работать в условиях дождя, снега, града, обледенения при
температурах   окружающей   среды   -55...+60°;

- Все элементы антенны надежно заземлены с помощью медной шины сечением не менее 22 м2;
Общие технические данные антенн следующие:

- Коэффициент стоячей волны не более 1,5;

- Входное сопротивление 50 Ом;

- Поляризация - вертикальная;

Максимально допустимая скорость ветра 200 км/ч.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

19

4072210000000 ПЗ

2.3. Коммутатор

Платформа M900/M1800 MSC/VLR/SSP является базовым аппаратным обеспечением всех нынешних и будущих элементов опорных сетей мобильной связи компании Huawei.

Технические характеристики коммутационной платформы

M900/M1800 MSC/VLR/SSP

| Характеристика | Количественная оценка |
| --- | --- |
| Ёмкость | ##### До 10000 абонентов |
| Объём трафика | 7200 Ерл |
| Число каналов | 1024 Е1 |
| Количество попыток установления соединения в часы наиб. нагрузки | 960 К |
| Габариты | 550мм*880мм*2100мм/статив |
| Потребляемая мощность | 400 Вт |
| Вес | 200кг/статив |

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

20

4072210000000 ПЗ

2.4. Радиорелейные линии связи

Оборудование транспортной сети системы сотовой связи должно отвечать следующим требованиям:

1.Терминалы оборудования должны иметь возможность построения сети любой конфигурации (звезда, кольцо или дерево).

2.Максимальная    надежность    системы    при    максимально неблагоприятных условиях.

3.Возможность передачи в одном направлении до 17 транспортных потоков по 2 Мбит/с.

С экономической точки при построении сетей сотовой связи желательно использовать оборудование одного производителя, поэтому для организации транспортной сети сотовой связи с учетом всех требований наиболее подходит радиорелейное оборудование MINI-LINK E, разработанное компанией Ericsson. Она предназначена для обеспечения связи между отдельными объектами любого типа и пригодна для сетей любого типа.

Основные характеристики семейства MINI-LINK Е:

- Модульное   исполнение:    радиопередатчик   и   антенна   объединены   в интегрированный выносной модуль; внутренний модуль имеет небольшие
массогабаритные размеры.

- Выносной модуль содержит все частотно-зависимые блоки, внутренний модуль     (располагающийся     в     помещении)     содержит     все     блоки, определяющие    объем    трафика.     Выносной    и    внутренний    модуль соединяются коаксиальным кабелем.

- Работа    радиомодуля    полностью    обеспечивается    от    синтезатора    и характеризуется высокой скоростью перестройки частоты и легкостью ее
установки.

- Плавное регулирование выходной мощности.

- Высокое качество приема сигналов, за счет эффективного подавления помех и защиты от внешних полей.

- Возможно подключение нескольких радиопередатчиков к ограниченному
числу модулей.

Управление сетью с помощью ПК. Наличие программного обеспечения,

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

21

4072210000000 ПЗ

управляющего   трафиком,    маршрутизацией   и   выходной   мощностью,
поддерживающее местное или дистанционное управление.

- Наличие    централизованной    системы    обслуживания   и   эксплуатации,
встроенной системы контроля, имеющей возможность предупреждение об
ошибках, наличие канала служебной связи.

- Аппаратура имеет средний срок наработки на отказ более 30 лет, что
обеспечивает ее высокие эксплуатационные показатели.

- С целью обеспечения большей гибкости при стыковке с другой аппаратурой терминалы MINI-LINK снабжены стандартным интерфейсом  ITU-T Rec G.703.

Интерфейс трафика имеет возможность подстройки на длину линии связи.

Небольшой вес, устойчивость к ветровым нагрузкам, простой и гибкий монтаж. Конкретный тип оборудования радиорелейных линий MINI-LINK E будет определен позднее, по результатам расчета трасс радиорелейных линий и частотного планирования

Основные технические данные аппаратуры MINI-LINK 18- Е.

| Технические данные | MINI-LINK 18-Е |
| --- | --- |
| Частотный диапазон, ГГц: | 17,7-19,7 |
| Мощность передатчика, дБм | +18/23 |
| Скорость предачи, Мбит/с | 34+2 и 17  2 |
| Пороговый уровень сигнала при Pош=10-3 | -81 дБм |
| Усиление антенны, дБи | 31,8 |

2.5. Мачты для антенн

Свободностоящая мачта типа VUM

Основные характеристики:
Свободно стоящая мачта из ферменных секций треугольного сечения.
Стандартный диапазон высот: 10...75 м

Стандарты проектирования:
В соответствии с требованиями международных стандартов BS, DIN, EIA и СНиП.

Конструкция:
Сборная болтовая конструкция. Пояса изготовлены из холоднокатанного VU профиля из легированной высокопрочной стали S355K4G3 по EN10025 (предел текучести 355 N/мм2). Раскосы и распорки изготовлены из горячекатанного углового профиля из низколегированной стали 09Г2 (предел текучести 345 N/мм2).

Конструкции изготавливаются в соответствии с требованиями международных стандартов EN, BS, DIN, EIA и СНиП. Крепеж класса прочности 8.8 поставляется в соответствии с DIN 7990.

Защита от коррозии:
Все металлоконструкции подвергаются горячей оцинковке в соответствии с требованиями BS, DIN, EIA и других аналогичных стандартов. Минимальная толщина цинкового слоя 90-115 микрон для основных элементов металлоконструкции и 40 микрон для крепежа, тросов и деталей светоограждения.

Сигнальная окраска:
По согласованию. Выполняется по технологии TRANSMAST Ltd в заводских условиях. Окраска выполняется в два слоя - первый эпоксидный грунт, второй - полиуретановая краска. Общая толщина покрытия не менее 90 микрон.

Стандартный объем поставки материалов

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

22

4072210000000 ПЗ

:
Комплект элементов металлоконструкции с необходимыми крепежными изделиями с запасом 5%. Монтажные и кабельные лестницы с деталями для их крепления внутри тела мачты. Все материалы замаркированы и упакованы для транспортировки к месту монтажа.