ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1

ИЗУЧЕНИЕ И ФОРМИРОВАНИЕ ФУНКЦИЙ УОЛША.

1  ЦЕЛЬ  РАБОТЫ

Изучение свойств и методов синтеза функций Уолша и их преобразования.   Изучение областей применения функций Уолша в системах обработки информации.

2  ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

В последнее десятилетие значительно возросло применение функций Уолша в цифровой обработке информации. Это связано с особенностью функций Уолша: каждая из них принимает только два значения: +1 и -1. Благодаря этому можно заменить операцию умножения при реализации на ЭВМ.  В результате время выполнения дискретного преобразования Адамара для большого массива числовых данных почти в 10 раз меньше времени дискретного преобразования Фурье.  Дискретные преобразования по функциям Уолша (ДПУ)  позволяют добиться лучшего, чем при дискретном преобразовании  Фурье (ДПФ),  распараллеливания вычислений, производства одновременных вычислений на одиночных процессорах, позволяют проводить основные вычисления без операции умножения чисел только с помощью операции сложения.

В частности, ДПУ применяются в различных процессорах цифровой обработки информации:  при сжатии информации, в теории кодирования, в теории построения цифровых фильтров,  голографичес-ких преобразованиях для обработки изображений,  решениия некото-рых задач оптимизации и других.

2.1.  Некоторые основные сведения, необходимые при работе с

функциями  Уолша.

2.1.1.  Основные определения

Введем периодическую с периодом 1 функцию

rk(0)=sign[sin(2kpq)];   0≤q≤1  					(2.1)

где q=tT  -  безразмерное время,  т.е. время, нормированное к произвольному 	интервалу Т;

k -  порядок функции.  (k= 1, 2, ..., n, ... )

sign(t)=1,ðt>00,ðt=0−1,ðt<0

Функции rk  называются функциями Радемахера.

Графики функций rk(0)  на [0, 1]  при k=2, 3 изображены на рис. 1.

r2(q);   k=2

y

1

-1

0.25

0.5

0.75

1

q

y

1

-1

r3(q);   k=3

0.25

0.5

0.75

1

q

Рис.  1

Систему  из  N=2n функций Уолша можно сформировать в результате перемножения  n  первых функций Радемахера (меандровых  функций).

Способ нумерации базисных функций в системе называется упоря

дочением.

Существуют различные упорядочения функций Уолша:  по олшу,  по Пэли и другие.

При упорядочении по Уолшу способ формирования и аналитической записи функций имеет следующий вид:

wal(w,q)=k=1n[rk(q)]wn−k+1Åwn−k		      (2.2)

где  - номер функции в системе;

wm- 0  или 1   есть m-ый разряд в представлении числа в двоичной

системе счисления,  т.е.

w=(v1w2...wm...wn)2=m=1nwn−m+12m−1

Å-символ  сложения по модулю 2.

При упорядочении по Пэли систему функций Уолша получают

по формулам

pal(p,q)=wal(p,q)=k=1q[rk(q)]pn−k+1			 (2.4)

где р - номер функции,  имеющей двоичное представление:

p=(p1p2 ... pm ... pn)=m=1npn−m2m−1						 (2.5)

Таким образом, при упорядочении по Пэли для формирования

функции Уолша необходимо взять произведение возведенных в степень

функций Радемахера, номера которых совпадают с номерами соответствующих  разрядов представления числа р в двоичной системе счисления, а показатель степени каждой функции равен содержимому соответствующего разряда, т.е.  0  или  1.  Причем младшей функции Радемахера соответствует младший разряд двоичного числа р.

Сравнивая способ преобразования показателей степеней функций

Радемахера при различных упорядочениях, замечаем, что двоичные раз

ряды номеров функций Уолша, упорядоченных по Уолшу следующим соотношением:

pm=wm−1Åwm								  (2.6)

2.1.2.  Свойства функций Уолша

Система функций Уолша является полной ортонормированной

системой на интервале [0, 1].

Наиболее важные свойства функций Уолша:

1.  Функции Уолша, как и функции Радемахера, принимают только два значения  -1 и  1.  Для любого m

wal2(m,q)=wal(0,q)=1

2. Функции Уолша ортонормированы на интервале

0twal(k,q)wal(i,q)dq=1,ð0,ðk=ik¹i

3. Функции Уолша являются периодическими функциями с пери-одом, равным  1.

4. Функции Уолша обладают свойством мультипликативности,

произведение любых двух функций Уолша является также функцией

Уолша

wal(k,q)wal(i,q)=wal(kÅi,q)						(2.7)

5. Функции Уолша симметричны относительно i  и  т.е. все

выводы относительно i справедливы также и относительно  .

6. Среднее значение функций Уолша wal(i, )  при i¹0 на [0, 1]

равно  нулю.

7. Система функций Уолша является составной системой.  Она

распадается на ситему четных функций, обозначаемых cal(j, ), и сис-

тему нечетных функций sal(j, ), которые связаны с функциями, упоря-

доченными по Уолшу  следующим соотношением

cal(j,q)=wal(2j,q)sal(j,q)=wal(2j−1,q)							(2.8)

3  СИНТЕЗ  ФУНКЦИЙ УОЛША

Функциональная схема синтеза функций Уолша должна содержать:

-  задающий генератор;

-  генератор функций Уолша;

-  блок установки весовых коэффициентов функций Уолша;

-  сумматор.

Генератор функций Уолша состоит из:

-  двоичного счетчика, представляющего собой генератор функций Радемахера;

-  умножителей;

Операции перемножения функций Уолша выполняют сумматоры по модулю два, у которых логическому 0 соответствует 1 функции Уолша, а логической  1 соответствует 0  функции Уолша.

Период функций Уолша определяется частотой задающего гене-ратора.

4  ЗАДАНИЕ К РАБОТЕ

1.  Изучить теорию функций Уолша, установить соответствие номеров первых 16-и функций Уолша,  упорядоченных по Уолшу и Пэли.

Результаты представить в виде таблицы

wal(w,q)

pal(p,q)

w

p

2.  Представить каждую функцию Уолша как результат перемноженных  функций Радемахера, предварительно записав номер функции Уолша (по Пэли)  в  двоичном счислении и определив,  какие функции Радемахера участвуют в образовании данной функции Уолша

3.  Изобразить функциональную схему  генератора функций Уолша и пояснить его работу.

4.  Построить графики 16-и  первых функций Уолша wal(i,), упорядоченных по Пэли.

4.1.  Решение  примера

Рассмотрим соответствие первых двух функций Уолша, упорядоченных  по Пэли и по  Уолшу.

При упорядочении по Уолшу имеем:

возьмем  =1.  В двоичном представлении (1)10 = (1)2 .  Тогда по формуле (2.2),  n=1,  k=1

wal(1,q)=r1w1Åw0=r1(q)				    (2.9)

т.к.  0=0,  a 1=1.

Рассмотрим =2 .  В двоичном представлении (2)10=(10)2 .

С  помощью  (2.3)  имеем

0=0,   1=1, 2=0;  	n=2,       k=1, 2.

Из формулы (2.2)  получим

wal(2,q)=r1w2Åw1rw1Åw0=r1(q)r2(q)				   (2.10)

При упорядочении по Пэли будет  следующее.

Возьмем  р=1.  В двоичном представлении (1)10 = (1)2 .  Тогда   по

формуле (2.4)  n=1,  k=1,  p1=1.

pal(1,0)=r1p1(q)=r1(q)						   (2.11)

Рассмотрим  р=2.  В этом случае  (2)10 = (10)2,

p1=1,	p2=0,	n=2,	k=1,  2.

По формуле (2.4)  получим

pal(2q)=r1p2r2p1r2(q)						  (2.12)

Таким образом,  для первых функций Уолша,  упорядоченных по

Уолшу и Пэли  =p=1,    для других  >1   и   р>1  соответствие номеров меняется.

4.1.2.   Представление функций Уолша wal(1,) и  wal(2,) через

функции Радемахера  будет иметь  вид:

wal(1,)=r1()=sign [2 sin ()]

wal(2,)=r2()=sign [4 sin ()]						 (2.13)

4.1.3.  Построение графика функций wal(1,) и  wal(2,)  произведем на экране дисплея с использованием графических операторов любого известного языка.

Для построения осей координат используем оператор изображения линий  LINE,  а для построения изображения графика функций Уолша - оператор изображения точки  PSET.

Построение графиков произведем на отрезке [0,  1].

Блок-схема задачи приведена на рис.  2.

Рис. 3

4.3. Построение графиков 16-ти первых фуцнкций Уолша.

Для построения графиков 16-ти первых функций  Уолша,  упорядо-

ченных по Пэли, необходимо иметь разряды (2.5) двоичного представления числа k - номера функции, т.к. мы используем формулу (2.4).

Такая запись  необходима  для  определения функций Радемахера,

участвующих в образовании функций Уолша путем перемножения.

Разряды двоичных представлений чисел 1, ...  16    разместим в мас-

сивах А(16), В(16), С(16), D(16). Номер функции Уолша k запишем в двоичном коде функциями Радемахера, значения которых разместим в массивах А, В, С, D.

Блок-схему вычерчивания  графиков  16-ти  первых функций Уолша можно сделать аналогичной рис.2, только перед оператором очистки экрана CLS необходимо добавить участок формирования массивов А,  В,  С,  D (рис.4).

Кроме того необходимо добавить операторы:

“Построение графика  wal(3,)    3”

.............

“Построение графика wal(16,)    16”

Вычисленные функции Уолша необходимо проводить с помощью  опе-

ратора

y=(sign (2 sin (x)))>(A(N)) (sign (4 sin (x)))>B(N).

(sign (sin (x)))>C(N) (sign (16 sin (x)))>D(N).

Остальная часть программы сохраняет прежний вид.

Рис. 4

5   ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

5.1. Ознакомиться с теорией функций Уолша и  законспектировать

в отчет

5.2. Получить задание преподавателя

5.3. Выполнить теоретическое задание: заполнить таблицу, нари-

совать схемы и графики; результаты занести в отчет.

5.4. Составить блок-схему изображения графиков функций Уолша.

5.5. Составить программу на алгоритмическом языке.

5.6. Произвести расчет на ЭВМ и зарисовать графики функций.

5.7. Составить письменный отчет по работе

6    ОТЧЕТ ПО РАБОТЕ

Отчет должен содержать:

1) краткую теорию функций Уолша;

2) функциональную схему генератора функций Уолша;

3) таблицу  соответствия номеров функций Уолша при разных спо-

собах упорядочения;

4) графики функций Уолша, упорядоченных по Пэли;

5) выводы и оценку полученных результатов.

Лабораторная работа защищается при представлении студентом    аккуратно оформленного отчета и самостоятельного решения задания.

7    КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Изобразить функции Радемахера r1(), r2(), r3(), r4().

2. Установить,  какие функции Радемахера участвуют в образовании функции Уолша  wal(13,),  wal(14,)    при нумерации по Пэли, по Уолшу ?

3. Перечислить и объяснить различные свойства функций Уолша.

4. Какую функцию Уолша получим,  перемножив wal(7,)  и wal(11,)

при нумерации по Пэли?  При нумерации по Уолшу?

5. Изобразить  функциональную схему генератора функций Уолша и пояснить его работу.

6. Назвать  достоинства и недостатки различных способов упоря-

дочения функций Уолша.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Гоноровский И.С. Радиотехнические цепи и сигналы. - М.: Со-

ветское радио, 1977.

2. Введение в обобщенную спектральную теорию сигналов.  _ М.: Советское радио, 1970.

3. Голубов Г.И.,  Ефимов А.В., Скворцов В.А. Ряды и преобразо-

вания Уолша. - М.: Наука, 1987.

4. Хармут Х.  Передача информации ортогональными функциями.  - М.: Связь, 1975.