Министерство Образования и науки РФ

Уфимский Государственный Авиационный Технический Университет.

Кафедра ТС.

# Лабораторная работа №2

«Системы и сети связи с подвижными объектами».

# Выбор рациональной длинны пакета в СПРС.

Выполнили: ст. гр. СПР-406:

Проверил: Кузнецов И.В.

УФА 2005г.

Цель работы.

Изучение методики расчёта длины пакета передачи данных в ??? с учётом вероятностных характеристик канала связи, структуры пакета, скорости передачи данных.

## Расчёт рациональной длины пакета.

1. Исходные данные:

а) средняя длина передаваемого сообщения l=7700 бит;

б) длина заголовка пакета С=192 бита;

в) коэффициент системных издержек на сборку сообщения Кl=1.4;

г) время изменения направления передачи tп=0;

д) номинальная скорость передачи данных по каналу:

основной цифровой канал SН=56000 бит/с,

канал тональной частоты  SН=4800 бит/с;

е) вероятность искажения одного бита передачи рв=10-5;

ж) длина пакета w=1024 –16384 бит.

2. Определим оптимальную длину пакета. Для этого рассчитаем рациональную длину пакета сточки зрения экономии памяти:

w2=C+4Cl=192+4⋅192⋅7700=2624бит,

и с точки зрения обеспечения максимальной скорости передачи данных пари заданной достоверности канала связи:

w3=К1(C+4Cl)=1,4(192+4⋅192⋅7700)=3673бит.

3. Построим график зависимости эффективной скорости передачи пакета от его длинны. Для этого используем формулу:

SЭ=w−Ctп+wSH1+Pm1−Pm, где Pm –вероятность ошибки в пакете.

Pm=1−(1−PВ)w.

4. Максимальная скорость наблюдается при длине пакета w=4608 бит.

w>w2,     4608>2624.

Поэтому в соответствии с условием:

w=1.2w2,приw≥w2

оптимальная длина пакета равна:

w=1.2*2624=3149 бит.

Полученное значение необходимо округлить до ближайшего значения, равного 2m, где m –целое число.

Получаем w=212=4096 бит.

Построим графики зависимостей SЭ(w) для  SH=4800 бит/с, С=192 бит для четырёх пар значений PВ и tп.

- РВ=10-4,  tп=0;

2) РВ=10-4,  tп=0,02;

- РВ=10-5,  tп=0;

4) РВ=10-5,  tп=0,02;

Из графиков видно, что с увеличением вероятности ошибки РВ эффективная скорость передачи канала становится  в большей степени зависимой от длины пакета.

### Вывод.  Выяснили, что длина передаваемого пакета влияет на скорость передачи канала. Оптимальная длина является компромиссом между скоростью передачи и минимизацией системных издержек обрабатывающего процессора с  экономией памяти. Построив графики зависимости  SЭ(w) получили, что эффективная скорость передачи убывает с ростом длины пакета. Это связано с увеличивающейся вероятностью появления ошибки при передаче пакета.