Министерство образования и науки Российской Федерации

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

Уфимский государственный авиационный технический университет

Кафедра ТС

Лабораторные работы №1,2

Выполнили: ст-ты группы СПР-408

Копцева М.С.

Лобов Д.

Нурлыгаянова К.Р.

Принял: 	Кузнецов И.В.

Уфа 2007

Лабораторная работа №1

Изучение формирования функций Уолша и их свойств.

Цель работы: изучение свойств и методов синтеза функций Уолша и их преобразования. Изучение областей применения функций Уолша в системах обработки информации.

Теоретическая часть

Функции Уолша применяются в качестве несущих последовательностей из-за простоты их реализации.

Функции Уолша выводятся из системы функций Радамахера, представляющей собой неполную систему ортонормированных функций. Функция Радамахера с индексом m (rm(t)) имеет вид последовательности прямоугольных импульсов и содержит 2m-1 интервалов повторений от 0 до Т ([0,1]). Исключение - нулевая функция Радамахера. Реализация функций осуществляется с помощью счетчика.

r0(t)

r1(t)

r2(t)

W0(t)

r3(t)

W1(t)

W2(t)

W3(t)

Между функциями Радамахера и функциями Уолша существуют прямые соотношения, основанные на двоичном разложении индекса функции Уолша.

Wn(t)=rqα(t)⋅rq−1β(t)⋅rq−2γ(t)⋅...⋅r1ζ(t),

где n- индекс функции Уолша, q-количество разрядов в бинарном разложении номера n

q=int(log2n=1)

int- наибольшая целая часть числа

α⋅2q−1+β⋅2q−2+...+ζ⋅20=n,α,β∈0,1

Основные свойства функции Уолша:

1. Произведение двух функций Уолша образует другую функцию Уолша:

Wk(t)⋅wh(t)=Wk⊕h(t)

2. Среднее значение функции равно 0: m=0TWk(t)dt=0,k≠0

3. Свойство ортогональности:0TWi(t)Wj(t)dt=0TWi⊕j(t)dt=0

Выполнение работы

1. Сформируем функцию Уолша W12:

W12=r41⋅r30⋅r21⋅r11=r4⋅r2⋅r1

r1(t)

r2(t)

r4(t)

W12(t)

2. Структурная схема формирования:

3. Трансверсальный фильтр для функции W12:

Вывод: изучили свойства и методы синтеза функций Уолша и их преобразование. Изучили области применения функций Уолша в системах обработки информации. Построили графики функций Уолша.

Лабораторная работа №2

# Изучение  принципов формирования М-последовательностей

Цель работы: изучение свойства и метода формирования  М-последовательностей, изучение области применения М-последовательностей в системах подвижной связи.

# Теоретическая часть

М-последовательности нашли широкое применение в системах связи с кодовым разделением каналов (в системах CDMA), т. к. они обладают приемлемыми авто- и взаимо- корреляционными свойствами. М-последовательности применяют при образовании обратных каналов связи (от мобильных абонентов к базовой станции).

Общая схема формирования М-последовательности имеет вид:

Хкj

X2j

X1j

X0j

Т1

Т2

Тк

Ф

{1,-1}

…..

C1

C2

Ck-1

Ck

N=2k−1     Ее основу составляет сдвигающий регистр с триггерами Т1, Т2, …,Тк, которые осуществляют задержку сигнала на один такт длительностью 0. Допустим, что схема использует символы {0,1}. Символы Х1j….Xk с выходов соответствующих триггеров поступают на умножители C1….Ck, где Ci{0,1}. Коэффициенты Ci определяют число М-последовательностей, которые можно получить с выхода схемы. Число М-последовательностей  зависит от величины k, где k – число триггеров в схеме. Также k влияет на период кодовой последовательности N, который связан с k соотношением

Также схема включает сумматоры по mod 2.

Работу схемы на рисунке можно представить в аналитическом виде. Так, состояние регистра для j+1 такта можно записать

x=c1x1,j+c2x2,j+....+ckxk,jx2,j+1=x1,j.................+ - в (1) понимают как сумматор по модулю 2.

Анализ работы цифрового автомата формирование М-последовательностей на основе рекуррентного уравнения (1) полиномы определяются характеристическим многочленом:

f(x)=a0xk+a1xk−1+....+akкоэффициенты, которого связаны с множителями Ci соотношением

k=5 k=6 k=71 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 11 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 11 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 11 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 11 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 11 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1    Поскольку двоичные М-последовательности играют особо важную роль в радиотехнических системах, их свойства изучены достаточно глубоко. Известны таблицы, в которых приведены характеристики многочлена, позволяющие синтезировать М-последовательности. Таблица для характеристик многочлена:

Свойства М-последовательностей:

- Однозначно принимают два значения +1,-1

- М-последовательности ортонормированны на интервале

- М-последовательности являются периодическими функциями

- Сумма 2-х М-последовательностей равна М-последовательности

RA(μ )=1Nn=μ +1NMMn−μ , μ =0....N−1     Для анализа М-последовательностей используют апериодическую автокорреляционную функцию:

где Mn – значение М-последовательности в n-ом такте (M1,M2,….Mn,MN),

и периодическую автокорреляционную функцию

RN(μ )=1Nn=1NMMn−μ , μ =0....N−1,N,...

# Выполнение работы

- Формируем автомат М-последовательности для k=5 комбинации 101001 с помощью MS Excel.

Характеристический полином будет иметь вид:

Структурная схема формирования данной М-последовательности:

Т4

Т1

Т3

Т2

Т5

- Строим график для М-последовательности.

Период кодовой последовательности равен:

- Строим графики апериодической и периодической корреляционной функции М-последовательности.

График апериодической корреляционной функции М-последовательности:

График периодической корреляционной функции М-последовательности:

- Строим трансверсальный фильтр выделения М-последовательностей.

Вывод: В ходе проделанной работы были изучены принципы формирования М-последовательностей, их основные свойства, а также нами реализована программа, позволяющая строить графики М-последовательностей и их автокорреляционные функции, на основе сформированной М-последовательности был построен трансверсальный фильтр.