Министерство образования  и науки Российской Федерации

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

Уфимский государственный авиационный технический университет

Кафедра ТС

Лабораторная работа №3

Исследование автогенераторов

407.5017.000000 ПЗ

Выполнил: ст. гр. СПР-407

Камалов А.Э.

Саитов А.И.

Проверил:  Гарифинов А.Н.

Уфа 2006

# Цель работы:

- исследование условий возбуждения колебаний в автогенераторе (АГ) с цепью обратной связи;

- изучение влияния режима работы АГ на его характеристики;

- исследование явления прерывистой генерации;

- изучение основных свойств кварцевого резонатора (КР) и схем АГ, стабилизированных кварцем;

- исследование влияния настройки контура на режим работы АГ и частоту генерируемых им колебаний;

- исследование влияния коллекторного напряжения на режим работы АГ и  частоту его генерации;

- исследование кратковременной и средневременной нестабильности частоты различных схем АГ.

- исследование влияния температуры кварцевого резонатора и транзистора на частоту кварцевых и бескварцевых АГ.

# Общие теоретические сведения.

Автогенераторы (АГ), так же как и генераторы с внешним возбуждением являются преобразователями энергии постоянного тока в энергию электромагнитных колебаний высокой частоты. В то же время принципиальным отличием АГ от ГВВ является то, что в них сигнал возбуждения не подается на генераторный прибор от внешнего источника, а частота и амплитуда генерируемых колебаний определяется только свойствами самих АГ.

Основными элементами АГ гармонических колебаний, так же как и ГВВ. являются генераторный прибор (ГП) и колебательная система (КС). В качестве ГП обычно используются трех- и четырехполюсные генераторные приборы (биполярные и полевые транзисторы, электронные лампы, микросхемы, многокаскадные усилители) или двухполюсные ГП (диоды Ганна, лавинно-пролетные и туннельные диоды). Вне зависимости от типа используемого ГП его назначение - компенсировать затухание колебаний в КС за счет введения в нее порций энергии от источника питания постоянного тока, что можно трактовать как подключение к КС отрицательного дифференциального сопротивления, компенсирующего сопротивление потерь. В случае использования двухполюсного ГП источник питания обеспечивает его работу на участке вольтамперной характеристики с отрицательной крутизной. В трехполюсных ГП отрицательная крутизна их динамических характеристик в выходной системе координат создается за счет положительной внешней обратной связи.

АГ может быть представлен в виде каскадного соединения двух четырехполюсников, первым из которых является ГП, а вторым - КС. При этом выходные клеммы КС следует соединить с входными клеммами ГП (рис.1).

Рис.1. Схема автогенератора в виде каскадного соединения двух четырехполюсников

# Описание лабораторного стенда.

Позиции:

- выключатель СЕТЬ (вкл/выкл)

- переключатель ТИП СХЕМЫ

- тумблер Еупр

- переключатель НАГРУЗКА

- переключатель АВТОСМЕЩЕНИЕ

- тумблер Есм

- кнопка ГШ (вкл/выкл)

- тумблер Ек

- ж/к дисплей

- кнопка запуска мультиметра

- кнопки перелистывания ж/к дисплея

- табло ЗАДЕРЖКА

- НАГРЕВ

Выполнение работы:

4.1.1. В соответствии с описанием лабораторного стенда установили коллекторное напряжение Ек (рис.16, позиция 8) равным 9 В, эквивалентное сопротивление контура Rэк максимальным (кнопки Rh1 и Rн2 выключены), сопротивление и емкость цепи автосмещения (Lэ и Сэ) минимальными. Переключатель «ЗАДЕРЖКА» (рис.16, позиция 12) находиться в положении 0.

    - Исследовать диаграммы срыва АГ при различных режимах самовозбуждения.

| Есм | 1 | 2 | 3 | 4 | 6,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uк,В | 7,8 | 7,7 | 7,3 | 6,5 | 3,3 |
| Iк0,мА | 1,1 | 1,6 | 2,2 | 2,7 | 4,0 |

| Есм | 4 | 3 | 2 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Uк,В | 6,5 | 7,4 | 7,7 | 7,9 |
| Iк0,мА | 2,7 | 2,2 | 1,6 | 1,1 |

4.1.3. Снять настроечную характеристику АГ.

| Еупр | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uк | 2,7 | 3,5 | 4,1 | 4,9 | 5,3 | 5,3 |
| Iк0 | 1,4 | 1,4 | 1,6 | 1,9 | 1,9 | 2,0 |
| fГ,кГц | 1556,7 | 1798,2 | 2166,6 | 2359,4 | 2417,4 | 2431,5 |

4.1.4. Для схемы 4 при управляющем напряжении на варикапе Еупр= 3В (частота генерации близка к 2 МГц) установить режим работы схемы и снять зависимости напряжения на контуре, постоянном составляющей коллекторного тока транзистора и частоты генерации от длины линии задержки в цепи обратной связи (Uк, Iк0, fГ =f(τз)).

| τз | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uк | 3,7 | 3,8 | 0 | 0 | 0 |
| Iк0 | 1,5 | 1,6 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| fГ | 1988,5 | 1986 | 0 | 0 | 0 |

    - Для схемы 4 исследовать влияние напряжения источника коллекторного питания транзистора АГ на частоту генерируемых колебаний и режим работы транзистора.

| Eк | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uк | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,5 | 1,3 | 0 |
| Iк0 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,2 | 0 |
| fГ | 1989,5 | 1986,3 | 1982,7 | 1989 | 1944,5 | 0 |

## Вывод:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

## 4.2. Исследование схем кварцевых автогенераторов

Выполнение работы:

4.2.1. Установили коллекторное напряжение Ек равным 9 В, эквивалентное сопротивление контура Rэк, максимальным. Переключатель ЗАДЕРЖКА находиться в положении 0.

4.2.2.1.  Исследовать чувствительность частоты генерации и режима работы транзистора АГ к значению резонансной частоты контура, включенного между эмиттером и коллектором транзистора.

| Еупр | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| fр,кГц | 1566,8 | 1786,3 | 2172,3 | 2358,6 | 2417,7 | 2426,1 |

| Еупр | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uк | 0 | 0,2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Iк0 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| fГ | 0 | 1999,8 | 1999,8 | 0 | 0 | 0 | 0 |

4.2.2.2.	Снять зависимость напряжения на контуре, постоянной составляющей коллекторного тока и частоты генерации от значения напряжения коллекторного питания (Uк, Iк0, fГ =f(Ек)).

Вых1=Вых генератора.

| Еупр | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0,5 | 0,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uк | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,2 | 0 | 0 | 0 |
| Iк0 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,5 | 0,9 | 0 | 0 |
| fГ | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 |

4.2.3. Провести исследование схемы АГ с КР между базой и эмиттером транзистора (переключатель «ТИП СХЕМЫ» (рис.16, позиция 2) в положении 2.

| Еупр | 0 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| fр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Повторить эксперименты, проведенные в пп. 2.1 и 2.2.

| Еупр | 0 | 1 | 2 | 3 | … | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uк | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Iк0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| fГ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

4.2.4 Изменяя управляющее напряжение на варикапе (рис.16, позиция 3), добиться максимальной амплитуды выходного напряжения АГ UK.

Снять зависимости напряжения на контуре, постоянной составляющей коллекторного тока транзистора и частоты генерируемых    колебаний    от    резонансной    частоты    колебательной    системы    АГ Uк, Iк0,     fГ =f(fp).

| Еупр | 10 | 8 | 6 | 4 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uк | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Iк0 | 1,4 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| fГ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

4.2.4.3.	 Снять зависимость напряжения на контуре, постовой составляющей коллекторного тока транзистора и частоты генерации от длинны линии задержки в цепи обратной связи (Uк, Iк0, fГ =f(τз)).

| τз | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iк0 | 1,8 | 1,8 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| fГ | 1999,78 | 1999,77 | 0 | 0 | 0 |

## Вывод:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

## 4.3. Исследование нестабильности частоты автогенераторов

Выполнение работы:

    - Установили коллекторное напряжение Ек равным 9 В, эквивалентное сопротивление контура Rэк, максимальным. Переключатель ЗАДЕРЖКА находиться в положении 0.

4.3.2.1.Снять зависимость кратковременной и средневременной нестабилыюстей частоты колебаний АГ от времени усреднения (накопления) τ=Tн, (рис.16, позиции 10 и 11) при отключенном генераторе шума (индикатор ГШ не горит) (рис.16, позиция 7). Снять зависимость fср = f(τ), расcчитать и построить график σ/fср = f(τ).

| τ,мс | 1 | 10 | 100 | 1000 | 10000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| fср,кГц | 2000 | 1999,8 | 1999,78 | 1999,782 | 1999,781 |

4.3.2.2. Повторили исследования по п. 2.1 при включенном генераторе шума.

| τ,мс | 1 | 10 | 100 | 1000 | 10000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| fср,кГц | 1999 | 1999,75 | 1999,785 | 1999,782 | 1999,781 |

4.3.3

| τ,мс | 1 | 10 | 100 | 1000 | 10000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| fср,кГц | 2023,3 | 2028,6 | 2030 | 2030 | 2030 |
| τ,мс | 1 | 10 | 100 | 1000 | 10000 |
| fср,кГц | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 |

    - Исследовать зависимость частоты генерации от температуры.

Схема 3.

| tо | 55о | 50о | 45о | 40о | 35о | 30о |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| fГ | 2000 | 2000 | 1999,7 | 1999,7 | 1999,7 | 1999,7 |
| Iк0 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| Uк | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

Схема 4.

| tо | 55о | 50о | 45о | 40о | 35о |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| fГ | 2027 | 2022 | 2028,4 | 2021,8 | 2005,4 |
| Iк0 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,6 |
| Uк | 4 | 4 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |

Вывод:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________