ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

ГОУ ВПО

УФИМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Факультет авиационного приборостроения

Кафедра телекоммуникационных систем

Лабораторная работа

«Пассивный синтезатор частоты»

4075435000000 ПЗ

Выполнил студент гр. СПР-408

Рахматуллин И.

Лобов Д.

Шакиров Ю.

Проверил преподаватель

Гарифинов ( ___________ )

Ф.И.О.                    подпись

Уфа 2006

# Содержание

Содержание	2

1. Цель работы	3

2. Описание лабораторной установки	3

3. Ход работы.	4

3.1. Исследование пассивного цифрового ССЧ с потоками двухуровневых импульсов.	4

3.2.  Исследование пассивного цифрового ССЧ с потоками многоуровневых импульсов	7

Вывод:	8

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

2

4075435000000 ПЗ

Разраб.

Рахматуллин И.Б.

Провер.

Гарифинов

Реценз.

Н. Контр.

Утверд.

Султанов А.Х.

Пассивный синтезатор частоты

Лит.

Листов

8

УГАТУ, гр. СПР-408

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

3

4075435000000 ПЗ

1. Цель работы

Изучение функциональных схем и принципов работы пассивных цифровых синтезаторов дискретной сетки частот; исследование нестабильности частоты пассивных цифровых синтезаторов.

# 2. Описание лабораторной установки

1

5

6

7

8

2

3

4

9

10

11

Рис.4. Лабораторная установка

Позиции:

1 – переключатель СЕТЬ (вкл/выкл)

2 – наборное табло СТАРШАЯ ДЕКАДА (0 – 90кГц)

3 – наборное табло МЛАДШАЯ ДЕКАДА (0 – 9кГц)

4 – переключатель ТИП ССЧ

5 – ж/к дисплей

6 – кнопки перелистывания ж/к дисплея

7 – кнопка подтверждения выбора

8 – переключатель ЧИСЛО ДИСКРЕТОВ АМПЛИТУДЫ

9 – переключатель ЧИСЛО ДИСКРЕТОВ ФАЗЫ

10,11 – кнопки УСТАНОВКИ ЧАСТОТЫ

# 3. Ход работы.

## 3.1. Исследование пассивного цифрового ССЧ с потоками двухуровневых импульсов.

3.1.1. Исследование влияния закона распределения импульсов на одном периоде выходного колебания схемы ИЛИ на уровень побочных спектральных составляющих при работе только старшей декады.

Наихудшее положение (3 импульса подряд): Dmax ≤ -13,8544 дБ.

Наилучшее положение (импульсы через равные промежутки времени):

Dmax ≤ -30,5 дБ.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

4

4075435000000 ПЗ

3.1.2. Исследование влияния времени усреднения на нестабильность периода генерируемых колебаний. σ(ΔT)Tср(T)

Оптимальное положение импульсов:

| Время усреднения | 1 | 10 | 100 | 1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ti | 33 | 34 | 33,25 | 33,2629 |
|  | 33 | 33,24 | 33,262 | 33,2636 |
|  | 33 | 33,24 | 33,263 | 33,2628 |
|  | 34 | 33,32 | 33,271 | 33,2628 |
|  | 34 | 33,24 | 33,259 | 33,2608 |
|  | 33,7 | 33,24 | 33,25 | 33,2972 |
|  | 33 | 33,2 | 33,266 | 33,2364 |
|  | 33 | 33,23 | 33,254 | 33,2908 |
|  | 33 | 33,32 | 33,266 | 33,2636 |
|  | 34 | 33,24 | 33,263 | 33,2632 |

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

5

4075435000000 ПЗ

Наихудшее положение импульсов:

| Время усреднения | 1 | 10 | 100 | 1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ti | 38 | 33,64 | 33,246 | 33,2127 |
|  | 38 | 33,08 | 33,247 | 33,262 |
|  | 38 | 33,08 | 33,238 | 33,0276 |
|  | 38 | 33,08 | 33,246 | 33,2616 |
|  | 31 | 33,08 | 33,243 | 33,1863 |
|  | 38 | 33,08 | 32,798 | 33,2608 |
|  | 38 | 33,08 | 33,243 | 33,2376 |
|  | 38 | 33,08 | 33,298 | 33,2656 |
|  | 31 | 33,64 | 33,242 | 33,2616 |
|  | 31 | 33,12 | 33,242 | 33,2608 |

3.1.3.  Исследование влияния закона распределения импульсов в каждой из декад на уровень побочных спектральных составляющих в спектре выходного сигнала ССЧ.

- импульсы в старшей и младшей декадах расположены наихудшим образом: Dmax ≤ -5,46 дБ.

- импульсы в младшей декаде расположены наихудшим образом, в старшей – наилучшим образом: Dmax ≤ -13,19546 дБ.

- импульсы в младшей декаде расположены наилучшим образом, в старшей – наихудшим образом: Dmax ≤ -9,24796 дБ.

- импульсы в старшей и младшей декадах расположены наилучшим образом: Dmax ≤ -18,757 дБ.

3.1.4 Исследование оптимального двухуровневого синтезатора.

| f, кГц | fmax , кГц | fmin , кГц | Δf, кГц |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | 11,25 | 10,74 | 0,51 |
| 21 | 21,1 | 20,94 | 0,16 |
| 31 | 31,13 | 30,98 | 0,15 |
| 41 | 41,23 | 40,73 | 0,5 |
| 51 | 51,33 | 50,68 | 0,65 |
| 61 | 61,1 | 60,76 | 0,34 |
| 71 | 72,32 | 70,6 | 0,72 |
| 81 | 81,35 | 80,76 | 0,59 |
| 91 | 91,23 | 90,76 | 0,47 |

Δf(f)

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

6

4075435000000 ПЗ

## 3.2.  Исследование пассивного цифрового ССЧ с потоками многоуровневых импульсов

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

7

4075435000000 ПЗ

3.2.1. Исследование влияния числа уровней квантования фазы (Nд.ф)

| Nд.ф | ΔT | Dmax |
| --- | --- | --- |
| 2 | 2 | -33,0739 |
| 4 | 1,5 | -35,587 |
| 8 | 0,8 | -41,023 |
| 16 | 0,3 | -49,547 |
| 32 | 0,2 | -53,064 |
| 64 | 0,2 | -53,064 |
| 128 | 0,2 | -53,064 |
| 256 | 0,2 | -53,064 |
| 512 | 0,2 | -53,064 |

3.2.2. Исследование влияния числа дискретов амплитуды (Nд.а) на нестабильность частоты (периода) колебаний.

| Nд.а | ΔT | Dmax |
| --- | --- | --- |
| 2 | 2 | -33,0546 |
| 4 | 1,3 | -36,7915 |
| 8 | 0,8 | -41,0134 |
| 16 | 0,5 | -45,1 |
| 32 | 0,2 | -53,064 |
| 64 | 0,2 | -53,064 |
| 128 | 0,2 | -53,064 |
| 256 | 0,2 | -53,064 |

3.2.3. Исследование совместного влияния числа дискретов фазы и дискретов амплитуды на уровень побочных спектральных составляющих.

| Nд.а =Nд.ф. | ΔT | Dmax |
| --- | --- | --- |
| 2 | 2 | -33,093 |
| 4 | 1,5 | -35,573 |
| 8 | 1 | -39,075 |
| 16 | 0,5 | -45,1 |
| 32 | 0,2 | -53,064 |
| 64 | 0,2 | -53,064 |
| 128 | 0,2 | -53,064 |
| 256 | 0,2 | -53,064 |

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

8

4075435000000 ПЗ

Вывод: